УДК 520.607

Упругопластическое напряженное состояние толстостенной сферы, одновременно нагруженной внешним и внутренним давлением

Феоктистов Сергей Иванович1 		serg_feo@mail.ru

SPIN-код: 8997-5884

Андрианов Иван Константинович1 	ivan_andrianov_90@mail.ru

SPIN-код: 7998-1993

1 ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»

Аннотация. Рассмотрено упругопластическое напряженное состояние толстостенной сферической оболочки, находящейся одновременно под внутренним и внешним давлением (задача Ламэ). Получены аналитические зависимости, позволяющие рассчитать упругопластическое напряженное состояние в стенке оболочки для несжимаемого материала с линейным законом деформационного упрочнения при различных сочетаниях внутреннего и внешнего давлений. Согласно полученным результатам, характер напряженного состояния оболочки зависит от абсолютной величины разности давлений на внутренней и внешней поверхностях.

Ключевые слова: сфера, толстостенная оболочка, упругопластическое напряженное состояние, задача Ламэ, линейное упрочнение.

The elastic-plastic stress state of a thick-walled sphere simultaneously loaded with external and internal pressure

Feoktistov Sergey Ivanovich1 			serg_feo@mail.ru

SPIN-code: 8997-5884

Andrianov Ivan Konstantinovich1			ivan_andrianov_90@mail.ru

SPIN-код: 7998-1993

1 Komsomolsk-na-Amure State University, Komsomolsk-na-Amure, Russia

Abstract. The elastoplastic stress state of a thick-walled spherical shell under both internal and external pressure (the Lame problem) is considered. Analytical dependences have been obtained that make it possible to calculate the elastoplastic stress state in the shell wall for an incompressible material with a linear law of strain hardening at various combinations of internal and external pressures. According to the results obtained, the nature of the stressed state of the shell depends on the absolute magnitude of the pressure difference on the inner and outer surfaces.

Keywords: sphere, thick-walled shell, elastic-plastic stress state, Lame problem, linear hardening.

Введение. Толстостенные сферические оболочки, нагруженные внутренним и внешним давлением, сегодня широко используются в различных сферах. Для расчета их напряженно-деформированного состояния в стадии упругопластического деформирования достаточно часто применяются различные численные методы [1]. В большинстве исследований рассматривается нагружение либо только внешним, либо только внутренним давлением, что отражено, например, в работе [2]. Соответственно, актуальным представляется рассмотрение вопроса об одновременном нагружении сферической оболочки и внутренним, и внешним давлением при упругопластическом деформировании для несжимаемого материала с линейным законом деформационного упрочнения.

Методы и результаты. Рассмотрена полая толстостенная сферическая оболочка с наружным радиусом R и внутренним радиусом r, нагруженная внешним и внутренним давлением PR и Pr, соответственно. Для объёмного осесимметричного напряженного состояния, в сферической системе координат 0ρθφ [3], при центральной симметрии касательные напряжения отсутствуют и производные по θ,φ равны нулю. Согласно аналитическому решению системы уравнений, включающей уравнения равновесия, геометрические соотношения Коши, условие пластичности Мизеса, кусочно-линейную аппроксимацию диаграммы деформирования материала получены уравнения упругопластического напряженного состояния толстостенной сферы:

– в области упругих деформаций:

σρ=-23σT1-ρ3R3rT3ρ3sign(Pr-PR)-PR;σθ=σρ+rT3ρ3σTsign(Pr-PR).                                         (1)

– в области пластических деформаций:

σρ=21-ETElnρr+23ETEρ3r3-1rT3ρ3σTsign(Pr-PR)-Pr;σθ=σρ+1-ETE+ETErT3ρ3σTsign(Pr-PR).                       (2)

где σρ,σθ – радиальные, окружные напряжения, E – модуль упругости, ET – модуль упрочнения, σT – предел текучести, rT – радиус стенки, где упругая область деформаций переходит в пластическую, и который определяется численно согласно уравнению:

21-ETEσTlnrTr+23σTETErT3r3-1+23σT1-rT3R3-Pr-PR=0.

Соотношения (1), (2) применимы в том случае, если стенка оболочки находится в условиях упругопластического деформирования. Для этого необходимо, чтобы модуль разности давлений PR и Pr удовлетворял условию:

23σT1-r3R3≤Pr-PR≤21-ETEσTlnRr+23σTETER3r3-1.                            (3)

Левая часть неравенства (3) определяет разность давлений, при которой пластические деформации только зарождаются на внутренней границе стенки, а правая часть – когда вся стенка оболочки находится в пластическом состоянии.

В случае, если

Pr-PR<23σT1-r3R3,                                                                  (4)

решается упругая классическая задача Ламэ для несжимаемого материала, а если

Pr-PR>21-ETEσTlnRr+23σTETER3r3-1,                                     (5)

необходимо решать чисто пластическую задачу за пределом упругости.

Заключение. По результатам исследования получены аналитические зависимости, позволяющие рассчитать напряженное состояние в стенке толстостенной сферической оболочки при различных сочетаниях внутреннего и внешнего давлений для несжимаемого материала с линейным законом деформационного упрочнения. Согласно полученным результатам, (см. выражения (3), (4) и (5)), характер напряженного состояния зависит от абсолютной величины разности давлений на внутренней и внешней поверхностях.

Финансирование. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №25-79-10135, https://rscf.ru/project/25-79-10135/.

Список источников

- Feoktistov S.I., Andrianov I.K. Bearing capacity of spherical thick-walled shell taking into account compressibility and nonlinear plasticity. Materials Physics and Mechanics, 2022, Vol. 50, No. 3, P. 410-419. DOI 10.18149/MPM.5032022_5.

- Москвитин В.В. Пластичность при переменных нагружениях. Москва: Ленанд, 2019, 
263 с.

- Сторожев М.В., Попов Е.А. Теория обработки металлов давлением. Москва, Машиностроение, 1977, 423 с.