УДК 531.36

Динамика аэродинамического маятника, содержащего полость с жидкостью

Голуб Андрей Петрович1 		holub.imech@gmail.com

SPIN-код: 4548-6415

Локшин Борис Яковлевич1

Селюцкий Юрий Дмитриевич1

1 НИИ механики МГУ, Москва, Россия

Аннотация. Рассмотрена динамика маятника со сферической полостью, частично заполненной идеальной жидкостью и помещенного в стационарный воздушный поток. Предполагается, что система движется в вертикальной плоскости. Учитывается сила лобового сопротивления, действующая на оболочку маятника. Для моделирования колебаний жидкости в полости использована феноменологическая «маятниковая» модель. Проводится численное и экспериментальное исследование динамики системы.

Ключевые слова: аэродинамика, автоколебания, теоретическая механика

Dynamics of an aerodynamic pendulum, containing a cavity with liquid

Holub Andrei Petrovich1 				holub.imech@gmail.com

SPIN-code: 4548-6415

Lokshin BorisYakovlevich1

Seliutskiy Yuriy Dmitrievich1

1Institute of Mechanics Lomonosov MSU, Moscow, Russia

Abstract. The dynamics of a pendulum with a spherical cavity partially filled with an ideal fluid and placed in a stationary airflow are considered. The system is assumed to move in a vertical plane. The drag force acting on the pendulum shell is taken into account. A phenomenological "pendulum" model is used to simulate the oscillations of the fluid in the cavity. Numerical and experimental studies of the system's dynamics are conducted.

Keywords: aerodynamic, autooscillations, theoretical mechanics

Введение. Рассматривается динамика подвешенного маятника со сферической полостью, частично заполненной идеальной жидкостью. Предполагается, что движение происходит в вертикальной плоскости. Учитывается сила лобового сопротивления, действующая на оболочку маятника. Для моделирования колебаний жидкости в полости, используется феноменологическая «маятниковая» модель. Такие системы могут использоваться в практических задачах [1].

Методы и материалы; результаты. Чтобы описать динамику жидкости внутри полости, будем действовать по аналогии с «маятниковым» подходом, представленным в работах [2], а также [3]. Выделим в жидкости часть, которая участвует в колебаниях поверхности, и часть, которая не участвует в них. Поведение первой части будем имитировать с помощью математического маятника (так сказать, «жидкого осциллятора»), точка подвеса которого находится на пересечении вертикальной прямой, проходящей через центр полости, и плоскости поверхности жидкости в невозмущенном состоянии.

Будем считать, что вторая часть жидкости совершает квазистационарное движение, т.е. во все время движения занимает положение, отвечающее состоянию равновесия при текущем положении маятника. Длина «жидкого осциллятора» определяется таким образом, чтобы собственная частота осциллятора совпадала с частотой первой моды собственных колебаний жидкости в полости вблизи состояния равновесия.

Проведена серия экспериментов в аэродинамической трубе А-10 НИИ механики МГУ, по результатам которых удалось идентифицировать описанные выше величины. Исследовано, как жидкость влияет на движение маятника в потоке среды. Как изменяется амплитуда и частота колебаний в зависимости от уровня жидкости в сосуде. Определено, насколько отклоняется жидкость при разных движениях маятника.

Заключение. Исследовано движение сферического маятника с жидкостью в потоке среды. Проанализировано, как жидкость и поток, влияют на движение данной системы.

Работа выполнена при поддержке Гранта РНФ № 24-29-00151

Список источников

[1] 	Голуб А.П., Зудов В.Б., Локшин Б.Я., Селюцкий Ю.Д. О робастной стабилизации движения квадрокоптера с подвешенным грузом // Мехатроника, автоматизация, управление. 2024. Т. 25. № 9. С. 490-500. DOI: 10.17587/mau.25.490-500.

[2] 	Moriello L., Biagiotti L., Melchiorri C., Paoli A. Manipulating Liquids with Robots: A Sloshing-Free Solution // Control Engineering Practice. 2018. V. 78. P. 129-141. DOI: 10.1016/j.conengprac.2018.06.018.

[3] 	Колесников К.С. Динамика ракет. М.: Машиностроение. 1980. 376 с.