УДК 519.622.1

Численное моделирование пространственного распределения сферических элементов сыпучего вещества

Журин Сергей Викторович	zhur_serg@rambler.ru

SPIN-код: 5422-3762

ПАО РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, Королёв, Московская область, Россия

Аннотация. Численным методом решена задача движения системы взаимодействующих между собой материальных точек в замкнутом объёме. Точки моделируют сферические элементы сыпучего материала. Взаимодействие сфер между собой и стенками ограниченного объёма осуществляется при сближении за счёт возникновения сил упругости и вязкости. В итоге решения задачи получаем пространственное распределение сферических элементов.

Ключевые слова: сыпучие материалы, пространственное распределение частиц, метод Рунге-Кутты 4-го порядка, вязко-упругая модель взаимодействия.

Numerical modeling of the spatial distribution of spherical elements of a loose substance

Zhurin Sergey Viktorovich 	zhur_serg@rambler.ru

SPIN-code: 5422-3762

S.P. Korolev RSC Energia, Korolev, Moscow Region, Russia

Abstract. The problem of motion of a system of interacting material points in a closed volume has been solved by numerical method. The points model spherical elements of a loose material. The interaction of spheres with each other and the walls of a limited volume is carried out by the approach due to the occurrence of elastic and viscous forces. As a result of solving the problem, we obtain the spatial distribution of spherical elements.

Keywords: loose materials, spatial distribution of particles, 4th order Runge-Kutta method, visco-elastic interaction model.

Введение. Для построения математических моделей представительного элемента сыпучего материала с целью исследования свойств газопроницаемости, теплопроводности, оптической проницаемости и т.д. требуется получить распределение его структурных элементов в пространстве. Исследуемый материал состоит из полых стеклянных микросфер, средним диаметром около 0,05 мм.

Методы и материалы; результаты. Для достижения цели решается задача движения материальных точек, каждая из которых моделирует сферу. В начальный момент времени материальные точки распределены по пространству, движутся с различной скоростью, сферы не прикасаются друг к другу. Движение происходит в ограниченном пространстве под действием силы тяжести. При сближении точек между собою и со стенками ограничивающей области возникают силы упруго-вязкого взаимодействия [1]. За счёт диссипации энергии при взаимодействии скорость движения материальных точек уменьшается, под действием силы тяжести они скапливаются в нижней части области. Расчёт ведётся до состояния системы, когда максимальная скорость точек достигнет некоторой малой величины, визуализация при этом показывает достаточно плотную упаковку. Расчётный алгоритм основан на решении задачи Коши для системы уравнений движения методом Рунге-Кутта 4-го порядка [2, 3] и программно реализован на языке С++.

Заключение. Численным методом решена задача движения системы взаимодействующих между собой материальных точек в замкнутом объёме. Взаимодействие сфер между собой и стенками ограниченного объёма осуществляется при сближении за счёт возникновения сил упругости и вязкости. В итоге решения задачи получаем пространственное распределение сферических элементов в представительном элементе сыпучего материала.

Список источников

- Пановко Я.Г. Внутреннее трение при колебаниях упругих систем. М:ФИЗМАТЛИТ. 1960. – 194 с.

- Косарев В.И. 12 лекций по вычислительной математике (вводный курс). Учеб.пособие: Для вузов. Москва: МФТИ, Физматкнига, 2000. 224c.

- Рябенький В.С. Введение в вычислительную математику. Учеб.пособие: Для вузов. Москва: МФТИ, Физматлит, 2000. 296с.