УДК 629.786.2

Метод моделирования динамики процесса раскрытия крупногабаритных трансформируемых космических конструкций

| Е.К. Киселева1 | evdokiya.kiseleva12@rsce.ru |
| --- | --- |
| И.А. Урянский1 | ivan.uryanskiy@rsce.ru |
| С.В. Борзых1 | sergey.borzykh@rsce.ru |
| Н.В. Богомолов1 | nikolay.bogomolov2@rsce.ru |

1ПАО РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, Королёв, Московская область, Россия

Аннотация. Описана математическая модель многофазного процесса раскрытия крупногабаритной трансформируемой конструкции на примере солнечной батареи (СБ) космического аппарата с учетом упругих свойств системы раскрытия и элементов солнечной батареи. Определена картина нагружения элементов СБ, представленная в виде сводных огибающих эпюр сил и моментов

Ключевые слова: многофазный процесс раскрытия, солнечные батареи, динамика процесса раскрытия.

Method of simulating the dynamics of the process of opening large-sized transformable space structures

| E.K. Kiseleva 1 | evdokiya.kiseleva12@rsce.ru |
| --- | --- |
| I.A. Uryansky 1 | ivan.uryanskiy@rsce.ru |
| S.V. Borzykh 1 | sergey.borzykh@rsce.ru |
| N.V. Bogomolov 1 | nikolay.bogomolov2@rsce.ru |

1PJSC RSC Energia named after S.P. Korolev, Korolev, Moscow Region, Russia

Abstract. A mathematical model of a multiphase process of opening a large-sized transformable structure is described using the example of a solar battery (SB) of a spacecraft, taking into account the elastic properties of the opening system and elements of the solar battery. The pattern of loading of SB elements with the help of combined envelopes of forces and moments is determined.

Keywords: multiphase disclosure process, solar panels, dynamics of disclosure process

Введение. Раскрытие солнечных батарей космического аппарата (КА) является одной из основных динамических операций, невыполнение которой влечёт за собой срыв миссии и потерю КА. Внутренние источники энергии КА предназначены для осуществления начальных операций, включая раскрытие СБ, после чего начинается необратимая деградация систем КА, если внешний энергоприток не обеспечен. Таким образом к надежности систем раскрытия СБ и обоснованности выбора их характеристик предъявляются высокие требования. Наземная экспериментальная отработка не позволяет в полной мере воспроизвести условия реального полета, поэтому для процесса раскрытия СБ основным средством подтверждения надежности работы и выбора оптимальной энергетики систем раскрытия является математическое моделирование [1].

Методы и материалы. На этапе выведения панели СБ зачекованы в сложенном состоянии и удерживаются на корпусе КА замками, фиксирующими первую панель пакета СБ. Панели СБ связаны между собой узлами разворота. Между соседними панелями СБ расположены упоры, цель которых препятствовать соударению панелей СБ на этапе выведения и на первых фазах раскрытия СБ, как пакета. В математической модели процесса раскрытия СБ вышеуказанные упоры задаются как силовой фактор, заданный следующим образом:

F(t)=Cупор∙q0-qt-μупор∙q(t) при  qt≤q0, 0                                              при  q(t)>q0,

где q(t) – расстояние между телами, q0 – минимальное расстояние между телами (при qt≤q0 происходит соударение), Cупор – коэффициент жесткости, μупор – коэффициент демпфирования.

В начале процесса раскрытия СБ связи, удерживающие первую панель СБ на КА, снимаются, и элементы СБ приходят в движение, которое происходит под действием пружин кручения, размещенных в узлах разворота, и пружинных толкателей. Момент пружин кручения Mпруж и усилие толкателей Fтолк линейно зависят от угла относительного поворота панелей СБ φ(t)и рабочего хода толкателя hтолк соответственно:

Mпруж(t)= Mнач-Cпруж.∙φ(t),

Fтолк(t)= Fнач-Fнач-Fконhтолк∙h(t) при  h(t)≤hтолк,0                                              при h(t)>hтолк,

где Mнач – начальный момент кручения пружин, Cпруж. – коэффициент жесткости, Fнач и Fкон – начальное и конечное усилия толкателя, h(t) – текущий ход толкателя.

При развороте элементов СБ на углы раскрытия срабатывает механизм фиксации. Он удерживает панели СБ в рабочем положении, исключая складывание или дальнейшее раскрытие СБ. Механизм фиксации моделируется силовым фактором, заданным следующим образом:

Fфикс(t)=Cфикс.∙φ1-φt-μфикс.∙φ(t) при  φt<φ1, 0                                    при  φ1≤φ(t)≤φ2, Cфикс.∙φt-φ2-μфикс.∙φ(t) при  φ2<φt,

где φ(t) – угол между телами, φ1 и φ2 – нижняя и верхняя границы контакта соответственно (φраскрытия∈φ1,φ2), Cфикс. – коэффициент жесткости, μфикс. – коэффициент демпфирования.

Как правило, при моделировании процесса раскрытия корпус изделия и элементы СБ (панели, рамы, штанги) рассматриваются как абсолютно твердые тела, что допустимо при сравнительно небольших размерах СБ [2]. Однако в связи с ростом энергопотребления, в особенности орбитальными станциями, существенно возрастают габариты СБ, а следовательно схемы раскрытия значительно усложняются и становятся многофазными, что приводит к необходимости учета собственных упругих свойств всех вышеперечисленных элементов конструкции. Это может быть осуществлено путем добавления в уравнения связей вектора упругих деформаций общих точек каждой пары тел.

Заключение. Описана математическая модель динамики движения элементов крупногабаритной СБ при её раскрытии, удовлетворяющая всем требованиям, предъявляемым к таким моделям: работоспособность, точность, полнота и наглядность; разработаны расчетные схемы для определения силовых и моментных факторов в узлах конструкции и проанализировано влияние упругости элементов крупногабаритной СБ на динамику её раскрытия.

Список источников

[1]. Борзых С.В., Бычков Р.С., Терешина К.В. Анализ возможностей и ограничений наземной экспериментальной отработки процессов трансформации ракетно-космических конструкций Инженерный журнал: наука и инновации 2022. № 5.В двух частях. Часть 2. с. 102-107  DOI: 10.18698/2308-6033-2022-6-2190

[2]. Борзых С.В., Левитская Ю.Ю., Щиблев Ю.Н. Подход к моделированию динамики раскрытия крупногабаритных солнечных батарей космического аппарата // Космическая техника и технологии. 2019. №.1 (24). с. 95-106