Экспериментальное исследование эффекта Эккерта–Вайзе для одиночного и множественных цилиндров

Н.А.Киселёв1*, Н.С. Маластовский1, А.Г. Здитовец1, Ю.А. Виноградов 1

1Научно-исследовательский институт механики МГУ имени М.В. Ломоносова,

119192, Москва, Мичуринский проспект, 1

*E-mail (докладчика): kiselev.nick.a@gmail.com

Ключевые слова: теплообмен, газовая динамика, коэффициент восстановления, эффект Эккерта–Вайзе.

В данной работе представлены экспериментальные исследования эффекта Эккерта–Вайзе для одиночных и множественных цилиндров, а также концепция устройства, основанного на этом эффекте. Обтекание цилиндров сжимаемым потоком исследовалось при числах Маха невозмущённого потока в диапазоне 0.25–0.75 и числах Рейнольдса Re = (0.9–4.6)×10⁵.

При исследовании экспериментальные исследования эффекта Эккерта–Вайзе модели представляли собой круглые цилиндры из материала с низким коэффициентом теплопроводности. Рассматривались конфигурации с одним, двумя и тремя цилиндрами. Расстояние между центрами цилиндров составляло P/D=3.0. Измерялась температура в задней критической точке цилиндров.

Для реализации устройства энергоразделения участок непроводящего цилиндра вблизи задней критической точки был заменён теплопроводную вставку с каналом, в который подавался воздух с температурой торможения набегающего на цилиндр потока. Цилиндры были соединены последовательно, было экспериментально получено охлаждение вторичного потока.

Experimental investigation of the Eckert–Weise effect for single and side-by-side cylinders

N.A. Kiselev1*, N.S. Malastovsky1, A.G. Zditovets1, Yu.A. Vinogradov1

1 Lomonosov Moscow State University, Institute of Mechanics, 119192 Russia

Moscow, Michurinskiy prosp., 1;

*E-mail: kiselev.nick.a@gmail.com

Keywords: heat transfer, gas dynamics, temperature recovery coefficient, Eckert–Weise effect.

In this paper, experimental studies of the Eckert–Weise effect for isolated and multiple cylinders, as well as of a device concept based on this effect, are presented. Compressible flow past cylinders was investigated at free-stream Mach numbers in the range 0.25–0.75 and Reynolds numbers Re=0.9×10⁵–4.6×10⁵. The models were circular cylinders made of non-conductive material. Configurations with one, two, and three cylinders were considered. The center-to-center spacing between cylinders was P/D=3.0, corresponding to a coupled vortex street. The temperature at the rear stagnation point of the cylinders was measured.

To implement an energy-separating device, a section of the non-conductive solid cylinder near the rear stagnation point was replaced by a conductive insert with a slit channel, into which air at the initial stagnation temperature was supplied. The cylinders were connected in series, and cooling of the secondary flow was recorded.