Методический подход к решению прикладных задач роторной динамики

Манчев Э.И. 1*, Куменко А.И. 1

1НИУ «МЭИ», Москва, Россия

*E-mail (докладчика): ManchevE@mpei.ru

Аннотация

Рассматриваются основные задачи в расчетах динамики роторов. Описывается применение классических и современных методик, предполагающих поэтапное решение задач гидравлики, гидродинамики и роторной динамики. Выходными параметрами являются коэффициенты жесткости и демпфирования щелевых уплотнений и масляных подшипников. Целью расчетов является вычисление критических частот и построение Диаграммы Кэмпбелла с использованием современных программных комплексов.

Ключевые слова: роторная динамика, динамические коэффициенты

Основной задачей расчета роторно-подшипниковых систем является определение критических частот, построение форм колебаний и границ устойчивости системы. Для этой цели необходимо выполнить несколько расчетов, включающих решение задач гидравлики, гидродинамики и роторной динамики.

Задача гидравлики представляет собой полный расчет гидравлического тракта изделия, например, многоступенчатого насоса. С помощью классических формул (проверенных экспериментально для стандартных гидравлических сечений) и современных программных комплексов вычисляются перепады давлений и скорости потока в каждой из ступеней. Полученные величины используется в формулах для расчета коэффициентов жесткости и демпфирования щелевых уплотнений. Сами же формулы основываются на решении модифицированного уравнения Рейнольдса для турбулентного потока с использованием теории короткого подшипника. Для каждой частоты вращения вычисляются собственные значения перепадов давлений и скоростей потока в уплотнениях. Подобный подход позволяет учесть тот факт, что коэффициенты жесткости и демпфирования, на практике, представляют собой переменные величины, зависящие от частоты вращения ротора.

Для вычисления динамических коэффициентов масляных подшипников решается уравнение Рейнольдса с помощью поверхностной КЭ-сетки. Динамическая вязкость масляного слоя выбирается по установившейся рабочей температуре. Расчет проводится в широком диапазоне частот с неким выбранным шагом.

Сама роторно-подшипниковая система моделируется в программном комплексе Ansys с использованием трехмерной конечно-элементной модели. Масляные подшипники и щелевые уплотнения моделируются с помощью функции «Bearing» по соответствующим поверхностям с использованием вычисленных ранее динамических коэффициентов, отдельно задаваемых для каждой частоты вращения.

В результате, получается наиболее точная картина распределения критических частот (Диаграмма Кэмпбелла). Также становится возможным определение форм колебаний и границ устойчивости системы, например, по логарифмическому декременту.

Полученные результаты имеют большую практическую значимость, так как они дают предварительную оценку роторно-подшипниковой системы по её отстройке от критической частоты, что является одним из ключевых критериев работоспособности изделия.

Литература

1. Костюк А.Г. Динамика и прочность турбомашин. М.: Изд-во МЭИ, 2007. 476 с.

2. Chen W. J., Gunter E. J. Dynamics of rotor-bearing systems //Victoria, Canada: Trafford Publishing. – 2010.

A methodical approach to solving applied problems of rotor dynamics

Manchev E.I.1,*, Kumenko A.I.1

1Moscow Power Engineering Institute, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): ManchevE@mpei.ru

Аnnotation

This article examines the key problems in rotor dynamics calculations. It describes the application of classical and modern methods, which involve a step-by-step solution to problems in hydraulics, hydrodynamics, and rotor dynamics. The output parameters include the stiffness and damping coefficients of seals and oil bearings. The purpose is to calculate critical frequencies and construct the Campbell diagram using modern software.

Keywords: rotordynamics, dynamic coefficients

References

1. Kostyuk A.G. Dynamics and Strength of Turbomachines. Moscow: MPEI Publishing House, 2007. 476 p.

2. Chen W. J., Gunter E. J. Dynamics of rotor-bearing systems //Victoria, Canada: Trafford Publishing. – 2010.