УДК 531

Особые управления первого порядка для задачи минимизации времени движения двухзвенного манипулятора

Обрадович Александр Миленкович1 		aobradovic@mas.bg.ac.rs

Черкасов Олег Юрьевич2,3 , Селюцкий Юрий Дмитриевич4

1 Факультет машиностроения Белградского университета, Белград, Сербия

2 Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне

3 Механико-математический факультет МГУ, Москва, Россия

4 НИИ механики МГУ, Москва, Россия

Аннотация. В работах [1, 2] исследована задача минимизации времени движения двух-звенного манипулятора. В настоящей работе анализируется возможность существования особых управлений первого порядка для момента, удовлетворяющих условиям Келли и условиям сопряжения особых и неособых участков.

Ключевые слова: минимизации времени, двухзвенный манипулятор, особые управления первого порядка, условия Келли, условия сопряжения особых и неособых участков

First-order singular controls for the time minimization problem of a two-link manipulator

Obradović Aleksandar Milenkovich1 				aobradovic@mas.bg.ac.rs

Cherkasov Oleg Yuryevich2,3, Selyutskiy Yury Dmitrievich4

1 Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

2 Shenzhen MSU-BIT University

3 Faculty of Mechanics and Mathematics, Moscow State University, Moscow, Russia

4 Research Institute of Mechanics, Moscow State University, Moscow, Russia

Abstract. The problem of minimizing the time of motion of a two-link manipulator is analyzed [1, 2]. Here we study the possibility of existence of singular first-order controls for torque that satisfy Kelly conditions and conditions for the conjugation of singular and non-singular sections.

Keywords: time minimization, two-link manipulator, first-order singular controls, Kelly conditions, conditions for the conjugation of singular and non-singular sections

Введение. Задача минимизации времени движения двухзвенного манипулятора анализируется в работах [1, 2]. Применение принципа максимума Понтрягина позволяет установить, что возможны три типа управления: регулярное управление типа «банг-банг» для силы, действующей на выдвижную стрелу, и момента, вращающего основание; сингулярное (особое) управление первого порядка для момента; сингулярное управление второго порядка для силы. В [1] приведены примеры краевых условий, в которых управление имеет вид «банг-банг» на всем интервале времени движения. Дано объяснение сингулярного управления второго порядка для силы с точки зрения механики и показано, что такое решение в данном случае может быть сопряжено только с режимом «четтеринга». В настоящей работе исследуется возможность существования особых управлений первого порядка для момента, удовлетворяющих условиям Келли и условиям сопряжения особых и неособых участков [3].

Постановка задачи и основные результаты. Рассмотрим задачу оптимального управления (минимизации времени τ) для двухзвенного манипулятора:

q1=p1,   q2=p2(1+q12),  p1=q1p22(1+q12)2+u1,  p2=u2, u1≤1, u2≤C,

q10=q10,  q20=p10=p20=0, q1τ=q1f,q2τ=q2f, p1τ=p2τ=0.	(1)

Воспользуемся принципом максимума. Функция Понтрягина H  и сопряженная система имеют вид:

H=λ0+λ1p1+λ2p2(1+q12)+ν1(q1p22(1+q12)2+u1)+ν2u2

λ1=2p2q1λ21+q122+3q12-1ν1p221+q123, λ2=0, ν1=-λ1,   ν2=-λ21+q12-2q1ν1p21+q122 	(2)

Рассмотрим подробнее случай особого управления для момента:

u1=sign ν1,ν2=0,   ν2=-2q1ν1p2+λ21+q121+q122=0, ν2=-2q1λ2p1+p1p2ν1+q1ν1u2-q1p2λ11+q122=0  	(3)

Условия Келли для особых управлений первого порядка:

-∂ ν2∂u2=2q1ν11+q122<0	(4)

указывают на то, что особое управление  для момента М=u2  может возникать, когда управляющая сила F=u1=sign ν1 направлена противоположно центробежной „силе“, действующей на центр масс руки манипулятора. Выберем безразмерные параметры задачи:   C=6,    q10=4,     q1f=0,    q2f∈0,π и найдем решения, на которых сингулярное управление реализуется в середине интервала времени движения:

u1=sign ν1,      u2=C sign ν2,                                          t∈[0,t0]⋃[t1,τ]-q1λ2p1-p1p2ν1+q1p2λ1q1ν1-1, t∈(t0,t1)

λ2(t0)=-2q1(t0)ν1(t0)p2(t0)1+q1(t0)2,     ν1t0=0,     λ1t0=-10  	(5)

Установлена зависимость четырех концевых условий (1) от параметров (t0,t1,ν1(t0),τ) и они численно определены.На рисунке 1 показаны результаты для обобщенных координат, импульса и силы в случае     q2f=π.

Рис.1.    q2f=π

На рис. 2 представлены результаты для q2,p2,u2 в характерных случаях. Случай  q2f=2.32499 соответствует сингулярному управлению с начала движения, случай  q2f=1.79429 – появлению нового переключения в конце интервала, а случай q2f=0 – границе рассматриваемого интервала q2f∈0,π.

Рис.2. q2f=2.32499 , q2f=1.79429 , q2f=0

Заключение. Насколько известно авторам, сингулярные управления первого порядка для данного типа манипулятора до сих пор в литературе не исследовались. Показана связь между условиями Келли для вращающего момента и управлением силой, действующей на выдвижное звено. Численные решения при заданных безразмерных параметрах задачи удовлетворяют условиям сопряжения особой и неособой дуг [3], которые в данном случае сводятся к разрыву управления u2 в этих точках.

Исследование выполнено в рамках двухстороннего проекта между факультетом машиностроения Университета Белграда и НИИ механики МГУ № 172/1.

Список источников

[1] 	Осипов С.Н., Формальский A.M. Задача о быстрейшем повороте манипулятора // ПММ. 1988. Т. 52, вып. 6. С.  29-933

[2] 	Obradović A.: Optimal control of a rigid body motion in a complex case// TAM. 1991. V. 17, No. 1. P.  121-132.

[3] 	Odia A., Bell D.J.: Junction point on partially singular trajectories. // Int. J. Control. 2012. V. 85. P. 1996–2003.5.141