УДК 532.5

Связь высокочастотных автоколебаний в генераторе импульсных струй с Релей-Тейлоровской неустойчивостью границы каверны.

Очеретяный Сергей Алексеевич1

Прокофьев Владислав Викторович1                                                    vlad.prokof@yandex.ru

Топейцев Геннадий Васильевич1

1НИИ Механики МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Аннотация. Исследуются режимы работы генератора импульсных струй, состоящего из кавитатора, вентилируемой каверны, соединительного канала и сужающегося сопла на выходе. Основное внимание в докладе уделено высокочастотному режиму автоколебаний, когда колебания давления в каверне и в форкамере практически отсутствуют, но имеет место прерывистое истечение жидкости из сопла. Предположение, что такие автоколебания могут быть связаны с Релей-Тейлоровской неустойчивостью границы струи подкреплено анализом точного решения плоской задачи о взаимодействии конечной струи с наклонной пластиной при различных давлениях на поверхностях падающей и истекающей струй. Задача решена точно методами ТФКП с помощью квазидвоякопериодических тэта функций. Показано, что течение с неустойчивой границей струи имеет место вблизи предельного решения, когда струя замыкается без возвратной струи на поверхности наклонной пластины. Получена связь между числом кавитации предельного течения и параметрами генератора импульсных струй.

Ключевые слова: кавитация, автоколебания, отрицательное число кавитации, неустойчивость Релея – Тейлора, генератор импульсных струй.

On the Relationship Between High-Frequency Self-Oscillations in a Pulsed-Jet Generator and the Rayleigh–Taylor Instability of the Cavity Boundary

Ocheretyanyi Sergey Alekseevich1

Prokofiev Vladislav Viktorovich1                                            vlad.prokof@yandex.ru

Topeitsev Gennadiy Vasilievich1

1Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Operating regimes of a pulsed-jet generator composed of a cavitator, a ventilated cavity, a connecting channel, and a converging nozzle at the outlet are investigated. Particular attention is given to a high-frequency self-oscillation regime, in which pressure oscillations in the cavity and the plenum chamber are negligible, while intermittent fluid ejection from the nozzle is observed.

It is hypothesized that such self-oscillations are associated with the Rayleigh–Taylor instability of the jet boundary. This assumption is supported by an analysis of an exact solution to the two-dimensional problem of interaction between a finite jet and an inclined plate under different pressures on the surfaces of the incident and effluent jets. The problem is solved exactly by methods of complex analysis (theory of functions of a complex variable) using quasi–doubly periodic theta functions. It is shown that a flow with an unstable jet boundary arises in the vicinity of the limiting solution, when the jet closes without a re-entrant jet on the surface of the inclined plate. A relation is obtained between the cavitation number of the limiting flow and the parameters of the pulsed-jet generator.

Keywords: cavitation; self-oscillations; Rayleigh–Taylor instability; pulsed-jet generator; ventilated cavity; negative cavitation number

Введение.

1

Рис. 1.

2

4

3

1

1

C

E

D

B

A

Рядом авторов [1-3] была показана принципиальная возможность использования режима кавитационных автоколебаний для создания периодических импульсных струй. В работе исследуются режимы работы такого генератора импульсных струй (рис. 1), состоящего из кавитатора 1, вентилируемой каверны 2, соединительного канала 3 и сужающегося сопла на выходе 4. С ростом поддува газа в каверну ее длина увеличивается и автоколебания начинаются в момент, когда хвостовая часть каверны достигает выходного сечения 4. Эксперимент на осесимметричной модели генератора показал, что в этот начальный момент может возникнуть высокочастотный режим автоколебаний.

Рис. 2.

Решение плоской задачи. Основная цель работы показать, что такой режим может быть связан с неустойчивостью Релея-Тейлора границы каверны. Для доказательства возможности существования режима течения с неустойчивой границей в конфигурации, показанной на рис. 1 получено точное решение аналогичной плоской задачи, показанной на рис. 2.  Так как длина генератора значительно больше ширины входного отверстия достаточно рассмотреть взаимодействие приходящей из бесконечности (толчка Е) струи, текущей вдоль прямолинейной границы ED (оси симметрии), с наклонной пластиной AC. Отличие от задачи о глиссировании пластины в том, что давления на поверхности падающей струи ЕВ и струи истекающей в пространство AD здесь различны. Решение строится методом особых точек с использованием свойств квазидвоякопериодических тэта функций и характеристического прямоугольника со сторонами равными π/2 и πτ/2, где τ комплексный период. Показано, что в случае, когда давление в каверне больше, чем во внешнем пространстве, имеется предельное решение (1, рис. 2), когда точки разветвления потоков В превращается в точку касания набегающей струи на наклонной стенке. В этом случае кривизна границы струи (каверны) такова, что она неустойчива по Релею-Тейлору.

Заключение. Получена зависимость предельного коэффициента давления в каверне от ширины выходного сечения сопла. Точка, соответствующая высокочастотному режиму автоколебаний на осесимметричной установке (рис. 1), практически точно совпадает с этой зависимостью. Оценки показали, что развитие монохроматических Р-Т структур вблизи выходного сечения сопла вполне может привести к прерывистому режиму истечения струи.

Список источников

[1]	Козлов И.И., Прокофьев В.В. Закономерности развития волн на поверхности каверны с отрицательным числом кавитации // Доклады РАН. 2006. Т. 409. № 1. С. 43-47.

[2]	Шкапов П.М., Благовещенская М.М. Теоретические и прикладные вопросы динамики течений жидкости с ограниченной искусственной газовой каверной. Ч. 2 // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2012. № 4. С. 117-125.

[3]	Козлов И.И., Очеретяный С.А., Прокофьев В.В. Автоколебательные режимы в жидкой струйной завесе, разделяющей газовые области с различными давлениями // Изв. РАН МЖГ. 2013. №6. С. 33-43.