УДК 532.5.528

Движение по волнам частично погруженной в жидкость пластины. Эксперименты на модели судна катамарана, численный расчет

Бойко Андрей Владимирович 		mailband@mail.ru

Прокофьев Владислав Викторович, Архангельский Евгений Анатольевич, Якимов Андрей Юрьевич

НИИ Механики МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Аннотация. В Институте механики МГУ была предложена схема нового волнового движителя (ВД), где механизм тяги связан не с качкой судна, а с опрокидыванием волн при взаимодействии с элементами конструкции ВД (наклонной пластиной), причем рабочий орган такого ВД легко изменить для сообщения судну реверсивного движения или же эффективно работать используя энергию волн для движения по волнам. Экспериментально и численно изучен эффект движения погруженной в жидкость жесткой пластины по волнам. Проведен двумерный нестационарный расчет взаимодействия бегущих волн с пластиной, имеющей одну поступательную степень свободы вдоль горизонтальной оси. В принятой постановке максимальная скорость перемещения пластины по волнам была ограничена групповой скоростью волн и достигалась (в численных расчетах) на волнах максимальной крутизны. При изучении движения катамарана диапазон углов наклона пластины изменялся от 0 до 1800 (режимы взаимодействия от наката волн на пластину, до ударного взаимодействия при малых углах наклона в сторону набегающих волн).

Ключевые слова: энергия волн, волновой движитель, катамаран

Motion of a Partially Submerged Plate in Waves: Experiments on a Catamaran Model and Numerical Simulation

Boyko Andrey Vladimirovich 				mailband@mail.ru

Prokofyev Vladislav Victorovich, Arkhangelsky Evgeniy Anatol’evich,

Yakimov Andrey Yur’evich

Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Abstract. A novel concept of a wave propulsor (WP) proposed at the Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University, is presented. Its thrust mechanism relies not on the vessel’s heave and pitch motions, but on wave breaking during interaction with the WP’s structural elements (an inclined plate). The operating element of such a system can be easily reconfigured to provide reverse thrust or to operate efficiently by harnessing wave energy for propulsion.

The motion of a rigid plate, partially submerged in waves, has been investigated both experimentally and numerically. A two-dimensional unsteady simulation was performed to study the interaction of travelling waves with a plate having a single translational degree of freedom along the horizontal axis. Within this framework, the maximum plate velocity induced by waves is constrained by the group velocity of the waves, a value that was attained in the numerical simulations for waves of maximum steepness.

In the experimental study of the catamaran model, the plate inclination angle was varied from 0° to 180°, covering a full range of interaction regimes—from wave run-up onto the plate to impact phenomena occurring at small inclination angles relative to the oncoming waves.

Keywords: wave energy; wave propulsor; catamaran

Введение. Модельные испытания судов с волновыми движителями (ВД) проведенные в гидроканале Института механики МГУ [1, 2] показали, что эффект создания тяги традиционными ВД типа качающийся крыловой профиль главным образом связан с качкой судна, и   тяга движителя достигается при длине волны соизмеримой с длиной судна. Была предложена схема нового прямоточного волнового движителя (ПВД), где механизм тяги связан не с качкой судна, а с опрокидыванием волн при взаимодействии с элементами конструкции ПВД. Эффект движения судна против волн за счет их опрокидывания на неподвижной относительно судна наклонной пластине успешно продемонстрирован на устройстве, где качка полностью отсутствовала (тележка, движущаяся по рельсам), на длинном катамаране, где отсутствовала килевая качка, а также на модели полупогружного катамарана или, так называемого, судна с малой площадью сечения по  ватерлинии (СМПВ). Вместе с тем параметры ПВД легко изменить для сообщения судну реверсивного движения или использовать рабочий элемент ПВД, наклонную пластину, как движитель, обеспечивающий движение по волнам.

Движение по волнам. Ранее [1], в численных расчетах были зафиксированы случаи аномально высоких скоростей движения под действием волн пластины с малыми углами наклона. В работе представлены результаты экспериментальных исследований движения тележки с взаимодействующей с волнами наклонной пластиной. Экспериментально показано, что максимальная скорость достигается в интервале углов наклона пластины 20 - 300. Проведены численные расчеты в программном комплексе XFlow™ движения частично погруженной пластины, имеющей свободное движение только в горизонтальном направлении.

Рис. 1.

Из проведенных численных расчетов следует, что с учетом только сопротивления пластины при малых углах наклона она может достигать значительной скорости движения по волнам, ограниченной величиной групповой скорости волн. На рис. 1 показан накат волны на длинную частично погруженную пластину с наклоном 100. Видно, что перед пластиной сохраняется невозмущенный уровень, а волна почти полностью поглощается.  При углах наклона меньших 250 скорость тележки в эксперименте, значительно меньше рассчитанной для пластины, что вполне можно объяснить отсутствием в расчетах сопротивления роликов при качении тележки по рельсам.

В гидроканале Института механики МГУ также проведены исследования движения по волнам катамарана длиной 6 м с волнодвижителем типа наклонная пластина в диапазоне углов наклона пластины от 0 до 1800. На длинных волнах, несмотря на их малую амплитуду, наблюдается локальный максимум качки судна, для малых углов наклона пластины, превосходящей даже качку на более коротких волнах максимальной высоты.  Это связано с резонансными явлениями, однако максимум скорости движения по волнам наблюдается на волнах максимальной высоты (и крутизны). При фиксированных параметрах волн, в зависимости от угла наклона пластины максимальная скорость движения катамарана по волнам наблюдается при малых углах наклона пластины (3 – 50), второй локальный максимум наблюдается при наклоне около 300. Небольшое увеличение скорости наблюдается для пластины, наклоненной под острым углом (менее 170) навстречу волнам. В этом случае режим взаимодействия набегающих волн с наклоненной пластиной имеет ударный характер.

Заключение. Экспериментальные исследования движения тележки с частично погруженной наклонной пластиной показали, что максимум скорости достигается на волнах максимальной амплитуды (и крутизны), при небольших углах (3 - 50) наклона пластины. При увеличении угла наклона скорость еще возрастает, достигая максимума в интервале углов 20 - 300.  Численные расчеты показали, что при малых углах наклона пластина может достигать значительных скоростей движения по волнам, ограниченных величиной групповой скорости волн. Расхождение расчетных и экспериментальных данных при малых углах наклона можно объяснить отсутствием в расчетах учета сопротивления роликов при качении тележки. При изучении движения катамарана диапазон углов наклона пластины изменялся от 0 до 1800 (режимы взаимодействия волн с пластиной менялся от наката, до ударного взаимодействия при малых углах наклона пластины в сторону набегающих волн). Здесь наибольшая скорость достигалась при углах наклона пластины 3 - 50. Однако, как и в случае с тележкой, при наклоне около 300 имеет место локальный максимум скорости.

Список источников

[1] 	С.А. Очеретяный, В.В. Прокофьев, А.К. Такмазьян, Е.В. Филатов, Воздействие волн на погруженную в жидкость подвижную пластину: физический и численный эксперимент. Изв. РАН МЖГ, 2013, №4, с. 27-34.

[2] 	Прокофьев В.В., Архангельский Е.А., Бойко А.В. Использование волновых движителей на судне с малой площадью ватерлинии// Изв. РАН МЖГ, 2023, №1, с. 41–53.