Восстановление параметров неустойчивых по Якоби нелинейных динамических систем

Шкапов П.М.1, Сулимов В.Д.1*, Сулимов А.В.2

1 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

2 Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе, Севастополь, Россия

*e-mail (докладчика) fn3svd24@mail.ru

Аннотация. Рассмотрены задачи анализа устойчивости по Якоби нелинейных динамических систем с возможным хаотическим поведением. Реализован подход на основе геометрического описания эволюции динамической системы во времени. Для модели Лоренца представлены в явном виде компоненты тензора кривизны отклонения и собственные значения тензора. Приведена оценка устойчивости по Якоби точки равновесия для стандартных значений параметров модели. Аналогичное исследование выполнено для нелинейного двойного маятника и определена граница перехода системы от регулярного движения к детерминированному хаосу. Представлены результаты анализа устойчивости по Якоби точки равновесия двойного осциллятора при заданном воздействии. Сформулирована обратная задача на собственные значения тензора кривизны отклонения динамической системы. При численном решение обратной задачи используются методы глобальной оптимизации. Приведены результаты решения обратных задач восстановления параметров исследуемых неустойчивых по Якоби нелинейных динамических систем.

Ключевые слова: геометрический инвариант, устойчивость по Якоби, детерминированный хаос, обратная задача, глобальная оптимизация, гибридный алгоритм

Введение. Применение теории Косамби-Картана-Черна позволяет ввести геометрическое описание эволюции динамической системы во времени и определить геометрические инварианты системы. Собственные значения второго инварианта – тензора кривизны отклонения –  дают оценку устойчивости системы по Якоби [1]. Указанные собственные значения несут также информацию, существенную для установления меры нечувствительности системы к изменению ее параметров и параметров окружающей среды. Возможна постановка задачи восстановления параметров системы по заданным собственным значениям тензора кривизны отклонения. Подход актуален применительно к нелинейным динамическим системам в связи с проблемой определения условий возникновения в них детерминированного хаоса [2–4].

Методы и материалы; результаты. Результаты анализа устойчивости по Якоби модели Лоренца, полученные с использованием теории Косамби-Картана-Черна, представлены в [2]. Для точек равновесия модели определены в явном виде компоненты тензора кривизны отклонения, зависящие от текущих параметров модели, и соответствующие собственные значения тензора. Дано описание условий разрушения вихревых валов в слое жидкости и возникновения детерминированного хаоса. В работе [3] в контексте подхода исследован нелинейный двойной маятник и доказан результат: движение неустойчивого по Якоби маятника является хаотическим. Установлена зависящая от начальных условий граница перехода маятника от регулярного движения к хаотическому. Результаты аналогичного исследования для нелинейного двойного осциллятора с демпфированием при наличии квазистатического силового воздействия представлены в [4]. Также приведены значения параметров системы, включая силовое воздействие, соответствующие хаотическому движению.

Применительно к каждой из описанных в [2–4] систем, совершающей хаотическое движение, сформулирована соответствующая обратная задача на собственные значения тензора кривизны отклонения. Входная косвенная информация (собственные значения тензора) используется для восстановления существенных параметров системы. Реализован оптимизационный подход к решению регуляризованных обратных задач. При минимизация критериальных функций используются методы глобальной оптимизации [5, 6]. Для точки равновесия модели Лоренца восстановлены приближенные значения числа Прандтля, нормализованного числа Рэлея и геометрического фактора. Решением обратной задачи для нелинейного двойного маятника являются восстановленные значения геометрического параметра и начальных условий для обобщенных координат. Для точки равновесия нелинейного двойного осциллятора восстановлены значения параметров демпфирования. Приведены оценки точности численного решения обратных задач.

Заключение. На основе теории Косамби-Картана-Черна рассмотрен анализ устойчивости по Якоби детерминированных динамических систем: модели Лоренца, нелинейного двойного маятника, а также нелинейного двойного осциллятора с демпфированием при наличии силового воздействия. Для каждой системы представлены в аналитической форме компоненты тензора кривизны отклонения и его собственные значения. Сформулирована обратная задача на собственные значения указанного тензора. Приведены результаты численного решения обратных задач восстановления параметров рассматриваемых систем с использованием методов глобальной оптимизации. Точность восстановления параметров систем согласована с точность задания входной информации.

Список источников

[1] 	Harko T., Pantaragphong P., Sabau S. Kosambi–Cartan–Chern (KCC) theory for higher order dynamical systems // International Journal of Geometric Methods in Modern Physics. 2016. V. 13, № 2. 1656014 (24 pp.).  https://doi.org/10.1142/S0219887816500146

[2] 	Harko, T., Ho, C.Y., Leung, C.S., & Yip, S. (2015). Jacobi stability analysis of the Lorenz system. International Journal of Geometric Methods in Modern Physics, 12 (7), 1550081 (23 pp.). https://doi.org/10.1142/S0219887815500814

[3] 	Oiwa, S., & Yajima, T. (2017) Jacobi stability analysis and chaotic behavior of nonlinear double pendulum. International Journal of Geometric Methods in Modern Physics, 14 (12), 1750176 (19 pp.). DOI: 10.1142/S0219887817501766

[4] 	Wang F., Liu ., Kuznetsov N.V., Wei Z. Jacobi stability analysis and the onset of chaos in a two-degree-of-freedom mechanical system // International Journal of Bifurcation and Chaos. 2021. V. 31, № 05. 2150075 (15 pp.). https://doi.org/10.1142/S0218127421500759

[5] 	Sulimov, V.D., Shkapov, P.M., & Sulimov, A.V. (2018). Jacobi stability and updating parameters of dynamical systems using hybrid algorithms. IOP Conference Series: Material Science and Engineering, 468, 012040 (11 pp.). DOI: 10.1088/1757-899X/468/1/012040

[6] 	Shkapov, P.M., Sulimov, V.D., & Sulimov, A.V. (2024). Jacobi stability and restoration of parameters of the nonlinear double pendulum. Mechanics of Solids, 59, (6), 3336-3346. DOI: 10.1134/S0025654424604178

Restoration of parameters of Jacobi unstable nonlinear dynamical systems

Shkapov Pavel Mikhailovich1, Sulimov Valeriy Dmitrievich1*, Sulimov Andrey Valeryevich2

1 BMSTU, Moscow, Russia

2 Lomonosov MSU, Branch in Sevastopol, Sevastopol, Russia

*e-mail (докладчика) fn3svd24@mail.ru

Abstract. Problems of Jacobi stability analysis of nonlinear dynamical systems with possible chaotic behavior are considered. The approach on base of geometric description of time evolution of the dynamical system is realized. Components of the deviation curvature tensor and its eigenvalues are presented explicitly for the Lorenz model. The assessment of Jacobi stability of the equilibrium point of the model under standard parameter values is given. A similar study is carried out for a nonlinear double pendulum with the detection of the boundary of the transition from regular motion to deterministic chaos. Results of Jacobi stability analysis of the equilibrium point of the double oscillator under applied force are presented. The inverse eigenvalue problem for the deviation curvature tensor of the dynamical system is formulated. Numerical solution of the inverse problem is obtained using methods of global optimization. Results of solving the inverse problems of restoration of the parameters of the considered Jacobi unstable nonlinear dynamical systems are presented.

Keywords: geometric invariant, Jacobi stability, deterministic chaos, inverse problem, global optimization, hybrid algorithm