Моделирование сближения элементов промежуточного слоя в поле контактных напряжений

Макиева Э.И.1

1МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

*E-mail: ell96makieva@gmail.com

Аннотация

При контакте деформируемых тел с трением их поверхности нередко претерпевают хрупкое разрушение, и между телами возникает слой из выколотых элементов. Эволюция структуры слоя сказывается на скорости изнашивания тел, ее изучение может быть полезно для проектирования режимов обработки материалов. Рассматривается задача о взаимодействии соседних элементов слоя, определяемом напряженно-деформированным состоянием в их окрестности, и исследуются механизмы их самоорганизации.

Ключевые слова: трение, промежуточный слой, перемещение, микропроскальзывание, сухое трение, связи, сингулярные возмущения.

В процессе трения деформируемых тел их поверхности могут подвергаться хрупкому разрушению, в результате чего между телами возникает слой из выколотых элементов. В работе рассматривается задача о взаимодействии соседних элементов слоя, обусловленном напряженно-деформированным состоянием в их окрестности. Если принять механические свойства контактирующих тел идентичными и моделировать элементы слоя одинаковыми абсолютно твердыми шариками в условиях близких силовых воздействий, то задача сводится к задаче о динамике шариков между жесткой плитой и деформируемой подстилающей поверхностью[2]. Под действием нормальной нагрузки шарики вдавливаются в подстилающую поверхность и взаимодействуют с малыми силами, величины которых обратно пропорциональны квадрату расстояния между центрами шариков, что при поступательном движении плиты приводит к сближению шариков вдоль линии их центров.

Контакт шариков с плитой задается при помощи модели микропроскальзывания, а контакт с подстилающей поверхностью — при помощи классической модели сухого трения Кулона или модели микропроскальзывания. Динамика рассматриваемой механической системы описывается системой уравнений с сильно разнесенными скоростями изменения переменных, что позволяет привести ее к сингулярно возмущенной форме и с использованием теории Тихонова–Васильевой[1] построить предельные модели, оценить их погрешность и границы применимости.

Численное моделирование динамики шариков для случая, когда на плиту действует заданная периодическая сила, подтверждает результаты экспериментов и иллюстрирует влияние параметров трения и конфигурации расположения элементов слоя на темп их сближения.

Литература

1. Влахова А.В. Математические модели движения колесных аппаратов. М.–Ижевск: АНО ИКИ, 2014. 148 с.

2. Гольдштейн Р.В., Осипенко Н.М. Моделирование механизма движений в промежуточном слое между контактирующими телами при сдвиге со сжатием // Изв. РАН.МТТ. 2016. No 3. С. 55–70.

Modeling the Mutual Approach of Third-Body Layer

Elements in a Contact Stress Field

Makieva Elina1

1 Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): ell96makieva@gmail.com

Аnnotation

During frictional contact of deformable bodies, their surfaces may undergo brittle fracture, forming a third-body layer of spalled particles between the bodies. The evolution of this layer’s structure affects wear rates; understanding it can inform the design of material-processing regimes. We study the interaction of neighboring layer elements as determined by the local stress–strain field and examine mechanisms of their self-organization.

Keywords: friction, intermediate layer, displacement, micro-slip, dry friction, bonds, singular perturbations.

References

1. Vlakhova A.V. Matematicheskie modeli dvizheniya kolesnykh apparatov. M.–Izhevsk: ANO IKI, 2014. 148 s.

2. Gol'dshtein R.V., Osipenko N.M. Modelirovanie mekhanizma dvizhenii v promezhutochnom sloe mezhdu kontaktiruyushchimi telami pri sdvige so szhatiem // Izv. RAN. MTT. 2016. No 3. S. 55–70.