УДК 624.04:531.391.3

Первая частота собственных колебаний пространственного покрытия

Грибова Ольга Валерьевна1 		Gribovaov@mail.ru

SPIN-код: 6642-4984

1 ФГБУ ВО «НИУ «МЭИ», Москва, Россия

Аннотация. Рассмотрена схема пространственного покрытия с вертикальными опорами в виде стоек по периметру конструкции. Покрытие моделируется в виде фермы. Применяется метод Донкерлея для вывода формулы зависимости первой частоты собственных колебаний от числа панелей. Инерционные свойства покрытия моделируются массами в узлах фермы, совершающими вертикальные колебания. Для расчета жесткости покрытия используется формула Максвелла. Производится сравнение результатов решений: аналитического и численного.  Аналитические преобразования проводятся в системе символьной математики Maple. Решение для произвольного числа панелей получается методом индукции. Показано, что точность метода сильно зависит от четности числа панелей в ферме.

Ключевые слова: пространственная ферма, собственная частота, метод индукции, метод Донкерлея,  Maple, формула Максвелла.

The first frequency of natural oscillations of the spatial coating

Gribova Olga Valelyevna 1 				Gribovaov@mail.ru

SPIN-code: 6642-4984

1 FSBEI HE NRU MPEI, Moscow, Russia

Abstract. A spatial roof with vertical supports in the form of struts along the perimeter of the structure is considered. The roof is modeled as a truss. The Donckerley method is used to derive a formula for the dependence of the first natural frequency on the number of panels. The roof's inertial properties are modeled by masses at the truss nodes that oscillate vertically. Maxwell's formula is used to calculate the roof's rigidity. The results of the analytical and numerical solutions are compared. Analytical transformations are performed in the Maple symbolic mathematics system. The solution for an arbitrary number of panels is obtained by induction. It is shown that the accuracy of the method is highly dependent on the parity of the number of panels in the truss.

Keywords: spatial truss, natural frequency, induction method, Dunkerley method, Maple, Maxwell's formula.

Введение. Расчет основной частоты собственных колебаний инженерных конструкции, как правило, выполняется в специализированных численных компьютерных программах, основанных на методе конечных элементов [1, 2]. В тех случаях, когда конструкция статически определима, возможен и аналитический метод, дающий простую возможность для оценки характеристик объекта [3].  Для приближенного вычисления первой частоты известны метод Донкерлея (оценка снизу) и метод Рэлея (оценка сверху) [2]. Эти методы применимы и для аналитического расчета регулярных конструкций в тех случаях, когда требуется найти зависимость решения от числа панелей в регулярной конструкции. Аналитическое решение, полученное для произвольного порядка сооружения, позволяет без потери точности рассчитывать масштабные сооружения периодической структуры с большим числом элементов. Особенный эффект от применения аналитических методов достигается в пространственных конструкциях, расчет которых требует больших вычислительных мощностей.

Методы и материалы; результаты. Основной алгоритм, используемый для вывода расчетных формул для регулярных конструкций, является метод индукции с применением системы компьютерной математики. Для вывода формулы зависимости основной собственной частоты колебаний плоской фермы используется упрощенный метод Донкерлея, дающий большую точность, чем исходный метод Донкерлея. В настоящей работе этот упрощенный метод Донкерлея применяется для пространственной стержневой конструкции.

Заключение. Для пространственной модели шарнирно-стержневого покрытия выведена формула оценки первой частоты собственных колебаний. Сравнение с численным решением, полученным стандартным способом с помощью собственных чисел матрицы с учетом всех степеней свободы, для принятой модели фермы показало хорошую точность найденного аналитического решения. Замечены значительные скачки точности (до 30%) в зависимости от четности числа панелей. Использованный алгоритм можно использовать в других статически определимых конструкциях.

Список источников

[1]  Кирсанов М.Н. Прогиб и первые собственные частоты колебаний регулярной         арочной фермы // Электронные библиотеки. 2025. №2. Т. 28. С.364-377. DOI: 10.26907/1562-5419-2025-28-2-364-377

[2] Кирсанов М.Н., Грибова О.В. Нижняя оценка первой частоты собственных колебаний прямоугольного пространственного покрытия // Строительная механика и конструкции. 2025. №1(44). С.7-15. DOI 10.36622/2219-1038.2025.44.1.001

[3]  Кирсанов М.Н. Плоские фермы. Прогибы и частоты колебаний: справочник. М.: ИНФРА-М, 2025. 196 с. ISBN 978-5-16-020432-1