Орбитальная устойчивость стационарных движений мира-кольца в обобщённой задаче двух тел: линейный анализ

Байков А.Е.1*

1Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия

*alexander@baikov.org

Аннотация. Рассматривается однородная твёрдая окружность (мир-кольцо), находящаяся в поле притяжения точечной массы. Мир-кольцо может вращаться вокруг оси симметрии либо совершать регулярную прецессию, когда материальная точка находится в центре симметрии. Исследуется орбитальная устойчивость в линейном приближении указанных стационарных движений в рамках пространственной обобщённой задачи двух тел. С помощью локальных канонических переменных и линеаризации задача приведена к проблеме устойчивости тривиального равновесия линейной гамильтоновой системы. Она решена в предельном (ограниченном) случае, когда отношение массы мира-кольца к массе точки бесконечно мало.

Ключевые слова: мир-кольцо, обобщённая задача двух тел, стационарное движение, регулярная прецессия, орбитальная устойчивость, нормальная форма.

Текст тезисов. Рассмотрим однородную твёрдую окружность (мир-кольцо) массы m и материальную точку S массы m0, между которыми действуют силы гравитационного притяжения. Массы m и m0 сначала полагаются сравнимыми, но основной результат в работе относится к предельному (ограниченному) случаю, когда m≪m0 и мир-кольцо на точку S не влияет. Свяжем с кольцом правую прямоугольную систему Oxyz, где O – центр кольца, Oxy – его плоскость. Мир-кольцо может вращаться вокруг оси Oz или оси, лежащей в плоскости Oxy, либо совершать регулярную прецессию; при этом материальная точка S постоянно находится в центре симметрии O.

Дж. К. Максвелл показал, что вращение твёрдого кольца вокруг оси Oz, в центре которого находится притягивающая материальная точка, неустойчиво уже в плоской постановке (см. также [1]). Здесь и далее речь идёт об орбитальной устойчивости в ограниченном случае m≪m0. В [2] было установлено, что вращение мира-кольца может быть устойчивым в обобщённой ограниченной задаче трёх тел. Орбитальная устойчивость стационарных вращений вокруг осей симметрии, лежащих в плоскости Oxy, или регулярной прецессии мира-кольца, по-видимому, ранее не изучалась.

В работе исследуется орбитальная устойчивость указанных стационарных движений в линейном приближении в рамках пространственной обобщённой задачи двух тел. После введения локальных канонических координат и линеаризации получается неавтономная линейная гамильтонова система. Устойчивость по Ляпунову её тривиального равновесия исследована с помощью теории Флоке и метода нормальных форм [3]. Построены диаграммы устойчивости в пространствах констант первых интегралов и безразмерных параметров.

Литература

1. McInnes, C. R. Non-linear dynamics of ring world systems, Journal of the British Interplanetary Society, Volume 56, Issue 9/10, 2003, P. 308–313.

2. McInnes, C. R. Ringworlds and Dyson spheres can be stable, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 537, Issue 2, 2025, P. 1249–1267.

3. Маркеев, А.П. Линейные гамильтоновы системы и некоторые задачи об устойчивости движения спутника относительно центра масс. Москва; Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2009. 394 с.

Orbital stability of stationary motions of a ringworld in the generalized two-body problem: linear analysis

Baikov A.E.1*

1Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia

*alexander@baikov.org

Annotation. A homogeneous rigid circle (a ringworld) located in the gravitational field of a point mass is considered. The ringworld can rotate around a symmetry axis or perform regular precession when the point mass is at the center of symmetry. Orbital stability of these stationary motions is investigated in the linear approximation within the framework of the spatial generalized two-body problem. Using local canonical coordinates and linearization, the problem is reduced to the stability problem of the trivial equilibrium of a linear Hamiltonian system. It is solved in the restricted case where the ratio of the ringworld mass to the point mass is infinitesimally small.

Keywords: ringworld, generalized two-body problem, stationary motion, regular precession, orbital stability, normal form.

References

- McInnes, C. R. Non-linear dynamics of ring world systems, Journal of the British Interplanetary Society, Volume 56, Issue 9/10, 2003, P. 308–313.

- McInnes, C. R. Ringworlds and Dyson spheres can be stable, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 537, Issue 2, 2025, P. 1249–1267

- Markeev, A. P. Linear Hamiltonian systems and some problems on the stability of a satellite motion stability relative to the center of mass. Moscow, Izhevsk, R&C Dynamics, 2009 (in Russian).