Вероятностное многомасштабное моделирование долговечности материалов при многоцикловом нерегулярном нагружении

Э.Б. Завойчинская1, Г.Е. Лавриков1 *

1МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

*E-mail: george.lavrikov@yandex.ru

Аннотация

Экспериментальное определение кривых усталости на разных масштабных уровнях сопряжено с большими финансовыми и трудовыми затратами, а охватить многообразие режимов эксплуатационного нагружения невозможно. Вследствие этого для формирования синтетических данных при использовании технологий искусственного интеллекта как для обучения, так и для тестирования необходимо применять математическое моделирование развития процессов разрушения и кривых усталости. В данной работе рассматриваются вопросы вероятностного многомасштабного моделирования хрупкого разрушения конструкционных материалов как иерархического стохастического процесса на микро-, мезо- и макроструктурных уровнях при многоцикловом нерегулярном нагружении. Предлагаются определяющие соотношения для вероятности хрупкого разрушения с использованием интегрального оператора Гильберта-Шмидта и строятся кривые многоцикловой усталости по уровням дефектности. Обсуждаются результаты расчетов для алюминиевого сплава 2024-Т42 и стали S25C при симметричном нагружении, состоящем из двух и трех блоков. Для алюминиевого сплава показывается соответствие между кривыми усталости по уровням дефектности и линиями уровня микротвёрдости.

Ключевые слова: хрупкое разрушение, многоцикловая усталость, кривые усталости по уровням дефектности, нерегулярное нагружение.

Современное состояние развития промышленности связывается с использованием технологий искусственного интеллекта, в т.ч. с целью прогнозирования долговечности элементов инженерных систем. На этапе обучения нейронных сетей необходимым является формирование базы данных: механических характеристик, в т.ч. кривых усталости, физических и химических параметров и функций материала. С этой целью экспериментальное изучение усталостной прочности при многообразии нерегулярных нагружений представляется практически не реализуемым. При этом проводить обучение нейронных сетей только на основе известных данных об усталостного поведении материалов при нагружении одной амплитуды является не достаточным, т.к. развитие усталостного процесса определяется историей нагружения [1]. Возникает необходимость построения математических моделей и формирования базы данных с их использованием. Этап верификации и валидации результатов численных экспериментов с использованием методов искусственного интеллекта также связан с сравнением с расчетами по моделям в областях их применимости.

Анализ известных экспериментально-теоретических результатов исследования усталостного разрушения приводит к необходимости его рассматривать как иерархический разномасштабный случайный процесс развития хрупкого и вязкого разрушений на микро-, мезо- и макроструктурных уровнях. В этой работе предлагается использовать один из таких подходов [1] для описания развития хрупкого разрушения при нагружениях следующего вида:

στ=q=1Qσm,q+σa,qsinωtτhτ-tq-1-hτ-tq#1

τ∈0, 1,  t0=0,  tq-tq-1=nqn, q=1,…,Q,  tQ=1,

где tq=tq/t, tq и nq, q=1,…, Q – время и число циклов действия постоянных компонент σm,q и амплитуд σa,q на интервале времени [0,t], n=q=1Qnq – число циклов, ω – круговая частота, ω=2πν, ν=n/t – частота нагружения, h(ξ) – функция Хевисайда: hξ=0, если ξ<0; hξ=1, если ξ≥0.

Выделяется шесть масштабно-структурных уровней с определением случайного дефекта j-ого уровня в некотором представительном объеме Vc (Vc=L3 – объем твердого тела, в котором возможно зарождение начальной макротрещины-лидера длины L), который характеризуется линейным размером lj=ljτ и плотностью дефектов qj=qjτ в объеме Vc на интервале времени τ∈[0,1]. Вводится непрерывная возрастающая функция j-го уровня lj*=lj*(τ) от lj=lj(τ) и qj=qjτ. Полагается, что образование дефекта j-ого уровня начинается с достижения функцией lj-1*=lj-1*(τ) предельного значения lf,j-1* в момент времени τj-1 вследствие слияния дефектов (j-1)-ого уровня (τ0=0). Значения lj*(τ) для каждого момента времени τ являются случайными величинами. Функция распределения вероятности разрушения j-ого уровня  Qj=Qjτ определяет вероятность, с которой случайное значение функции lj* в момент τ принимает значения не меньше своего предельного значения: Qj=Plj*≥lf,j*, j=1,…,6. Функции Qj=Qj(τ) определяются процессом нагружения. Для процесса (1) записывается рекуррентная система соотношений для функций Qj=Qj(τ) и функции распределения вероятности макроразрушения Q=Qτ с использованием интегрального оператора Гильберта-Шмидта. Собственные числа оператора задаются функциями прочностных свойств материала σj=σj(ω,Nj) и σj0=σj0(ω,Nj), при которых дефект j-го уровня достигает предельного состояния при симметричном и пульсирующем нагружении с одной амплитудой. Кривые усталости по уровням дефектности описываются уравнениями: Qjτj=Qj,th,  j=1,…,6, и по макроразрушению при долговечности tf – в виде: Qtf=Qth.

Получено удовлетворительное соответствие опытным данным для ряда конструкционных материалов и представительных классов частных случаев нагружения (1). В качестве примера представляются результаты расчетов для алюминиевого сплава 2024-T42 при различных случаях симметричного нагружения, состоящего из двух блоков [2]. Предельные состояния дефектов каждого уровня определяются линиями уровня микротвердости по Виккерсу, экспериментально полученными в [2]. Для 0.25% углеродистой стали и процессов, состоящих из двух или трех блоков с разными амплитудами и числами циклов нагружения [3], расчетные кривые усталости по макроразрушению хорошо соответствуют опытным данным. Расчеты для обратных тестов показали зависимость долговечности от последовательности приложения амплитуд нагружения.

Литература

1. Завойчинская Э.Б., Раутиан Н.А., Лавриков Г.Е. Математическое моделирование масштабно-структурного разрушения при программных циклических нагружениях металлов и сплавов // Дифференциальные уравнения. 2025. Т. 61. № 5. C. 640-658.

2. Pavlou D.G. A phenomenological fatigue damage accumulation rule based on hardness increasing, for the 2024-T42 aluminum // Engineering Structures. 2002. V. 24. № 11. P. 1363-1368.

3. Kawada Y., Sekido Y., Saski S. Some experiments on the fatigue life under double and triple stresses // Bulletin of the JSME. 1960. V. 3. № 10. P. 275-281.

Probabilistic multiscale modelling of material durability at high cycle irregular loading

E.B. Zavoychinskaya1, G.E. Lavrikov1 *

1Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

*E-mail: george.lavrikov@yandex.ru

Аnnotation

The experimental determination of fatigue curves at different scale levels is associated with large financial and labor costs. Furthermore, it is impossible to experimentally cover the entire range of service loading conditions. Therefore, generating synthetic data for training and testing of artificial intelligence models is connected with the mathematical modeling of failure processes and fatigue curves. This paper presents a probabilistic multiscale model of material brittle failure as a hierarchical stochastic process at the micro-, meso-, and macrostructural levels at the irregular high cycle loading. Relations for the probability of brittle failure are formulated using the Hilbert-Schmidt integral operator, and high cycle fatigue curves on the defect levels are constructed. Calculation results for aluminum alloy 2024-T42 and steel S25C at symmetric loading of two and three blocks are discussed. For the aluminum alloy a correlation between the defect level fatigue curves and the microhardness contour lines is demonstrated.

Keywords: brittle failure, high cycle fatigue, fatigue curve by defect levels, irregular loading.