УДК 517.977

Поступательные движения тела с подвижной внутренней массой

Хорошева Анна Александровна1(*) 	a.khoroscheva@yandex.ru

SPIN-код:

Черноусько Феликс Леонидович1

SPIN-код: 6732-4423

1 ИПМех РАН, Москва, Россия

Аннотация. Рассматриваются движения механической системы, состоящей из твердого тела и перемещающейся внутри него массы. Управление движением осуществляется за счет силы взаимодействия между телом и внутренней массой. Система движется в среде, сопротивление которой направлено против скорости тела. Показано, что построенные траектории приближаются к периодическим режимам, которым соответствует средняя скорость перемещения системы. Определена зависимость средней скорости движения от параметров системы.

Ключевые слова: нелинейная динамика, квадратичное сопротивление, мобильные роботы

Progressive motions of a body with an internal mobile mass

Khorosheva Anna Aleksandrovna1(*)			a.khoroscheva@yandex.ru

SPIN-code:

Chernousko Felix Leonidovich1

SPIN-code: 6732-4423

1 IPMech RAS, Moscow, Russia

Abstract. Motions of a mechanical system consisting of a rigid body and a mass moving inside it are considered. Motion control is carried out due to the force of interaction between the body and the internal mass. The system moves in an environment whose resistance is directed against the velocity of the body. It is shown that the constructed trajectories approach periodic motions, which correspond to the average velocity of the system. The dependence of the average speed of movement on the system parameters is determined.

Keywords: nonlinear dynamics, quadratic resistance, mobile robots

Введение.

Капсульными роботами или вибророботами называются мобильные роботы, движение которых основано на управляемом перемещении внутренних подвижных масс. Такие роботы не имеют внешних подвижных элементов. Ключевое преимущество таких систем — герметичный и гладкий корпус, что делает их перспективными для выполнения разных задач, например мониторинга и доставки грузов. Динамика вибророботов в среде с квадратичным сопротивлением изучалась в ряде работ, например [1-3]. Обзор и анализ литературы по данной тематике представлен в книге [2].

В работе исследуется поступательные движения тела (корпуса) с внутренней подвижной массой в среде при квадратичном законе сопротивления. В качестве управления принимается сила взаимодействия корпуса и внутренней массы. Такой подход позволяет обеспечить непрерывное изменение скорости корпуса и исключить удары. Построены траектории разгона системы и показано, что ее движения приближаются к периодическим режимам. Для этих установившихся режимов определены средние скорости поступательного движения. Представлены и проанализированы зависимости средней скорости от параметров системы. Таким образом, проведенное исследование позволяет оценить транспортные возможности локомоционной системы.

Уравнения движения механической системы.

Рассматривается управляемая система, состоящая из двух твердых тел: корпуса массы M и внутреннего тела массы m. Система движется поступательно и прямолинейно вдоль оси х в жидкости, которая действует на корпус квадратичной силой сопротивления. Сила взаимодействия между телами реализуется двигателем внутри корпуса.

Уравнения движения системы после перехода к безразмерным переменным имеют вид:

ν=-c+ν2-u при ν≥0,c-ν2-u при ν<0,æν+η=u,   x=ν,   ξ=η,						(1)

где æ=m/M, и − управление, которое принимаем равным ±1, х − смещение корпуса относительно некоторой инерциальной системы координат, v − скорость корпуса, ξ − смещение внутренней массы относительно корпуса, η − скорость этой массы относительно корпуса, c+ и c- − коэффициенты сопротивления при движении корпуса «вперед» и «назад», соответственно. Полагаем c+<c-.

Расчет движений

Рассматриваются поступательные движения тела (корпуса) с внутренней подвижной массой, управляемой силой взаимодействия корпуса с внутренней массой.

Предполагаем, что внутренняя масса совершает колебания относительно корпуса внутри некоторой полости безразмерной длины l. Введем моменты времени: θ − момент достижения внутренней массой конца полости, T− момент возвращения этой массы к началу полости, τ0 и τ* − моменты смены знака скорости ν(t) с «+» на « ̶ » и с « ̶ » на «+», соответственно.

Имея в виду разгон и торможение внутренней массы, полагаем, что управляющая сила должна чередовать участки положительных и отрицательных значений как при движении массы от 0 до l, так и при движении от l до 0. Моменты изменения значения управляющей силы с «1» на « ̶ 1» обозначим τ1, а с « ̶ 1» на «1»  − τ2. Характерные моменты времени θ, T, τ0, τ1, τ2, τ* заранее неизвестны и подлежат определению в процессе решения.

Интегрируя уравнения (1) при начальных условиях ν0=ν0, x0=η0=ξ0=0 последовательно построим функции νt, xt, ηt, ξt на всем интервале 0,T.

Моменты τ* и τ0 определяются равенствами ντ*=0, ντ0=0. Численно решая систему уравнений: ηθ=0, ξθ=l, находим τ1 и θ. Неизвестные τ2 и T находим как решение системы: ηT=0, ξT=0.

Исследовались многократные повторения построенных движений, при которых скорость, достигнутая в конце каждого цикла, принималась в качестве начальной скорости для следующего цикла. Как показали численные расчеты, после многократного повторения движение приближается к режиму, периодическому по скорости, для которого имеет место условие: ν0=ν(T). Такой режим в частном случае рассмотрен в [2]. Периодические режимы, выработанные в результате многократных повторений, представляют собой движения, которые могут осуществляться длительное время. Важной их характеристикой является средняя скорость перемещения, которая отражает возможности данной системы как транспортного средства. Получены зависимости средней скорости  от параметров.

Заключение

Исследованы возможные поступательные движения управляемой системы, состоящей из двух твердых тел: корпуса и внутренней подвижной массы. Движение системы происходит в среде с квадратичным сопротивлением, зависящим от направления скорости корпуса. Управление реализуется за счет внутренней силы взаимодействия. Построены возможные траектории движения при различных параметрах системы. Показано, что движения приближаются к периодическим режимам, которые могут осуществляться длительное время. Определена средняя скорость перемещения в зависимости от параметров системы.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-11-00128, https://rscf.ru/project/23-11-00128/.

Список источников

[1] 	Fang H.B., Xu J. Dynamics of a Mobile System with an Internal Acceleration-controlled Mass in a Resistive Medium // J. of Sound and Vibration. 2011. V. 330. P. 4002-4018.

[2] 	Черноусько Ф.Л., Болотник Н.Н. Динамика мобильных систем с управляемой конфигурацией. М.: Физматлит, 2022. 464 с.

[3] 	Глазков Т.В., Черноусько Ф.Л. Периодические движения в жидкости тела, управляемого силой его взаимодействия с внутренней массой // Докл. РАН. Физика, технические науки. 2024. Т. 518. С. 35-42.