УДК 531.38

Применение метода оптимального раскачивания к выведению инсектоморфного робота из положения "навзничь"

Голубев Юрий Филиппович1,2			golubev@keldysh.ru

SPIN-код: 1837-4908

Корянов Виктор Владимирович1		korianov@keldysh.ru

SPIN-код: 1034-9397

Мелкумова Елена Вадимовна2(*)			elena.melkumova@math.msu.ru

SPIN-код: 1966-8032

1 ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Москва, Россия

2 МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия

Аннотация. Для решения задачи спасения инсектоморфногого робота из аварийного положения “навзничь” применён оригинальный метод поиска оптимального управления амплитудой колебаний вблизи положения равновесия для склерономной механической системы с дефицитом управления по одной колебательной степени свободы. Управление осуществляется путём изменения положения специально подобранной группы ног относительно корпуса робота. Эффективность разработанного алгоритма управления подтверждается результатами компьютерного моделирования полной динамики робота.

Ключевые слова: механическая система, колебания, амплитуда, управление, оптимизация, трение.

Application of the optimal swinging method for an insectomorphic robots’s getting out from the upside-down position

Golubev Yury Filippovich1,2				golubev@keldysh.ru

SPIN-code: 1837-4908

Koryanov Victor Vladimirovich1			korianov@keldysh.ru

SPIN-код: 1034-9397

Melkumova Elena Vadimovna2(*)			elena.melkumova@math.msu.ru

SPIN-код: 1966-8032

1 Keldysh IAM RAS, Moscow, Russia

2 Lomonosov MSU, Moscow, Russia

Abstract. To solve the problem of rescuing an insectomorphic robot from an emergency “upsidedown” position, an original method was used to find optimal control of the oscillation amplitude in the vicinity of the equilibrium position for a scleronomic mechanical system with an underactuated one oscillatory degree of freedom. The control is realized by changing relative to the body of the robot the position  of a specially selected group of legs. The effectiveness of the developed control algorithm is confirmed by the results of computer simulation of the full dynamics of the robot.

Keywords: mechanical system, oscillations, amplitude, control, optimization, friction.

Введение. Для шагающего робота, имеющего жесткий корпус с прикрепленными к нему ногами, аварийная позиция “навзничь” на горизонтальной плоскости может оказаться трудно преодолимой из-за невозможности найти подходящую опору для ног [1].

Метод оптимального раскачивания колебаний. В работe [2] была исследована задача о спасении робота из указанного аварийного положения с помощью согласованного колебательного движения группы ног, находящихся с одной его стороны. При этом колебательное движение ног было кусочно-линейным, содержащим линейные переходные участки между постоянными минимальным и максимальным допустимыми значениями углов между ногами и корпусом. Указанное колебательное движение ног не было оптимальным, но приводило к вынужденным колебаниям корпуса с нарастающей амплитудой, что в конечном итоге обеспечивало переворот корпуса робота в правильное рабочее положение.

Заключение. В отличие от принципа максимума Л.С.Понтрягина применённые условия оптимальности не содержат сопряжённых переменных. Это облегчает использование указанных условий для рассмотренного класса задач. Они эффективны как для задач раскачивания, так и для задач успокоения колебаний. Решение получается в виде синтеза управления по фазовым координатам. Наличие трения не влияет на правило выбора оптимального управления. Трение влияет лишь на результат применения этого правила в каждом конкретном случае.

Список литературы

[1] 	Голубев Ю.Ф., Корянов В.В., Мелкумова Е.В. Применение метода оптимального раскачивания к спасению шестиногого робота из аварийного положения на спине. 51 школа-конференция «Актуальные проблемы механики» памяти Д.А. Индейцева: сборник аннотаций, 2024, 299 с.

[2] 	Голубев Ю.Ф., Корянов В.В., Мелкумова Е.В. Выход шагающего робота из аварийной ситуации на спине // Вестн. Моск. ун-та. сер. 1, Матем. Механ. 2025. № 3. с. 52-59. https://doi.org/10.55959/MSU0579-9368-1-66-3-8