ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  И ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ТЕЧЕНИЯ В ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КАВЕРНАХ ПРИ ИХ ДОЗВУКОВОМ ОБТЕКАНИИ НА СТЕНКЕ ПЛОСКОГО КАНАЛА

М.А. Зубин,  А.Ф. Зубков, А.Ю. Чулюнин

МГУ им. М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт механики, Москва, Россия

e-mail: zubinma@mail.ru, e-mail: 9392998@mail.ru, e-mail: chulyu-n@mail.ru

Представлены результаты экспериментального и численного исследований обтекания турбулентным дозвуковым потоком наклонной овально-траншейной лунки (ОТЛ) [1], представляющую собой протяженную цилиндрическую траншею конечного размаха с закругленными сферическими торцами, продольная ось который составляет острый угол с направлением потока, и её модификации – V- каверны. Последняя составлена из двух первых плавно сопряженных половин наклонной ОТЛ, расположенных симметрично относительно набегающего потока, т.е. имеющая V-образный вид в плане [2].

Получены распределения коэффициента давления и визуализированы картины поверхностных линий тока для исследуемых цилиндрических каверн с различными  относительными глубинами. Проведена сравнительная оценка интенсивности отрывного возвратного течения в наклонной ОТЛ и V-каверне, определяющей, как было установлено в [1], на характеристики теплообмена поверхностей с искусственным рельефом.

Сопоставление  данных по давлению и картин линий тока на поверхности моделей указывают на идентичность процессов торможения продольно-вихревого течения в верхней по потоку половине ОТЛ и в каждой из консолей V-каверны. Показано, что область взаимодействия встречных вихревых потоков в окрестности плоскости симметрии модели не оказывает существенного влияния на структуру течения в консолях. Это позволяет утверждать о преимуществе V-образных овально-траншейных лунок, в которых интенсификация возвратного течения наблюдается в обеих частях, составляющих угол 45º с направлением потока, в отличие от классической  ОТЛ с тем же углом наклона к потоку [2] .

Сопоставление результатов эксперимента и расчета, проведенного в рамках RANS-технологии, показало, что предложенный подход может быть использован при поиске оптимальной формы элементов искусственных рельефов теплообменных поверхностей.

Исследование выполнено в рамках государственного задания МГУ имени М.В. Ломоносова.

Ключевые слова: турбулентный поток, отрывные течения, обтекание каверны, коэффициент давления.

Литература

- Исаев С.А. Генезис аномальной интенсификации отрывного течения и теплообмена в наклонных канавках на структурированных поверхностях // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. 2022. № 5. С. 13-24.

- Зубин М.А., Зубков А.Ф., Чулюнин А.Ю. Структура дозвукового отрывного  обтекания  цилиндрических каверн различной формы в плане на стенке плоского канала // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. 2025. № 2. С. 104-121.