УДК 629.7.05

Применение метода конечных элементов для определения гидродинамических параметров колебаний жидкости в торовых топливных баках разгонных блоков с радиальными перегородками

Афонина Екатерина Валерьевна1   	  ekaterina.afonina3@rsce.ru

1 ПАО «РКК «Энергия» имени С. П. Королёва», г. Королёв, МО

Аннотация. Описание возмущенного движения современных ракет-носителей (РН) и разгонных блоков (РБ) невозможно без учёта подвижности жидкого наполнения их топливных баков, так как масса жидкого топлива может достигать 90% от всей массы объекта управления. Колебания жидких компонентов топлива, возникающие вследствие резонанса колебаний исполнительных органов системы управления и собственных частот жидкостей, оказывают существенное влияние на динамические характеристики РН и РБ, особенно при движении на активных участках полета.

При исследовании влияния колебаний жидкого наполнения топливных баков на движение РН и РБ необходимо знать гидродинамические параметры уравнений возмущенного движения, получаемые при решении краевой задачи на собственные значения. Однако аналитическое решение существует только для узкого круга задач, поэтому для решения краевых задач целесообразно применение численных методов. В свою очередь основные программные пакеты не решают краевой задачи на собственные колебания жидкости в полости, в связи с чем проблема является актуальной.

В данной работе методом конечных элементов (МКЭ) решается краевая задача на собственные значения для цилиндрического бака со сферическим днищем. Полученные  МКЭ собственные частоты колебаний жидкости используются для расчета гидродинамических параметров, входящих в уравнения возмущенного движения РБ.

Ключевые слова: разгонный блок, краевая задача, собственная частота колебаний, гидродинамические параметры, метод конечных элементов.

Application of the finite element method to determine the hydrodynamic parameters of fluid oscillations in torus fuel tanks of booster blocks with radial partitions

Afonina Ekaterina Valerievna1   	  ekaterina.afonina3@rsce.ru

1 S.P.Korolev Rocket and Space Corporation Energia, Korolev, Moscow region

Abstract.

The description of the disturbed motion of modern launch vehicles and upper stages is impossible without taking into account the mobility of the liquid filling of their fuel tanks, as the mass of the liquid fuel can reach 90% of the total mass of the control object. The oscillations of the liquid fuel have a significant impact on the dynamic characteristics of the LV and US, especially during active flight stages.

It is necessary to know the hydrodynamic parameters of the equations of perturbed motion to study the effect of fluctuations in the liquid filling of fuel tanks on the motion of the launch vehicle and upper stages. However, an analytical solution exists only for a narrow range of problems, so it is advisable to use numerical methods to solve the boundary value problem. In turn, the main software packages do not solve the boundary value problem for the natural oscillations of a liquid in a cavity, which makes the problem relevant.

In this work, the boundary eigenvalue problem for a cylindrical tank with a spherical bottom is solved using the finite element method (FEM). The FEM-derived natural frequencies of fluid oscillations are used to calculate the hydrodynamic parameters that enter the equations of the perturbed motion of the upper stage.

Keywords: upper stages, boundary value problem, natural frequency of oscillation, hydrodynamic parameters, finite element method.