Силовой анализ зубчато-рычажного механизма компрессора с некруглыми зубчатыми колесами

Новицкий А.В., Приходько А.А.

Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, Россия

E-mail: novitskiy_19@mail.ru

Одной из важных задач механики машин является снижение неравномерности вращения входного звена цикловых механизмов. Традиционным способом решения данной задачи является установка маховика, однако для оборудования с большими пиковыми значениями циклических нагрузок момент инерции маховика может принимать большие значения, что приводит к увеличению массогабаритных показателей машины. В работе на примере поршневого компрессора исследуется возможность уменьшения колебаний скорости входного звена с помощью пары некруглых зубчатых колес, которая устанавливается между валом двигателя и входным валом циклового механизма и позволяет нелинейно передавать крутящий момент, увеличивая его значение во время рабочего хода и уменьшая во время холостого хода машины. Проведен кинетостатический анализ предложенного зубчато-рычажного механизма, в результате которого определены реакции в кинематических парах и уравновешивающий момент. Исследовано напряженно-деформированное состояние некруглых зубчатых колес, построены картины эквивалентных напряжений в наиболее нагруженном положении.

Ключевые слова: цикловой механизм, неравномерность вращения, некруглые зубчатые колеса, силовой анализ.

Force analysis of a compressor linkage with non-circular gears

Novitskii A.V., Prikhodko A.A.

Kuban State Technological University, Krasnodar, Russia

E-mail: novitskiy_19@mail.ru

One of the important tasks in machine mechanics is reducing the input link rotation irregularity in cyclic mechanisms. A traditional solution to this problem is the installation of a flywheel. However, for equipment with high peak cyclic loads, the flywheel's moment of inertia can become large, leading to an increase in the machine's overall weight and dimensions. Using a piston compressor as an example, this paper explores the possibility of reducing input link speed variations using a pair of non-circular gears. The pair is installed between the motor shaft and the input shaft of the cyclic mechanism and enables non-linear torque transmission, increasing its value during the power stroke and decreasing it during the machine's idle run. A kinetostatic analysis of the proposed gear-lever mechanism was conducted, determining the reactions in kinematic pairs and the balancing torque. The stress-strain state of the non-circular gears was studied, and equivalent stress patterns were constructed in the most heavily loaded position.

Key words: cyclic mechanism, rotation irregularity, non-circular gears, force analysis.