Движение по волнам частично погруженной в жидкость пластины. Эксперименты на модели судна катамарана, численный расчет.

Бойко А.В., Прокофьев В.В., Архангельский Е.А. Якимов А.Ю.

НИИ  механики МГУ им. М.В. Ломоносова

mailband@mail.ru

В Институте механики МГУ была предложена схема нового волнового движителя (ВД), где механизм тяги связан не с качкой судна, а с опрокидыванием волн при взаимодействии с элементами конструкции ВД (наклонной пластиной), причем рабочий орган такого ВД легко изменить для сообщения судну реверсивного движения или же эффективно работать используя энергию волн для движения по волнам. Экспериментально и численно изучен эффект движения погруженной в жидкость жесткой пластины по волнам. Проведен двумерный нестационарный расчет взаимодействия бегущих волн с пластиной, имеющей одну поступательную степень свободы вдоль горизонтальной оси. В принятой постановке максимальная скорость перемещения пластины по волнам была ограничена групповой скоростью волн и достигалась (в численных расчетах) на волнах максимальной крутизны. При изучении движения катамарана диапазон углов наклона пластины изменялся от 0 до 1800 (режимы взаимодействия от наката волн на пластину, до ударного взаимодействия при малых углах наклона в сторону набегающих волн).

Ключевые слова: энергия волн, волновой движитель, катамаран

Motion of a Partially Submerged Plate in Waves: Experiments on a Catamaran Model and Numerical Simulation

A.V. Boyko, V.V. Prokofyev, E.A. Arkhangelsky, A.Yu. Yakimov

Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

mailband@mail.ru

A novel concept of a wave propulsor (WP) proposed at the Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University, is presented. Its thrust mechanism relies not on the vessel’s heave and pitch motions, but on wave breaking during interaction with the WP’s structural elements (an inclined plate). The operating element of such a system can be easily reconfigured to provide reverse thrust or to operate efficiently by harnessing wave energy for propulsion.

The motion of a rigid plate, partially submerged in waves, has been investigated both experimentally and numerically. A two-dimensional unsteady simulation was performed to study the interaction of travelling waves with a plate having a single translational degree of freedom along the horizontal axis. Within this framework, the maximum plate velocity induced by waves is constrained by the group velocity of the waves, a value that was attained in the numerical simulations for waves of maximum steepness.

In the experimental study of the catamaran model, the plate inclination angle was varied from 0° to 180°, covering a full range of interaction regimes—from wave run-up onto the plate to impact phenomena occurring at small inclination angles relative to the oncoming waves.

Keywords: wave energy; wave propulsor; catamaran