ВЕРОЯТНОСТНОЕ МНОГОМАСШТАБНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПРИ МНОГОЦИКЛОВОМ НЕРЕГУЛЯРНОМ НАГРУЖЕНИИ

Завойчинская Элеонора Борисовна, Лавриков Георгий Евгеньевич

elen@velesgroup.com, george.lavrikov@yandex.ru

МГУ имени М.В. Ломоносова

Ключевые слова: хрупкое разрушение, многоцикловая усталость, кривые усталости по уровням дефектности, нерегулярное нагружение

Экспериментальное определение кривых усталости на разных масштабных уровнях сопряжено с большими финансовыми и трудовыми затратами, а охватить многообразие режимов эксплуатационного нагружения невозможно. Вследствие этого для формирования синтетических данных при использовании технологий искусственного интеллекта как для обучения, так и для тестирования необходимо применять математического моделирование развития процессов разрушения. В данной работе рассматриваются вопросы вероятностного многомасштабного моделирования хрупкого разрушения конструкционных материалов как иерархического стохастического процесса на микро-, мезо- и макроструктурных уровнях при многоцикловом нерегулярном нагружении. Предлагаются определяющие соотношения для вероятности хрупкого разрушения с использованием интегрального оператора Гильберта-Шмидта и строятся кривые многоцикловой усталости по уровням дефектности. Обсуждаются результаты расчетов для алюминиевого сплава 2024-Т42 и стали S25C при симметричном нагружении, состоящем из двух и трех блоков. Для алюминиевого сплава показывается соответствие между кривыми усталости по уровням дефектности и линиями уровня микротвёрдости.

PROBABILISTIC MULTISCALE MODELING OF MATERIAL DURABILITY AT HIGH CYCLE IRREGULAR LOADING

Zavoychinskaya Eleonora Borisovna, Lavrikov Georgii Evgenievich

elen@velesgroup.com, george.lavrikov@yandex.ru

Lomonosov Moscow State University

Keywords: brittle failure, high cycle fatigue, fatigue curve by defect levels, irregular loading

The experimental determination of fatigue curves across different scale levels is costly in terms of both finances and labor. Furthermore, it is impossible to experimentally cover the entire range of service loading conditions. Therefore, generating synthetic data for training and testing artificial intelligence models requires the use of mathematical modeling of damage evolution processes. This paper presents a probabilistic multiscale model of brittle failure in structural materials, representing it as a hierarchical stochastic process across the micro-, meso-, and macrostructural levels at irregular high cycle loading. Constitutive relations for the probability of brittle failure are formulated using the Hilbert-Schmidt integral operator, and high cycle fatigue curves are constructed as a function of the defect level. Calculation results for aluminum alloy 2024-T42 and steel S25C at symmetric block loading of two and three blocks are discussed. For the aluminum alloy a correlation is demonstrated between the defect level fatigue curves and the microhardness contour lines.