УДК 534.1

Исследование колебаний при кантовании колонного аппарата с помощью самомонтирующегося крана

Беличенко Данил Александрович1		belichenkoda@student.bmstu.ru

SPIN-код: 3525-3310

1 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация.  Рассмотрен процесс кантования колонного аппарата для нефтепереработки при помощи специальной самомонтирующейся подъемно-транспортной системы ENERPAC B-SET. Проведен кинематический анализ такта подъема, в котором наблюдаются наибольшие подъемные усилия. Рассчитано теоретическое минимальное время подъема за один такт, t=9,12 с. Проведен расчет переходного процесса, рассмотрен такт с наибольшими подъемными усилиями: выявлено возникновение затухающего колебания в поперечном направлении относительно пролетного строения крана. Данное колебание не приводит к потери устойчивости.

Ключевые слова: самомонтирующийся кран, колонный аппарат, процесс кантования, расчет колебаний, программный комплекс ANSYS

Введение. В работе рассматривается процесс кантования колонного аппарата, реактора гидрокрекинга, используемого на нефтехимическом производстве для избавления смеси от нежелательных компонентов. Реакторы гидрокрекинга собирают специализированные производители – транспортировка и монтаж данного оборудования осуществляются в собранном виде. Для кантования колонных аппаратов, перевода из горизонтального положения в вертикальное, применяют самомонтирующиеся подъемно-транспортные системы [1]. Процесс кантования дискретный — вершину реактора гидрокрекинга, закрепленную на тросах, подтягивают гидравлические домкраты. После протяжки тросы перехватываются стопорным механизмом, поршень совершает обратный ход для нового рабочего хода. Целью работы является выявление колебаний подъемно-транспортной системы в процессе кантования колонного аппарата. Актуальность проекта обусловлена потребностью в строительстве новых и модернизации старых предприятий нефтехимической отрасли. Новизна проекта заключается в создании и расчете полной модели подъемно-транспортной системы.

Материалы и методы. На первом этапе исследования колебаний подъемно-транспортная система и колонный аппарат были представлены в виде рычажного механизма. Для полученной схемы был проведен кинематический анализ и получено теоретическое наименьшее время одного такта подъема t=9,12 с. Далее был подобран закон изменения усилия в домкратах, который обеспечивает минимальное время подъема.

На втором этапе был проведен расчет переходного процесса в программе ANSYS Mechanical APDL – к подъемно-транспортной системе были приложены динамические нагрузки, ранее полученные усилия в домкрате [2]. Помимо усилия в домкрате, к пролетному мосту была приложена поперечная нагрузка, имитирующая отклонение вершины колонного аппарата при подъеме.

Результаты. По результатам расчета динамической модели было выявлено, что по вертикали вершины модели перемещаются плавно — не возникает колебаний, деформация проходит непрерывно. По горизонтали возникает затухающее колебание — максимальное отклонение вершины составляет А=89 мм. Период колебания T равен времени подъема t. Таким образом, при кантовании колонного аппарата возникает затухающее колебание, но оно не является критическим, не ведет к потере устойчивости [3, c.366].

Заключение. Цель исследования достигнута — по результатам расчета динамической модели процесса подъема реактора гидрокрекинга обнаружено затухающее колебание с максимальной амплитудой А=89 мм. Использованную методику создания динамической модели подъемно-транспортной системы можно применять для расчета такелажных работ на реальных объектах или при создании автоматизированного оборудования для операции кантования.

Список источников

[1]	Дроговоз П.А., Попович А.П. Сравнительный анализ технологий для подъема и монтажа крупнотоннажного оборудования в проекте реконструкции Ачинского нефтеперерабатывающего завода. Инженерный журнал: наука и инновации, 2014, № 3. URL: https://engjournal.bmstu.ru/articles/1223/1223.pdf (дата обращения 20.10.2025).

[2]	Жидков А.В. Применение программы ANSYS к решению задач геометрического и конечно-элементного моделирования. Нижний Новгород, НГУ им. Н.И.Лобачевского, 2006, 115 с.

[3]	Валишвили Н.В., Гаврюшин С.С. Сопротивление материалов и конструкций: учебник для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2023, 429 с.

Calculation of vibrations during tilting of a column apparatus using a self-mounting crane

Belichenko Danil Alexandrovich1			belichenkoda@student.bmstu.ru

SPIN-code: 3525-3310

1 Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

Annotation. The process of tipping a column apparatus for oil refining using a special self-mounting lifting and transport system ENERPAC B-SET is considered. A kinematic analysis of the lifting stroke, in which the greatest lifting forces are observed, is carried out. The theoretical minimum lifting time per clock cycle is calculated, t=9.12 s. The calculation of the transient process is carried out, the stroke with the highest lifting forces is considered: the occurrence of a damped oscillation in the transverse direction, relative to the crane span bridge, is revealed. This oscillation does not lead to a loss of stability.

List of sources

[1]	Дроговоз П.А., Попович А.П. Сравнительный анализ технологий для подъема и монтажа крупнотоннажного оборудования в проекте реконструкции Ачинского нефтеперерабатывающего завода. Инженерный журнал: наука и инновации, 2014, № 3. URL: https://engjournal.bmstu.ru/articles/1223/1223.pdf (дата обращения 20.10.2025).

[2]	Жидков А.В. Применение программы ANSYS к решению задач геометрического и конечно-элементного моделирования. Нижний Новгород, НГУ им. Н.И.Лобачевского, 2006, 115 с.

[3]	Валишвили Н.В., Гаврюшин С.С. Сопротивление материалов и конструкций: учебник для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2023, 429 с.