Об орбитальной устойчивости маятниковых движений несимметричного твердого тела с вибрирующим подвесом

М.В. Беличенко

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия

E-mail: tuzemec1@rambler.ru

Аннотация

В работе рассматриваются маятниковые движения твёрдого тела с вибрирующей точкой подвеса. Рассматриваются движения, происходящие вокруг главной оси инерции тела, содержащей центр масс тела, занимающей вертикальное положение. Такие движения невозможны в случае неподвижной точки подвеса тела. Для случая вибраций точки вдоль горизонтальной прямой и тела с геометрией масс, отвечающей случаю Ковалевской, проведено интегрирование рассматриваемых движений и построены диаграммы их орбитальной устойчивости.

Ключевые слова: вибрации, твёрдое тело, маятниковые движения, орбитальная устойчивость.

Одной из наиболее исследуемых задач механики является динамика твёрдого тела. Множество исследователей, занимаясь данной тематикой, разрабатывали математический аппарат для исследования существования и устойчивости различных видов движения тела. В большей степени изучены положения равновесия тела, стационарные вращения, регулярные прецессии и маятниковые движения. Маятниковые движения представляют собой движения тела вокруг фиксированной оси (и в теле, и в пространстве) с переменной периодической угловой скоростью. В задаче о движении тела с неподвижной точкой Б. К. Млодзеевским было показано, что такие движения могут происходить вокруг горизонтально расположенной главной оси инерции, перпендикулярной главной плоскости, содержащей центр масс тела [1].

Развитием исследования динамики твёрдого тела является задача о динамике тела с вибрирующей точкой подвеса. Вибрации точки подвеса значительно меняют динамику твёрдого тела, и исследованию получаемых эффектов посвящено множество работ, библиография которых содержится в [2]. В работе [3] показано, что в случае периодических колебаний точки подвеса малой амплитуды и большой частоты влияние вибраций можно представить в виде дополнительного потенциального поля. Вибрационная динамика в такой приближенной постановке также изучалась, например, в работах [4-7].

В данной работе рассматриваются маятниковые движения волчка Ковалевской, точка подвеса которого совершает горизонтальные вибрации. Случай волчка Ковалевской в данном случае интересен тем, что он представляет собой тело с центром масс на главной оси инерции, не симметричное относительно этой оси. Такая геометрия масс позволяет осуществиться маятниковым движениям вокруг этой главной оси инерции, содержащей центр масс и занимающей вертикальное положение. Такие движения невозможны для тела с неподвижной точкой, и являются проявлением одного из вибрационных эффектов.

Выписано уравнение рассматриваемых маятниковых движений и проведено его интегрирование. Выявлены области параметров, отвечающие колебаниям и вращениям тела вокруг вертикали. Полученные уравнения проинтегрированы.

Проведено исследование орбитальной устойчивости в линейном приближении рассмотренных движений. Получено, что движения вокруг верхней вертикали неустойчивы. Для колебаний и вращений вокруг нижней вертикали построены диаграммы устойчивости в плоскости параметров уровня энергии движения и интенсивности вибраций точки подвеса.

Исследование выполнено в Московском авиационном институте (национальном исследовательском университете) за счет гранта Российского научного фонда № 24-11-00162, https://rscf.ru/project/24-11-00162/.

Литература

1.	Млодзеевский Б. К. О перманентных осях в движении тяжелого твердого тела около неподвижной точки / Млодзеевский Б. К. // Тр. отд. физ. наук о-ва любит. естеств., антропол. и этногр. М.: 1894. Т. 7. Вып. 1. С. 46–48.

2.	Холостова О. В. Задачи динамики твердых тел с вибрирующим подвесом / О. В. Холостова  // М.–Ижевск, Институт компьютерных исследований. — 2016. — 308 с.

3.	Маркеев А. П. Об уравнениях приближенной теории движения твердого тела с вибрирующей точкой подвеса / А. П. Маркеев // Прикладная математика и механика. — 2011. Т. 75. № 2. — С. 193–203.

4.	Холостова О. В., Беличенко М. В. Об устойчивости стационарных вращений в приближенной задаче о движении волчка Лагранжа с вибрирующей точкой подвеса / М. В. Беличенко, О. В. Холостова // Нелинейная динамика. — 2017. Т. 13. № 1. — С. 81–104.

5.	Kholostova O. V. On the Dynamics of a Rigid Body in the Hess Case at High-Frequency Vibrations of a Suspension Point / O. V. Kholostova // Rus. J. Nonlin. Dyn. — 2020. Vol. 16. № 1. — pp.  59–84.

6.	Вишенкова Е. А., Холостова О. В. О влиянии вертикальных вибраций на устойчивость перманентных вращений твердого тела вокруг осей, лежащих в главной плоскости инерции / Е. А. Вишенкова, О. В. Холостова // Вестник Удмуртского университета. Механика. — 2017. Вып. 1. — С. 98–120.

7.	Беличенко М. В. Об орбитальной устойчивости маятниковых движений в приближенной задаче динамики волчка Ковалевской с вибрирующей точкой подвеса /	 Беличенко М. В. //	Прикладная математика механика. — 2022. Т. 86. Вып. 2. С. 169–185.

On the orbital stability of pendulum motions of an asymmetrical rigid body with a vibrating suspension

M.V. Belichenko

Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia

E-mail: tuzemec1@rambler.ru

Аnnotation

We consider the pendulum motions of a rigid body with a vibrating suspension point. The motions occurring around the body main axis of inertia containing a mass center and occupying a vertical position are considered. Such motions are impossible in the case of a fixed suspension point of the body. For the case of vibrations along a horizontal straight line and a body with a mass geometry corresponding to the Kovalevskaya case, the integration of the considered motions is carried out and diagrams of their orbital stability are constructed.

Keywords: vibrations, rigid body, pendulum motions, orbital stability.