УДК 378.147; 531.01

Движение однородной круглой пластины по горизонтальной шероховатой прямой

Бертяев Виталий Дмитриевич 	tm@tsu.tula.ru

SPIN-код: 4971-3486

ФГБОУ ВО ТулГУ, Тула, Россия

Аннотация. Исследуется безотрывное движение однородной круглой пластины (диска) по горизонтальной прямой при наличии сухого трения под действием произвольной плоской системы сил. Определяются условия, при которых диск совершает тот или иной вид движения: чистое качение, поступательное, вращательное движения или качение с проскальзыванием, а также направление проскальзывания. Определена ширина области, внутри которой происходит чистое качение диска. Показано, что её величина не только линейно зависит от предельной величины силы трения, но и нелинейно от момента инерции.

Ключевые слова: плоскопараллельное движение, вращательное и поступательное движения, гладкая прямая, шероховатая прямая, сухое трение.

Movement of a homogeneous round plate along a horizontal rough straight line

Bertyaev Vitaliy Dmitrievich				tm@tsu/tula.ru

SPIN-code: 4971-3486

TulSU, Tula, Russia

Abstract. The continuous motion of a homogeneous circular plate (disk) along a horizontal straight line in the presence of dry friction under the action of an arbitrary plane system of forces is investigated. The conditions under which the disc performs a particular type of movement are determined: pure rolling, translational, rotational, or rolling with slippage, as well as the direction of slippage. The width of the area inside which the pure rolling of the disc occurs is determined. It is shown that its value not only linearly depends on the limiting value of the friction force, but also non-linearly on the moment of inertia.

Keywords: plane parallel motion, rotational and translational motion, smooth straight line, rough straight line, dry friction

Введение. При изучении раздела динамики в курсах физики, теоретической и / или прикладной механики одной из фундаментальных задач является задача о плоскопараллельном движении диска (плоской фигуры) по неподвижной плоскости (прямой линии). В большинстве учебных пособий, за небольшим исключением, и работ научной направленности [1 – 6], характер движения диска задается условиями задачи. Как правило – это чистое качение, т.е. движение без проскальзывания. В тех случаях, когда по условию задачи происходит скольжение по опорной плоскости, направление проскальзывания, как правило, задается начальными условиями. В отдельных задачах ограничиваются определением условий, при которых возможно качение без проскальзывания. Переход от чистого качения к скольжению и наоборот чаще всего не рассматривается, а остаётся «за кадром». Более того, при движении с проскальзыванием сила трения, направление которой заранее неизвестно, всегда противоположна скорости скольжения точки контакта диска с опорной плоскостью. При неправильном выборе направления силы трения решение задачи оказывается неверным.

Поэтому при решении подобного рода задач методически важным, особенно для молодых преподавателей, следует считать определение величины и направления силы трения, которая возникает в точке контакта диска с опорной плоскостью (прямой) а также характер движения диска: направления скорости его центра масс и угловой скорости вращения.

Методы; результаты. Рассматривается движение диска (плоской фигуры) по шероховатой горизонтальной прямой линии в однородном поле сил тяжести под действием произвольной плоской системы активных сил, которая приводится к центру масс. Действующие на каток силы считаются постоянными, геометрические и массовые параметры диска – известными. Контакт диска с опорной плоскостью точечный (трение качения отсутствует).

Связь в точке контакта диска с неподвижной прямой предполагается односторонней (неудерживающей), а реакции в этой точке подчиняются соотношениям, вытекающим из закона Кулона (сухого трения). Рассматривается безотрывное движение диска при нулевых начальных условиях. В этом случае направление движения (проскальзывания) точки контакта диска с опорной прямой будет задается направлением проекции её ускорения на ось x, совпадающей с этой прямой.

Определяются величины проекции силы трения, ускорения центра масс и точки контакта диска на опорную прямую в зависимости от значений проекций главного вектора активных сил на ось x и главного момента этих сил на ось, перпендикулярную плоскости движения диска.

Показано, что чистое качение происходит внутри полосы наклонной плоскости  пространства ограниченной горизонтальными полуплоскостями Здесь – величины момента пары сил, горизонтальной илы и силы трения соответственно, – коэффициент трения скольжения, – нормальная реакция опорной плоскости, – момент инерции плоской фигуры. Эта полоса симметрична относительно линии и её ширина равна. Параметр задающий ширину этой полосы, при прочих равных условиях имеет одно максимальное и два совпадающих минимальных значения.

При и полоса стягивается в прямую, на которой сила трения становится равной нулю. В общем случае данная полоса делится на 4 области прямыми и. При и нулевых начальных условиях диск будет находится в состоянии покоя, а точки и, ограничивающие прямую, являются узловыми точками. В этих точках сходятся границы областей, в которых происходит переход от одного типа плоскопараллельного движения к другому. Эти границы можно графически представить полупрямыми линиями, вдоль которых диск совершает простейшие виды движений: поступательное и вращательное вокруг оси, проходящей через центр масс.

Заключение. Получены условия и дана их геометрическая интерпретация, позволяющая определить характер и вид движения плоского однородного диска на шероховатой прямой в зависимости от проекций главного вектора  и главного момента  активных сил.

Список источников

[1] 	Болотов Е. А. О движении материальной плоской фигуры, стесненном связями с трением. / Е. А. Болотов. М.: Университетская типография, Страстной бульвар, 1906, 147 с.

[2] 	Пенлеве П. Лекции о трении. / П. Пенлеве. – М.: Гостехиздат, 1954, 316 с.

[3] 	Розенблат Г. М. Механика в задачах и решениях. / Г. М. Розенблат. – М.: изд. «Едиториал УРСС», 2004. – 160 с.

[4] 	Розенблат Г. М. О движении плоского твердого тела по шероховатой прямой // Нелинейная динамика, 2006, т.2, №3, с. 293-306.

[5] 	Розенблат Г. М. К постановке задач в динамике несвободного движения твердого тела и парадоксы Пенлеве. // Вестник Удмуртского университета. Механика. 2009, вып. 2, №3, с. 75-88

[6] 	Розенблат Г.М. Сухое трение в задачах и решениях: учебное пособие / Г.М. Розенблат. – М. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Ижевский институт компьютерных исследований, 2009. – 52 с.