Оптимизация расчетов кинематики параллельных манипуляторов с учетом задаваемых параметров.

Е. В. Солодкая

А. М. Хужин

Д. А. Шилкин

МГТУ им Н. Э. Баумана

В рамках данной работе проведены исследования кинематики параллельных манипуляторов, оценены различные характеристики и параметры конструкции таких манипуляторов, напрямую или косвенно, влияющих на результат работы. Также решены задачи прямой и обратной кинематики для параллельного манипулятора для задания движения.

Цель работы заключалась в оптимизации расчетов кинематики параллельных манипуляторов путем решения прямой и обратной задач кинематики для параллельного манипулятора типа “дельта” для вычисления целевой позиции конечного звена в пространстве.

Параллельные манипуляторы – более сложные в устройстве и проектировании, но более точные и быстрые по сравнению с другими типами манипуляторов. Необходимо отметить их преимущества: высокие скорости и ускорения, малая подвижная масса, высокая жёсткость и точность позиционирования, но помимо преимуществ есть и недостатки, например сложность при проектировании и программировании. При проектировании главными задачами становятся выбор двигателей для подвижных узлов, длина узлов. Для наиболее эффективной работы манипулятора требуется оптимизация этих параметров. При проектировании также необходимо учитывать люфты в звеньях, которые приведут к неточностям в конечном устройстве. Источниками погрешностей являются: люфты в подшипниках, упругость звеньев, погрешности изготовления. Люфт в приводе (моторе) - ключевой фактор погрешностей.

В данной работе проведен анализ влияния люфта, а именно малого угла в шарнире, на позиционную точность платформы с помощью метода малых отклонений или анализа чувствительности.

Также была проведена оптимизации геометрических параметров манипулятора, целью которой было определение таких длин звеньев, которые обеспечивают максимальное быстродействие и заданную рабочую область. Основными параметрами оптимизации являлись: увеличение коэффициента передачи скорости и уменьшение приведенной массы и моментов инерции для достижения высоких ускорений. При этом форма и объем рабочего пространства - цилиндрическая или прямоугольной область.

Также в данной работе был проведен динамический анализ системы, в рамках которой были составлены уравнения движения манипулятора; силовой анализ.