Расчет траектории полета несимметричного тела.

Е. В. Солодкая

Е. В. Хорошев

Д.В. Макеев

МГТУ им Н. Э. Баумана

Представлены дифференциальные уравнения полёта несимметричного тела и их решения в зависимости от его начальной скорости и угла. Вычислены моменты инерции относительно требуемых осей путём суммирования моментов инерции конечных простых частей тела и приведения их к заданным осям.

Определение траектории полёта несимметричного тела необходимо для получения ключевых характеристик полёта, таких как высота и дальность, без проведения испытаний. В данном случае рассмотрен полёт гимнастической булавы – типичного несимметричного тела, широко используемого в спорте. В настоящее время траектория полёта таких тел определяется экспериментальным путём, в связи с чем возникла необходимость проведения такого вида расчёта.

Расчеты ведутся в декартовой системе координат.

Гимнастические булавы представляют высокую травмоопасность из-за возможности нанести ушибы, оставить синяки и даже рассечения. Это связано с особенностями конструкции снаряда: головка булавы — утолщение эллипсовидной или шарообразной формы, препятствующее выпадению булавы из рук, шейка — стержень, который соединяет головку с корпусом, корпус — бочкообразное расширение на конце. Так, например, у многократной чемпионки мира и Европы Арины Авериной есть заметный шрам именно из-за булавы.

В данной работе проводится расчет момента инерции стандартной гимнастической булавы. При этом она разбивается на ряд простых элементов правильной геометрической формы, которые могут быть по-разному ориентированы относительно оси, связанной с общей осью гимнастической булавы. Для выбранного элемента проводятся расчеты по моментам инерции относительно его собственных осей, за которые принимаются его главные центральные оси. Затем производится переход от собственных осей выбранного элемента к общим осям всей булавы путем параллельного переноса.

Расчет траектории полета гимнастической булавы осуществляется путем решения дифференциальных уравнений движения, а именно шести уравнений, полученных из теоремы о движении центра масс и теоремы об изменении кинетического момента.

Таким образом, в работе представлен метод расчета траектории гимнастической булавы, точность которого напрямую приводит к снижению количества травм у спортсменов, работающих с гимнастическими булавами. Получены решения уравнений с учетом варьирования начальной скорости, высоты и угла броска.