УДК 621.865.8

Адаптивный робот параллельной структуры для эксплуатации в межтрубном пространстве

Саяпин Сергей Николаевич1, 2 		sayapin-baum@bmstu.ru

SPIN-код: 9748-4640

1 ИМАШ РАН, Москва, Россия

2 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация. Рассмотрены проблемы роботизации процесса мониторинга и очистки труднодоступных участков межтрубного пространства в теплообменниках «труба в трубе», между погружным глубинным скважинным насосом и обсадной колонной, а также между защитной оболочкой и смонтированным вантом при строительстве вантовых мостов. Представлена новая концепция универсального адаптивного робота параллельной структуры, способного эксплуатироваться в широком диапазоне величин зазоров межтрубного пространства. Показаны преимущества представленного робота по сравнению с известными системами.

Ключевые слова: мобильные роботы параллельной структуры, внутритрубные роботы, теплообменники «труба в трубе», межтрубное пространство

Adaptive robot with parallel structure for use in the inter-tube space

Sayapin Sergey Nikolaevich1, 2 			sayapin-baum@bmstu.ru

SPIN-code: 1234-5678

1 IMASH RAN, Moscow, Russia

2 BMSTU, Moscow, Russia

Abstract. The problems of robotization of the process of monitoring and cleaning of hard-to-reach sections of the inter-tube space in pipe-within-pipe heat exchangers, between a submersible downhole pump and a casing string, as well as between a protective shell and a mounted cable-stayed bridge during the construction of cable-stayed bridges are considered. A new concept of a universal adaptive robot with a parallel structure is presented, capable of operating in a wide range of inter-tube space gaps. The advantages of the presented robot in comparison with the known systems are shown.

Keywords: mobile robots of parallel structure, inter-tube robots, pipe-in-pipe heat exchangers, inter-tube space

Введение. В настоящее время известно большое количество инженерно-технических объектов, содержащих труднодоступное межтрубное пространство, требующее мониторинга и очистки. Примерами межтрубного пространства являются такие объекты как теплообменники «труба в трубе» [1], погружные глубинные скважинные насосы [2], пространство между внешней защитной оболочкой и вантом [3] и др. Из-за протяженности межтрубного пространства процессы их очистки и мониторинга являются сложными и трудоемкими операциями, требующими автоматизации и роботизации. Однако, несмотря на большое количество известных внутритрубных роботов, не все из них пригодны для проведения мониторинга и манипуляционных операций в межтрубном пространстве [4]. При этом мобильные роботы, пригодные для эксплуатации в межтрубном пространстве не пригодны при малых межтрубных зазорах. Представлена новая концепция универсального адаптивного робота параллельной структуры (АРПС), способного эксплуатироваться в широком диапазоне величин зазоров межтрубного пространства.

Методы и материалы; результаты. АРПС выполнен в виде активной пространственной двенадцатистержневой параллельной структуры, устанавливаемой в межтрубном пространстве. В исходном положении структура АРПС представляет собой каркас кругового прямого цилиндра с фронтальным и тыльным основаниями (ФО и ТО), образованный из 12 дугообразных приводов криволинейного перемещения (ДПКП) с одинаковыми длинами хорд и равными расстояниям между смежными вершинами. При этом ФО и ТО образованы ДПКП по три в каждом, а боковая поверхность – шестью ДПКП, дуги которых выполнены в виде гелис правого и левого хода с шагом, равным 4.5 от длины хорды, длина которых ограничена величиной 1/6 от шага. Причем в силу симметрии ДПКП с гелисами правого и левого хода взаимозаменяемы. Каждый из ДПКП снабжен осевыми датчиками силы и датчиками относительных перемещений и скорости. Концы ДПКП с помощью сферических или эквивалентных им шарниров соединены с вершинами АРПС по четыре в каждой. В каждой из вершин установлен совмещенный датчик пространственного положения и ускорений. Вершины ФО и ТО снабжены радиальными упорами для передачи распорных и сжимающих усилий. Выходы датчиков и входы ДПКП электрически связаны с системой управления. Управление АРПС осуществляется автономно или дистанционно. Энергопитание АРПС может быть как внешним, так и внутренним от аккумуляторных батарей.

Заключение. В результате проведенных исследований следует отметить следующее: 1. Роботизация процесса мониторинга и очистки длинномерного межтрубного пространства является актуальной проблемой. 2. Приведен аналитический обзор известных технических решений, направленных на роботизацию данного процесса. 3. Представлена новая концепция АРПС, защищенная патентом РФ на изобретение, способного эксплуатироваться в широком диапазоне величин зазоров межтрубного пространства независимо от пространственной ориентации труб.

Список источников

[1] 	Чернобыльский И. И. и др. Машины и аппараты химических производств. М.: Машиностроение, 1975, 454 с.

[2] 	Корженевский А.Г., Дубровский В.С., Наумов В.Г. и др. Исследования горизонтальной скважины через межтрубное пространство. Нефтяное хозяйство, 2003, № 8, с. 65-67.

[3] 	Gimsing N.J., Georgakis C.T. Cable supported bridges: Concept and design. 3rd ed. John Wiley & Sons, Ltd. Chichester, United Kingdom, 2012. 599 p.

[4] 	Jang H., Kim T.Y., Lee Y.C. et al. A Review: Technological Trends and Development Direction of Pipeline Robot Systems. J. of Intelligent & Robotic Systems, 2022, vol. 105, article number 59.

[5] 	Саяпин С.Н. Адаптивный мобильный пространственный робот-манипулятор перемещения в межтрубном пространстве. РФ Патент 2786065, 2022.