Задача оптимального торможения центра масс летательного аппарата в сопротивляющейся среде

Н.А. Орёл1*

1МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

*E-mail: nikita.orel@math.msu.ru

Аннотация

В работе исследована задача оптимального управления процессом торможения летательного аппарата в сопротивляющейся среде при снижении в вертикальной плоскости. Предполагается, что изменение массы топлива не влияет на движение центра масс. В качестве управляющих переменных используются тяга и угол наклона траектории, а целевым функционалом является квадрат скорости аппарата в заданный конечный момент времени. С помощью принципа максимума Понтрягина исходная задача оптимального управления сводится к краевой задаче для системы нелинейных дифференциальных уравнений. Устанавливается неоптимальность особых режимов управления. Анализ с использованием первого интеграла системы позволяет определить возможное количество переключений тяги вдоль оптимальной траектории и получить достаточные условия для случая, когда возможно не более одного переключения. Полученные качественные результаты проиллюстрированы численным моделированием.

Ключевые слова: оптимальное торможение, принцип максимума, особое

управление, фазовый портрет

Введение. Разработка систем управляемой посадки — одна из важнейших задач для современной космонавтики, например, для возвращения ступеней ракет или миссий на другие планеты (Луна, Марс). Задачи подобного рода были сформулированы в середине прошлого века. Можно выделить несколько ключевых работ, посвященных задачам подобного рода, например, [1], в которой была рассмотрена одномерная задача об оптимальной мягкой посадке на лунную поверхность в предположении, что полет происходит в среде без сопротивления и в постоянном гравитационном поле. В работе [2] была поставлена трехмерная задача о точечной посадке (в пределах 100 м от выбранного местоположения на поверхности) с минимальным расходом топлива, получены необходимые условия оптимальности первого порядка, оптимальные решения. В предположении отсутствия сопротивления среды было установлено отсутствие участков особого управления.  В данной работе исследуется задача о торможении центра масс при наличии сопротивления.

Постановка задачи. Примем следующие предположения: 1) на летательный аппарат действуют силы тяжести, тяги и сопротивления, причем сила тяги направлена по касательной к траектории; 2) поле силы тяжести однородно, т.е. ; 3) относительная скорость истечения газов постоянна; 4) расход топлива не влияет на динамику центра масс.

Рис 1. Торможение в вертикальной плоскости

На рис. 1 обозначены:  – сила тяги,  – сила сопротивления среды, – коэффициент сопротивления среды, – относительная скорость истечения газов,  – массовый расход топлива. С учетом этих предположений, динамика центра масс летательного аппарата описывается следующей системой дифференциальных уравнений (в безразмерном виде):

где – горизонтальная и вертикальная координаты центра масс аппарата,  – скорость центра масс,  – угол наклона траектории,  - безразмерное сопротивление среды, – масса топлива. Заданы следующие краевые условия:

Управлениями в системе являются угол наклона траектории  и массовый расход топлива , причем . Время процесса  фиксировано. Цель управления – минимизировать квадрат скорости в момент окончания процесса:

Условия оптимальности, оптимальные программы тяги. С использованием принципа максимума Понтрягина [3] исходная задача оптимального управления - сводится к краевой:

Регулярное управление  определяется как

Утверждение 1. В модели линейного сопротивления среды, т.е.  особое управление  не является оптимальным.

Утверждение 2. При , а также при выполнении хотя бы одного из следующих неравенств:

- 2)  3)

в системе может быть не более 1 переключения тяги. Поскольку , то оптимальная траектория заканчивается участком с максимальной тягой .

Заключение. В докладе рассмотрена задача оптимального торможения центра масс летательного аппарата в сопротивляющейся среде. Исходная задача оптимального управления с помощью принципа максимума Понтрягина сведена к краевой для системы нелинейных дифференциальных уравнений. Установлена неоптимальность особого режима в случае линейного сопротивления среды. Сформулированы достаточные условия на параметры, при которых в системе возникает не более одного переключения регулярного управления. Качественные результаты подтверждены численным моделированием. В дальнейшем предполагается учесть нелинейность зависимости сопротивления от скорости.

Литература

- J. Meditch, On the problem of optimal thrust programming for a lunar soft landing. IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 9, pp. 477–484, Oct. 1964.

- Topcu U., Casoliva J., Kenneth D. Mease. Minimum-Fuel Powered Descent for Mars Pinpoint Landing., Journal of Spacecraft and Rockets, 44(2), 324-331, 2007.

- Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. Математическая теория оптимальных процессов. М.: Наука, 1983, 393 с.

- H.J. Kelley, R.E. Kopp, and H.G. Moyer. Singular extremals. In Topics in Optimization, pp 63–101. Academic Press, New York, 1967.