Численное моделирование массотеплопереноса в воздушном зазоре между пластинами методом ICFD

Котов Андрей Андреевич1 				kotovaa1@student.bmstu.ru

Чередниченко Александр Всеволодович1 		alexvche@bmstu.ru

1 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация. В работе представлены результаты численного исследования теплообмена в воздушном зазоре между двумя параллельными медными пластинами. Нижняя пластина нагрета, верхняя охлаждается за счет конвекции. Исследование выполнено в программном комплексе LS-DYNA с применением метода ICFD (Incompressible Computational Fluid Dynamics) для моделирования течения воздуха и теплопереноса. Приведены постановка задачи и математическая модель. Основное внимание уделено описанию метода ICFD, его ключевым алгоритмам решения уравнений Навье-Стокса для несжимаемой жидкости. Проведена серия вычислительных экспериментов, включающих анализ как естественной конвекции, так и вынужденного течения. Проанализировано влияние типа течения и граничных условий на характеристики теплообмена и формирование температурных полей в системе.

Ключевые слова: ICFD, численное моделирование, сопряженный теплообмен, естественная конвекция, вынужденное течение, LS-DYNA

Numerical simulation of heat and mass transfer in the air gap between plates using the ICFD method

Kotov Andrew Andreevich1 				kotovaa1@student.bmstu.ru

Cherednichenko Alexander Vsevolodovich1 		alexvche@bmstu.ru

1 BMSTU, Moscow, Russia

Abstract. This paper presents the results of a numerical study of heat transfer in an air gap between two parallel copper plates. The lower plate is heated, while the upper plate is cooled by convection. The study was performed using the LS-DYNA software package and the ICFD (Incompressible Computational Fluid Dynamics) method for simulating air flow and heat transfer. The problem statement and mathematical model are presented. Primary attention is paid to the description of the ICFD method and its key algorithms for solving the Navier-Stokes equations for an incompressible fluid. A series of computational experiments were conducted, including the analysis of both natural convection and forced flow. The influence of the flow type and boundary conditions on the heat transfer characteristics and the formation of temperature fields in the system is analyzed.

Keywords: ICFD, numerical simulation, conjugate heat transfer, natural convection, forced flow, LS-DYNA

Введение. Исследование процессов теплообмена в полостях является актуальной задачей в различных инженерных приложениях, от электроники до энергетики. Численное моделирование таких задач, особенно с учетом сопряжения теплопереноса в твердых телах и жидкостях/газах, требует применения специализированных вычислительных методов. В данной работе для анализа нестационарного теплообмена в системе двух параллельных пластин с воздушным зазором применяется решатель ICFD (Incompressible Computational Fluid Dynamics), интегрированный в программный комплекс LS-DYNA [1]. Цель работы – верификация подхода на классической задаче и анализ влияния граничных условий на характеристики теплопроводного и конвективного теплообмена.

Методы и материалы; результаты. Рассматривается двумерная модель, состоящая из двух медных пластин, между которыми находится воздушный зазор. Нижняя пластина снизу имеет постоянную температуру 100°C, верхняя охлаждается за счет конвекции в окружающую среду с температурой 20°C. Воздух в начале имеет температуру 20°C. Боковые границы воздушного зазора могут иметь различные граничные условия, в том числе задавать режим вынужденного течения.

Математическая модель для воздуха включает систему уравнений Навье-Стокса для несжимаемой жидкости [1]. Естественная конвекция учитывается при помощи приближения Буссинеска. Для временного интегрирования используется метод дробных шагов (Fractional Step Method) [2, 4]. Пространственная дискретизация выполняется методом конечных элементов. Механическое взаимодействие жидкости и структуры (FSI) [3, 5] в данной работе не учитывается, так как перемещений и деформаций нет. Термический решатель ICFD полностью связан с термическим решателем для лагранжевых сеток с помощью монолитного подхода; это позволяет решать сложные задачи, в которых присутствуют и взаимодействуют друг с другом как нагретые структуры, так и потоки.

Проведена серия вычислительных экспериментов. В случае естественной конвекции получена установившееся температурное поле демонстрирует четко выраженный градиент по высоте зазора. При моделировании вынужденного горизонтального течения картина течения и теплообмена меняется: увеличивается теплоотвод от нижней пластины. Анализ показал зависимость результирующего теплового поля от скорости набегающего потока и типа граничных условий на боковых стенках воздушной области.

Заключение. Продемонстрирована эффективность применения метода ICFD в LS-DYNA для решения задач сопряженного конвективного теплообмена. Решатель успешно справляется с моделированием как естественной, так и вынужденной конвекции. Проведенные расчеты позволили проанализировать влияние граничных условий на формирование полей температуры в системе. Основные выводы:

- Метод ICFD является надежным инструментом для моделирования нестационарных задач теплообмена в газах и жидкостях.

- Режим течения (естественная или вынужденная конвекция) определяет качественную и количественную картину теплообмена в системе.

Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации тепловых режимов в инженерных системах с воздушными полостями.

Список источников

[1] 	ICFD THEORY MANUAL. Incompressible fluid solver in LS-DYNA // URL: https://ftp.lstc.com/anonymous/outgoing/inaki/docs/pdf_icfd/ICFD_theory.pdf (дата обращения: 07.11.2025).

[2] 	Chorin A. J. Numerical Solution of the Navier-Stokes Equations // Mathematics of Computation. - 1968. - №22. - С. 745-762.

[3] 	Lohner R., Yang C., Cebral J., Baum J., Luo H., Pelessone D., Chawner C. Fluid-structure interaction using a loose coupling algorithm and adaptive unstructured grids // AIAA Paper. 1995. № 95.

[4] 	Pin F. D. The Meshless Finite Element Method Applied to a Lagrangian Particle Formulation of Fluid Flows: дис. PhD / Pin F. D.; Facultad de Ingenieria y Ciencias Hidricas (FICH) Instituto de Desarrollo Tecnologico para la Industria Quimica (INTEC) Universidad Nacional del Litoral. – Santa Fe, 2003. – 157 с.

[5] 	Idelsohn S., Pin F. D., Rossi R., Onate E. Fluid–structure interaction problems with strong added-mass effect // The International Journal for Numerical Methods in Engineering. - 2009. - №30. - С. 1261-1294.