УДК 681.121.89.082.4:681.5.08

Исследование бегущей продольной волны в упругой среде по её фазовым характеристикам

Лукин Константин Борисович1                  lkb1942@mail.ru

SPIN-код: 2878-1582

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация. Теоретически и экспериментально с помощью двухканального цифрового запоминающего осциллографа OWON исследованы в предположении сферического волнового фронта: фазовая скорость, длина волны; с точностью долей миллиметра определено расстояние между двумя приёмниками волны, принимающих сигнал от движущегося передатчика.

Ключевые слова: волновой процесс, упругая среда, фазометрия

Study of a Traveling Longitudinal Wave in an Elastic Medium Based on Its Phase Characteristics

Oleg Stanislavovich Litvinov1

Konstantin Borisovich Lukin1         		 lkb1942@mail.ru

SPIN code: 2878-1582

2 Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

Abstract. The phase velocity and wavelength were theoretically and experimentally studied using an OWON dual-channel digital storage oscilloscope under the assumption of a spherical wavefront. The distance between two wave receivers receiving a signal from a moving transmitter was determined with an accuracy of fractions of a millimeter.

Keywords: wave process, elastic medium, phase measurement

Введение. Исследования с применением акустических и ультразвуковых бегущей и стоячей волн  проводятся, например:  в газообразных средах для выделения голоса человека из акустического шума [1], в жидких средах, в измерителях расхода и скорости потоков нефти, газа в трубопроводах [2],  в биологических тканях в ультразвуковой медицинской диагностике [3], в твердых средах при измерении вибрации поверхности Земли от внутренних сил при землетрясениях и от внешних сил [4]. 												Продольные волны, возбуждённые уединённым источником в упругой однородной и изотропной среде, имеют сферические волновые поверхности.

Измерение амплитуды продольных колебаний частиц упругой среды ультразвуковой волны применяются для определения энергетических характеристик, а для измерения  длины волны, фазовой скорости,  исследования волнового фронта при наличии неоднородностей среды более	 точным является фазовый способ.

Методы и материалы; результаты. Упругой средой в данной работе является воздух, в котором распространяется ультразвуковая волна частотой 40 кГц от пьезоэлектрического передатчика и принимается приемником.

В режиме синхронизации по каналу передатчика двухканального цифрового запоминающего осциллографа OWON фиксируют синфазность гармонических напряжений на пьезоэлектрических приемнике и передатчике и измеряют по неподвижной шкале  и микрометрической шкале  разность координат.

Эта разность координат является экспериментальной длиной хорды d между синфазными волновыми поверхностями ультразвуковой волны: 					,                            где 	R1 =  iλ;  i = 1, 2, 3, …- дискретные значения  радиусов сферического фронта ультразвуковой волны, отличающиеся друг от друга на одну λ длину этой ультразвуковой волны; d - дискретные значения  длины хорды между соседними окружностями сферического фронта ультразвуковой волны на расстоянии d от центра этого сферического фронта; b - начальное расстояние пьезоэлектрического приёмника    от передатчика; h = 45 мм - постоянное смещение пьезоэлектрического приемника по поперечной горизонтальной относительно продольной оси передатчика;  		        λ = 8,275 мм - расчётное значение длины ультразвуковой волны частоты    40 кГц при скорости звука в воздухе v = 331 м/с. 						Заключение.	Измерением разности фаз между двумя когерентными гармоническими колебаниями в упругой среде разработана методика  и выведены теоретические выражения, адекватные экспериментам, определения длины волны, фазовой скорости, расстояния между двумя приемниками, находящимися	 в зоне источника звуковых или ультразвуковых волн и имеющими сферический волновой фронт c расчётом, экспериментальным определением его радиуса.

Список источников

[1]      Миронов Н.А.  Методы выделения речевых сигналов из смеси с использованием распределенных в пространстве микрофонных массивов // В сборнике: Труды XXIV научной конференции по радиофизике, посвященной 75-летию радиофизического факультета (Нижний Новгород, 13—31 мая 2020 г.). Нижний Новгород: ННГУ, 2020. –С. 342-344

[2]      Соломичев Р. И. Решения, обеспечивающие метрологическую и эксплуатационную надежность ультразвуковых расходомеров Turbo Flow UFG / Р. И. Соломичев, А. Н. Слонько // СФЕРА. Нефть и Газ. – 2019. №2/2019 (72). C. 120–125.                                                                                   [3]     Спивак А.Е., Демин И.Ю.  Измерение сдвигового затухания в мягких биологических тканях с использованием акустической системы VERASONICS // В сборнике: Труды XXIV научной конференции по радиофизике, посвященной 75-летию радиофизического факультета (Нижний Новгород, 13—31 мая 2020 г.). Нижний Новгород: ННГУ, 2020. –С. 353-355							     [4]     Юлдашев Ш. С., Саидов С. М., Набиев М. Я. Распространение вибраций в грунтах, возникающих при движении железнодорожных поездов // Молодой ученый. — 2015.—№11.— С.481-483.

Доцент кафедры "Физика" (ФН4)           Подпись                         /Лукин К.Б./

08.11.2025