УДК 629.78

Реализация длительных режимов углового движения космического аппарата с низким уровнем квазистатических микроускорений

Игнатов Александр Иванович1(*)			ignatov@bmstu.ru

SPIN-код: 8017-4452

1 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация. Исследуются режимы углового движения космического аппарата, предназначенного для проведения научных исследований в области микрогравитации на околоземной орбите в течение длительных интервалов времени. Рассматриваются два режима: режим орбитальной ориентации, близкой к гравитационно устойчивой, и режим солнечной ориентации космического аппарата. Получены законы управления кинетическим моментом гироскопических органов управления, позволяющие реализовать соответствующие режимы на неограниченном интервале времени. Для каждого из режимов приведены численные оценки уровня квазистатических микроускорений на борту космического аппарата.

Ключевые слова: космический аппарат, орбитальная ориентация, солнечная ориентация, квазистатические микроускорения

Implementation of long-term angular motion modes of a spacecraft with a low level of quasi-static microaccelerations

Ignatov Aleksandr Ivanovich1(*) 			ignatov@bmstu.ru

SPIN-код: 8017-4452

1 BMSTU, Moscow, Russia

Abstract. The modes of angular motion of a spacecraft designed for long-term research in near-Earth orbit under microgravity conditions are investigated. Two modes are considered: a nearly gravitationally stable orbital orientation and a solar orientation mode. Laws for controlling the angular momentum of gyroscopic controls are derived, enabling the implementation of these modes over an unlimited time interval. Numerical estimates of the quasi-static microaccelerations onboard the spacecraft are provided for each mode.

Keywords: spacecraft, orbital orientation, solar orientation, quasi-static microaccelerations

Введение. Для многих технологических и биологических экспериментов, проводимых на околоземной орбите, ключевую роль играет уровень квазистатических (низкочастотных) микроускорений на борту космического аппарата (КА). Низкий уровень микроускорений на борту КА требуется поддерживать на протяжении длительных интервалов времени (от нескольких дней до нескольких недель) и при этоv еще желательно обеспечить приемлемый энергосъем c панелей солнечных батарей, установленных на КА. В связи с этим самыми благоприятными режимами углового движения КА с точки зрения проведения экспериментов являются орбитальная и солнечная ориентации [1–3].

Методы и материалы; результаты. Управление угловым движением КА осуществляется с помощью гироскопических органов управления (гиросистема) [4], основным недостатком которых при проведении экспериментов на борту КА можно считать необходимость периодического проведения разгрузок накапливаемого кинетического момента, что может ограничивать время невозмущённого движения КА, т.е. фактически ограничивать время проведения экспериментов. В данной работе описывается построение законов управления собственным кинетическим моментов гиросистемы, позволяющих избегать его накопления в рассматриваемых режимах движения на неограниченных интервалах времени [5–7]. Это осуществляется путем малых последовательных движений корпуса КА относительно центра масс, что позволяет за счет действия внешнего гравитационного момента избегать загрузки гиросистемы. Показано, что такие движения корпуса не влияют на общий уровень микроускорений на борту КА (≤10-5 м/c2), приемлемый для проведения различных экспериментов. Для подтверждения полученных результатов проведено численное моделирования уравнений движения центра масс и относительно центра масс КА с учетом влияния нецентральности гравитационного поля Земли и атмосферы.

Заключение. Построены законы управления собственным кинетическим моментом гироскопических органов управления, позволяющие реализовать режимы орбитальной и солнечной ориентаций космического аппарата на неограниченном интервале времени. Получены численные оценки уровня квазистатических микроускорений на борту космического аппарата для каждого из рассмотренных режимов. Проведено численное моделирование уравнений движения КА, подтвердившее полученные результаты.

Список источников

[1] 	Игнатов А.И. Оценка уровня квазистатических микроускорений на борту космического аппарата в режиме орбитальной ориентации. Космические исследования, 2025, том 63, №1, с. 99–116. https://doi.org/10.31857/S0023420625010103

[2] 	Игнатов А.И. Оценка низкочастотных микроускорений на борту искусственного спутника Земли в режиме солнечной ориентации. Космические исследования, 2022, том 60, №1, с. 43–56. https://doi.org/10.31857/S0023420622010046

[3] 	Игнатов А.И., Сазонов В.В. Оценка остаточных микроускорений на борту ИСЗ в режиме одноосной солнечной ориентации. Космические исследования, 2013, том 51, №5, с. 380–388. https://doi.org/10.31857/S0023420613050051

[4] 	Игнатов А.И., Сазонов В.В. Реализация режимов вращательного движения ИСЗ с малым уровнем микроускорений электромеханическими исполнительными органами. Космические исследования, 2012, том 50, №5, с. 380–393.

[5] 	Игнатов А.И. Стабилизация режима солнечной ориентации искусственного спутника Земли без накопления кинетического момента гиросистемы. Известия Российской академии наук. Теория и системы управления, 2020, №3, с. 164–167. https://doi.org/10.31857/S0002338820030063

[6] 	Игнатов А.И., Иванов Г.А., Коломиец Е.С., Мартыненкова Е.В. Реализация режима солнечной ориентации космического аппарата. Космические исследования, 2023, том 61, №2, с. 143–156. https://doi.org/10.31857/S0023420622700017

[7] 	Игнатов А.И., Сазонов В.В. Реализация режима орбитальной ориентации искусственного спутника Земли без накопления кинетического момента гиросистемы. Известия Российской академии наук. Теория и системы управления, 2020, №1, с. 129–142. https://doi.org/10.31857/S0002338819060064