Аналитические по малому параметру решения слабо нелинейной спектральной задачи для продольно сжатого стержня

Маслов Д.А. 1 *

1Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия

* dm_93@live.ru

Аннотация

Рассматривается один класс слабо нелинейных спектральных задач теории возмущений, который включает в себя задачи на собственные значения, возникающие при расчётах критического усилия продольного сжатия стержня. Задача рассматривается в виде уравнения в банаховом пространстве, где нелинейность задана полилинейным оператором. Собственные значения и собственные формы ищутся в виде рядов по степеням малого параметра. Доказано существование аналитического по малому параметру решения слабо нелинейной спектральной задачи. Приведён пример построения приближения для собственного значения.

Ключевые слова: нелинейная спектральная задача, упругий стержень.

Задачи на собственные значения возникают при расчётах минимального усилия продольного сжатия стержня, приводящего к потере его устойчивости. Учёт в данных задачах нелинейностей, вызванных разными геометрическими и физическими факторами [1–3], приводит к классу краевых задач, которые могут быть записаны в виде уравнения со значениями в банаховом пространстве [4]. Рассмотрим в оснащённом скалярным произведением [5] банаховом пространстве E слабо нелинейную спектральную задачу:

(1)

где A, G, H – линейные неограниченные операторы, – полилинейный ограниченный оператор, параметр  ε – малый параметр.

Решение задачи (1) будем искать в виде рядов по степеням ε:

(2)

(3)

В соответствии с методом неопределенных коэффициентов имеем:

(4)

Из серии задач (4) следует определение коэффициентов рядов (2), (3) методами линейной теории возмущений. Получены условия, при которых доказана теорема об аналитичности по малому параметру в некоторой окрестности точки ε=0 решений, представимых рядами (2), (3). Для доказательства использовались методы аналитической теории возмущений, предложенные для нелинейных регулярно возмущённых задач в [6].

Пусть шарнирно опёртый стержень расположен на упругом основании и вдоль его оси прикладывается усилие сжатия. Ставится задача определения минимального усилия сжатия, при котором происходит потеря устойчивости стержня, то есть минимального положительного собственного значения, соответствующего одной из собственных форм стержня [2]:

(5)

где u(x) – нормализованный прогиб стержня, λ характеризует усилие сжатия вдоль оси стержня, α характеризует линейную жёсткость основания, ε – малый параметр, характеризующий нелинейные свойства материала балки.

Задача (5) рассматривается в банаховом пространстве непрерывных функций , оснащённом скалярным произведением [5], и сводится к (1),

При ε=0 задача (5) имеет собственные значения  и нормированные собственные функции   причём  с ними совпадают A-сопряжённые функции  которые также являются G-ортогональными. Тогда получим приближение

где

Таким образом, построено приближение второго порядка точности по малому параметру, характеризующему нелинейность.

Литература

1. Ерофеев В.И., Кажаев В.В., Семерикова Н.П. Волны в стержнях. Дисперсия. Диссипация. Нелинейность. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002.

2. Пешхоев И.М., Соболь Б.В., Левченков А.М. О ветвлении равновесий сжатого упругого стержня на нелинейно упругом основании // Проблемы прочности и пластичности. 2023. Т. 85, № 4. С. 461–469.

3. Bassey J., Ette A., Joy C., Osuji A. Dynamic buckling of a clamped finite column resting on a non-linear elastic foundation // Asian Research Journal of Mathematics. 2019. Vol. 14. No. 4. P. 1–47.

4. Крейн С.Г. Линейные дифференциальные уравнения в банаховом пространстве. – М.: Наука, 1967.

5. Треногин В.А. Функциональный анализ. – М.: Наука, 1976.

6. Качалов В.И., Маслов Д.А. Об аналитических решениях задач нелинейной теории возмущений // Сибирские электронные математические известия. 2025. Т. 22. № 1. С. 457–464.

Analytical on small parameter solutions of a weakly nonlinear spectral problem for compressed rod

Maslov D.A. 1 *

1National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Moscow, Russia

* dm_93@live.ru

Аnnotation

One class of weakly nonlinear spectral problems of perturbation theory is considered. It includes eigenvalue problems that arise when calculating the critical force of longitudinal rod compression. The problem is considered as an equation in a Banach space. The nonlinearity is given by a multilinear operator. The eigenvalues and eigenforms are obtained as series on degrees of a small parameter. The existence of analytical on small parameter solution for the weakly nonlinear spectral problem is proved. An example of critical force calculating for the rod compression problem with accounting the nonlinear properties of the material is given. An example of eigenvalue approximation calculating is given.

Keywords: nonlinear spectral problem, elastic rod.

References

1. Erofeev, V.I., Kazhaev, V.V., Semerikova N.P., Volny v sterzhnyah. Dispersiya. Dissipaciya. Nelinejnost. (Waves in Rods. Dispersion. Dissipation. Nonlinearity.) – Moscow: Fizmatlit, 2002. (In Russian).

2. Peshkhoev I.M., Sobol B.V., Levchenkov A.M. On branching of equilibriums of a compressed elastic rodon a nonlinear elastic base // Problems of Strength and Plasticity. Vol. 85. No. 4. P. 461–469.

3. Bassey J., Ette A., Joy C., Osuji A. Dynamic buckling of a clamped finite column resting on a non-linear elastic foundation // Asian Research Journal of Mathematics. 2019. Vol. 14. No. 4. P. 1–47.

4. Krein S.G. Linear differential equations in Banach space. – Providence: American Mathematical Society, 1971.

5. Trenogin V.A. Funkcionalnyj analiz (Functional Analysis). – Moscow: Nauka, 1980. (In Russian).

6. Kachalov V.I., Maslov D.A. On the analytical solutions of problems of the nonlinear perturbation theory // Sib. Elektron. Mat. Izv. 2025. Vol. 22. No. 1. P. 457–464.