УДК 519.71

Управление пространственным движением квадрокоптера на базе оценки вектора состояния

Хорошева Анна Александровна1(*) 		a.khoroscheva@yandex.ru

SPIN-код:

Голубев Алексей Евгеньевич1 			v-algolu@hotmail.com

SPIN-код: 2626-1599

1ИПМех РАН, Москва, Россия

Аннотация. Рассматривается задача управления пространственным движением квадрокоптера в условиях неполноты измеряемой информации о переменных состояния. Осуществлен синтез законов управления движением летательного аппарата в пространстве в виде обратной связи по измеряемым компонентам вектора состояния математической модели квадрокоптера. Предложено решение для задачи оценивания компонент вектора состояния при помощи наблюдателя с последующим использованием полученной оценки в стабилизирующей обратной связи. Работоспособность полученных законов управления проверена при помощи численного моделирования с использованием пакета MATLAB/Simulink

Ключевые слова: линеаризация обратной связью по состоянию, наблюдатель состояния, управление, квадрокоптер

Control of quadcopter spatial motion based on the system state vector estimation

Khorosheva Anna Aleksandrovna1(*)			a.khoroscheva@yandex.ru

SPIN-code:

Golubev Alexey Evgenievich1 			v-algolu@hotmail.com

SPIN-code: 2626-1599

1 IPMech RAS, Moscow, Russia

Abstract. The problem of controlling the spatial motion of a quadcopter under conditions of incomplete state measurements is considered. Laws for controlling the aircraft's spatial motion are synthesized in the form of feedback based on the measured components of the state vector of a mathematical model of the quadcopter. A solution is proposed for estimating the state vector components using an observer, followed by using the resulting estimate in a stabilizing feedback loop. The performance of the resulting control laws is verified through numerical simulation using the MATLAB/Simulink package.

Keywords: state feedback linearization, state observer, control, quadcopter

Введение. В настоящее время большое количество публикаций (см., например, [1–3]) посвящено исследованиям в области разработки алгоритмов автоматического управления движением квадрокоптеров в условиях, когда измерениям доступны не все компоненты вектора состояния системы. Один из возможных подходов к решению задачи оценивания вектора состояния заключается в построении наблюдателя состояния системы. В работе исследуется задача позиционирования квадрокоптера в заданной точке пространства на основе оценки вектора состояния системы при помощи наблюдателя с высокими коэффициентами усиления.

Постановка задачи.

Рассматривается математическая модель квадрокоптера как твердого тела. Уравнения движения квадрокоптера имеют следующий вид [1]:

x(4)y(4)=f1f2-Fmcosφsinψcosψ-cosψsinψsec2φtanφtanθ0secθMxMy, z=-g+Fmcosφcosθ, ψ=Mz,                  (1)

где x, y, z – координаты центра масс квадрокоптера в инерциальной системе отсчета; φ, θ,ψ – углы крена, тангажа и рыскания, соответственно; m – масса квадрокоптера; g – ускорение свободного падения; F – сила тяги, создаваемая моторами квадрокоптера; M=Mx,My,MzT– вектор управляющих моментов; f1,f2 – нелинейные функции переменных состояния [1]. Предполагается, что непосредственным измерениям доступны переменные x, y,z, ψ.

В работе решается задача позиционирования квадрокоптера в точке пространства x=xr, y=yr, z=zr и по углу рысканья ψ=ψr, то есть нужно найти такие силу тяги F и моменты M как функции измеряемого выхода, гарантирующие выполнение условий xt-xr→0, yt-yr→0, zt-zr→, ψt-ψr→0 при t→∞.

Оценка вектора состояния при помощи наблюдателя.

Для оценки неизмеряемых компонент x(i),y(i), i=1,3, z,  ψ состояния динамической системы (1), где через i обозначен порядок производной по времени, построим наблюдатель состояния, записанный в виде

ξ11=ξ12+κ1l11x-ξ11,ξ12=ξ13+κ12l12x-ξ11,ξ13=ξ14+κ13l13x-ξ11,ξ14=f11+κ14l14x-ξ11,ξ21=ξ22+κ2l21y-ξ21,ξ22=ξ23+κ22l22y-ξ21,ξ23=ξ24+κ23l23y-ξ21,ξ24=f21+κ24l24y-ξ21,ξ31=ξ32+κ3l31z-ξ31,ξ32=f31+κ32l32z-ξ31ξ41=ξ42+κ4l41ψ-ξ41,ξ32=f41+κ42l42ψ-ξ41.                                (2)

Здесь ξ1j рассматривается как оценка xj-1, ξ2j – как оценка yj-1, j=1,4,  ξ3j – как оценка zj-1, ξ4j – как оценка ψj-1, j=1,2; κi>1, i=1,4, – настраиваемые параметры наблюдателя; коэффициенты lij, i=1,4,  j=1,4, выбираются так, чтобы матрицы Ai+LiCi были гурвицевы, где Ai=0100001000010000,  Li=li1,li2,li3,li4T, Ci=1, 0, 0, 0, i=1,2, Ai=0100,  Li=li1,li2T, Ci=1, 0, i=3,4. В наблюдателе (2) в функциях fi1,  i=1,4, переменные состояния системы (1) заменены на соответствующие оценки ξij. Поставим полученные при помощи наблюдателя оценки вектора состояния в управление, предложенное в работе [1].

Проведено численное моделирование динамической системы (1) с управлением, предложенным в работе [1] для задачи позиционирования квадрокоптера в заданной точке пространства, на основе оценки вектора состояния системы при помощи наблюдателя (2). Использовались физические и геометрические параметры модели квадрокоптера, указанные в [1].

Заключение. Предложено решение задачи управления квадрокоптером в пространстве на основе оценки вектора состояния при помощи наблюдателя с высокими коэффициентами усиления по координатам центра масс аппарата и углу рысканья. По результатам численного моделирования с помощью пакета MATLAB/Simulink можно сделать вывод о работоспособности предложенных в работе [1] алгоритмов управления в сочетании с использованием оценки состояния системы наблюдателем (2).

Работа выполнена по теме государственного задания (№ госрегистрации 124012500443-0)

Список источников

[1] 	Голубев А.Е., Хорошева А.А., Васенин С.А. Построение и стабилизация траекторий пространственного движения квадрокоптера // Известия РАН. Теория и системы управления. 2025.  №2. С. 109-124

[2] 	Golubev A.E., Glazkov T.V. Nonlinear quadrotor control based on Simulink Support Package for Parrot Minidrones // CEUR Workshop Proceedings. 2020. V. 2783. P. 113-127.

[3] 	Borisov O.I., Pyrkin A.A., Isidori A. Application of Enhanced Extended Observer in Station-Keeping of a Quadrotor with Unmeasurable Pitch and Roll Angles // IFAC PapersOnLine. 2019. V. 52(16). P. 837-842