Особенности программного обеспечения манипулятора RUKA в задаче о стабилизации неустойчивой системы – шар на платформе

Сафонова Н.К. 1, Щербов Р.М. 1*

1МГУ им. М.В. Ломоносовав, Москва, Россия

*E-mail (romanbt405@gmail.com):

Аннотация

В докладе рассматривается задача стабилизации неустойчивого положения шара, расположенного на горизонтальной платформе, подвешенной к захвату шестизвенного манипулятора RUKA. Целью исследования является разработка алгоритма управления наклоном платформы, обеспечивающим заранее заданные параметры переходного процесса движения шара. Для этого, построена математическая модель системы, проведен анализ её управляемости и устойчивости, предложен в виде обратной связи алгоритм стабилизации неустойчивого положения равновесия.

Отдельно рассматривается архитектура системы: шестиосевой манипулятор RUKA с шаговыми приводами, программное обеспечание (ПО) среднего слоя Cyphal, транспортная шина CAN FD, коммуникационное ПО верхнего уровня ROS2. Особое внимание уделяется комплексному подходу к снижению временных задержек на всех уровнях программной архитектуры: от алгоритмов верхнего уровня и оптимизации коммуникаций (CAN FD, ROS2) до особенностей прошивки драйверов двигателей (STM32G474, TMC5160). Представлены прикладные подходы, обеспечивающие требуемое быстродействие для обеспечения стабилизации неустойчивой системы.

Численные и экспериментальные исследования подтверждают эффективность предложенных теоретических и технических алгоритмов. Результаты работы могут быть использованы для управления коллаборативными роботами, а также для тестирования и улучшения

Ключевые слова: манипулятор, шар, неустойчивое равновесие, управляемость, обратная связь, алгоритм стабилизации, программное обеспечение, шаговый привод, Cyphal, ROS2, быстродействие.

Текст тезисов

Особый интерес в современной робототехнике и теории управления вызывают системы с ограниченной величиной управляющих воздействий, что требует разработки специальных алгоритмов, способных стабилизировать объект при наличии нелинейностей в системе и внешних возмущений [1]. Одной из таких задач является стабилизация шара на горизонтальной платформе, подвешенной на захвате шестиосевого манипулятора. Важно, что положение равновесия шара в заранее заданной точке даже при горизонтальном расположении платформы является неустойчивым.

Целью данной работы является создание алгоритма управления наклоном платформы, который обеспечивает заданные параметры переходного процесса при движении шара. Для ее достижения сотрудниками лаборатории «робототехники» НИИ Механики МГУ разработан шестизвенный манипулятор RUKA (см. Рис. 1), в процессе создания которого решены следующие задачи: построен алгоритм решения прямой и обратной задач кинематики в пространстве бикватернионов [2, 3]; обеспечено задание в виде сплайнов траектории в декартовом пространстве СО связанной с опорой манипулятора; решен ряд технических и конструкторских задач необходимых для обеспечения работоспособности манипулятора и проведения экспериментов.

В основе решения задачи стабилизации лежит комплексная программно-аппаратная архитектура, построенная вокруг шестиосевого манипулятора RUKA. Архитектура реализована по многоуровневому принципу. Верхний уровень системы использует фреймворк ROS2 [4], который отвечает за выполнение алгоритмов высокоуровневого управления, планирование траектории и организацию взаимодействия между программными модулями. На среднем уровне применяется протокол Cyphal, обеспечивающий детерминированную и масштабируемую коммуникацию между узлами системы через высокоскоростную транспортную шину CAN FD. Низкоуровневое управление двигателями реализовано на базе связки микроконтроллера STM32G474 и драйвера TMC5160, что позволяет осуществлять точное позиционирование и управление на уровне прошивки. Комплекс применяемых программно-аппаратных решений позволяет обеспечить полный цикл управления манипулятором на частотах свыше 1 кГц.

Проведенное исследование подтверждает возможность эффективного управления неустойчивыми объектами в условиях ограниченности управляющих воздействий. Полученные результаты вносят вклад в развитие методов управления в робототехнике. Актуальность задачи обуславливается ее теоретической сложностью и практической применимостью. Разработанные алгоритмы могут быть использованы для управления коллаборативными роботами, использующимися в промышленности, медицине и других сферах, а также для тестирования и повышения качества работы манипуляторов.

Литература

- Формальский А.М. Управление движением неустойчивых объектов. - М.: Физматлит, - 2013. - 232 с.

- Челноков Ю.Н. Кватернионные и бикватернионные модели и методы механики твердого тела и их приложения. Геометрия и кинематика движения. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006 – 512 с.

- Климов К.В., Рогачев  А.А., Сафонова Н.К., Щербов Р.М. Решение задачи кинематики шестизвенного манипулятора RUKA в аппарате бикватернионов. // Известия Волгоградского государственного технического университета. – 2025. - №4. 45-50 с.

- https://docs.ros.org/en/jazzy/

Title of the report

Safonova N.K. 1, Scherbov R.M.1*

1Lomonosov Moscow State University , Moscow, Russia

* E-mail (romanbt405@gmail.com):

Аnnotation

The paper addresses the problem of stabilizing the unstable equilibrium of a ball positioned on a horizontal platform, which is suspended from the end-effector of a 6DOF manipulator RUKA. The research aims to develop a platform tilt control algorithm that ensures predefined transient response parameters for the ball's motion. To achieve this, a mathematical model of the system is developed, followed by an analysis of its controllability and stability; a feedback control law for stabilizing the unstable equilibrium is proposed.

The system architecture is considered separately: a six-axis RUKA manipulator with stepper motor drives, middleware software (Cyphal), a CAN FD transport layer, and high-level communication software (ROS2). Particular attention is paid to a comprehensive approach for reducing time delays at all levels of the software architecture: from high-level algorithms and communication optimization (CAN FD, ROS2) down to the specifics of the motor driver firmware (STM32G474, TMC5160). Applied methods for achieving the required performance to stabilize the unstable system are presented.

Numerical and experimental studies confirm the effectiveness of the proposed theoretical and technical algorithms. The results can be applied to the control of collaborative robots, as well as for testing and improving...

Keywords: manipulator, ball, unstable equilibrium, controllability, feedback, stabilization algorithm, software, stepper drive, Cyphal, ROS2, time-optimal problem.

References

- A. Formal’Skii Y. Aoustin. Ball on a beam: stabilization under saturated input control with large basin of attraction // Multibody System Dynamics. V. 21. №1  2009. P. 71-89

- Челноков Ю.Н. Кватернионные и бикватернионные модели и методы механики твердого тела и их приложения. Геометрия и кинематика движения. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006 – 512 с.

- Климов К.В., Рогачев  А.А., Сафонова Н.К., Щербов Р.М. Решение задачи кинематики шестизвенного манипулятора RUKA в аппарате бикватернионов. // Известия Волгоградского государственного технического университета. – 2025. - №4. 45-50 с.

- https://docs.ros.org/en/jazzy/