УДК 531.36

О стабилизации заданной конфигурации робота Дельта при неполной информации

Красинский Александр Яковлевич1,2 (*)		krasinsk@mail.ru

SPIN-код 2911-1627

Аитов Василий Григорьевич3

1 МАИ, Москва, Россия

2 АНО НИИ Биомехатроники,  Махачкала, Россия

3Росбиотех, Москва, Россия

Аннотация. При измерении только токов в якорных цепях исполнительных коллекторных двигателей получено полное решение задачи стабилизации заданного  положения схвата робота Дельта как параллельного манипулятора с тремя геометрическими связями. Коэффициенты линейных управлений и параметры системы оценивания определены решением методом Н.Н. Красовского соответствующих линейно-квадратичных задач.

Ключевые слова: робот Дельта, математическая модель, система оценивания, стабилизация.

On stabilization of a given configuration of the Delta robot with incomplete information

Krasinskiy Alexander Yakovlevich1,2 (*)		krasinsk@mail.ru

SPIN-code: 2911-1627

Aitov Vasiliy Grigoryevich3

1 MAI, Moscow, Russia

2 Autonomous non-profit organization research institute of Biomechatronics, Makhachkala, Russia

3 Rosbiotech, Moscow, Russia

Abstract. By measuring only the currents in the armature circuits of the actuator commutator motors, a complete solution was obtained for stabilizing the specified position of the Delta robot's gripper as a parallel manipulator with three geometric constraints. The linear control coefficients and the evaluation system parameters were determined by solving the corresponding linear-quadratic problems using N.N. Krasovskiy's method.

Keywords: Delta robot, mathematical model, state estimation system, stabilization.

Введение. В исследованиях динамики одного из наиболее широко применяемых типов параллельных манипуляторов – робота Дельта до сих пор предпринимаются попытки решения обратной задачи кинематики. Поскольку общих методов аналитического решения этой задачи неизвестно, аналитической формы нелинейной модели динамики этого манипулятора специалистами технической практики не получено.

Методы и материалы; результаты. Основой рассмотрения является полученная ранее методами механики несвободных систем аналитическая форма [1] нелинейной математической модели управляемой динамики робота Дельта с учетом переходных процессов в  исполнительных приводах.

В отличие от многочисленных публикаций (см., напр, [2,3]), в которых моделирование динамики систем с параллельными кинематическими цепями связано с необходимостью решения обратной задачи кинематики, используемые  в настоящей работе строгие  методы [4] позволяют получить в общем случае нелинейную модель без обратной задачи кинематики.

Стабилизирующие управления (дополнительные напряжения якорных цепей  двигателей) формируются по вектору оценки фазового состояния объекта, полученной по измерению  только токов в якорных обмотках. Коэффициенты линейных управлений и параметры системы оценивания определены решением методом Н.Н. Красовского [5] соответствующих линейно-квадратичных задач.

Заключение. Классическими методами механики несвободных систем построена аналитическая форма модели управляемой динамики робота Дельта, на основе которой впервые решена задача стабилизации при неполной информации.

Список источников

[1] 	 Krasinskiy A, Yuldashev A. Nonlinear Model of Delta Robot Dynamics as a Manipulator with Geometric Constraints. In: Proceedings of the 2021 3rd International Conference on Control Systems, Mathematical Modeling, Automation and Energy Efficiency (SUMMA); 2021. doi: 10.1109/SUMMA53307.2021.9632138.

[2] 	Müller A, Kumar S, Kordik T. A Recursive Lie-Group Formulation for the Second-Order Time Derivatives of the Inverse Dynamics of Parallel Kinematic Manipulators. IEEE Robotics and Automation Letters. 2023; 8(6): 3804-3811. doi: 10.1109/lra.2023.3267005

[3] 	Gamper H, Rodrigo Pérez L, Mueller A, et al. An Inverse Kinematics Algorithm With Smooth Task Switching for Redundant Robots. IEEE Robotics and Automation Letters. 2024; 9(5): 4527-4534. doi: 10.1109/lra.2024.3379860.

[4] 	Krasinskiy A.Ya, On the analytical mechanics methods in mathematical modeling the dynamics systems with geometric constraints. Mechanical  Engineering Advances.2025; 3(2):2512. https://doi.org/10.59400/mea25121.

[5] 	Krasovskii NN. Problems of stabilization of controlled motions. In: Malkin IG // Theory of motion stability. Nauka; 1966.Pp. 475-514.