Моделирование деформации тонких многослойных пластин в рамках микрополярной теории упругости на основе метода асимптотического осреднения

С.В. Бойко1

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

E-mail (докладчика): s.boyko1999@mail.ru

Аннотация

Рассматривается общая постановка задачи микрополярной теории упругости. Получено ее решение в общем виде для случая тонкой многослойной пластины. Для этого используется метод асимптотического осреднения, который предполагает поиск неизвестных величин в виде асимптотических разложений по малому параметру, соответствующему рассматриваемой пластине. Сделаны выводы о том, что рассмотренный метод позволяет найти все неизвестные величины в задаче.

Ключевые слова: микрополярная теория упругости, моментные напряжения, метод асимптотического осреднения

Текст тезисов. В классической теории упругости, которая используется в большинстве расчетных задач механики деформируемых твердых тел, напряжения и деформации зависят только от вектора перемещений и описываются симметричными тензорами. В моментных теориях упругости, которые могут использоваться в определенных типах задач, добавляется дополнительная кинематическая величина и напряжения в общем случае являются несимметричными. Одна из самых популярных таких теорий – микрополярная теория упругости. В ней вводятся не только перемещения и классические силовые напряжения, но также микровращения и моментные напряжения.

Общая постановка квазистатической задачи микрополярной теории упругости состоит из уравнений равновесия и моментов, определяющих соотношений (для тензоров напряжений  и моментных напряжений ) и кинематических соотношений (для векторов перемещений  и микровращений ) [1]:

По сравнению с классической теорией, здесь добавляются ранее упомянутые вектор микровращений и тензор моментных напряжений, а также тензоры модулей моментной упругости  и смешанной упругости  в определяющих соотношениях. Для ее решения в общем виде в случае многослойной пластины применяем метод асимптотического осреднения. Для этого введем малый параметр, равный отношению толщины пластины к ее максимальной длине . Также введем глобальные координаты  и локальную координату  на основе декартовых координат и введенного малого параметра. Решение задачи будем искать в виде разложений по этому параметру до необходимой нам точности. Для этого нам необходимо рассмотреть разложения кинематических величин (векторов перемещений и микровращений):

Используя эти разложения и последовательно подставляя кинематические и определяющие соотношения в уравнения равновесия и моментов, получаем рекуррентную последовательность локальных задач, начиная с задачи нулевого приближения. Решая их последовательно до необходимого нам приближения (для рассматриваемой задачи о тонкой пластине – третьего), получаем общие решения для всех неизвестных величин. Неизвестные величины задачи нулевого приближения (векторы перемещений и микровращений нулевого приближения) находим из осредненной системы уравнений, построенной на основе уравнений равновесия и моментов, а также общих решений локальных задач, зависящих только от этих двух величин. Для ее построения также вводим операцию осреднения величин по толщине пластины (по локальной координате):

Таким образом, данный метод позволяет найти все неизвестные величины в данной задаче.

К примеру, в случае пластины из изотропных материалов различия в результатах в классической и микрополярной теориях появляется из-за наличия моментных напряжений и из-за несимметричности классического тензора модулей упругости  при перестановках внутри его пар индексов (в классической теории эта симметрия соблюдается).

Литература

1. Новацкий В. Теория упругости. Пер. с польск. Б. Е. Победри. – М.: Мир, 1975. – 872 с.

Modeling the deformation of thin multilayer plates in the micropolar theory of elasticity based on the method of asymptotic homogenization

S.V. Boiko1

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): s.boyko1999@mail.ru

Аnnotation

The author considers the general formulation of the problem in the theory of micropolar elasticity. They obtain a general solution of it for the case of a thin multilayer plate. They accomplish that by applying the method of asymptotic homogenization, which involves finding unknown quantities as asymptotic expansions in a small parameter corresponding to the plate under consideration. It is concluded that this method allows one to find all unknown quantities in the problem.

Keywords: micropolar elasticity, couple stresses, method of asymptotic homogenization

References

1. Novackij V. Teoriya uprugosti. Per. s pol'sk. B. E. Pobedri. – M.: Mir, 1975. – 872 s.