УДК 004.94

Численная визуализация модели сферической платформы для стабилизации системы технического зрения мобильного робота

Волков Андрей Алексеевич1, 2 		andrey.volkov63@rsce.ru

1 ПАО «РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия

2 ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», Москва, Россия

Аннотация. В работе предложен подход к цифровой визуализации кинематики параллельной сферической платформы, предназначенной для удержания ориентации сенсора в составе камеры на мобильном роботе. Основная задача – создание управляемой среды, в которой проверяются алгоритмы обратной кинематики, оценка ориентации и поведение системы, как в целом, так и вблизи сингулярных конфигураций. Модель реализована в среде визуализации Godot и позволяет получать наглядные результаты до изготовления прототипа.

Ключевые слова: численная визуализация, кинематическое моделирование, платформа с параллельной структурой, кватернионы, Godot Engine, сингулярности.

Список источников

[1] 	Волков А. А. Кинематическая характеристика платформы для стабилизации камеры робота: сборка, рабочие режимы и анализ сингулярностей // Строительные и дорожные машины. – 2025. – Т. 69, № 1. – С. 40–48. – ISSN 0039-2391.

[2] 	Волков А. А. Кинематическое моделирование и 3D-проектирование сферической платформы с параллельной структурой для стабилизации камеры робота // XLIX Академические чтения по космонавтике. Том 2 — Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2025. — С. 379–380.

Numerical visualization of a spherical platform model for stabilizing a mobile robot’s machine vision system

Volkov Andrey Alekseevich1, 2 		andrey.volkov63@rsce.ru

1 “RSC Energia”, Korolev, Moscow Region, Russia

2 MSTU “STANKIN”, Moscow, Russia

Abstract. This paper proposes an approach to the digital visualization of the kinematics of a parallel spherical platform designed to maintain the orientation of a sensor within a camera system on a mobile robot. The main objective is to create a controllable environment for testing inverse kinematics algorithms, evaluating orientation, and analyzing the system’s behavior both in general and near singular configurations. The model is implemented in the Godot visualization environment and enables clear, visual results to be obtained prior to prototype fabrication.

Keywords: numerical visualization, kinematic modeling, parallel platform, quaternions, Godot Engine, singularities.