УДК 629.78

Реализация длительных режимов углового движения космического аппарата с низким уровнем квазистатических микроускорений

Игнатов Александр Иванович1(*) ignatov@bmstu.ru

SPIN-код: 8017-4452

1 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация

Исследуются режимы углового движения космического аппарата, предназначенного для проведения научных исследований в области микрогравитации на околоземной орбите в течение длительных интервалов времени. Рассматриваются два режима: режим орбитальной ориентации, близкой к гравитационно устойчивой, и режим солнечной ориентации космического аппарата. Получены законы управления кинетическим моментом гироскопических органов управления, позволяющие реализовать соответствующие режимы на неограниченном интервале времени. Для каждого из режимов приведены численные оценки уровня квазистатических микроускорений на борту космического аппарата.

Ключевые слова

космический аппарат, орбитальная ориентация, солнечная ориентация, квазистатические микроускорения

Implementation of long-term angular motion modes of a spacecraft with a low level of quasi-static microaccelerations

Ignatov Aleksandr Ivanovich1(*) ignatov@bmstu.ru

SPIN-код: 8017-4452

1 BMSTU, Moscow, Russia

Abstract

The modes of angular motion of a spacecraft designed for long-term research in near-Earth orbit under microgravity conditions are investigated. Two modes are considered: a nearly gravitationally stable orbital orientation and a solar orientation mode. Laws for controlling the angular momentum of gyroscopic controls are derived, enabling the implementation of these modes over an unlimited time interval. Numerical estimates of the quasi-static microaccelerations onboard the spacecraft are provided for each mode.

Keywords

spacecraft, orbital orientation, solar orientation, quasi-static microaccelerations

Список литературы

[1] Игнатов А.И. Оценка уровня квазистатических микроускорений на борту космического аппарата в режиме орбитальной ориентации. Космические исследования, 2025, том 63, №1, с. 99–116. https://doi.org/10.31857/S0023420625010103

[2] Игнатов А.И. Оценка низкочастотных микроускорений на борту искусственного спутника Земли в режиме солнечной ориентации. Космические исследования, 2022, том 60, №1, с. 43–56. https://doi.org/10.31857/S0023420622010046

[3] Игнатов А.И., Сазонов В.В. Оценка остаточных микроускорений на борту ИСЗ в режиме одноосной солнечной ориентации. Космические исследования, 2013, том 51, №5, с. 380–388. https://doi.org/10.31857/S0023420613050051

[4] Игнатов А.И., Сазонов В.В. Реализация режимов вращательного движения ИСЗ с малым уровнем микроускорений электромеханическими исполнительными органами. Космические исследования, 2012, том 50, №5, с. 380–393.

[5] Игнатов А.И. Стабилизация режима солнечной ориентации искусственного спутника Земли без накопления кинетического момента гиросистемы. Известия Российской академии наук. Теория и системы управления, 2020, №3, с. 164–167. https://doi.org/10.31857/S0002338820030063

[6] Игнатов А.И., Иванов Г.А., Коломиец Е.С., Мартыненкова Е.В. Реализация режима солнечной ориентации космического аппарата. Космические исследования, 2023, том 61, №2, с. 143–156. https://doi.org/10.31857/S0023420622700017

[7] Игнатов А.И., Сазонов В.В. Реализация режима орбитальной ориентации искусственного спутника Земли без накопления кинетического момента гиросистемы. Известия Российской академии наук. Теория и системы управления, 2020, №1, с. 129–142. https://doi.org/10.31857/S0002338819060064

Implementation of long-term angular motion modes of a spacecraft with a low level of quasi-static microaccelerations

Ignatov Aleksandr Ivanovich1(*) ignatov@bmstu.ru

SPIN-код: 8017-4452

1 BMSTU, Moscow, Russia

Abstract

The modes of angular motion of a spacecraft designed for long-term research in near-Earth orbit under microgravity conditions are investigated. Two modes are considered: a nearly gravitationally stable orbital orientation and a solar orientation mode. Laws for controlling the angular momentum of gyroscopic controls are derived, enabling the implementation of these modes over an unlimited time interval. Numerical estimates of the quasi-static microaccelerations onboard the spacecraft are provided for each mode.

Keywords

spacecraft, orbital orientation, solar orientation, quasi-static microaccelerations

Список литературы

[1] Игнатов А.И. Оценка уровня квазистатических микроускорений на борту космического аппарата в режиме орбитальной ориентации. Космические исследования, 2025, том 63, №1, с. 99–116. https://doi.org/10.31857/S0023420625010103

[2] Игнатов А.И. Оценка низкочастотных микроускорений на борту искусственного спутника Земли в режиме солнечной ориентации. Космические исследования, 2022, том 60, №1, с. 43–56. https://doi.org/10.31857/S0023420622010046

[3] Игнатов А.И., Сазонов В.В. Оценка остаточных микроускорений на борту ИСЗ в режиме одноосной солнечной ориентации. Космические исследования, 2013, том 51, №5, с. 380–388. https://doi.org/10.31857/S0023420613050051

[4] Игнатов А.И., Сазонов В.В. Реализация режимов вращательного движения ИСЗ с малым уровнем микроускорений электромеханическими исполнительными органами. Космические исследования, 2012, том 50, №5, с. 380–393.

[5] Игнатов А.И. Стабилизация режима солнечной ориентации искусственного спутника Земли без накопления кинетического момента гиросистемы. Известия Российской академии наук. Теория и системы управления, 2020, №3, с. 164–167. https://doi.org/10.31857/S0002338820030063

[6] Игнатов А.И., Иванов Г.А., Коломиец Е.С., Мартыненкова Е.В. Реализация режима солнечной ориентации космического аппарата. Космические исследования, 2023, том 61, №2, с. 143–156. https://doi.org/10.31857/S0023420622700017

[7] Игнатов А.И., Сазонов В.В. Реализация режима орбитальной ориентации искусственного спутника Земли без накопления кинетического момента гиросистемы. Известия Российской академии наук. Теория и системы управления, 2020, №1, с. 129–142. https://doi.org/10.31857/S0002338819060064

Автоматизированный анализ распределения диаметров и неравномерности расположения волокон в композитах с непрерывным армированием по СЭМ-снимкам поперечных сечений

Наконечный Е.И.1, Хохлов А.В.2, Галышев С.Н.3, Атанов Б.И.3, Орлов В.И.3

1 МГУ имени М.В. Ломоносова (физический факультет), Москва, Россия

2 НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

3 Институт физики твердого тела им. Ю.А. Осипьяна РАН, Черноголовка, Россия

E-mail: egornakonecnyj7972@gmail.com

Аннотация

Разработаны методика и алгоритмы для обработки данных сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) поверхностей разрушения композитов с параллельным армированием. Разработанный программный комплекс (ПК) обеспечивает сбор полной статистики по распределению волокон по диаметрам и площадям в поперечном сечении образца, выявление кластеров и количественную оценку плотности распределения волокон по сечению (вариаций их объемной доли) и характеристик его неравномерности. Отработка и верификация ПК проводилась на нескольких сериях СЭМ-снимков шлифов поперечных сечений углеалюминиевой проволоки с матрицей из технически чистого алюминия или сплава Al-0.5Bi, непрерывно армированной углеродными волокнами. Проволока изготовлена в ИФТТ РАН, ее диаметр – 300 мкм, объемная доля волокон менялась от 40 до 60%. Разработанный ПК полезен как инструмент для технического контроля качества в процессе производства композитных материалов и позволяет получить ценную информацию для понимания строения и моделирования поведения однонаправленных композитов.

Ключевые слова

однонаправленные композиты, углеалюминиевые композиты, СЭМ, распределение диаметров волокон, неравномерность распределения волокон по сечению

Automated analysis of diameter distribution and uneven fiber distribution in continuously reinforced composites based on SEM images of cross sections

Nakonechnyi Ye.I. 1, Khokhlov A.V. 2, Galyshev S.N. 3, Atanov B.I. 3, Orlov V.I. 3

1 Faculty of Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia;

2 Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia;

3 Osipyan Institute of Solid State Physics RAS, Chernogolovka, Russia;

E-mail: egornakonecnyj7972@gmail.com

Methods and algorithms have been developed for processing scanning electron microscopy (SEM) data of parallel-reinforced composite fracture surfaces. The developed software package (SP) provides complete statistics on the distribution of fibers by diameter and area in the cross section of the sample, identification of clusters, and quantitative assessment of the density of fiber distribution across the cross section (variations in their volume fraction) and characteristics of its unevenness. The software package was tested and verified on several series of SEM images of cross sections of carbon-aluminum wire with a matrix of pure aluminum or Al-0.5Bi alloy, continuously reinforced with carbon fibers. The wire was manufactured at the Osipyan Institute of Solid State Physics RAS, its diameter is 300 μm, and the volume fraction of fibers varied from 40 to 60%. The developed software is useful as a tool for technical quality control in the production of composite materials and provides valuable information for understanding the structure and modeling the behavior of unidirectional composites.

Keywords

unidirectional composites, carbon-aluminum composites, SEM, fiber diameter distribution, uneven fiber distribution across the cross-section

Automated analysis of diameter distribution and uneven fiber distribution in continuously reinforced composites based on SEM images of cross sections

Nakonechnyi Ye.I. 1, Khokhlov A.V. 2, Galyshev S.N. 3, Atanov B.I. 3, Orlov V.I. 3

1 Faculty of Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia;

2 Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia;

3 Osipyan Institute of Solid State Physics RAS, Chernogolovka, Russia;

E-mail: egornakonecnyj7972@gmail.com

Methods and algorithms have been developed for processing scanning electron microscopy (SEM) data of parallel-reinforced composite fracture surfaces. The developed software package (SP) provides complete statistics on the distribution of fibers by diameter and area in the cross section of the sample, identification of clusters, and quantitative assessment of the density of fiber distribution across the cross section (variations in their volume fraction) and characteristics of its unevenness. The software package was tested and verified on several series of SEM images of cross sections of carbon-aluminum wire with a matrix of pure aluminum or Al-0.5Bi alloy, continuously reinforced with carbon fibers. The wire was manufactured at the Osipyan Institute of Solid State Physics RAS, its diameter is 300 μm, and the volume fraction of fibers varied from 40 to 60%. The developed software is useful as a tool for technical quality control in the production of composite materials and provides valuable information for understanding the structure and modeling the behavior of unidirectional composites.

Keywords

unidirectional composites, carbon-aluminum composites, SEM, fiber diameter distribution, uneven fiber distribution across the cross-section

Автоматизированный анализ формы и размеров образцов, деформированных в испытаниях, по их фотоснимкам

Хохлов А.В.1-3, Шибанов И.Н.2, Родионов Е.С.4, Майер А.Е.4

1 НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2 Механико-математический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова

3 Институт физики твердого тела им. Ю.А. Осипьяна РАН, Черноголовка, Россия

4 Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

andrey-khokhlov@ya.ru

Аннотация

Разработаны алгоритмы и программный комплекс (ПК), предназначенные для автоматизированного анализа цифровых изображений цилиндрических образцов, деформированных в результате испытаний на растяжение или сжатие (осадку) или в ударных тестах Тейлора и его модификациях с целью определения их формы и геометрических параметров. Отработка основных алгоритмов проводилась на трех сериях фотографий образцов: двух сериях образцов ПТФЭ (фторопласта-4, Ф4) и радиационно-модифицированного в расплаве ПТФЭ (Ф4р) после ударных тестов Тейлора и кадров видеосъемки испытаний на изгиб образцов углеалюминиевой проволоки с матрицей из сплава Al-0.5Bi, непрерывно армированной углеродными волокнами. Проволока CF/Al-0.5Bi изготовлена в ИФТТ РАН , ее диаметр – 290±20 мкм, доля волокон – 57-60%, пролет между опорами – 900±40 мкм, радиус острия ножа – 100 мкм. Кратко описаны основные задачи ПК, его особенности и успешная верификация по образцам ПТФЭ после ударных тестов Тейлора. Разработанный ПК может служить удобным инструментом для анализа кадров скоростной видеосъемки и источником полезных данных измерений (особенно в отсутствие дорогостоящих камер и комплексов DIC). Быстрое и достаточно точное определение формы и размеров образцов по фотографиям или кадрам видеосъемки полезно для подбора определяющего соотношения материала и верификации моделей, для генерирования больших массивов данных с целью обучения моделей материалов, использующих нейросети.

Ключевые слова

вязкоупругопластичность, ударный тест Тейлора, трехточечный изгиб, сжатие, радиационно-модифицированный ПТФЭ, углеалюминиевый композит

Automated Analysis of Shape and Dimensions of Test Specimens Deformed During Mechanical Testing Based on Their Photographs

Keywords

elasto-viscoplacticity, the impact Tailor tests, polytetrafluoroethylene irradiated above the melting point, three-point bending tests, unidirectional metal matrix composites, CF/Al composites

Automated Analysis of Shape and Dimensions of Test Specimens Deformed During Mechanical Testing Based on Their Photographs

Keywords

elasto-viscoplacticity, the impact Tailor tests, polytetrafluoroethylene irradiated above the melting point, three-point bending tests, unidirectional metal matrix composites, CF/Al composites

УДК 621.865.8

Адаптивный робот параллельной структуры для эксплуатации в межтрубном пространстве

SPIN-код: 9748-4640

1 ИМАШ РАН, Москва, Россия

2 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация

Рассмотрены проблемы роботизации процесса мониторинга и очистки труднодоступных участков межтрубного пространства в теплообменниках «труба в трубе», между погружным глубинным скважинным насосом и обсадной колонной, а также между защитной оболочкой и смонтированным вантом при строительстве вантовых мостов. Представлена новая концепция универсального адаптивного робота параллельной структуры, способного эксплуатироваться в широком диапазоне величин зазоров межтрубного пространства. Показаны преимущества представленного робота по сравнению с известными системами.

Ключевые слова

мобильные роботы параллельной структуры, внутритрубные роботы, теплообменники «труба в трубе», межтрубное пространство

Abstract

The problems of robotization of the process of monitoring and cleaning of hard-to-reach sections of the inter-tube space in pipe-within-pipe heat exchangers, between a submersible downhole pump and a casing string, as well as between a protective shell and a mounted cable-stayed bridge during the construction of cable-stayed bridges are considered. A new concept of a universal adaptive robot with a parallel structure is presented, capable of operating in a wide range of inter-tube space gaps. The advantages of the presented robot in comparison with the known systems are shown.

Keywords

mobile robots of parallel structure, inter-tube robots, pipe-in-pipe heat exchangers, inter-tube space

Список литературы

[1] Чернобыльский И. И. и др. Машины и аппараты химических производств. М.: Машиностроение, 1975, 454 с.

[2] Корженевский А.Г., Дубровский В.С., Наумов В.Г. и др. Исследования горизонтальной скважины через межтрубное пространство. Нефтяное хозяйство, 2003, № 8, с. 65-67.

[3] Gimsing N.J., Georgakis C.T. Cable supported bridges: Concept and design. 3rd ed. John Wiley & Sons, Ltd. Chichester, United Kingdom, 2012. 599 p.

[4] Jang H., Kim T.Y., Lee Y.C. et al. A Review: Technological Trends and Development Direction of Pipeline Robot Systems. J. of Intelligent & Robotic Systems, 2022, vol. 105, article number 59.

[5] Саяпин С.Н. Адаптивный мобильный пространственный робот-манипулятор перемещения в межтрубном пространстве. РФ Патент 2786065, 2022.

Abstract

The problems of robotization of the process of monitoring and cleaning of hard-to-reach sections of the inter-tube space in pipe-within-pipe heat exchangers, between a submersible downhole pump and a casing string, as well as between a protective shell and a mounted cable-stayed bridge during the construction of cable-stayed bridges are considered. A new concept of a universal adaptive robot with a parallel structure is presented, capable of operating in a wide range of inter-tube space gaps. The advantages of the presented robot in comparison with the known systems are shown.

Keywords

mobile robots of parallel structure, inter-tube robots, pipe-in-pipe heat exchangers, inter-tube space

Список литературы

[1] Чернобыльский И. И. и др. Машины и аппараты химических производств. М.: Машиностроение, 1975, 454 с.

[2] Корженевский А.Г., Дубровский В.С., Наумов В.Г. и др. Исследования горизонтальной скважины через межтрубное пространство. Нефтяное хозяйство, 2003, № 8, с. 65-67.

[3] Gimsing N.J., Georgakis C.T. Cable supported bridges: Concept and design. 3rd ed. John Wiley & Sons, Ltd. Chichester, United Kingdom, 2012. 599 p.

[4] Jang H., Kim T.Y., Lee Y.C. et al. A Review: Technological Trends and Development Direction of Pipeline Robot Systems. J. of Intelligent & Robotic Systems, 2022, vol. 105, article number 59.

[5] Саяпин С.Н. Адаптивный мобильный пространственный робот-манипулятор перемещения в межтрубном пространстве. РФ Патент 2786065, 2022.

Анализ влияния геометрических характеристик тензочувствительных элементов на выходной сигнал датчика давления с упругой мембраной

Рябов Н.В. 1 *, Скворцов П.А. 1

1Московский Политехнический Университет, Москва, Россия

Аннотация

Работа посвящена исследованию влияния размеров и расположения тензодатчиков на показания выходного сигнала датчиков давления с упругими мембранами. Целью работы является оптимизация конструкции на основе результатов численного моделирования в среде ANSYS. Результаты позволяют рекомендовать оптимальное размещение и выбор габаритов тензодатчика для минимизации погрешности измерений. Работа имеет прикладное значение для проектирования высокоточных приборов контроля давления.

Ключевые слова

тензодатчик, мембрана, датчик давления, численное моделирование, метод конечных элементов, деформация, оптимизация.

Analysis of the influence of geometric characteristics of strain-gauge elements on the output signal of a pressure sensor with an elastic membrane

Ryabov N.V. 1*, Skvortsov P.A.1

1Moscow Polytechnic University, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): ryabovnv@internet.ru

Keywords

strain gauge, membrane, pressure sensor, numerical simulation, finite element method, deformation, optimization.

Список литературы

[1] Ваганов В. И. Интегральные тензопреобразователи. – М.: Энергоатомиздат, 1983 – 136 с.

[2] Иванов О.М., Семенов К.П. Основы теории и практика выбора конструкции датчиков давления с эластичными мембранами // Измерительная техника. № 3, 2023 г.

Analysis of the influence of geometric characteristics of strain-gauge elements on the output signal of a pressure sensor with an elastic membrane

Ryabov N.V. 1*, Skvortsov P.A.1

1Moscow Polytechnic University, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): ryabovnv@internet.ru

Keywords

strain gauge, membrane, pressure sensor, numerical simulation, finite element method, deformation, optimization.

Список литературы

[1] Ваганов В. И. Интегральные тензопреобразователи. – М.: Энергоатомиздат, 1983 – 136 с.

[2] Иванов О.М., Семенов К.П. Основы теории и практика выбора конструкции датчиков давления с эластичными мембранами // Измерительная техника. № 3, 2023 г.

УДК 536.2

Анализ математической модели теплопроводности с пространственной и временной нелокальностью при импульсном нагреве

1 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация

Экспериментальные результаты, полученные при изучении процесса теплопереноса в микро- и наномасштабных устройствах и структурах, в значительной степени отклоняются от теоретических, которые получены с использованием классических моделей теплопроводности. При описании распределения тепловой энергии гипотеза Био–Фурье не учитывает влияние конечной окрестности рассматриваемой точки и эффекта запаздывания на изменение теплового потока и температуры, которые возникают в микро- и наномасштабе. Такое поведение называют нелокальными эффектами. В связи с этим возникает задача по созданию и исследованию макроскопических математических моделей, учитывающих нелокальность на микроуровне. В данной работе получена математическая модель, которая учитывает пространственную и временную нелокальности. В качестве материала для исследования выбран свинец, который широко используют в сверхпроводящих наноструктурах, возобновляемой энергетике (микроэлементы в солнечных панелях) и микроэлектронике. Получены результаты для конкретных значений времен релаксации теплового потока и градиента температуры, пространственная нелокальность исследована путем варьирования соответствующих параметров.

Ключевые слова

температура, нелокальность, математическая модель, микро- и наномасштаб, DPL

Abstract

Experimental results on heat transfer in micro- and nanoscale devices and structures significantly deviate from theoretical predictions based on classical heat conduction models. When describing thermal energy distribution, the Biot–Fourier hypothesis fails to account for the influence of the finite neighborhood of a point and the retardation effect on changes in heat flux and temperature, which arise at the micro- and nanoscale. This behavior is referred to as nonlocal effects. This creates the challenge of developing and investigating macroscopic mathematical models that consider microlevel nonlocality. This work presents a mathematical model that incorporates both spatial and temporal nonlocality. Lead was chosen as the material of study due to its widespread use in superconducting nanostructures, renewable energy (microelements in solar panels), and microelectronics. Results were obtained for specific values of the heat flux and temperature gradient relaxation times, while spatial nonlocality was investigated by varying the corresponding parameters.

Keywords

temperature, nonlocality, mathematical model, micro- and nanoscale, dual-phase-lag (DPL).

Список литературы

[1] Tzou D.Y. The generalized lagging response in small-scale and high-rate heating. International Journal of Heat and Mass Transfer. 1995. V. 38. P. 3231–3240.

[2] Vermeersch B., Shakouri A. Nonlocality in microscale heat conduction. Available at: https://arxiv.org/abs/1412.6555 (accessed 16.06.2025).

[3] Савельева И.Ю. Вариационная формулировка математической модели процесса стационарной теплопроводности с учетом пространственной нелокальности. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия «Естественные науки». 2022. № 2(101). с. 68–86.

[4] Sobolev S.L. Nonlocal two-temperature model: Application to heart transport in metals irradiated by ultrashort laser pulses. International Journal of Heat and Mass Transfer. 2016. V. 94 P. 138-144.

[5] Tzou D.Y. Macro- to microscale heat transfer: the lagging behavior, second edition. John Wiley & Sons, Ltd. 2015. 552 p.

Abstract

Experimental results on heat transfer in micro- and nanoscale devices and structures significantly deviate from theoretical predictions based on classical heat conduction models. When describing thermal energy distribution, the Biot–Fourier hypothesis fails to account for the influence of the finite neighborhood of a point and the retardation effect on changes in heat flux and temperature, which arise at the micro- and nanoscale. This behavior is referred to as nonlocal effects. This creates the challenge of developing and investigating macroscopic mathematical models that consider microlevel nonlocality. This work presents a mathematical model that incorporates both spatial and temporal nonlocality. Lead was chosen as the material of study due to its widespread use in superconducting nanostructures, renewable energy (microelements in solar panels), and microelectronics. Results were obtained for specific values of the heat flux and temperature gradient relaxation times, while spatial nonlocality was investigated by varying the corresponding parameters.

Keywords

temperature, nonlocality, mathematical model, micro- and nanoscale, dual-phase-lag (DPL).

Список литературы

[1] Tzou D.Y. The generalized lagging response in small-scale and high-rate heating. International Journal of Heat and Mass Transfer. 1995. V. 38. P. 3231–3240.

[2] Vermeersch B., Shakouri A. Nonlocality in microscale heat conduction. Available at: https://arxiv.org/abs/1412.6555 (accessed 16.06.2025).

[3] Савельева И.Ю. Вариационная формулировка математической модели процесса стационарной теплопроводности с учетом пространственной нелокальности. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия «Естественные науки». 2022. № 2(101). с. 68–86.

[4] Sobolev S.L. Nonlocal two-temperature model: Application to heart transport in metals irradiated by ultrashort laser pulses. International Journal of Heat and Mass Transfer. 2016. V. 94 P. 138-144.

[5] Tzou D.Y. Macro- to microscale heat transfer: the lagging behavior, second edition. John Wiley & Sons, Ltd. 2015. 552 p.

Аналитические по малому параметру решения слабо нелинейной спектральной задачи для продольно сжатого стержня

Маслов Д.А. 1 *

1Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия

* dm_93@live.ru

Аннотация

Рассматривается один класс слабо нелинейных спектральных задач теории возмущений, который включает в себя задачи на собственные значения, возникающие при расчётах критического усилия продольного сжатия стержня. Задача рассматривается в виде уравнения в банаховом пространстве, где нелинейность задана полилинейным оператором. Собственные значения и собственные формы ищутся в виде рядов по степеням малого параметра. Доказано существование аналитического по малому параметру решения слабо нелинейной спектральной задачи. Приведён пример построения приближения для собственного значения.

Ключевые слова

нелинейная спектральная задача, упругий стержень.

Analytical on small parameter solutions of a weakly nonlinear spectral problem for compressed rod

Maslov D.A. 1 *

1National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Moscow, Russia

* dm_93@live.ru

Keywords

nonlinear spectral problem, elastic rod.

Список литературы

[1] Ерофеев В.И., Кажаев В.В., Семерикова Н.П. Волны в стержнях. Дисперсия. Диссипация. Нелинейность. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002.

[2] Пешхоев И.М., Соболь Б.В., Левченков А.М. О ветвлении равновесий сжатого упругого стержня на нелинейно упругом основании // Проблемы прочности и пластичности. 2023. Т. 85, № 4. С. 461–469.

[3] Bassey J., Ette A., Joy C., Osuji A. Dynamic buckling of a clamped finite column resting on a non-linear elastic foundation // Asian Research Journal of Mathematics. 2019. Vol. 14. No. 4. P. 1–47.

[4] Крейн С.Г. Линейные дифференциальные уравнения в банаховом пространстве. – М.: Наука, 1967.

[5] Треногин В.А. Функциональный анализ. – М.: Наука, 1976.

[6] Качалов В.И., Маслов Д.А. Об аналитических решениях задач нелинейной теории возмущений // Сибирские электронные математические известия. 2025. Т. 22. № 1. С. 457–464.

Analytical on small parameter solutions of a weakly nonlinear spectral problem for compressed rod

Maslov D.A. 1 *

1National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Moscow, Russia

* dm_93@live.ru

Keywords

nonlinear spectral problem, elastic rod.

Список литературы

[1] Ерофеев В.И., Кажаев В.В., Семерикова Н.П. Волны в стержнях. Дисперсия. Диссипация. Нелинейность. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002.

[2] Пешхоев И.М., Соболь Б.В., Левченков А.М. О ветвлении равновесий сжатого упругого стержня на нелинейно упругом основании // Проблемы прочности и пластичности. 2023. Т. 85, № 4. С. 461–469.

[3] Bassey J., Ette A., Joy C., Osuji A. Dynamic buckling of a clamped finite column resting on a non-linear elastic foundation // Asian Research Journal of Mathematics. 2019. Vol. 14. No. 4. P. 1–47.

[4] Крейн С.Г. Линейные дифференциальные уравнения в банаховом пространстве. – М.: Наука, 1967.

[5] Треногин В.А. Функциональный анализ. – М.: Наука, 1976.

[6] Качалов В.И., Маслов Д.А. Об аналитических решениях задач нелинейной теории возмущений // Сибирские электронные математические известия. 2025. Т. 22. № 1. С. 457–464.

УДК 517.925.52

Аналитическое построение периодических решений нелинейных систем

Буданов Владимир Михайлович1 vlbudanov@gmail.com

SPIN-код: 7918-2798

1 НИИ механики МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

Аннотация

Обоснован аналитический метод построения периодических решений для нелинейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений полиномиального типа. Периодические решения строятся в виде рядов Фурье, коэффициенты которых являются полиномами, зависящими от параметра. В качестве примеров рассмотрены уравнение Ван дер Поля и система Лоренца. Выяснено, что часто употребляемая ссылка на А.Пуанкаре относительно расходимости формальных рядов в общем случае некорректна. Расходимость имеет место в частных случаях и частных задачах.

Ключевые слова

периодическое решение, нелинейная система, последовательные приближения

Analytical construction of periodic solutions of nonlinear systems

Budanov Vladimir Mikhailovich1 vlbudanov@gmail.com

SPIN-code: 7918-2798

1Institute of Mechanics of the Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Abstract

An analytical method for constructing periodic solutions for nonlinear systems of ordinary differential equations of polynomial type is substantiated. Periodic solutions are constructed in the form of Fourier series, the coefficients of which are polynomials depending on the parameter. The Van der Pol equation and the Lorentz system are considered as examples. It was found out that the widely mentioned reference to A. Poincare on the divergence of the formal series is generally incorrect. Divergence occurs in particular cases and for particular problems.

Keywords

periodic solution, nonlinear system, successive approximations

Список литературы

[1] Буданов В.М. Метод построения периодических решений нелинейных дифференциальных уравнений. «Дифференциальные уравнения», №5, 2024, с.590-603.

[2] А.Пуанкаре. Избранные труды в трех томах. М.:Наука, 1972. 999 с.

Analytical construction of periodic solutions of nonlinear systems

Budanov Vladimir Mikhailovich1 vlbudanov@gmail.com

SPIN-code: 7918-2798

1Institute of Mechanics of the Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Abstract

An analytical method for constructing periodic solutions for nonlinear systems of ordinary differential equations of polynomial type is substantiated. Periodic solutions are constructed in the form of Fourier series, the coefficients of which are polynomials depending on the parameter. The Van der Pol equation and the Lorentz system are considered as examples. It was found out that the widely mentioned reference to A. Poincare on the divergence of the formal series is generally incorrect. Divergence occurs in particular cases and for particular problems.

Keywords

periodic solution, nonlinear system, successive approximations

Список литературы

[1] Буданов В.М. Метод построения периодических решений нелинейных дифференциальных уравнений. «Дифференциальные уравнения», №5, 2024, с.590-603.

[2] А.Пуанкаре. Избранные труды в трех томах. М.:Наука, 1972. 999 с.

УДК 517.938

Бифуркации в трехмерной системе Ланфорда

Канатников Анатолий Николаевич1 skipper@bmstu.ru spin 6328-0621

1 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация

Рассмотрена трехмерная система Ланфорда, ранее преложенная как одна из моделей процессов турбулентности. Для этой системы, имеющей один параметр, проведен анализ бифуркаций. Выявлены транскритическая бифуркация, связанная со слиянием положений равновесия, а также бифуркация Андронова — Хопфа, приводящая к возникновению цикла. Этот цикл в некоторый момент теряет устойчивость вследствие бифуркации, аналогичной бифуркации Андронова — Хопфа. При этом возникает инвариантный тор. Показано, что этот тор возникает в момент бифуркации. Все расчеты проведены аналитически. Полученные результаты иллюстрируются путем моделирования бифуркационных процессов.

Ключевые слова

динамическая система, система Ланфорда, положение равновесия, бифуркация, устойчивость

Abstract

The 3D Lanford system, previously proposed as one of the models of turbulence processes, is considered. A bifurcation analysis was performed for this one-parameter system. A transcritical bifurcation, associated with the merging of equilibrium positions, and an Andronov-Hopf bifurcation leading to the emergence of a cycle were identified. This cycle at some moment loses stability due to a bifurcation similar to the Andronov-Hopf bifurcation. This creates an invariant torus. It is shown that this torus arises at the moment of bifurcation. All calculations are performed analytically. The obtained results are illustrated by modeling bifurcation processes.

Keywords

dynamical system; Lanford system; equilibrium point; bifurcation; stability

Abstract

The 3D Lanford system, previously proposed as one of the models of turbulence processes, is considered. A bifurcation analysis was performed for this one-parameter system. A transcritical bifurcation, associated with the merging of equilibrium positions, and an Andronov-Hopf bifurcation leading to the emergence of a cycle were identified. This cycle at some moment loses stability due to a bifurcation similar to the Andronov-Hopf bifurcation. This creates an invariant torus. It is shown that this torus arises at the moment of bifurcation. All calculations are performed analytically. The obtained results are illustrated by modeling bifurcation processes.

Keywords

dynamical system; Lanford system; equilibrium point; bifurcation; stability

УДК 520.607

Быстрые алгоритмы и особенности их реализации на CPU и GPU в вихревых методах моделирования плоских течений

Колганова Александра Олеговна1 kolganova.ao@mail.ru

SPIN-код: 7015-2370

1 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация

Прямая реализация операций вихревых методов моделирования плоских течений имеет квадратичную сложность, что ограничивает их применение для реальных задач, требующих использования большого количества вихревых частиц. Для повышения эффективности вихревых методов был предложен приближенный гибридный быстрый алгоритм BH/multipole расчета вихревого влияния с квазилинейной сложностью, значительно сокращающий временные затраты. Для достижения максимального ускорения и обеспечения гибкости вычислений расчеты адаптированы для выполнения как на CPU, так и на GPU. Однако из-за различий архитектур алгоритмы требуют специальной адаптации для каждой из них с целью достижения оптимальной производительности. В данной работе подробно рассматриваются особенности реализации этого алгоритма на CPU и GPU для основных операций расчета.

Ключевые слова

вихревые методы, быстрые алгоритмы, CPU, GPU

Abstract

A direct implementation of operations in vortex particle methods for simulating two-dimensional flows has quadratic numerical complexity, which significantly limits their applicability to actual problems where high resolution is required. To improve the efficiency of vortex particle methods, an approximate hybrid BH/multipole fast algorithm for calculating vortex influence with quasi-linear complexity was proposed. It allows for dramatical reducing computational complexity of the whole algorithm. The fast algorithm has also been adapted for computations on both CPUs and GPUs architectures. However, due to inherent architectural differences between these platforms, specific adaptations are required to optimize performance on each. This talk presents a detailed analysis of the implementation features of the algorithm for both CPU and GPU for the main operations of the vortex particle algorithm.

Keywords

vortex methods, fast algorithms, CPU, GPU

Abstract

A direct implementation of operations in vortex particle methods for simulating two-dimensional flows has quadratic numerical complexity, which significantly limits their applicability to actual problems where high resolution is required. To improve the efficiency of vortex particle methods, an approximate hybrid BH/multipole fast algorithm for calculating vortex influence with quasi-linear complexity was proposed. It allows for dramatical reducing computational complexity of the whole algorithm. The fast algorithm has also been adapted for computations on both CPUs and GPUs architectures. However, due to inherent architectural differences between these platforms, specific adaptations are required to optimize performance on each. This talk presents a detailed analysis of the implementation features of the algorithm for both CPU and GPU for the main operations of the vortex particle algorithm.

Keywords

vortex methods, fast algorithms, CPU, GPU

в серии "Пионеры ракетной техники"

Ветчинкин Д.Н., Мелкумова Е.В. 1 *, Поляхова Е.Н. 2, Шкапов П.М. 3

1 МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2 СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

3 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

*E-mail (докладчика): elena.melkumova@math.msu.ru

Аннотация

Открытие мемориальной доски Тиграну Меликсетовичу Мелькумову (1902-1974, начальник ЦИАМ с 1947 по 1951 годы) состоялось в Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») 15 марта 2021 года, в день 119-ой годовщины со дня рождения учёного.

Ключевые слова

прикладная аэро-гидродинамика, воздушный гребной винт, прочность, реактивное движение, оптимальные траектории.

Professor T.M. Melkumov's contribution to the editing and publication of the works of V.P. Vetchinkin and F.A. Tsander in the series "Pioneers of Rocket Technology"

Vetchinkin D.N., Melkumova E.V.1*, Polyakhova E.N. 2, Shkapov P.M. 3

1Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

2 St Petersburg University, St Petersburg, Russia

3 Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): elena.melkumova@math.msu.ru

Keywords

applied aero-hydrodynamics, air rowing screw, strength, jet propulsion, optimal trajectories.

Professor T.M. Melkumov's contribution to the editing and publication of the works of V.P. Vetchinkin and F.A. Tsander in the series "Pioneers of Rocket Technology"

Vetchinkin D.N., Melkumova E.V.1*, Polyakhova E.N. 2, Shkapov P.M. 3

1Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

2 St Petersburg University, St Petersburg, Russia

3 Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): elena.melkumova@math.msu.ru

Keywords

applied aero-hydrodynamics, air rowing screw, strength, jet propulsion, optimal trajectories.

УДК 511.32

В.В. Голубев – ученый, организатор, педагог

1 МГУ им. М.В. Ломоносова,Москва, Россия

Аннотация

Владимир Васильевич Голубев (1884-1954) - выдающийся математик, механик, педагог, первый декан механико-математического факультета, член-корреспондент АН СССР, профессор, проработавший в Московском университете более тридцати лет, сподвижник С.А. Чаплыгина. Некоторые из его работ были чисто теоретическими, другие имели прикладной характер, наконец, многие получили интересную инженерную разработку и практическое применение. Ему принадлежат оригинальные исследования по теории комплексного переменного, значительные результаты были получены им в аэродинамике. В.В. Голубев был замечательным организатором, он долгие годы заведовал кафедрой аэромеханики, дважды избирался деканом мехмата МГУ, возглавлял Научно-исследовательский институт механики МГУ, был начальником кафедры высшей математики Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского, инженером-исследователем ЦАГИ. Лекции Владимира Васильевича пользовались огромным успехом у слушателей. Он не жалел времени на совершенствование методик преподавания и учебных планов.

Ключевые слова

В.В. Голубев, аэродинамика, ТФКП, Московский университ, ЦАГИ

Abstract

Vladimir Vasilyevich Golubev (1884-1954) - an outstanding mathematician, mechanic, teacher, first dean of the Faculty of Mechanics and Mathematics, corresponding member of the USSR Academy of Sciences, professor who worked at Moscow University for more than thirty years, associate of S.A. Chaplygin. Some of his works were purely theoretical, others were of an applied nature, and finally, many received interesting engineering development and practical application. V.V. Golubev carried out original research on the theory of complex variables; he obtained significant results in aerodynamics. V.V. Golubev was a remarkable organizer; for many years he headed the department of aeromechanics, was twice elected dean of the Faculty of Mechanics and Mathematics, headed the Research Institute of Mechanics of Moscow State University, and was the head of the department of higher mathematics at the Air Force Engineering Academy. N. E. Zhukovsky, research engineer at TSAGI. Vladimir Vasilyevich's lectures were a huge success among listeners. He spared no time in improving teaching methods and curricula.

Keywords

V.V. Golubev, aerodynamics, TFKP, Moscow University, TsAGI,

Abstract

Vladimir Vasilyevich Golubev (1884-1954) - an outstanding mathematician, mechanic, teacher, first dean of the Faculty of Mechanics and Mathematics, corresponding member of the USSR Academy of Sciences, professor who worked at Moscow University for more than thirty years, associate of S.A. Chaplygin. Some of his works were purely theoretical, others were of an applied nature, and finally, many received interesting engineering development and practical application. V.V. Golubev carried out original research on the theory of complex variables; he obtained significant results in aerodynamics. V.V. Golubev was a remarkable organizer; for many years he headed the department of aeromechanics, was twice elected dean of the Faculty of Mechanics and Mathematics, headed the Research Institute of Mechanics of Moscow State University, and was the head of the department of higher mathematics at the Air Force Engineering Academy. N. E. Zhukovsky, research engineer at TSAGI. Vladimir Vasilyevich's lectures were a huge success among listeners. He spared no time in improving teaching methods and curricula.

Keywords

V.V. Golubev, aerodynamics, TFKP, Moscow University, TsAGI,

Вероятностное многомасштабное моделирование долговечности материалов при многоцикловом нерегулярном нагружении

Э.Б. Завойчинская1, Г.Е. Лавриков1 *

1МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

*E-mail: george.lavrikov@yandex.ru

Аннотация

Экспериментальное определение кривых усталости на разных масштабных уровнях сопряжено с большими финансовыми и трудовыми затратами, а охватить многообразие режимов эксплуатационного нагружения невозможно. Вследствие этого для формирования синтетических данных при использовании технологий искусственного интеллекта как для обучения, так и для тестирования необходимо применять математическое моделирование развития процессов разрушения и кривых усталости. В данной работе рассматриваются вопросы вероятностного многомасштабного моделирования хрупкого разрушения конструкционных материалов как иерархического стохастического процесса на микро-, мезо- и макроструктурных уровнях при многоцикловом нерегулярном нагружении. Предлагаются определяющие соотношения для вероятности хрупкого разрушения с использованием интегрального оператора Гильберта-Шмидта и строятся кривые многоцикловой усталости по уровням дефектности. Обсуждаются результаты расчетов для алюминиевого сплава 2024-Т42 и стали S25C при симметричном нагружении, состоящем из двух и трех блоков. Для алюминиевого сплава показывается соответствие между кривыми усталости по уровням дефектности и линиями уровня микротвёрдости.

Ключевые слова

хрупкое разрушение, многоцикловая усталость, кривые усталости по уровням дефектности, нерегулярное нагружение.

Probabilistic multiscale modelling of material durability at high cycle irregular loading

E.B. Zavoychinskaya1, G.E. Lavrikov1 *

1Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

*E-mail: george.lavrikov@yandex.ru

Keywords

brittle failure, high cycle fatigue, fatigue curve by defect levels, irregular loading.

Список литературы

[1] Завойчинская Э.Б., Раутиан Н.А., Лавриков Г.Е. Математическое моделирование масштабно-структурного разрушения при программных циклических нагружениях металлов и сплавов // Дифференциальные уравнения. 2025. Т. 61. № 5. C. 640-658.

[2] Pavlou D.G. A phenomenological fatigue damage accumulation rule based on hardness increasing, for the 2024-T42 aluminum // Engineering Structures. 2002. V. 24. № 11. P. 1363-1368.

[3] Kawada Y., Sekido Y., Saski S. Some experiments on the fatigue life under double and triple stresses // Bulletin of the JSME. 1960. V. 3. № 10. P. 275-281.

Probabilistic multiscale modelling of material durability at high cycle irregular loading

E.B. Zavoychinskaya1, G.E. Lavrikov1 *

1Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

*E-mail: george.lavrikov@yandex.ru

Keywords

brittle failure, high cycle fatigue, fatigue curve by defect levels, irregular loading.

Список литературы

[1] Завойчинская Э.Б., Раутиан Н.А., Лавриков Г.Е. Математическое моделирование масштабно-структурного разрушения при программных циклических нагружениях металлов и сплавов // Дифференциальные уравнения. 2025. Т. 61. № 5. C. 640-658.

[2] Pavlou D.G. A phenomenological fatigue damage accumulation rule based on hardness increasing, for the 2024-T42 aluminum // Engineering Structures. 2002. V. 24. № 11. P. 1363-1368.

[3] Kawada Y., Sekido Y., Saski S. Some experiments on the fatigue life under double and triple stresses // Bulletin of the JSME. 1960. V. 3. № 10. P. 275-281.

Взаимодействие трубы, помещенной в оправку, и вставки с учетом сложных поверхностных свойств тел

Казаков К.Е

Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва, Россия

E-mail: kazakov-ke@yandex.ru

Аннотация

Вязкоупругая стареющая труба с внутренним покрытием, которое имеет переменный диаметр и/или сложные свойства, без натяга помещена в жесткую оправку. Внутрь такой трубы вставляется жесткая вставка, которая может иметь переменный внешний диаметр. Труба деформируется и в ней возникают напряжения. В работе построены аналитические решения, позволяющие эффективно находить контактные давления даже в случае, когда профили и свойства описываются быстро изменяющимися свойствами, что довольно затруднительно при использовании стандартных подходов, не учитывающих специфики входящих в уравнения функций.

Ключевые слова

контакт, интегральное уравнение, покрытие.

Keywords

contact, integral equation, coating

Keywords

contact, integral equation, coating

УДК 531.38

Вклад профессора Т.М. Мелькумова в редактирование и издание трудов В.П. Ветчинкина и Ф.А. Цандера в серии "Пионеры ракетной техники"

Ветчинкин Дмитрий Николаевич,

SPIN-код: 1966-8032

SPIN-код: 7803-8902

SPIN-код: 4417-1273

1 МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия

2 СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

3 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация

Открытие мемориальной доски Тиграну Меликсетовичу Мелькумову (1902-1974, начальник ЦИАМ с 1947 по 1951 годы) состоялось в Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») 15 марта 2021 года, в день 119-ой годовщины со дня рождения учёного. На торжественной церемонии присутствовали родственники Тиграна Меликсетовича, представители АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», ветераны ВВИА им. профессора Н.Е. Жуковского.

Ключевые слова

прикладная аэро-гидродинамика, воздушный гребной винт, прочность, реактивное движение, оптимальные траектории.

Abstract

The unveiling of a memorial plaque to Tigran Meliksetovich Melkumov (1902-1974, head of TsIAM from 1947 to 1951) took place at the P.I. Baranov Central Institute of Aviation Motors (TsIAM, part of the N.E. Zhukovsky Institute) on March 15, 2021, the 119th anniversary of the scientist's birth. The ceremony was attended by relatives of Tigran Meliksetovich, representatives of the United Engine Corporation, and veterans of the N.E. Zhukovsky Air Force Academy.

Keywords

applied aero-hydrodynamics, air rowing screw, strength, jet propulsion, optimal trajectories.

Список литературы

[1] Пионеры ракетной техники. Избранные труды. 1929 – 1945 гг. Под редакцией Т.М. Мелькумова. М., Наука, 1972 г.

[2] В ЦИАМ открыли мемориальную доску учёному и руководителю Т.М. Мелькумову |// Журнал «Гражданская авиация», Пресс-служба «ЦИАМ», Новости, 2021.

Abstract

The unveiling of a memorial plaque to Tigran Meliksetovich Melkumov (1902-1974, head of TsIAM from 1947 to 1951) took place at the P.I. Baranov Central Institute of Aviation Motors (TsIAM, part of the N.E. Zhukovsky Institute) on March 15, 2021, the 119th anniversary of the scientist's birth. The ceremony was attended by relatives of Tigran Meliksetovich, representatives of the United Engine Corporation, and veterans of the N.E. Zhukovsky Air Force Academy.

Keywords

applied aero-hydrodynamics, air rowing screw, strength, jet propulsion, optimal trajectories.

Список литературы

[1] Пионеры ракетной техники. Избранные труды. 1929 – 1945 гг. Под редакцией Т.М. Мелькумова. М., Наука, 1972 г.

[2] В ЦИАМ открыли мемориальную доску учёному и руководителю Т.М. Мелькумову |// Журнал «Гражданская авиация», Пресс-служба «ЦИАМ», Новости, 2021.

Влияние интенсивности начальной закрутки на расширение потока влажного воздуха в сверхзвуковом сопле при наличии спонтанной конденсации

А.Г. Здитовец*, Н.А. Киселёв, Ю.А. Виноградов

НИИ механики МГУ, Москва, Россия

Аннотация

Расширение влажного воздуха в сверхзвуковых соплах сопровождается спонтанной конденсацией паров воды из-за резкого снижения температуры потока. Однако в пограничном слое из-за вязкой диссипации температура потока близка к начальной и, следовательно, в пристенной области водяной пар остается в перегретом состоянии и не конденсируется. Если капли конденсата проникают в эту область, они испаряются и охлаждают ее. Как результат температура стенки должна значительно снижаться вплоть до локальной статической температуры потока. В работе [1] экспериментально показано, что в области за скачком конденсации температура стенки сопла может быть как больше, так и меньше величины характерной для однофазного течения при идентичных начальных параметрах потока, что, вероятно, связано с ограниченной скоростью проникновения капель конденсата в пограничный слой, определяемой турбулентной диффузией. Один из способов интенсифицировать этот процесс – это придать потоку начальную закрутку. В настоящей работе приведены результаты экспериментального исследования влияния интенсивности начальной закрутки на температуру стенки при расширении влажного воздуха до сверхзвуковой скорости.

Ключевые слова

спонтанная конденсация, адиабатная температура стенки

Effect of Swirl Intensity on Humid Air Expansion with Spontaneous Condensation in a Supersonic Nozzle

A.G. Zditovets*, N.A. Kiselev, Yu.A. Vinogradov

Lomonosov Moscow State University, Institute of Mechanics, Moscow, Russia

* E-mail (zditovets@mail.ru):

Abstract

The expansion of humid air in supersonic nozzles is accompanied by spontaneous condensation of water vapour due to the sharp drop in flow temperature. In the boundary layer, however, viscous dissipation maintains the gas temperature close to its initial value, so the vapour remains superheated and does not condense near the wall. If condensate droplets penetrate this region, they evaporate and cool it, and the wall temperature may decrease down to the local static temperature. Experiments in [1] showed that, downstream of the condensation front, the wall temperature may be either higher or lower than in single-phase flow with identical inlet conditions. This behaviour is presumably linked to the limited rate of droplet penetration into the boundary layer governed by turbulent diffusion. One way to intensify this process is to impart initial swirl to the flow. The present work reports an experimental study of how the intensity of inlet swirl affects the wall temperature during the supersonic expansion of humid air.

Keywords

spontaneous condensation, adiabatic wall temperature

Список литературы

[1] Zditovets A.G., Kiselev N., Vinogradov Y.A., Popovich S. Adiabatic wall temperature in the supersonic flow of moist air with spontaneous condensation // Experimental Thermal and Fluid Science. 2024. № September 2023(150). С. 111057. DOI:10.1016/j.expthermflusci.2023.111057.

[2] Lomonosov Moscow State University, Institute of Mechanics, Moscow, Russia

Effect of Swirl Intensity on Humid Air Expansion with Spontaneous Condensation in a Supersonic Nozzle

A.G. Zditovets*, N.A. Kiselev, Yu.A. Vinogradov

Lomonosov Moscow State University, Institute of Mechanics, Moscow, Russia

* E-mail (zditovets@mail.ru):

Abstract

The expansion of humid air in supersonic nozzles is accompanied by spontaneous condensation of water vapour due to the sharp drop in flow temperature. In the boundary layer, however, viscous dissipation maintains the gas temperature close to its initial value, so the vapour remains superheated and does not condense near the wall. If condensate droplets penetrate this region, they evaporate and cool it, and the wall temperature may decrease down to the local static temperature. Experiments in [1] showed that, downstream of the condensation front, the wall temperature may be either higher or lower than in single-phase flow with identical inlet conditions. This behaviour is presumably linked to the limited rate of droplet penetration into the boundary layer governed by turbulent diffusion. One way to intensify this process is to impart initial swirl to the flow. The present work reports an experimental study of how the intensity of inlet swirl affects the wall temperature during the supersonic expansion of humid air.

Keywords

spontaneous condensation, adiabatic wall temperature

Список литературы

[1] Zditovets A.G., Kiselev N., Vinogradov Y.A., Popovich S. Adiabatic wall temperature in the supersonic flow of moist air with spontaneous condensation // Experimental Thermal and Fluid Science. 2024. № September 2023(150). С. 111057. DOI:10.1016/j.expthermflusci.2023.111057.

[2] Lomonosov Moscow State University, Institute of Mechanics, Moscow, Russia

Влияние формы лопатки вращающегося диска на динамику движущейся по нему материальной точки

Борисов С.В.1, Гришакин В.Т. 1,2 *

1МАДИ, Москва, Россия

2Филиал «Стрела» МАИ, Москва, Россия

*E-mail (докладчика): grichacin@yandex.ru

Аннотация

Рассматривается движение частицы по дисковому разбрасывателю с лопатками прямой и спиральной формы при различном характере соударения. Исследованы дальность полета частиц и действующий на диск момент сопротивления вращению. Проведены численные эксперименты.

Ключевые слова

дисковый разбрасыватель, удар, трение.

The effect of the shape of a rotating disc's blade on the dynamics of a material point moving along it

Borisov S.V.1, Grishakin V.T. 1,2 *

1Moscow Automobile and Road Construction State Technical University, Moscow, Russia

2 Strela Branch of Moscow Aviation Institute, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): grichacin@yandex.ru

Keywords

disk-type spreader, impact, friction.

Список литературы

[1] Borisov, S. V. Dynamics of a Particle striking Against a Rotating Disk Containing Guides / S. V. Borisov, V. T. Grishakin // Russian Journal of Nonlinear Dynamics. – 2025. – Vol. 21, No. 2. – P. 119-133. – DOI 10.20537/nd241102. – EDN ONHHVG.

The effect of the shape of a rotating disc's blade on the dynamics of a material point moving along it

Borisov S.V.1, Grishakin V.T. 1,2 *

1Moscow Automobile and Road Construction State Technical University, Moscow, Russia

2 Strela Branch of Moscow Aviation Institute, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): grichacin@yandex.ru

Keywords

disk-type spreader, impact, friction.

Список литературы

[1] Borisov, S. V. Dynamics of a Particle striking Against a Rotating Disk Containing Guides / S. V. Borisov, V. T. Grishakin // Russian Journal of Nonlinear Dynamics. – 2025. – Vol. 21, No. 2. – P. 119-133. – DOI 10.20537/nd241102. – EDN ONHHVG.

Внесение поправок в станки с ЧПУ с целью повышения точности изготовления

А.И. Киселева1, Н.Н. Барбашов1

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

*E-mail (докладчика): *justgelik@mail.ru

Аннотация

В работе рассматриваются актуальные проблемы повышения точности обработки изделий на станках с ЧПУ и снижения металлоемкости. В качестве решения предлагается применение математико-статистических методов управления качеством, в частности, методов статистического регулирования и адаптивного управления по скользящей средней, которые позволяют осуществлять текущий контроль и своевременно вносить корректировки в технологический процесс. Исследование демонстрирует эффективность предложенной методики, основанной на последовательном анализе и использовании критериев стабилизации, для сокращения числа измерений без потери точности. Особое внимание уделено практической реализации с использованием современных приборов активного контроля (ПАК) и индикаторов контакта, интегрированных в систему ЧПУ. Доказано, что метод адаптивного управления не ухудшает технологический процесс и обеспечивает повышение точности, а также предложены конкретные решения для управления точностью контурного фрезерования на этапе разработки управляющих программ.

Ключевые слова

точность обработки, станки с ЧПУ, адаптивное управление, управляющая программа, статистическое регулирование.

Modifications to CNC machines to improve manufacturing accuracy

A.I. Kiseleva1, N.N. Barbashov1

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): justgelik@mail.ru

Keywords

machining accuracy, CNC machines, adaptive control, control program, statistical regulation.

Список литературы

[1] Barbashov N.N., Terent'yeva A.D. Active control of parts processing accuracy. Inzhenernyy vestnik MGTU im. N.E. Baumana = Electronic publishing engineering bulletin, 2015, no. 9. Pp. 526-531. Available at: http://engbul.bmstu.ru/doc/801150.html (accessed 13.01.2016). (in Russian).

[2] Мещихин И.А., Гаврюшин С.С., Знайко Г.Г. Расчетное обоснование требований по точности к средству измерений на основе цепей Маркова. Приборы, 2021, no. 10, с. 49–54. EDN: ISFGPN

Modifications to CNC machines to improve manufacturing accuracy

A.I. Kiseleva1, N.N. Barbashov1

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): justgelik@mail.ru

Keywords

machining accuracy, CNC machines, adaptive control, control program, statistical regulation.

Список литературы

[1] Barbashov N.N., Terent'yeva A.D. Active control of parts processing accuracy. Inzhenernyy vestnik MGTU im. N.E. Baumana = Electronic publishing engineering bulletin, 2015, no. 9. Pp. 526-531. Available at: http://engbul.bmstu.ru/doc/801150.html (accessed 13.01.2016). (in Russian).

[2] Мещихин И.А., Гаврюшин С.С., Знайко Г.Г. Расчетное обоснование требований по точности к средству измерений на основе цепей Маркова. Приборы, 2021, no. 10, с. 49–54. EDN: ISFGPN

Волновые возмущения от локализованных источников на границе ледяного покрова и морской среды: точные решения, асимптотики дальних полей

Булатов В.В.

Институт проблем механики им.А.Ю.Ишлинского РАН, Москва, Россия

Аннотация

Рассмотрены задачи о дальних волновых полях на границе льда и морской среды, генерируемых локализованными источниками возмущений под ледяным покровом. Предполагается, что ледяной покров является сплошным, его горизонтальные масштабы существенно превышают длины возбуждаемых волн, и при достаточно общих условиях моделируется тонкой упругой пластиной, деформации которой малы. В линейном приближении получены интегральные представление решений и с помощью метода стационарной фазы построены асимптотические представления решений для различных режимов волновой генерации. Результаты численных расчетов для реальных значений морской среды показывают, что асимптотика стационарной фазы достаточно хорошо описывает волновое поле малых возмущений границы раздела льда и морской среды на расстояниях порядка десятка метров и нескольких десятков секунд. Построенные асимптотические выражения для волновых полей позволяют с достаточной степенью точности исследовать амплитудно-фазовую структуру поверхностных возмущений ледяного покрова вдали от источников возмущений. Исследована пространственная и временная эволюции волновых пакетов малых возмущений ледяного покрова, распространяющихся от локализованных источников возмущений различной физической природы.

Ключевые слова

ледяной покров, возвышение поверхности раздела, асимптотики, дальние волновые поля, локализованный источник возмущений.

Keywords

ice cover, interface elevation, asymptotics, far wave fields, localized disturbance source.

Keywords

ice cover, interface elevation, asymptotics, far wave fields, localized disturbance source.

Восстановление параметров неустойчивых по Якоби нелинейных динамических систем

Шкапов П.М.1, Сулимов В.Д.1*, Сулимов А.В.2

1 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

2 Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе, Севастополь, Россия

*e-mail (докладчика) fn3svd24@mail.ru

Аннотация

Рассмотрены задачи анализа устойчивости по Якоби нелинейных динамических систем с возможным хаотическим поведением. Реализован подход на основе геометрического описания эволюции динамической системы во времени. Для модели Лоренца представлены в явном виде компоненты тензора кривизны отклонения и собственные значения тензора. Приведена оценка устойчивости по Якоби точки равновесия для стандартных значений параметров модели. Аналогичное исследование выполнено для нелинейного двойного маятника и определена граница перехода системы от регулярного движения к детерминированному хаосу. Представлены результаты анализа устойчивости по Якоби точки равновесия двойного осциллятора при заданном воздействии. Сформулирована обратная задача на собственные значения тензора кривизны отклонения динамической системы. При численном решение обратной задачи используются методы глобальной оптимизации. Приведены результаты решения обратных задач восстановления параметров исследуемых неустойчивых по Якоби нелинейных динамических систем.

Ключевые слова

геометрический инвариант, устойчивость по Якоби, детерминированный хаос, обратная задача, глобальная оптимизация, гибридный алгоритм

Введение. Применение теории Косамби-Картана-Черна позволяет ввести геометрическое описание эволюции динамической системы во времени и определить геометрические инварианты системы. Собственные значения второго инварианта – тензора кривизны отклонения – дают оценку устойчивости системы по Якоби [1]. Указанные собственные значения несут также информацию, существенную для установления меры нечувствительности системы к изменению ее параметров и параметров окружающей среды. Возможна постановка задачи восстановления параметров системы по заданным собственным значениям тензора кривизны отклонения. Подход актуален применительно к нелинейным динамическим системам в связи с проблемой определения условий возникновения в них детерминированного хаоса [2–4].

Методы и материалы; результаты. Результаты анализа устойчивости по Якоби модели Лоренца, полученные с использованием теории Косамби-Картана-Черна, представлены в [2]. Для точек равновесия модели определены в явном виде компоненты тензора кривизны отклонения, зависящие от текущих параметров модели, и соответствующие собственные значения тензора. Дано описание условий разрушения вихревых валов в слое жидкости и возникновения детерминированного хаоса. В работе [3] в контексте подхода исследован нелинейный двойной маятник и доказан результат: движение неустойчивого по Якоби маятника является хаотическим. Установлена зависящая от начальных условий граница перехода маятника от регулярного движения к хаотическому. Результаты аналогичного исследования для нелинейного двойного осциллятора с демпфированием при наличии квазистатического силового воздействия представлены в [4]. Также приведены значения параметров системы, включая силовое воздействие, соответствующие хаотическому движению.

Применительно к каждой из описанных в [2–4] систем, совершающей хаотическое движение, сформулирована соответствующая обратная задача на собственные значения тензора кривизны отклонения. Входная косвенная информация (собственные значения тензора) используется для восстановления существенных параметров системы. Реализован оптимизационный подход к решению регуляризованных обратных задач. При минимизация критериальных функций используются методы глобальной оптимизации [5, 6]. Для точки равновесия модели Лоренца восстановлены приближенные значения числа Прандтля, нормализованного числа Рэлея и геометрического фактора. Решением обратной задачи для нелинейного двойного маятника являются восстановленные значения геометрического параметра и начальных условий для обобщенных координат. Для точки равновесия нелинейного двойного осциллятора восстановлены значения параметров демпфирования. Приведены оценки точности численного решения обратных задач.

Заключение. На основе теории Косамби-Картана-Черна рассмотрен анализ устойчивости по Якоби детерминированных динамических систем: модели Лоренца, нелинейного двойного маятника, а также нелинейного двойного осциллятора с демпфированием при наличии силового воздействия. Для каждой системы представлены в аналитической форме компоненты тензора кривизны отклонения и его собственные значения. Сформулирована обратная задача на собственные значения указанного тензора. Приведены результаты численного решения обратных задач восстановления параметров рассматриваемых систем с использованием методов глобальной оптимизации. Точность восстановления параметров систем согласована с точность задания входной информации.

Abstract

Problems of Jacobi stability analysis of nonlinear dynamical systems with possible chaotic behavior are considered. The approach on base of geometric description of time evolution of the dynamical system is realized. Components of the deviation curvature tensor and its eigenvalues are presented explicitly for the Lorenz model. The assessment of Jacobi stability of the equilibrium point of the model under standard parameter values is given. A similar study is carried out for a nonlinear double pendulum with the detection of the boundary of the transition from regular motion to deterministic chaos. Results of Jacobi stability analysis of the equilibrium point of the double oscillator under applied force are presented. The inverse eigenvalue problem for the deviation curvature tensor of the dynamical system is formulated. Numerical solution of the inverse problem is obtained using methods of global optimization. Results of solving the inverse problems of restoration of the parameters of the considered Jacobi unstable nonlinear dynamical systems are presented.

Keywords

geometric invariant, Jacobi stability, deterministic chaos, inverse problem, global optimization, hybrid algorithm

Список литературы

[1] Harko T., Pantaragphong P., Sabau S. Kosambi–Cartan–Chern (KCC) theory for higher order dynamical systems // International Journal of Geometric Methods in Modern Physics. 2016. V. 13, № 2. 1656014 (24 pp.). https://doi.org/10.1142/S0219887816500146

[2] Harko, T., Ho, C.Y., Leung, C.S., & Yip, S. (2015). Jacobi stability analysis of the Lorenz system. International Journal of Geometric Methods in Modern Physics, 12 (7), 1550081 (23 pp.). https://doi.org/10.1142/S0219887815500814

[3] Oiwa, S., & Yajima, T. (2017) Jacobi stability analysis and chaotic behavior of nonlinear double pendulum. International Journal of Geometric Methods in Modern Physics, 14 (12), 1750176 (19 pp.). DOI: 10.1142/S0219887817501766

[4] Wang F., Liu ., Kuznetsov N.V., Wei Z. Jacobi stability analysis and the onset of chaos in a two-degree-of-freedom mechanical system // International Journal of Bifurcation and Chaos. 2021. V. 31, № 05. 2150075 (15 pp.). https://doi.org/10.1142/S0218127421500759

[5] Sulimov, V.D., Shkapov, P.M., & Sulimov, A.V. (2018). Jacobi stability and updating parameters of dynamical systems using hybrid algorithms. IOP Conference Series: Material Science and Engineering, 468, 012040 (11 pp.). DOI: 10.1088/1757-899X/468/1/012040

[6] Shkapov, P.M., Sulimov, V.D., & Sulimov, A.V. (2024). Jacobi stability and restoration of parameters of the nonlinear double pendulum. Mechanics of Solids, 59, (6), 3336-3346. DOI: 10.1134/S0025654424604178

Введение. Применение теории Косамби-Картана-Черна позволяет ввести геометрическое описание эволюции динамической системы во времени и определить геометрические инварианты системы. Собственные значения второго инварианта – тензора кривизны отклонения – дают оценку устойчивости системы по Якоби [1]. Указанные собственные значения несут также информацию, существенную для установления меры нечувствительности системы к изменению ее параметров и параметров окружающей среды. Возможна постановка задачи восстановления параметров системы по заданным собственным значениям тензора кривизны отклонения. Подход актуален применительно к нелинейным динамическим системам в связи с проблемой определения условий возникновения в них детерминированного хаоса [2–4].

Методы и материалы; результаты. Результаты анализа устойчивости по Якоби модели Лоренца, полученные с использованием теории Косамби-Картана-Черна, представлены в [2]. Для точек равновесия модели определены в явном виде компоненты тензора кривизны отклонения, зависящие от текущих параметров модели, и соответствующие собственные значения тензора. Дано описание условий разрушения вихревых валов в слое жидкости и возникновения детерминированного хаоса. В работе [3] в контексте подхода исследован нелинейный двойной маятник и доказан результат: движение неустойчивого по Якоби маятника является хаотическим. Установлена зависящая от начальных условий граница перехода маятника от регулярного движения к хаотическому. Результаты аналогичного исследования для нелинейного двойного осциллятора с демпфированием при наличии квазистатического силового воздействия представлены в [4]. Также приведены значения параметров системы, включая силовое воздействие, соответствующие хаотическому движению.

Применительно к каждой из описанных в [2–4] систем, совершающей хаотическое движение, сформулирована соответствующая обратная задача на собственные значения тензора кривизны отклонения. Входная косвенная информация (собственные значения тензора) используется для восстановления существенных параметров системы. Реализован оптимизационный подход к решению регуляризованных обратных задач. При минимизация критериальных функций используются методы глобальной оптимизации [5, 6]. Для точки равновесия модели Лоренца восстановлены приближенные значения числа Прандтля, нормализованного числа Рэлея и геометрического фактора. Решением обратной задачи для нелинейного двойного маятника являются восстановленные значения геометрического параметра и начальных условий для обобщенных координат. Для точки равновесия нелинейного двойного осциллятора восстановлены значения параметров демпфирования. Приведены оценки точности численного решения обратных задач.

Заключение. На основе теории Косамби-Картана-Черна рассмотрен анализ устойчивости по Якоби детерминированных динамических систем: модели Лоренца, нелинейного двойного маятника, а также нелинейного двойного осциллятора с демпфированием при наличии силового воздействия. Для каждой системы представлены в аналитической форме компоненты тензора кривизны отклонения и его собственные значения. Сформулирована обратная задача на собственные значения указанного тензора. Приведены результаты численного решения обратных задач восстановления параметров рассматриваемых систем с использованием методов глобальной оптимизации. Точность восстановления параметров систем согласована с точность задания входной информации.

Abstract

Problems of Jacobi stability analysis of nonlinear dynamical systems with possible chaotic behavior are considered. The approach on base of geometric description of time evolution of the dynamical system is realized. Components of the deviation curvature tensor and its eigenvalues are presented explicitly for the Lorenz model. The assessment of Jacobi stability of the equilibrium point of the model under standard parameter values is given. A similar study is carried out for a nonlinear double pendulum with the detection of the boundary of the transition from regular motion to deterministic chaos. Results of Jacobi stability analysis of the equilibrium point of the double oscillator under applied force are presented. The inverse eigenvalue problem for the deviation curvature tensor of the dynamical system is formulated. Numerical solution of the inverse problem is obtained using methods of global optimization. Results of solving the inverse problems of restoration of the parameters of the considered Jacobi unstable nonlinear dynamical systems are presented.

Keywords

geometric invariant, Jacobi stability, deterministic chaos, inverse problem, global optimization, hybrid algorithm

Список литературы

[1] Harko T., Pantaragphong P., Sabau S. Kosambi–Cartan–Chern (KCC) theory for higher order dynamical systems // International Journal of Geometric Methods in Modern Physics. 2016. V. 13, № 2. 1656014 (24 pp.). https://doi.org/10.1142/S0219887816500146

[2] Harko, T., Ho, C.Y., Leung, C.S., & Yip, S. (2015). Jacobi stability analysis of the Lorenz system. International Journal of Geometric Methods in Modern Physics, 12 (7), 1550081 (23 pp.). https://doi.org/10.1142/S0219887815500814

[3] Oiwa, S., & Yajima, T. (2017) Jacobi stability analysis and chaotic behavior of nonlinear double pendulum. International Journal of Geometric Methods in Modern Physics, 14 (12), 1750176 (19 pp.). DOI: 10.1142/S0219887817501766

[4] Wang F., Liu ., Kuznetsov N.V., Wei Z. Jacobi stability analysis and the onset of chaos in a two-degree-of-freedom mechanical system // International Journal of Bifurcation and Chaos. 2021. V. 31, № 05. 2150075 (15 pp.). https://doi.org/10.1142/S0218127421500759

[5] Sulimov, V.D., Shkapov, P.M., & Sulimov, A.V. (2018). Jacobi stability and updating parameters of dynamical systems using hybrid algorithms. IOP Conference Series: Material Science and Engineering, 468, 012040 (11 pp.). DOI: 10.1088/1757-899X/468/1/012040

[6] Shkapov, P.M., Sulimov, V.D., & Sulimov, A.V. (2024). Jacobi stability and restoration of parameters of the nonlinear double pendulum. Mechanics of Solids, 59, (6), 3336-3346. DOI: 10.1134/S0025654424604178

Вычисление интегралов Коши в задачах механики

Гвоздев П.А. 1*, Гордеева Н.М. 1,2

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

2ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия

*gvozdevpa@student.bmstu.ru

Аннотация

В ряде задач теоретической механики возникают сингулярные интегралы, к которым неприменимы стандартные методы интегрирования. Для интегралов типа Коши с экспоненциально убывающей плотностью, какими являются функции Максвелла, Ферми – Дирака и Бозе – Эйнштейна, предлагается итеративный метод вычисления таких интегралов, включающий оценку погрешности. Для указанных интегралов выведены новые представления в виде рядов, что позволяет аппроксимировать их частичными суммами и определять погрешность с помощью оценки остаточного члена ряда.

Ключевые слова

интеграл типа Коши, функция Доусона, гипергеометрическая функция Гаусса.

Calculation of Cauchy integrals in problems of mechanics

Gvozdev P.A. 1*, Gordeeva N.M. 1,2

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

2 FRC CSC RAS, Moscow, Russia

* gvozdevpa@student.bmstu.ru

Keywords

Cauchy integral, Dawson function, Gauss hypergeometric function.

Calculation of Cauchy integrals in problems of mechanics

Gvozdev P.A. 1*, Gordeeva N.M. 1,2

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

2 FRC CSC RAS, Moscow, Russia

* gvozdevpa@student.bmstu.ru

Keywords

Cauchy integral, Dawson function, Gauss hypergeometric function.

Гидравлические характеристики зеотропных теплоносителей при течении в трубах на основе стохастических уравнений

Дмитренко А.В. 1,2 *, Д.А. Белов2 ,Зинченко Д.В. 2 , Зуброва Д.И. 2, Пенюшкин Н.О. 2, Конюхов А.В. 2, Челмакин А.В. 2

1 НИЯУ «МИФИ», Москва, Россия

2 РУТ «МИИТ», Москва, Россия

*E-mail: ammsv@yandex.ru; AVDmitrenko@mephi.ru

Аннотация

Представлены результаты гидродинамических расчетов для зеотропных теплоносителей. Показано согласование расчетов с экспериментом.

Ключевые слова

стохастические уравнения, зеотропность, теплоноситель.

Hydraulic characteristics of zeotropic heat carriers during flow in pipes based on stochastic equations

Dmitrenko A.V. 1,2 *, D.А. Belov 2 ,Zinchenko D.V. 2 , Zubrova D.I. 2, Penyushkin N.O. 2, Konyukhov A.V. 2, Chelmakin A.V. 2

1 NRNU "MEPhI", Moscow, Russia

2 RUT «MIIT», Moscow, Russia

* E-mail: ammsv@yandex.ru; AVDmitrenko@mephi.ru

Abstract

The results of calculations of hydraulic characteristics for zeotropic heat carriers are presented. The results are compared with the experiment. The agreement of calculations with experimental data is shown.

Keywords

stochastic equations, zeotropy, coolant.

Список литературы

[1] Дмитренко А.В. Эквивалентность мер и стохастические уравнения для турбулентных потоков. // ДАН, Т.450, №6, с. 651, 2013. https://doi.org/10.1134/s1028335813060098

[2] Dmitrenko, A.V. Prediction of laminar–turbulent transition on flat plate on the basis of stochastic theory of turbulence and equivalence of measures. Continuum Mech. Thermodyn.2022,34:601–615. https:// doi.org/10.1007/s0016-021-01078-0

Hydraulic characteristics of zeotropic heat carriers during flow in pipes based on stochastic equations

Dmitrenko A.V. 1,2 *, D.А. Belov 2 ,Zinchenko D.V. 2 , Zubrova D.I. 2, Penyushkin N.O. 2, Konyukhov A.V. 2, Chelmakin A.V. 2

1 NRNU "MEPhI", Moscow, Russia

2 RUT «MIIT», Moscow, Russia

* E-mail: ammsv@yandex.ru; AVDmitrenko@mephi.ru

Abstract

The results of calculations of hydraulic characteristics for zeotropic heat carriers are presented. The results are compared with the experiment. The agreement of calculations with experimental data is shown.

Keywords

stochastic equations, zeotropy, coolant.

Список литературы

[1] Дмитренко А.В. Эквивалентность мер и стохастические уравнения для турбулентных потоков. // ДАН, Т.450, №6, с. 651, 2013. https://doi.org/10.1134/s1028335813060098

[2] Dmitrenko, A.V. Prediction of laminar–turbulent transition on flat plate on the basis of stochastic theory of turbulence and equivalence of measures. Continuum Mech. Thermodyn.2022,34:601–615. https:// doi.org/10.1007/s0016-021-01078-0

УДК 531.8

Движение материальной точки относительно двух систем отсчета

Орлянская Тамара Ивановна tamara.orlyanskaya@gmail.com

SPIN-код: 2963-7731

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация

В докладе рассматривается исследование движения материальной точки относительно двух систем отсчета, которые определенным образом движутся относительно друг друга. Известно, что это движение можно рассматривать как сложное движение точки. В докладе показывается, что это движение можно рассматривать и как движение со связями.

Ключевые слова

материальная точка, инерциальная система отсчета, неинерциальная система отсчета, связь, реакция связи, абсолютизация относительного движения

Motion of a material point relative to two reference systems

Orlyanskaya Tamara Ivanovna tamara.orlyanskaya@gmail.com

SPIN-code: 2963-7731

BMSTU, Moscow, Russia

Abstract

The report discusses the study of the motion of a material point relative to two reference systems, which move in a certain way relative to each other. It is known that this movement can be considered as a complex movement of a point. The report shows that this movement can also be seen as a connected movement.

Keywords

material point, inertial frame of reference, non-inertial frame of reference, connection, connection reaction, absolutization of relative motion

Список литературы

[1] Орлянская, Т.И. Динамический анализ движения материальной точки со связью / Т.И. Орлянская // Фундаментальные основы механики. – 2025. – № 15. – С. 4-14.

[2] Иродов, И.Е. Механика. Основные законы / И.Е. Иродов. – 10-е изд., – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 309 с.

[3] Ишлинский, А.Ю. Классическая механика и силы инерции / А.Ю. Ишлинский. М.: Наука, 1987. – 320 с.

[4] Orlyanskaya, T.I. Dynamic analysis of the motion of a material point with a constraint / T.I. Orlyanskaya // Fundamentals of Mechanics. – 2025. – Num. 15. – 4-14 p.

[5] Irodov, I.E. Mechanics. Basic Laws / I.E. Irodov. – 10-th ed., – M.: BINOMIAL. Knowledge Laboratory, 2010. – 309 p.

[6] Ishlinsky, A.Y. Classical mechanics and inertial forces / A.Y. Ishlinsky. M.: Science, 1987. – 320 p.

Motion of a material point relative to two reference systems

Orlyanskaya Tamara Ivanovna tamara.orlyanskaya@gmail.com

SPIN-code: 2963-7731

BMSTU, Moscow, Russia

Abstract

The report discusses the study of the motion of a material point relative to two reference systems, which move in a certain way relative to each other. It is known that this movement can be considered as a complex movement of a point. The report shows that this movement can also be seen as a connected movement.

Keywords

material point, inertial frame of reference, non-inertial frame of reference, connection, connection reaction, absolutization of relative motion

Список литературы

[1] Орлянская, Т.И. Динамический анализ движения материальной точки со связью / Т.И. Орлянская // Фундаментальные основы механики. – 2025. – № 15. – С. 4-14.

[2] Иродов, И.Е. Механика. Основные законы / И.Е. Иродов. – 10-е изд., – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 309 с.

[3] Ишлинский, А.Ю. Классическая механика и силы инерции / А.Ю. Ишлинский. М.: Наука, 1987. – 320 с.

[4] Orlyanskaya, T.I. Dynamic analysis of the motion of a material point with a constraint / T.I. Orlyanskaya // Fundamentals of Mechanics. – 2025. – Num. 15. – 4-14 p.

[5] Irodov, I.E. Mechanics. Basic Laws / I.E. Irodov. – 10-th ed., – M.: BINOMIAL. Knowledge Laboratory, 2010. – 309 p.

[6] Ishlinsky, A.Y. Classical mechanics and inertial forces / A.Y. Ishlinsky. M.: Science, 1987. – 320 p.

УДК 378.147; 531.01

Движение однородной круглой пластины по горизонтальной шероховатой прямой

Бертяев Виталий Дмитриевич tm@tsu.tula.ru

SPIN-код: 4971-3486

ФГБОУ ВО ТулГУ, Тула, Россия

Аннотация

Исследуется безотрывное движение однородной круглой пластины (диска) по горизонтальной прямой при наличии сухого трения под действием произвольной плоской системы сил. Определяются условия, при которых диск совершает тот или иной вид движения: чистое качение, поступательное, вращательное движения или качение с проскальзыванием, а также направление проскальзывания. Определена ширина области, внутри которой происходит чистое качение диска. Показано, что её величина не только линейно зависит от предельной величины силы трения, но и нелинейно от момента инерции.

Ключевые слова

плоскопараллельное движение, вращательное и поступательное движения, гладкая прямая, шероховатая прямая, сухое трение.

Movement of a homogeneous round plate along a horizontal rough straight line

TulSU, Tula, Russia

Abstract

The continuous motion of a homogeneous circular plate (disk) along a horizontal straight line in the presence of dry friction under the action of an arbitrary plane system of forces is investigated. The conditions under which the disc performs a particular type of movement are determined: pure rolling, translational, rotational, or rolling with slippage, as well as the direction of slippage. The width of the area inside which the pure rolling of the disc occurs is determined. It is shown that its value not only linearly depends on the limiting value of the friction force, but also non-linearly on the moment of inertia.

Keywords

plane parallel motion, rotational and translational motion, smooth straight line, rough straight line, dry friction

Список литературы

[1] Болотов Е. А. О движении материальной плоской фигуры, стесненном связями с трением. / Е. А. Болотов. М.: Университетская типография, Страстной бульвар, 1906, 147 с.

[2] Пенлеве П. Лекции о трении. / П. Пенлеве. – М.: Гостехиздат, 1954, 316 с.

[3] Розенблат Г. М. Механика в задачах и решениях. / Г. М. Розенблат. – М.: изд. «Едиториал УРСС», 2004. – 160 с.

[4] Розенблат Г. М. О движении плоского твердого тела по шероховатой прямой // Нелинейная динамика, 2006, т.2, №3, с. 293-306.

[5] Розенблат Г. М. К постановке задач в динамике несвободного движения твердого тела и парадоксы Пенлеве. // Вестник Удмуртского университета. Механика. 2009, вып. 2, №3, с. 75-88

[6] Розенблат Г.М. Сухое трение в задачах и решениях: учебное пособие / Г.М. Розенблат. – М. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Ижевский институт компьютерных исследований, 2009. – 52 с.

Movement of a homogeneous round plate along a horizontal rough straight line

TulSU, Tula, Russia

Abstract

The continuous motion of a homogeneous circular plate (disk) along a horizontal straight line in the presence of dry friction under the action of an arbitrary plane system of forces is investigated. The conditions under which the disc performs a particular type of movement are determined: pure rolling, translational, rotational, or rolling with slippage, as well as the direction of slippage. The width of the area inside which the pure rolling of the disc occurs is determined. It is shown that its value not only linearly depends on the limiting value of the friction force, but also non-linearly on the moment of inertia.

Keywords

plane parallel motion, rotational and translational motion, smooth straight line, rough straight line, dry friction

Список литературы

[1] Болотов Е. А. О движении материальной плоской фигуры, стесненном связями с трением. / Е. А. Болотов. М.: Университетская типография, Страстной бульвар, 1906, 147 с.

[2] Пенлеве П. Лекции о трении. / П. Пенлеве. – М.: Гостехиздат, 1954, 316 с.

[3] Розенблат Г. М. Механика в задачах и решениях. / Г. М. Розенблат. – М.: изд. «Едиториал УРСС», 2004. – 160 с.

[4] Розенблат Г. М. О движении плоского твердого тела по шероховатой прямой // Нелинейная динамика, 2006, т.2, №3, с. 293-306.

[5] Розенблат Г. М. К постановке задач в динамике несвободного движения твердого тела и парадоксы Пенлеве. // Вестник Удмуртского университета. Механика. 2009, вып. 2, №3, с. 75-88

[6] Розенблат Г.М. Сухое трение в задачах и решениях: учебное пособие / Г.М. Розенблат. – М. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Ижевский институт компьютерных исследований, 2009. – 52 с.

УДК 532.5.528

Движение по волнам частично погруженной в жидкость пластины. Эксперименты на модели судна катамарана, численный расчет

Прокофьев Владислав Викторович, Архангельский Евгений Анатольевич, Якимов Андрей Юрьевич

НИИ Механики МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Аннотация

В Институте механики МГУ была предложена схема нового волнового движителя (ВД), где механизм тяги связан не с качкой судна, а с опрокидыванием волн при взаимодействии с элементами конструкции ВД (наклонной пластиной), причем рабочий орган такого ВД легко изменить для сообщения судну реверсивного движения или же эффективно работать используя энергию волн для движения по волнам. Экспериментально и численно изучен эффект движения погруженной в жидкость жесткой пластины по волнам. Проведен двумерный нестационарный расчет взаимодействия бегущих волн с пластиной, имеющей одну поступательную степень свободы вдоль горизонтальной оси. В принятой постановке максимальная скорость перемещения пластины по волнам была ограничена групповой скоростью волн и достигалась (в численных расчетах) на волнах максимальной крутизны. При изучении движения катамарана диапазон углов наклона пластины изменялся от 0 до 1800 (режимы взаимодействия от наката волн на пластину, до ударного взаимодействия при малых углах наклона в сторону набегающих волн).

Ключевые слова

энергия волн, волновой движитель, катамаран

Motion of a Partially Submerged Plate in Waves: Experiments on a Catamaran Model and Numerical Simulation

Boyko Andrey Vladimirovich mailband@mail.ru

Prokofyev Vladislav Victorovich, Arkhangelsky Evgeniy Anatol’evich,

Abstract

A novel concept of a wave propulsor (WP) proposed at the Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University, is presented. Its thrust mechanism relies not on the vessel’s heave and pitch motions, but on wave breaking during interaction with the WP’s structural elements (an inclined plate). The operating element of such a system can be easily reconfigured to provide reverse thrust or to operate efficiently by harnessing wave energy for propulsion. The motion of a rigid plate, partially submerged in waves, has been investigated both experimentally and numerically. A two-dimensional unsteady simulation was performed to study the interaction of travelling waves with a plate having a single translational degree of freedom along the horizontal axis. Within this framework, the maximum plate velocity induced by waves is constrained by the group velocity of the waves, a value that was attained in the numerical simulations for waves of maximum steepness. In the experimental study of the catamaran model, the plate inclination angle was varied from 0° to 180°, covering a full range of interaction regimes—from wave run-up onto the plate to impact phenomena occurring at small inclination angles relative to the oncoming waves.

Keywords

wave energy; wave propulsor; catamaran

Список литературы

[1] С.А. Очеретяный, В.В. Прокофьев, А.К. Такмазьян, Е.В. Филатов, Воздействие волн на погруженную в жидкость подвижную пластину: физический и численный эксперимент. Изв. РАН МЖГ, 2013, №4, с. 27-34.

[2] Прокофьев В.В., Архангельский Е.А., Бойко А.В. Использование волновых движителей на судне с малой площадью ватерлинии// Изв. РАН МЖГ, 2023, №1, с. 41–53.

Motion of a Partially Submerged Plate in Waves: Experiments on a Catamaran Model and Numerical Simulation

Boyko Andrey Vladimirovich mailband@mail.ru

Prokofyev Vladislav Victorovich, Arkhangelsky Evgeniy Anatol’evich,

Abstract

A novel concept of a wave propulsor (WP) proposed at the Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University, is presented. Its thrust mechanism relies not on the vessel’s heave and pitch motions, but on wave breaking during interaction with the WP’s structural elements (an inclined plate). The operating element of such a system can be easily reconfigured to provide reverse thrust or to operate efficiently by harnessing wave energy for propulsion. The motion of a rigid plate, partially submerged in waves, has been investigated both experimentally and numerically. A two-dimensional unsteady simulation was performed to study the interaction of travelling waves with a plate having a single translational degree of freedom along the horizontal axis. Within this framework, the maximum plate velocity induced by waves is constrained by the group velocity of the waves, a value that was attained in the numerical simulations for waves of maximum steepness. In the experimental study of the catamaran model, the plate inclination angle was varied from 0° to 180°, covering a full range of interaction regimes—from wave run-up onto the plate to impact phenomena occurring at small inclination angles relative to the oncoming waves.

Keywords

wave energy; wave propulsor; catamaran

Список литературы

[1] С.А. Очеретяный, В.В. Прокофьев, А.К. Такмазьян, Е.В. Филатов, Воздействие волн на погруженную в жидкость подвижную пластину: физический и численный эксперимент. Изв. РАН МЖГ, 2013, №4, с. 27-34.

[2] Прокофьев В.В., Архангельский Е.А., Бойко А.В. Использование волновых движителей на судне с малой площадью ватерлинии// Изв. РАН МЖГ, 2023, №1, с. 41–53.

УДК 531.36

Динамика аэродинамического маятника, содержащего полость с жидкостью

Голуб Андрей Петрович1 holub.imech@gmail.com

SPIN-код: 4548-6415

Локшин Борис Яковлевич1

Селюцкий Юрий Дмитриевич1

1 НИИ механики МГУ, Москва, Россия

Аннотация

Рассмотрена динамика маятника со сферической полостью, частично заполненной идеальной жидкостью и помещенного в стационарный воздушный поток. Предполагается, что система движется в вертикальной плоскости. Учитывается сила лобового сопротивления, действующая на оболочку маятника. Для моделирования колебаний жидкости в полости использована феноменологическая «маятниковая» модель. Проводится численное и экспериментальное исследование динамики системы.

Ключевые слова

аэродинамика, автоколебания, теоретическая механика

Dynamics of an aerodynamic pendulum, containing a cavity with liquid

Holub Andrei Petrovich1 holub.imech@gmail.com

SPIN-code: 4548-6415

Abstract

The dynamics of a pendulum with a spherical cavity partially filled with an ideal fluid and placed in a stationary airflow are considered. The system is assumed to move in a vertical plane. The drag force acting on the pendulum shell is taken into account. A phenomenological "pendulum" model is used to simulate the oscillations of the fluid in the cavity. Numerical and experimental studies of the system's dynamics are conducted.

Keywords

aerodynamic, autooscillations, theoretical mechanics

Список литературы

[1] Голуб А.П., Зудов В.Б., Локшин Б.Я., Селюцкий Ю.Д. О робастной стабилизации движения квадрокоптера с подвешенным грузом // Мехатроника, автоматизация, управление. 2024. Т. 25. № 9. С. 490-500. DOI: 10.17587/mau.25.490-500.

[2] Moriello L., Biagiotti L., Melchiorri C., Paoli A. Manipulating Liquids with Robots: A Sloshing-Free Solution // Control Engineering Practice. 2018. V. 78. P. 129-141. DOI: 10.1016/j.conengprac.2018.06.018.

[3] Колесников К.С. Динамика ракет. М.: Машиностроение. 1980. 376 с.

Dynamics of an aerodynamic pendulum, containing a cavity with liquid

Holub Andrei Petrovich1 holub.imech@gmail.com

SPIN-code: 4548-6415

Abstract

The dynamics of a pendulum with a spherical cavity partially filled with an ideal fluid and placed in a stationary airflow are considered. The system is assumed to move in a vertical plane. The drag force acting on the pendulum shell is taken into account. A phenomenological "pendulum" model is used to simulate the oscillations of the fluid in the cavity. Numerical and experimental studies of the system's dynamics are conducted.

Keywords

aerodynamic, autooscillations, theoretical mechanics

Список литературы

[1] Голуб А.П., Зудов В.Б., Локшин Б.Я., Селюцкий Ю.Д. О робастной стабилизации движения квадрокоптера с подвешенным грузом // Мехатроника, автоматизация, управление. 2024. Т. 25. № 9. С. 490-500. DOI: 10.17587/mau.25.490-500.

[2] Moriello L., Biagiotti L., Melchiorri C., Paoli A. Manipulating Liquids with Robots: A Sloshing-Free Solution // Control Engineering Practice. 2018. V. 78. P. 129-141. DOI: 10.1016/j.conengprac.2018.06.018.

[3] Колесников К.С. Динамика ракет. М.: Машиностроение. 1980. 376 с.

ДИНАМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НОГОЙ ЧЕТЫРЕХНОГОГО ШАГАЮЩЕГО РОБОТА

Данилов В.А.

НИИ Механики МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва

vldanilov90@gmail.com

Аннотация

В докладе рассматривается задача управления ногой четырехногого шагающего робота комбинированным методом импедансного управления и решения обратной задачи кинематики. В основе подхода лежит использование динамической модели ноги, полученной методом Лагранжа. Управление положением стопы формируется как сочетание получения целевых углов через обратную кинематику, формирования желаемых скоростей через транспонированный якобиан и вычисления управляющих моментов методом импедансного управления с динамической компенсацией. Полученные значения передаются на приводы, работающие по методу векторного управления и принимающие на вход желаемые углы, скорости и моменты. Эффективность предложенного комбинированного подхода продемонстрирована в серии испытаний на аппаратной робототехнической платформе. Проведен сравнительный анализ разработанного комбинированного алгоритма с чистой обратной кинематикой и чистым импедансным управлением. Полученные результаты показывают, что предложенный подход обеспечивает более точное выполнение движения вдоль программной траектории и может использоваться в системах управления локомоцией шагающих роботов.

Ключевые слова

четырехногий робот, шагающий робот, динамическая модель, кинематика ноги, импедансное управление

DYNAMICS AND CONTROL OF A QUADRUPED ROBOT LEG

Danilov V.A.

Institute of Mechanics of Lomonosov Moscow State University, Moscow vldanilov90@gmail.com

The paper addresses the problem of controlling the leg of a quadruped legged robot using a combined method of impedance control and inverse kinematics. The approach is based on a dynamic model of the leg derived with the Lagrangian method. Foot position control is achieved through a combination of desired joint angle calculation via inverse kinematics, desired velocity generation using the transposed Jacobian, and computation of desired torques through impedance control with dynamic compensation. The resulting values are transmitted to the actuators, which operate under a field-oriented control method and receive desired angles, velocities, and torques as inputs. The effectiveness of the proposed combined approach has been demonstrated in a series of experiments on a hardware robotic platform. A comparative analysis of the developed combined algorithm with vanilla inverse kinematics and vanilla impedance control has been conducted. The obtained results show that the proposed approach ensures more accurate trajectory tracking and can be applied in locomotion control systems of walking robots.

Keywords

quadruped robot, legged robot, dynamic model, leg kinematics, impedance control

Список литературы

[1] Fahmi S., Mastalli C., Focchi M., Semini C. Passive Whole-Body Control for Quadruped Robots: Experimental Validation Over Challenging Terrain // IEEE Robotics and Automation Letters. 2019

[2] Di Carlo J., Wensing P. M., Katz B., Bledt G., Kim S. Dynamic Locomotion in the MIT Cheetah 3 Through Convex Model-Predictive Control // 2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Madrid. 2018. P. 1-9, https://doi.org/10.1109/IROS.2018.8594448.

[3] Danilov V., Klimov K., Kapytov D., Diane S. Bipedal Walking Robot Control Using PMTG Architecture // Climbing and Walking Robots Conference 2023, P. 89-100. https://doi.org/10.1007/978-3-031-47272-5_8.

[4] Şen M. A., Veli B., Mete K. Inverse Kinematic Analysis of a Quadruped Robot // International Journal of Scientific & Technology Research. 2017. №6, P. 285-289.

[5] Буданов В.М., Данилов В.А., Капытов Д.В., Климов К.В. Малогабаритный четырехногий шагающий робот на базе бесколлекторных моторов. Изв. РАН. Теория и системы управления. 2025. №3, с. 152-176.

DYNAMICS AND CONTROL OF A QUADRUPED ROBOT LEG

Danilov V.A.

Institute of Mechanics of Lomonosov Moscow State University, Moscow vldanilov90@gmail.com

The paper addresses the problem of controlling the leg of a quadruped legged robot using a combined method of impedance control and inverse kinematics. The approach is based on a dynamic model of the leg derived with the Lagrangian method. Foot position control is achieved through a combination of desired joint angle calculation via inverse kinematics, desired velocity generation using the transposed Jacobian, and computation of desired torques through impedance control with dynamic compensation. The resulting values are transmitted to the actuators, which operate under a field-oriented control method and receive desired angles, velocities, and torques as inputs. The effectiveness of the proposed combined approach has been demonstrated in a series of experiments on a hardware robotic platform. A comparative analysis of the developed combined algorithm with vanilla inverse kinematics and vanilla impedance control has been conducted. The obtained results show that the proposed approach ensures more accurate trajectory tracking and can be applied in locomotion control systems of walking robots.

Keywords

quadruped robot, legged robot, dynamic model, leg kinematics, impedance control

Список литературы

[1] Fahmi S., Mastalli C., Focchi M., Semini C. Passive Whole-Body Control for Quadruped Robots: Experimental Validation Over Challenging Terrain // IEEE Robotics and Automation Letters. 2019

[2] Di Carlo J., Wensing P. M., Katz B., Bledt G., Kim S. Dynamic Locomotion in the MIT Cheetah 3 Through Convex Model-Predictive Control // 2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Madrid. 2018. P. 1-9, https://doi.org/10.1109/IROS.2018.8594448.

[3] Danilov V., Klimov K., Kapytov D., Diane S. Bipedal Walking Robot Control Using PMTG Architecture // Climbing and Walking Robots Conference 2023, P. 89-100. https://doi.org/10.1007/978-3-031-47272-5_8.

[4] Şen M. A., Veli B., Mete K. Inverse Kinematic Analysis of a Quadruped Robot // International Journal of Scientific & Technology Research. 2017. №6, P. 285-289.

[5] Буданов В.М., Данилов В.А., Капытов Д.В., Климов К.В. Малогабаритный четырехногий шагающий робот на базе бесколлекторных моторов. Изв. РАН. Теория и системы управления. 2025. №3, с. 152-176.

УДК 531.01

Динамика качения колеса c присоединенной массой.

Барышников Юрий Николаевич1 mhts@list.ru

1 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация

Решается задача динамики качения колеса с присоединенной на ободе точечной массой. Колесо моделируется абсолютно твердым тонкостенным цилиндром, который движется по горизонтальной плоскости без проскальзывания с учетом трение качения. Для вывода дифференциального уравнения движения колеса используется уравнение Лагранжа 2-го рода. В результате расчетов получено нелинейное неоднородное дифференциальное уравнение второго порядка. Данное уравнение описывает затухающие колебание колеса с учетом трения качения. Нормальная реакция колеса, необходимая для расчета момента трения качения, получена на основе теоремы о движении центра масс. Проведен анализ полученных результатов.

Ключевые слова

динамика, колесо, присоединенная масса, трение качения, затухающие колебания.

Abstract

The rolling dynamics problem of a wheel with a point mass attached to the rim is solved. The wheel is modeled as an absolutely rigid thin-walled cylinder that moves along a horizontal plane without slipping, taking rolling friction into account. The Lagrange equation of the second kind is used to derive the differential equation of the wheel's motion. The calculations yield a nonlinear, inhomogeneous second-order differential equation. This equation describes the damped oscillations of the wheel, taking rolling friction into account. The normal reaction of the wheel, necessary for calculating the rolling friction torque, is derived using the center-of-mass theorem. The results are analyzed.

Keywords

dynamics, wheel, attached mass, rolling friction, and damped oscillations.

Список литературы

[1] Курс теоретической механики: учебник для вузов//Дронг В.И., Дубинин В.В., Ильин М.М. и др. Под ред. К.С. Колесникова, В.В Дубинина. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2017. 584 с

[2] А.А. Сабирзянов. Кукла-неваляшка как колебательная система. Учебная физика. Высшая школа, №1, 2024, с.27-32.

Abstract

The rolling dynamics problem of a wheel with a point mass attached to the rim is solved. The wheel is modeled as an absolutely rigid thin-walled cylinder that moves along a horizontal plane without slipping, taking rolling friction into account. The Lagrange equation of the second kind is used to derive the differential equation of the wheel's motion. The calculations yield a nonlinear, inhomogeneous second-order differential equation. This equation describes the damped oscillations of the wheel, taking rolling friction into account. The normal reaction of the wheel, necessary for calculating the rolling friction torque, is derived using the center-of-mass theorem. The results are analyzed.

Keywords

dynamics, wheel, attached mass, rolling friction, and damped oscillations.

Список литературы

[1] Курс теоретической механики: учебник для вузов//Дронг В.И., Дубинин В.В., Ильин М.М. и др. Под ред. К.С. Колесникова, В.В Дубинина. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2017. 584 с

[2] А.А. Сабирзянов. Кукла-неваляшка как колебательная система. Учебная физика. Высшая школа, №1, 2024, с.27-32.

Дисперсия поверхностных волн и лигаментов в гетерогенных вязких жидкостях

Очиров А.А.1*

1ИПМех РАН им. А.Ю. Ишлинского, Москва, Россия

*ochir@ipmnet.ru:

Аннотация

Рассмотрены двумерные возмущения свободной поверхности жидкости в различных постановках с учетом влияния вязкости, стратификации, поверхностного электрического заряда. Прослежено влияние различных факторов на дисперсионные соотношения всех компонентов течения, описываемых полными решениями редуцированной фундаментальной системы уравнений механики жидкостей.

Ключевые слова

волны, лигаменты, сингулярные возмущения, вязкость, стратификация, дисперсионное уравнение.

Dispersion of surface waves and ligaments in heterogeneous viscous fluids

Ochirov A.A.1 *

1Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics RAS, Moscow, Russia

* ochir@ipmnet.ru:

Keywords

waves, ligaments, singular perturbations, viscosity, stratification, dispersion equation

Список литературы

[1] Chashechkin Y.D. Axioms. 2021. V. 10. Iss.4. Art. No. 286.

[2] Chashechkin Y. D., Ochirov A. A. Axioms. 2022. Vol. 11, No. 8. Art. No. 402

[3] Очиров А. А., Чашечкин Ю. Д. ПММ. 2023. Т. 87, № 3. С. 379–391.

[4] Очиров А. А., Трифонова У. О., Чашечкин Ю. Д. ПММ. 2025. Т. 89, № 3. С. 494–511.

Dispersion of surface waves and ligaments in heterogeneous viscous fluids

Ochirov A.A.1 *

1Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics RAS, Moscow, Russia

* ochir@ipmnet.ru:

Keywords

waves, ligaments, singular perturbations, viscosity, stratification, dispersion equation

Список литературы

[1] Chashechkin Y.D. Axioms. 2021. V. 10. Iss.4. Art. No. 286.

[2] Chashechkin Y. D., Ochirov A. A. Axioms. 2022. Vol. 11, No. 8. Art. No. 402

[3] Очиров А. А., Чашечкин Ю. Д. ПММ. 2023. Т. 87, № 3. С. 379–391.

[4] Очиров А. А., Трифонова У. О., Чашечкин Ю. Д. ПММ. 2025. Т. 89, № 3. С. 494–511.

Забытые имена: трагические судьбы творцов классической механики

Мисюра Наталья Евгеньевна¹, misura@mail.ru

Аннотация

В статье поднимается проблема забвения историко-научного контекста в современном инженерном и физико-математическом образовании. На примере анализа биографий и научного наследия двух выдающихся французских ученых XIX века – Эдмонда Бура и Марка-Жозефа-Эмильена Ривалса – авторы показывают, как имена творцов фундаментальных физико-математических концепций, чьими теоремами и формулами ежедневно пользуются во всем мире, оказались стерты из коллективной памяти профессионального сообщества. Восстановление биографий ученых позволяет не только отдать дань уважения их интеллектуальному подвигу, но и гуманизировать образовательный процесс, вернув в него личности создателей науки. Авторы приходят к выводу о необходимости интеграции историко-научного знания в содержание учебных курсов для формирования целостного мировоззрения и профессиональной культуры будущих специалистов.

Ключевые слова

история науки, история механики, педагогика высшей школы, образовательные технологии, наследие ученых, Эдмонд Бур, Ривалс, теоретическая механика, физико-математическое образование.

Abstract

The article addresses the problem of neglecting the historical-scientific context in modern engineering and physics-mathematics education. By analyzing the biographies and scientific heritage of two outstanding 19th-century French scientists — Edmond Bour and Marc-Joseph-Émilien Rivals — the authors demonstrate how the names of the creators of fundamental physical-mathematical concepts, whose theorems and formulas are used daily worldwide, have been erased from the collective memory of the professional community. Recovering the scientists' biographies allows not only to pay tribute to their intellectual feat but also to humanize the educational process by reintroducing the personalities of the science creators. The authors conclude that integrating historical-scientific knowledge into the content of academic courses is necessary for forming a holistic worldview and professional culture of future specialists.

Keywords

history of science, history of mechanics, higher education pedagogy, educational technologies, scientists' legacy, Edmond Bour, Rivals, theoretical mechanics, physics-mathematics education.

Список литературы

[1] Билогрфия Эдмонда Бура // Матем. сб. – 1867. – Т. 2, № 1. – С. 44–52. https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=sm&paperid=6931&option_lang=rus (дата обращения 20.09.2025).

[2] Nécrologie. Émilien Rivals (1833-1889) // Mémoires de l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse. 1889. T. XI (9ᵉ série). P. 549–555. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5720338q/f555.item (дата обращения: 20.09.2025). .

Abstract

The article addresses the problem of neglecting the historical-scientific context in modern engineering and physics-mathematics education. By analyzing the biographies and scientific heritage of two outstanding 19th-century French scientists — Edmond Bour and Marc-Joseph-Émilien Rivals — the authors demonstrate how the names of the creators of fundamental physical-mathematical concepts, whose theorems and formulas are used daily worldwide, have been erased from the collective memory of the professional community. Recovering the scientists' biographies allows not only to pay tribute to their intellectual feat but also to humanize the educational process by reintroducing the personalities of the science creators. The authors conclude that integrating historical-scientific knowledge into the content of academic courses is necessary for forming a holistic worldview and professional culture of future specialists.

Keywords

history of science, history of mechanics, higher education pedagogy, educational technologies, scientists' legacy, Edmond Bour, Rivals, theoretical mechanics, physics-mathematics education.

Список литературы

[1] Билогрфия Эдмонда Бура // Матем. сб. – 1867. – Т. 2, № 1. – С. 44–52. https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=sm&paperid=6931&option_lang=rus (дата обращения 20.09.2025).

[2] Nécrologie. Émilien Rivals (1833-1889) // Mémoires de l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse. 1889. T. XI (9ᵉ série). P. 549–555. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5720338q/f555.item (дата обращения: 20.09.2025). .

Задача оптимального торможения центра масс летательного аппарата в сопротивляющейся среде

Н.А. Орёл1*

1МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Аннотация

В работе исследована задача оптимального управления процессом торможения летательного аппарата в сопротивляющейся среде при снижении в вертикальной плоскости. Предполагается, что изменение массы топлива не влияет на движение центра масс. В качестве управляющих переменных используются тяга и угол наклона траектории, а целевым функционалом является квадрат скорости аппарата в заданный конечный момент времени. С помощью принципа максимума Понтрягина исходная задача оптимального управления сводится к краевой задаче для системы нелинейных дифференциальных уравнений. Устанавливается неоптимальность особых режимов управления. Анализ с использованием первого интеграла системы позволяет определить возможное количество переключений тяги вдоль оптимальной траектории и получить достаточные условия для случая, когда возможно не более одного переключения. Полученные качественные результаты проиллюстрированы численным моделированием.

Ключевые слова

оптимальное торможение, принцип максимума, особое

Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. Математическая теория оптимальных процессов. М.: Наука, 1983, 393 с.

H.J. Kelley, R.E. Kopp, and H.G. Moyer. Singular extremals. In Topics in Optimization, pp 63–101. Academic Press, New York, 1967.

Список литературы

[1] J. Meditch, On the problem of optimal thrust programming for a lunar soft landing. IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 9, pp. 477–484, Oct. 1964.

Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. Математическая теория оптимальных процессов. М.: Наука, 1983, 393 с.

H.J. Kelley, R.E. Kopp, and H.G. Moyer. Singular extremals. In Topics in Optimization, pp 63–101. Academic Press, New York, 1967.

Список литературы

[1] J. Meditch, On the problem of optimal thrust programming for a lunar soft landing. IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 9, pp. 477–484, Oct. 1964.

Задача оптимального торможения центра масс спускаемого летательного аппарата в сопротивляющейся среде

Н.А. Орёл1*

Аннотация

В работе будет рассмотрена задача оптимального управления процессом торможения спускаемого летательного аппарата в сопротивляющейся среде при движении в вертикальной плоскости. Модель предполагает пренебрежимое влияние расхода топлива на движение центра масс. В качестве управляющих переменных используются тяга и угол наклона траектории, а целевым функционалом является квадрат скорости аппарата в заданный конечный момент времени. С использованием принципа максимума Понтрягина исходная задача оптимального управления сводится к краевой задаче для системы нелинейных дифференциальных уравнений. Устанавливается неоптимальность особых режимов управления в случае линейного сопротивления. Анализ с использованием первого интеграла системы позволяет определить возможное количество переключений тяги вдоль оптимальной траектории и получить достаточные условия для случая, когда возможно не более одного переключения. Полученные качественные результаты проиллюстрированы численным моделированием.

Ключевые слова

оптимальное торможение, принцип максимума, особое управление, фазовый портрет

Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. Математическая теория оптимальных процессов. М.: Наука, 1983, 393 с.

H.J. Kelley, R.E. Kopp, and H.G. Moyer. Singular extremals. In Topics in Optimization, pp 63–101. Academic Press, New York, 1967.

The problem of optimal braking of a lander’s mass center in a resisting medium

1Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

* E-mail: nikita.orel@math.msu.ru

Keywords

optimal braking, maximum principle, singular control, phase portrait

Список литературы

[1] J. Meditch, On the problem of optimal thrust programming for a lunar soft landing. IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 9, pp. 477–484, Oct. 1964.

Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. Математическая теория оптимальных процессов. М.: Наука, 1983, 393 с.

H.J. Kelley, R.E. Kopp, and H.G. Moyer. Singular extremals. In Topics in Optimization, pp 63–101. Academic Press, New York, 1967.

The problem of optimal braking of a lander’s mass center in a resisting medium

1Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

* E-mail: nikita.orel@math.msu.ru

Keywords

optimal braking, maximum principle, singular control, phase portrait

Список литературы

[1] J. Meditch, On the problem of optimal thrust programming for a lunar soft landing. IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 9, pp. 477–484, Oct. 1964.

Закон линейного тангенса для учета фазовых ограничений

Арцибасов А.В., Решмин С.А.

Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва, Россия

Аннотация

Решена задача оптимизации движения динамического объекта, в начальный момент времени отдаляющегося от желаемой прямолинейной траектории. Для учета фазовых ограничений и достижения требуемой траектории используется модификация закона линейного тангенса.

Ключевые слова

траекторная оптимизация, закон линейного тангенса.

The Linear Tangent Law for Accounting for Phase Constraints

Artsibasov A.V., Reshmin S.A.

Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics RAS, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): artsibasov@ipmnet.ru

Keywords

trajectory optimization, linear tangent law

Список литературы

[1] Охоцимский Д.Е., Энеев Т.М. Некоторые вариационные задачи, связанные с запуском искусственного спутника Земли. УФН, 1957, т. 63, № 1, с. 5–32. DOI: https://doi.org/10.3367/UFNr.0063.195709b.0005

The Linear Tangent Law for Accounting for Phase Constraints

Artsibasov A.V., Reshmin S.A.

Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics RAS, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): artsibasov@ipmnet.ru

Keywords

trajectory optimization, linear tangent law

Список литературы

[1] Охоцимский Д.Е., Энеев Т.М. Некоторые вариационные задачи, связанные с запуском искусственного спутника Земли. УФН, 1957, т. 63, № 1, с. 5–32. DOI: https://doi.org/10.3367/UFNr.0063.195709b.0005

Идентификация параметров структурно-реологической модели тиксотропных сред по кривым течения и вязкости

Гулин В.В. 1,2 *, Хохлов А.В. 1,2

1НИИ механики МГУ, Москва, Россия

2СВФУ имени М.К. Аммосова, Якутск, Россия

*kornet104@gmail.com

Аннотация

Кривые течения и вязкости (зависимости напряжения и вязкости от скорости сдвига) – важнейшие характеристики поведения неньютоновских жидкостей. Проведена идентификации структурно-реологической модели тиксотропных вязкоупругопластических сред, предложенной ранее, по экспериментальным кривым течения и вязкости битума при разных температурах и водных растворов ксантановой камеди в диапазоне концентраций 0.5-1.4 г/л. Модель описывает два взаимосвязанных процесса: деформирование и эволюцию внутренней структуры материала, что позволяет воспроизводить ключевые эффекты тиксотропии – снижение вязкости при сдвиге и её восстановление в покое. Она содержит шесть материальных параметров и одну материальную функцию. По экспериментальным данным определены параметры, отвечающие за время релаксации, вклад структуры в вязкость, баланс процессов разрушения и образования структуры, а также её чувствительность к напряжению. Показано, что модель с линейной материальной функцией хорошо описывает экспериментальные кривые вязкости водных растворов ксантановой камеди разной концентрации в диапазоне скоростей сдвига от 0.01 до 1000 с–1. Выявлены физически осмысленные монотонные зависимости определённых параметров модели от концентрации раствора, установлено их хорошее описание степенными функциями концентрации. Обнаружено, что равновесная структурированность слабо зависит от концентрации, а равновесное время релаксации – сильно.

Ключевые слова

тиксотропия, структурированность, идентификация параметров, кривые течения, вязкость, битум, ксантановая камедь

Identification of Parameters of a Structural Rheological Model of Thixotropic Media using Flow and Viscosity Curves

Keywords

thixotropy, shear thinning, structural parameter, structuredness, identification, flow curves, viscosity curves, bitumen, xanthan gum

Identification of Parameters of a Structural Rheological Model of Thixotropic Media using Flow and Viscosity Curves

Keywords

thixotropy, shear thinning, structural parameter, structuredness, identification, flow curves, viscosity curves, bitumen, xanthan gum

УДК 372

ИЗ ИСТОРИИ АКАДЕМИИ

Жидков Г.Н. 1 *, Горкунов В.Н. 1

1ВА РВСН им. Петра Великого, Балашиха, Россия

*E-mail (gen7517@yandex.ru):

Жидков Г.Н., Горкунов В.Н.

Аннотация

Статья посвящена Екатерине Васильевне Рябовой, Ветерану Великой Отечественной войны, Ветерану академии, лётчице, доценту кафедры теоретической механики ВА РВСН с 1963 по 1972 г., лётчице, воину и ученому, Герою Советского союза.

Ключевые слова

Рябова Е.В., Герой Советского Союза, Великая Отечественная война, 46 Гвардейский полк ночных бомбардировщиков, патриотизм, кафедра, механика

Keywords

Ryabova E.V., Hero of the Soviet Union, Great Patriotic War, 46th Guards Night Bomber Regiment, patriotism, department, mechanics.

Keywords

Ryabova E.V., Hero of the Soviet Union, Great Patriotic War, 46th Guards Night Bomber Regiment, patriotism, department, mechanics.

Интегральный критерий для верификации обобщенного

Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва

DuyshenaliyevT@mpei.ru

Аннотация

Проблема непосредственной экспериментальной верификации обобщенного закона Гука приводит к необходимости использования косвенных методов, основанных на решении краевых задач. Подстановка полученных решений в уравнения закона позволяет трансформировать их в проверяемую форму. Предлагается критерий, основанный на интегрировании уравнений движения цилиндрического образца в условиях осесимметричного нагружения. Результаты эксперимента подтверждают применимость обобщенного закона Гука за рамками классической теории малых деформаций.

Ключевые слова

обобщенный закон Гука, осесимметричное нагружение, краевая задача, критерий.

in Axisymmetric Loading Problems

T.B. Duishenaliev National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Moscow

Abstract

The problem of direct experimental verification of the generalized Hooke's law leads to the need to use indirect methods based on solving boundary value problems. Substituting the obtained solutions into the equations of the law makes it possible to transform them into a verifiable form. A criterion based on the integration of the equations of motion of a cylindrical sample under axisymmetric loading conditions is proposed. The experimental results confirm the applicability of the generalized Hooke's law beyond the classical theory of small deformationss.

Keywords

generalized Hooke's law, axisymmetric loading, boundary value problem, criterion.

Список литературы

[1] Жакыпбеков А.Б. Уравнение диаграммы нагрузка-деформация / А.Б. Жакыпбеков, Т.Б Дуйшеналиев // Математический журнал, 2004. – т. 4. - №3(13). – С. 27-41.

[2] T.B. Duishenaliev National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Moscow

[3] Zhakypbekov A.B. Equation of the load-deformation diagram / А.B. Zhakypbekov, T.B. Duishenaliev // Mathematical Journal, 2004. - vol. 4. - No. 3 (13). - P. 27-41.

in Axisymmetric Loading Problems

T.B. Duishenaliev National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Moscow

Abstract

The problem of direct experimental verification of the generalized Hooke's law leads to the need to use indirect methods based on solving boundary value problems. Substituting the obtained solutions into the equations of the law makes it possible to transform them into a verifiable form. A criterion based on the integration of the equations of motion of a cylindrical sample under axisymmetric loading conditions is proposed. The experimental results confirm the applicability of the generalized Hooke's law beyond the classical theory of small deformationss.

Keywords

generalized Hooke's law, axisymmetric loading, boundary value problem, criterion.

Список литературы

[1] Жакыпбеков А.Б. Уравнение диаграммы нагрузка-деформация / А.Б. Жакыпбеков, Т.Б Дуйшеналиев // Математический журнал, 2004. – т. 4. - №3(13). – С. 27-41.

[2] T.B. Duishenaliev National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Moscow

[3] Zhakypbekov A.B. Equation of the load-deformation diagram / А.B. Zhakypbekov, T.B. Duishenaliev // Mathematical Journal, 2004. - vol. 4. - No. 3 (13). - P. 27-41.

УДК 378.4

Интеграция проектного обучения в преподавание фундаментальных наук

Романовская Елена Мироновна E.M.Romanovskaia@urfu.ru

SPIN-код: 4462-0995

Берестова Светлана Александровна SPIN-код: 3396-6210

Рощева Татьяна Анатольевна SPIN-код: 3865-3007

Савина Елена Александровна

ФГАОУ ВО УрФУ, Екатеринбург, Россия

Аннотация

В данной работе представлен опыт успешной интеграции проектного обучения в преподавание фундаментальных наук. Описанные результаты апробации модели демонстрируют ее эффективность для понимания теоретических концепций, формирования исследовательских компетенций и устойчивого роста мотивации студентов. Предлагается модель подхода, который сочетает освоение теоретического материала с проектными формами деятельности. Приводится кейс, обсуждаются выявленные проблемы (высокая нагрузка на преподавателя, сложность оценки индивидуального вклада) и пути их решения. Делается вывод о повышении мотивации студентов и формировании системного мышления.

Ключевые слова

проектное обучение, фундаментальные науки, методика преподавания, мотивация, компетенции, высшее образование.

Integrating project-based learning into basic science teaching

Romanovskaia E.M. E.M.Romanovskaia@urfu.ru

SPIN-код: 4462-0995

Berestova S.A. SPIN-код: 3396-6210

Roshcheva Т.А. SPIN-код: 3865-3007

Savina Е.А.

Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia

Abstract

This paper presents the successful integration of project-based learning into the teaching of basic sciences. The described results of testing the model demonstrate its effectiveness for understanding theoretical concepts, developing research competencies and sustainable growth in student motivation. A model of an approach is proposed that combines the development of theoretical material with project forms of activity. A case is presented, the identified problems (high workload on the teacher, difficulty in assessing individual contribution) and ways to solve them are discussed. It is concluded that students' motivation is increased and systemic thinking is formed.

Keywords

project-based learning, fundamental sciences, teaching methods, motivation, competencies, higher education.

Список литературы

[1] Тарасова, А. В. Проектная деятельность как инструмент совершенствования навыков научно-исследовательской деятельности студентов в вузе / А. В. Тарасова // Проектирование. Опыт. Результат. – 2024. – № 1. – С. 89-94. – EDN YHADPD.

[2] Эффективное планирование оценочных мероприятий в электронном курсе / С. А. Берестова, А. Е. Ламоткин, Е. М. Романовская [и др.] // Цифровая среда студента. Пространство возможностей : Материалы Всероссийского научно-практического форума, Новосибирск-Москва-Екатеринбург-Нижний Новгород, 27–28 марта 2024 года. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2024. – С. 27-31. – EDN IMBPEH.

Integrating project-based learning into basic science teaching

Romanovskaia E.M. E.M.Romanovskaia@urfu.ru

SPIN-код: 4462-0995

Berestova S.A. SPIN-код: 3396-6210

Roshcheva Т.А. SPIN-код: 3865-3007

Savina Е.А.

Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia

Abstract

This paper presents the successful integration of project-based learning into the teaching of basic sciences. The described results of testing the model demonstrate its effectiveness for understanding theoretical concepts, developing research competencies and sustainable growth in student motivation. A model of an approach is proposed that combines the development of theoretical material with project forms of activity. A case is presented, the identified problems (high workload on the teacher, difficulty in assessing individual contribution) and ways to solve them are discussed. It is concluded that students' motivation is increased and systemic thinking is formed.

Keywords

project-based learning, fundamental sciences, teaching methods, motivation, competencies, higher education.

Список литературы

[1] Тарасова, А. В. Проектная деятельность как инструмент совершенствования навыков научно-исследовательской деятельности студентов в вузе / А. В. Тарасова // Проектирование. Опыт. Результат. – 2024. – № 1. – С. 89-94. – EDN YHADPD.

[2] Эффективное планирование оценочных мероприятий в электронном курсе / С. А. Берестова, А. Е. Ламоткин, Е. М. Романовская [и др.] // Цифровая среда студента. Пространство возможностей : Материалы Всероссийского научно-практического форума, Новосибирск-Москва-Екатеринбург-Нижний Новгород, 27–28 марта 2024 года. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2024. – С. 27-31. – EDN IMBPEH.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ В ЗАДАЧЕ

Тюрин Р.Р.

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail (докладчика): trr1945@gmail.com

Аннотация

Разработан вычислительно эффективный метод визуальной навигации свободно летающего робота для применения в российском сегменте Международной космической станции. Предложенный подход сочетает обнаружение ключевых точек на изображении с использованием компьютерного зрения и решения задачи Вахбы для оценки положения и ориентации. Представленная методика ориентирована на применение в условиях ограниченных ресурсов и может служить надежным источником информации на этапе коррекции в широко применяемых алгоритмах фильтрации.

Ключевые слова

космическая робототехника, навигация, алгоритмы навигации, модель камеры, компьютерное зрение.

Keywords

space robotics, navigation, navigation algorithms, camera model, computer vision.

Keywords

space robotics, navigation, navigation algorithms, camera model, computer vision.

Использование механико-гидравлической модели при изучении теоремы Гаусса в электромагнетизме

Д.К. Веретимус1 *, Н.К. Веретимус1

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

*E-mail (докладчика): dkveretimus@bmstu.ru

Аннотация

Показано, как обращение к механико-гидравлическим аналогиям помогает пояснить теорему Гаусса для электрического поля и прогнозировать ее вид для магнитного поля; раскрывает физический смысл дифференциальной формы этой теоремы, что способствует лучшему освоению учебного материала студентами.

Ключевые слова

теорема Гаусса, электромагнетизм, курс, поле.

Using a mechanical-hydraulic model to study Gauss's theorem in electromagnetism

D.K. Veretimus 1 *, N.K. Veretimus 1

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): dkveretimus@bmstu.ru

Keywords

Gauss's theorem, electromagnetism, course, field

Список литературы

[1] Основы электростатики и магнитостатики. Модуль 3: учебное пособие / Д.К. Веретимус, Н.К. Веретимус; под ред. А.Н. Морозова – Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2021. – 169 с.

Using a mechanical-hydraulic model to study Gauss's theorem in electromagnetism

D.K. Veretimus 1 *, N.K. Veretimus 1

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): dkveretimus@bmstu.ru

Keywords

Gauss's theorem, electromagnetism, course, field

Список литературы

[1] Основы электростатики и магнитостатики. Модуль 3: учебное пособие / Д.К. Веретимус, Н.К. Веретимус; под ред. А.Н. Морозова – Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2021. – 169 с.

УДК 378.4

Использование реальных архитектурных объектов для кейсовых заданий по теоретической механике у студентов строительных специальностей

Берестова Светлана Александровна SPIN-код: 3396-6210

s.a.berestova@urfu.ru

Фоминых Анна Ильинична

ФГАОУ ВО УрФУ, Екатеринбург, Россия

Романовская Анастасия Дмитриевна

Московский политехнический университет

Аннотация

В работе рассматриваются применение кейсовых заданий при преподавании теоретической механики для студентов строительных специальностей, как одного из приемов формирования профессиональных компетенций. Задания формулируются для реальных архитектурных обьектов. Изложены рекомендации по интеграции кейсов в существующие учебные программы. В качестве примера приводится пример постановки задачи для Невьянской башни, Рассматриваются возможности адаптации заданий для разных уровней подготовки. Предлагаемая система заданий прошла проверку в учебном процессе студентов строительных специальностей УрФУ.

Ключевые слова

кейсовое задание, методика преподавания, мотивация, компетенции, высшее образование.

Berestova Svetlana Aleksandrovna SPIN-код: 3396-6210

Fominykh Anna Ilyinichna

Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia

Romanovskaya Anastasia Dmitrievna

Moscow Polytechnic University

Abstract

The paper examines the use of case studies in teaching theoretical mechanics to students of construction specialties, as one of the methods of forming professional competencies. Tasks are formulated for real architectural objects. Recommendations on the integration of case studies into existing curricula are outlined. As an example, an example of setting a problem for the Nevyanskaya Tower is given., The possibilities of adapting assignments for different levels of training are being considered. The proposed assignment system has been tested in the educational process of UrFU students of construction specialties.

Keywords

case study, teaching methods, motivation, competencies, higher education.

Berestova Svetlana Aleksandrovna SPIN-код: 3396-6210

Fominykh Anna Ilyinichna

Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia

Romanovskaya Anastasia Dmitrievna

Moscow Polytechnic University

Abstract

The paper examines the use of case studies in teaching theoretical mechanics to students of construction specialties, as one of the methods of forming professional competencies. Tasks are formulated for real architectural objects. Recommendations on the integration of case studies into existing curricula are outlined. As an example, an example of setting a problem for the Nevyanskaya Tower is given., The possibilities of adapting assignments for different levels of training are being considered. The proposed assignment system has been tested in the educational process of UrFU students of construction specialties.

Keywords

case study, teaching methods, motivation, competencies, higher education.

Исследование бегущей продольной волны в упругой среде по её фазовым характеристикам

Лукин К.Б.

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия,

lkb1942@mail.ru

Аннотация

Теоретически и экспериментально с помощью двухканального цифрового запоминающего осциллографа OWON исследованы в предположении сферического волнового фронта: фазовая скорость, длина волны; с точностью долей миллиметра определено расстояние между двумя приёмниками волны, принимающих сигнал от движущегося передатчика.

Ключевые слова

волновой процесс, упругая среда, фазометрия

Keywords

wave process, elastic medium, phase measurement

Список литературы

[1] A.V. Khaliullina. Ultrasound in Medicine: A Study Guide / A.V. Khaliullina, B.I. Khayrutdinov; edited by A.V. Agapov. - Kazan: Kazan University Publishing House, 2022. - 116 p. 2. Brazhnikov N.I. Ultrasonic phase measurement. - M.: Energia, 1968, -272 p.

Keywords

wave process, elastic medium, phase measurement

Список литературы

[1] A.V. Khaliullina. Ultrasound in Medicine: A Study Guide / A.V. Khaliullina, B.I. Khayrutdinov; edited by A.V. Agapov. - Kazan: Kazan University Publishing House, 2022. - 116 p. 2. Brazhnikov N.I. Ultrasonic phase measurement. - M.: Energia, 1968, -272 p.

УДК 534.1

Исследование колебаний при кантовании колонного аппарата с помощью самомонтирующегося крана

SPIN-код: 3525-3310

1 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация

Рассмотрен процесс кантования колонного аппарата для нефтепереработки при помощи специальной самомонтирующейся подъемно-транспортной системы ENERPAC B-SET. Проведен кинематический анализ такта подъема, в котором наблюдаются наибольшие подъемные усилия. Рассчитано теоретическое минимальное время подъема за один такт, t=9,12 с. Проведен расчет переходного процесса, рассмотрен такт с наибольшими подъемными усилиями: выявлено возникновение затухающего колебания в поперечном направлении относительно пролетного строения крана. Данное колебание не приводит к потери устойчивости.

Ключевые слова

самомонтирующийся кран, колонный аппарат, процесс кантования, расчет колебаний, программный комплекс ANSYS

Результаты. По результатам расчета динамической модели было выявлено, что по вертикали вершины модели перемещаются плавно — не возникает колебаний, деформация проходит непрерывно. По горизонтали возникает затухающее колебание — максимальное отклонение вершины составляет А=89 мм. Период колебания T равен времени подъема t. Таким образом, при кантовании колонного аппарата возникает затухающее колебание, но оно не является критическим, не ведет к потере устойчивости [3, c.366].

Заключение. Цель исследования достигнута — по результатам расчета динамической модели процесса подъема реактора гидрокрекинга обнаружено затухающее колебание с максимальной амплитудой А=89 мм. Использованную методику создания динамической модели подъемно-транспортной системы можно применять для расчета такелажных работ на реальных объектах или при создании автоматизированного оборудования для операции кантования.

Abstract

The process of tipping a column apparatus for oil refining using a special self-mounting lifting and transport system ENERPAC B-SET is considered. A kinematic analysis of the lifting stroke, in which the greatest lifting forces are observed, is carried out. The theoretical minimum lifting time per clock cycle is calculated, t=9.12 s. The calculation of the transient process is carried out, the stroke with the highest lifting forces is considered: the occurrence of a damped oscillation in the transverse direction, relative to the crane span bridge, is revealed. This oscillation does not lead to a loss of stability. List of sources [1] Дроговоз П.А., Попович А.П. Сравнительный анализ технологий для подъема и монтажа крупнотоннажного оборудования в проекте реконструкции Ачинского нефтеперерабатывающего завода. Инженерный журнал: наука и инновации, 2014, № 3. URL: https://engjournal.bmstu.ru/articles/1223/1223.pdf (дата обращения 20.10.2025). [2] Жидков А.В. Применение программы ANSYS к решению задач геометрического и конечно-элементного моделирования. Нижний Новгород, НГУ им. Н.И.Лобачевского, 2006, 115 с. [3] Валишвили Н.В., Гаврюшин С.С. Сопротивление материалов и конструкций: учебник для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2023, 429 с.

Список литературы

[1] Дроговоз П.А., Попович А.П. Сравнительный анализ технологий для подъема и монтажа крупнотоннажного оборудования в проекте реконструкции Ачинского нефтеперерабатывающего завода. Инженерный журнал: наука и инновации, 2014, № 3. URL: https://engjournal.bmstu.ru/articles/1223/1223.pdf (дата обращения 20.10.2025).

[2] Жидков А.В. Применение программы ANSYS к решению задач геометрического и конечно-элементного моделирования. Нижний Новгород, НГУ им. Н.И.Лобачевского, 2006, 115 с.

[3] Валишвили Н.В., Гаврюшин С.С. Сопротивление материалов и конструкций: учебник для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2023, 429 с.

[4] 1 Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

Результаты. По результатам расчета динамической модели было выявлено, что по вертикали вершины модели перемещаются плавно — не возникает колебаний, деформация проходит непрерывно. По горизонтали возникает затухающее колебание — максимальное отклонение вершины составляет А=89 мм. Период колебания T равен времени подъема t. Таким образом, при кантовании колонного аппарата возникает затухающее колебание, но оно не является критическим, не ведет к потере устойчивости [3, c.366].

Заключение. Цель исследования достигнута — по результатам расчета динамической модели процесса подъема реактора гидрокрекинга обнаружено затухающее колебание с максимальной амплитудой А=89 мм. Использованную методику создания динамической модели подъемно-транспортной системы можно применять для расчета такелажных работ на реальных объектах или при создании автоматизированного оборудования для операции кантования.

Abstract

The process of tipping a column apparatus for oil refining using a special self-mounting lifting and transport system ENERPAC B-SET is considered. A kinematic analysis of the lifting stroke, in which the greatest lifting forces are observed, is carried out. The theoretical minimum lifting time per clock cycle is calculated, t=9.12 s. The calculation of the transient process is carried out, the stroke with the highest lifting forces is considered: the occurrence of a damped oscillation in the transverse direction, relative to the crane span bridge, is revealed. This oscillation does not lead to a loss of stability. List of sources [1] Дроговоз П.А., Попович А.П. Сравнительный анализ технологий для подъема и монтажа крупнотоннажного оборудования в проекте реконструкции Ачинского нефтеперерабатывающего завода. Инженерный журнал: наука и инновации, 2014, № 3. URL: https://engjournal.bmstu.ru/articles/1223/1223.pdf (дата обращения 20.10.2025). [2] Жидков А.В. Применение программы ANSYS к решению задач геометрического и конечно-элементного моделирования. Нижний Новгород, НГУ им. Н.И.Лобачевского, 2006, 115 с. [3] Валишвили Н.В., Гаврюшин С.С. Сопротивление материалов и конструкций: учебник для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2023, 429 с.

Список литературы

[1] Дроговоз П.А., Попович А.П. Сравнительный анализ технологий для подъема и монтажа крупнотоннажного оборудования в проекте реконструкции Ачинского нефтеперерабатывающего завода. Инженерный журнал: наука и инновации, 2014, № 3. URL: https://engjournal.bmstu.ru/articles/1223/1223.pdf (дата обращения 20.10.2025).

[2] Жидков А.В. Применение программы ANSYS к решению задач геометрического и конечно-элементного моделирования. Нижний Новгород, НГУ им. Н.И.Лобачевского, 2006, 115 с.

[3] Валишвили Н.В., Гаврюшин С.С. Сопротивление материалов и конструкций: учебник для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2023, 429 с.

[4] 1 Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

УДК531.36

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ КЛАССОВ ДВИЖЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ДВУМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ

Обносов К.Б., доцент

МГТУ им. Н.Э. Баумана, факультет «Фундаментальные науки»

obnosov@ bmstu.ru

Шевченко А.О., бакалавр

МГТУ им. Н.Э. Баумана, факультет «Фундаментальные науки»

shevchenkoao@student.bmstu.ru

Аннотация

В подавляющем числе современных отечественных учебниках по теоретической механике в разделе «Малые колебания около положения устойчивого равновесия» устойчивость равновесия определения определяется с помощью теорем Лежен-Дирихле и Ляпунова. Причём, на теорему Ляпунова делается только ссылка без должной формулировки самой теоремы, так как формулировка этой теоремы требует использования функции Ляпунова. А в настоящее время из-за краткости курсов по теоретической механике выделять время на подобные теории принципиально невозможно. Настоящее исследование посвящено анализу устойчивости по Ляпунову положений равновесия механической системы, с двумя степенями свободы и подчиняющихся голономным удерживающим стационарным связям, на которую действуют только потенциальные силы. В рамках работы была приведена схема конкретного механизма с описанием его работы и параметров, составлены уравнения Лагранжа II рода этого механизма. Для рассмотрения различных типов движений механизма была составлена программа численного интегрирования в математическом пакете WolframMathematica. С помощью пространственного графика потенциальной энергии и программы численного интегрирования приведена мультимедийная иллюстрация выполнения условий устойчивости по Ляпунову в конфигурационном пространстве. В процессе исследования обнаружены некоторые своеобразные траектории точки в конфигурационном пространстве, которые требуют дальнейшего изучения.

Ключевые слова

устойчивость по Ляпунову, малые колебания, конфигурационное пространство, потенциальная энергия, кинетическая энергия, полная механическая энергия.

Исследование параметров газодинамики и теплообмена в области отрывного течения сжимаемого газа

Попович С.С.*, Здитовец А.Г., Киселев Н.А., Виноградов Ю.А.

НИИ механики МГУ, Москва, Россия

*E-mail (докладчика): pss@imec.msu.ru

Аннотация

The work was supported by the Russian Science Foundation (Grant N. 23-19-00096).

Ключевые слова

адиабатная температура стенки, течение сжимаемого газа, отрывное течение

Keywords

adiabatic wall temperature, compressible gas flow, separated flow

Список литературы

[1] Popovich S.S., Zditovets A.G., Kiselev N.A., Vinogradov U.A. Experimental study of aerodynamic heating in the region of an incident shock wave boundary layer interaction // Acta Astronautica. 2025. V. 229. P. 804–813.

Keywords

adiabatic wall temperature, compressible gas flow, separated flow

Список литературы

[1] Popovich S.S., Zditovets A.G., Kiselev N.A., Vinogradov U.A. Experimental study of aerodynamic heating in the region of an incident shock wave boundary layer interaction // Acta Astronautica. 2025. V. 229. P. 804–813.

Исследование температурного поля и напряженно-деформированного состояния в зоне нагрева при лазерной закалке сталей

Веремейчик А.И., Парфиевич А.Н., Савчук С.В., Мартынов А.В., Шейко А.А.

Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь

E-mail: vai_mrtm@bstu.by

Аннотация

Проведено исследование температурного поля и напряженно-деформированного состояния стальной прямоугольной пластины при локальном нагреве движущимся с постоянной скоростью по прямолинейной траектории лазерным лучом.

Ключевые слова

температурное поле, лазер, напряженно-деформированное состояние, пластина.

Investigation of the temperature field and stress-strain state in the heating zone during laser hardening of steels

Verаmeichyk A.I., Parfievich A.N., Savchuk S.V., Martynov A.V., Sheiko A.A.

Brest State Technical University, Brest, Belarus

E-mail: vai_mrtm@bstu.by

Keywords

temperature field, laser, stress-strain state, plate.

Список литературы

[1] Плазменные и лазерные методы упрочнения деталей машин / Н.В. Спиридонов [и др.]; под общ. ред. В.И. Чачина. – Мн.: Вышэйшая школа, 1988. – 155 с.

[2] Веремейчик, А. И. Моделирование процесса лазерной закалки в ANSYS Workbench / А.И. Веремейчик, М.В. Нерода // Актуальные вопросы машиноведения. – 2021. – Вып. 10. – С. 22–26.

[3] Таблицы физических величин. Справочник. / Под ред. И.К. Кикоина. – М.: Атомиздат, 1976. – 1008 с.

Investigation of the temperature field and stress-strain state in the heating zone during laser hardening of steels

Verаmeichyk A.I., Parfievich A.N., Savchuk S.V., Martynov A.V., Sheiko A.A.

Brest State Technical University, Brest, Belarus

E-mail: vai_mrtm@bstu.by

Keywords

temperature field, laser, stress-strain state, plate.

Список литературы

[1] Плазменные и лазерные методы упрочнения деталей машин / Н.В. Спиридонов [и др.]; под общ. ред. В.И. Чачина. – Мн.: Вышэйшая школа, 1988. – 155 с.

[2] Веремейчик, А. И. Моделирование процесса лазерной закалки в ANSYS Workbench / А.И. Веремейчик, М.В. Нерода // Актуальные вопросы машиноведения. – 2021. – Вып. 10. – С. 22–26.

[3] Таблицы физических величин. Справочник. / Под ред. И.К. Кикоина. – М.: Атомиздат, 1976. – 1008 с.

Исследование формирования областей высокой плотности в межзвездной среде

Тагирова Р.Р., МГТУ им. Н.Э. Баумана, tagrrr@bmstu.ru

Аннотация

Работа посвящена обзору современных исследований межзвездной среды, рассматривающих данные наблюдений в областях звездообразования и оценивающих влияние динамических и физических процессов на формирование сгустков вещества. Распространение ударных волн, развитие гидродинамических и тепловых типов неустойчивости, взаимодействие границ раздела фаз представляют собой ключевые процессы, определяющие самые ранние стадии возникновения неоднородности и последующего уплотнения среды. Продолжающееся сжатие и фрагментация уплотнений дополнительно регулируется излучением звезд, магнитным полем, эффектами самогравитации и турбулентностью среды. Для того чтобы построить актуальные математические модели формирования зон высокой плотности в среде в рамках уравнений газовой динамики с учетом физических процессов требуется анализ данных наблюдений, которых стало значительно больше благодаря появлению космических телескопов нового поколения. Целью настоящей работы является систематизация информации о типах уплотнений в межзвездной среде, которые способствуют звездообразованию, и построение математических моделей их формирования для последующего численных исследований и сопоставлений результатов с наблюдениями.

Ключевые слова

межзвездная среда, космическая газовая динамика, звездообразование.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОРИЕНТАЦИИ И НАВИГАЦИИ ОТ ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА

Обносов К.Б., МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва, obnosov@bmstu.ru

Паншина А.В., МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва, panalv@mail.ru

Бондаренко Н.И., МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва, bondarenko@bmstu.ru

Аннотация

На сегодняшний день получено мало достоверных сведений о зарождении и первых шагах развития навигации. До появления специальных навигационных приборов в основном применялось визуальное ориентирование: на суше и в прибрежных зонах – по характерным элементам рельефа местности, ночью в качестве ориентиров использовались костры, при плавании в открытом море ориентирами служили небесные тела. В работе обсуждаются познания в ориентации и навигации в разных регионах мира от древнейших времен до начального периода эпохи Возрождения в средние века. Эти знания и практические навыки послужили, в частности, одной из причин развития математики и небесной механики.

Ключевые слова

ориентация, навигация, навигационные приборы.

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF ORIENTATION AND NAVIGATION FROM ANCIENT TIMES TO THE EARLY RENAISSANCE IN THE MIDDLE AGES

Obnosov K.B., Bauman Moscow State Technical University, Moscow, obnosov@bmstu.ru

Panshina A.V., Bauman Moscow State Technical University, Moscow, panalv@mail.ru

Bondarenko N.I., Bauman Moscow State Technical University, Moscow

To date, little reliable information has been received about the origin and the first steps in the development of navigation. Before the advent of special navigation devices, visual orientation was mainly used: on land and in coastal areas, according to the characteristic elements of the terrain, bonfires were used as landmarks at night, and celestial bodies served as landmarks when sailing in the open sea. The paper discusses knowledge of orientation and navigation in different regions of the world from ancient times to the early Renaissance in the Middle Ages. This knowledge and practical skills were, in particular, one of the reasons for the development of mathematics and celestial mechanics.

Keywords

orientation, navigation, navigation devices.

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF ORIENTATION AND NAVIGATION FROM ANCIENT TIMES TO THE EARLY RENAISSANCE IN THE MIDDLE AGES

Obnosov K.B., Bauman Moscow State Technical University, Moscow, obnosov@bmstu.ru

Panshina A.V., Bauman Moscow State Technical University, Moscow, panalv@mail.ru

Bondarenko N.I., Bauman Moscow State Technical University, Moscow

To date, little reliable information has been received about the origin and the first steps in the development of navigation. Before the advent of special navigation devices, visual orientation was mainly used: on land and in coastal areas, according to the characteristic elements of the terrain, bonfires were used as landmarks at night, and celestial bodies served as landmarks when sailing in the open sea. The paper discusses knowledge of orientation and navigation in different regions of the world from ancient times to the early Renaissance in the Middle Ages. This knowledge and practical skills were, in particular, one of the reasons for the development of mathematics and celestial mechanics.

Keywords

orientation, navigation, navigation devices.

Кинематика лабораторного встряхивателя на базе планетарного механизма с некруглыми зубчатыми колесами

Азизов Э.Ю., Приходько А.А.

Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, Россия

E-mail: azizoved@gmail.com

Аннотация

Kinematics of a laboratory shaker based on a planetary mechanism with non-circular gears

Ключевые слова

возвратно-вращательное движение, планетарный механизм, кинематический анализ.

Kinematics of a laboratory shaker based on a planetary mechanism with non-circular gears

Kinematics of a laboratory shaker based on a planetary mechanism with non-circular gears

Колебания вязкой несжимаемой стратифицированной жидкости в неподвижном сосуде

Чжан Юе1 *, Темнов А.Н.1

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

* zhangyue_hit-bmstu@qq.com

Аннотация

В работе исследуется влияние вязкости на собственные частоты малых колебаний несжимаемой стратифицированной жидкости, полностью заполняющей неподвижный сосуд. На основе методов функционального анализа получены общие спектральные свойства для полости произвольной формы, включая расположение собственных чисел и условия существования осцилляторных мод. Для анализа маловязкой жидкости применяется метод пограничного слоя, позволяющий получить поправки первого порядка к частотам и декрементам затухания по времени. Приведены точные и приближённые решения для сосудов в форме прямоугольного и круглого цилиндров, а также эллипсоида вращения. Показано, что стратификация приводит к появлению длительно существующих внутренних волн с малыми декрементами затухания.

Ключевые слова

метод пограничного слоя, волновое уравнение Пуанкаре, проблема С.Л. Соболева, стратифицированная жидкость, спектральная задача, вязкость.

Oscillations of a viscous incompressible stratified fluid in stationary containers

Zhang Yue 1 *, Temnov A.N.1

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

* zhangyue_hit-bmstu@qq.com

Keywords

boundary layer method, Poincaré wave equation, S.L. Sobolev problem, stratified fluid, spectral problem, viscosity

Список литературы

[1] Крейн С.Г. О колебаниях вязкой жидкости в сосуде.-Докл. АН СССР, 1964, 159, № 2, с.262-265.

[2] Вишик М.И., Люстерник Л.А. Регулярное вырождение и пограничный слой для линейных дифференциальных уравнений с малым параметром. // Успехи математических наук. 1957, том 12, выпуск 5, 3 – 122.

[3] Chashechkin Y D, Ochirov A A. Periodic waves and ligaments on the surface of a viscous exponentially stratified fluid in a uniform gravity field. Axioms, 2022, 11(8): 402. https://doi.org/10.3390/axioms11080402

Oscillations of a viscous incompressible stratified fluid in stationary containers

Zhang Yue 1 *, Temnov A.N.1

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

* zhangyue_hit-bmstu@qq.com

Keywords

boundary layer method, Poincaré wave equation, S.L. Sobolev problem, stratified fluid, spectral problem, viscosity

Список литературы

[1] Крейн С.Г. О колебаниях вязкой жидкости в сосуде.-Докл. АН СССР, 1964, 159, № 2, с.262-265.

[2] Вишик М.И., Люстерник Л.А. Регулярное вырождение и пограничный слой для линейных дифференциальных уравнений с малым параметром. // Успехи математических наук. 1957, том 12, выпуск 5, 3 – 122.

[3] Chashechkin Y D, Ochirov A A. Periodic waves and ligaments on the surface of a viscous exponentially stratified fluid in a uniform gravity field. Axioms, 2022, 11(8): 402. https://doi.org/10.3390/axioms11080402

Колебания физического маятника, имеющего цилиндрические

Колебания физического маятника, имеющего цилиндрические

Дьяченко М.И.1 Mail: s_masyanya@mail.ru

Темнов А.Н.2,

1,2 МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация

Прогресс в освоении космоса и постоянно возрастающая коммерческая деятельность требует от конструкторов современной космической техники создание более надежных средств выведения (СВ), с максимальными энегромассовыми характеристиками. Основными задачами, возникающими при решении этой проблемы, являются задачи, связанные с устойчивостью процесса подачи и перераспределения компонентов жидкого топлива и задачи устойчивости движения самих СВ.

Ключевые слова

тело с жидкость, бак, частично заполненный жидкостью, колебания жидкости, обобщенные координаты, потенциал смещений, перетекающая жидкость.

Oscillations of a physical pendulum containing cylindrical cavities with flowing liquid

Dyachenko M.I., mail: s_masyanya@mail.ru

Temnov A.N., BMSTU, Moscow, Russia.

Abstract

Progress in space exploration and ever-increasing commercial activity require designers of modern space technology to create more reliable launch vehicles (LV) with maximum energy-mass characteristics. The main challenges arising in solving this problem are those related to the stability of the supply and redistribution of liquid propellant components and the stability of the LV's motion.

Keywords

liquid body, partially filled liquid tank, liquid oscillations, generalized coordinates, displacement potential, flowing liquid.

Список литературы

[1] Колесников К.С. Динамика ракет. – М.: Машиностроение, 2003. – 520 с.

[2] Биркин И.А. Об эффективности перелива топлива между ракетными ступенями, Актуальные проблемы российской космонавтики. – Материалы ХХХУ академических чтений по космонавтике. Москва, январь 2011г. С.42-43.

[3] Кириллов В.В.Исследование колебаний жидкости в неподвижном сосуде с учётом её вытекания.- Труды МФТИ - М.1960. вып.5- с.19-25.

Oscillations of a physical pendulum containing cylindrical cavities with flowing liquid

Dyachenko M.I., mail: s_masyanya@mail.ru

Temnov A.N., BMSTU, Moscow, Russia.

Abstract

Progress in space exploration and ever-increasing commercial activity require designers of modern space technology to create more reliable launch vehicles (LV) with maximum energy-mass characteristics. The main challenges arising in solving this problem are those related to the stability of the supply and redistribution of liquid propellant components and the stability of the LV's motion.

Keywords

liquid body, partially filled liquid tank, liquid oscillations, generalized coordinates, displacement potential, flowing liquid.

Список литературы

[1] Колесников К.С. Динамика ракет. – М.: Машиностроение, 2003. – 520 с.

[2] Биркин И.А. Об эффективности перелива топлива между ракетными ступенями, Актуальные проблемы российской космонавтики. – Материалы ХХХУ академических чтений по космонавтике. Москва, январь 2011г. С.42-43.

[3] Кириллов В.В.Исследование колебаний жидкости в неподвижном сосуде с учётом её вытекания.- Труды МФТИ - М.1960. вып.5- с.19-25.

КОНСТРУКЦИЯ И АНАЛИЗ КОМПАКТНОГО ПСЕВДО-ПРЯМОГО ПРИВОДА C ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ МОМЕНТА

Климов К.В. 1 *, Данилов В.А.1, Рогачев А.А. 1, Горабцов А.С. 2

1Институт механики ГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2ФГБУН «Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН»

*E-mail (докладчик): kklimov@imec.msu.ru

Аннотация

В докладе рассматривается разработка компактного псевдо‑прямого привода для высокодинамичных роботов, обеспечивающего непрерывные высокоскоростные движения при сохранении высокого крутящего момента и обратимости привода для надежной работы в динамически нагруженных режимах. Рассмотрены конструктивные особенности и алгоритм управления, осуществляющий управление по трем параметрам – углу поворота, угловой скорости и моменту привода применимый в задачах робототехники, требующих высокой пропускной способности и чувствительности к внешним воздействиям. Полученные результаты применимы при проектировании и разработке приводов для шагающих роботов, где критична комбинация высоких скоростей, больших моментов и устойчивости к ударным нагрузкам.

Ключевые слова

шагающие роботы, псевдо‑прямой привод, сервопривод, обратимый привод.

Kashiri, N.; Abate, A.; Abram, S.J.; Albu-Schaffer, A.; Clary, P.J.; Daley, M.; Faraji, S.; Furnemont, R.;Garabini, M.; Geyer, H.; et al. An overview on principles for energy efficient robot locomotion. Front. Robot. AI 2018, 5, 129.

Keywords

quasi-direct-drive, legged robots, back drivable actuator, servo drive

Kashiri, N.; Abate, A.; Abram, S.J.; Albu-Schaffer, A.; Clary, P.J.; Daley, M.; Faraji, S.; Furnemont, R.;Garabini, M.; Geyer, H.; et al. An overview on principles for energy efficient robot locomotion. Front. Robot. AI 2018, 5, 129.

Keywords

quasi-direct-drive, legged robots, back drivable actuator, servo drive

Математическая морфологии в области обработки изображений

А.С. Широбокова*, Н.И. Сидняев

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

* ianinask@mail.ru

Аннотация

В докладе представлена актуальная техническая задача по созданию новых перспективных систем обработки изображений. Предложены теоретические основы математической морфологии и продемонстрирована эффективность ее использования.

Ключевые слова

математическая морфология, обработка, алгоритм, множество, изображение.

Mathematical morphology in image processing

A.S.Shirobokova*, N.I. Sidnyaev

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

* ianinask@mail.ru

Keywords

mathematical morphology, processing, algorithm, set, image

Mathematical morphology in image processing

A.S.Shirobokova*, N.I. Sidnyaev

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

* ianinask@mail.ru

Keywords

mathematical morphology, processing, algorithm, set, image

Математическое моделирование аварийных режимов, приводящих к накоплению водорода в реакторах БРЕСТ

Окунев В.С.

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

E-mail: okunevvs@bmstu.ru

Аннотация

К середине XXI века в состав крупномасштабной ядерной энергетики России могут войти реакторы БРЕСТ большой электрической мощности (1,2 ГВт). При высоких температурах (873…1073 К и выше), характерных для некоторых аварийных режимов с отказом аварийной защиты, при контактах свинца и (или) конструкционной стали с перегретым водяным паром второго контура возможны химические реакции с выделением теплоты и водорода. Взрыв водорода возможен при контакте с атмосферным воздухом при повреждении реактора или парогенератора. Это может привести к разрушениям и усугублению аварии. Для исключения такой аварии в качестве геттера водорода во втором конуре можно использовать пероксид водорода.

Ключевые слова

быстрый реактор, аварийные режимы, парогенератор, гремучий газ, второй контур, пероксид водорода, свинцовый теплоноситель.

Keywords

fast reactor, emergency modes, steam generator, detonating gas, second circuit, hydrogen peroxide, lead coolant.

Keywords

fast reactor, emergency modes, steam generator, detonating gas, second circuit, hydrogen peroxide, lead coolant.

УДК 530.13

Маятник Капицы как механический аналог квантового эффекта Зенона

Креопалов Дмитрий Владиславович

(dkreopalov@mail.ru)

МГТУ им. Н.Э. Баумана. Москва, Россия

Аннотация

Дан сравнительный анализ квантового и механического механизмов стабилизации неустойчивых состояний физических систем. Определены общие черты этих механизмов. Отмечено, что стабилизация квантовых систем не требует использования понятия коллапса волновой функции. Для стабилизации как механических, так и квантовых систем достаточно, чтобы частота воздействия была больше некоторой характерной частоты системы. Рассмотрен аналог соотношений неопределенностей энергия – время для механической системы.

Ключевые слова

стабилизация, маятник Капицы, квантовый эффект Зенона, соотношение неопределенностей энергия – время.

Abstract

A comparative analysis of the quantum and mechanical mechanisms of stabilization of unstable states of physical systems is given. The common features of these mechanisms are identified. It is noted that the stabilization of quantum systems does not require the use of the concept of wave function collapse. To stabilize both mechanical and quantum systems, it is sufficient that the exposure frequency is greater than a certain characteristic frequency of the system. An analogue of the energy–time uncertainty relations for a mechanical system is considered.

Keywords

stabilization, Kapitsa's pendulum, quantum Zeno effect, energy–time uncertainty ratio.

Список литературы

[1] Misra B., Sudarshan E.C.G. “The Zeno`s paradox in quantum theory”//J.Math.Phys. 1977/Vol.18, P.756-763.

[2] Креопалов Д.В. Квантовый эффект Зенона – квантовый парадокс // Необратимые процессы в природе и технике. Всероссийская конференция (Москва, 31 января-3 февраля 2023 года): труды конференции: в 2т.- М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана,2023. т.1 с. 148-150.

[3] Itano W.H., Heizen D.J., Bollinger J.J., Wineland D.J. “Quantum Zeno effect”//Phys.Rev.A. 1990. Vol.41. P.2295-2300.

[4] Арнольд В.И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: Наука,1971.240с.

Abstract

A comparative analysis of the quantum and mechanical mechanisms of stabilization of unstable states of physical systems is given. The common features of these mechanisms are identified. It is noted that the stabilization of quantum systems does not require the use of the concept of wave function collapse. To stabilize both mechanical and quantum systems, it is sufficient that the exposure frequency is greater than a certain characteristic frequency of the system. An analogue of the energy–time uncertainty relations for a mechanical system is considered.

Keywords

stabilization, Kapitsa's pendulum, quantum Zeno effect, energy–time uncertainty ratio.

Список литературы

[1] Misra B., Sudarshan E.C.G. “The Zeno`s paradox in quantum theory”//J.Math.Phys. 1977/Vol.18, P.756-763.

[2] Креопалов Д.В. Квантовый эффект Зенона – квантовый парадокс // Необратимые процессы в природе и технике. Всероссийская конференция (Москва, 31 января-3 февраля 2023 года): труды конференции: в 2т.- М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана,2023. т.1 с. 148-150.

[3] Itano W.H., Heizen D.J., Bollinger J.J., Wineland D.J. “Quantum Zeno effect”//Phys.Rev.A. 1990. Vol.41. P.2295-2300.

[4] Арнольд В.И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: Наука,1971.240с.

Маятниково-осцилляторная модель ньютоновой задачи трех тел

Абраров Д.Л.

РГУ нефти и газа им. Губкина, abrarov@yandex.ru

Аннотация

An analytical Hamiltonian system with a Hamiltonian equivalent to the Hamiltonian of the classical Newtonian three-body problem, but with a special form for the masses of the bodies, is presented. This system has equivalent mechanical realizations in the form of a canonical three-dimensional mathematical pendulum and a canonical three-dimensional harmonic oscillator.

Ключевые слова

аналитический маятник, аналитический осциллятор, задача 3-х тел.

A pendulum-oscillator model of the Newtonian three-body problem

Abrarov D.L., Gubkin University, abrarov@yandex.ru

Keywords

analytical pendulum, analytical oscillator, three-body problem.

Список литературы

[1] Абраров Д.Л. Математическая модель гравитационного потенциала системы «Земля-Луна» в виде общего решения ньютоновой задачи трех тел. Инженерный журнал: наука и инновации, 2018, вып.2 (74); http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2018-5-1714DOI: 10.18698/2308-6033-2018-2-1734

[2] Абраров Д.Л. Точная разрешимость уравнений Эйлера-Пуассона: дзета-функции и глобальная динамика. Москва, Научный мир, 2021, 614 с.

A pendulum-oscillator model of the Newtonian three-body problem

Abrarov D.L., Gubkin University, abrarov@yandex.ru

Keywords

analytical pendulum, analytical oscillator, three-body problem.

Список литературы

[1] Абраров Д.Л. Математическая модель гравитационного потенциала системы «Земля-Луна» в виде общего решения ньютоновой задачи трех тел. Инженерный журнал: наука и инновации, 2018, вып.2 (74); http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2018-5-1714DOI: 10.18698/2308-6033-2018-2-1734

[2] Абраров Д.Л. Точная разрешимость уравнений Эйлера-Пуассона: дзета-функции и глобальная динамика. Москва, Научный мир, 2021, 614 с.

УДК 629.786.2

Метод моделирования динамики процесса раскрытия крупногабаритных трансформируемых космических конструкций

1ПАО РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, Королёв, Московская область, Россия

Аннотация

Описана математическая модель многофазного процесса раскрытия крупногабаритной трансформируемой конструкции на примере солнечной батареи (СБ) космического аппарата с учетом упругих свойств системы раскрытия и элементов солнечной батареи. Определена картина нагружения элементов СБ, представленная в виде сводных огибающих эпюр сил и моментов

Ключевые слова

многофазный процесс раскрытия, солнечные батареи, динамика процесса раскрытия.

Abstract

A mathematical model of a multiphase process of opening a large-sized transformable structure is described using the example of a solar battery (SB) of a spacecraft, taking into account the elastic properties of the opening system and elements of the solar battery. The pattern of loading of SB elements with the help of combined envelopes of forces and moments is determined.

Keywords

multiphase disclosure process, solar panels, dynamics of disclosure process

Список литературы

[1] . Борзых С.В., Бычков Р.С., Терешина К.В. Анализ возможностей и ограничений наземной экспериментальной отработки процессов трансформации ракетно-космических конструкций Инженерный журнал: наука и инновации 2022. № 5.В двух частях. Часть 2. с. 102-107 DOI: 10.18698/2308-6033-2022-6-2190

[2] . Борзых С.В., Левитская Ю.Ю., Щиблев Ю.Н. Подход к моделированию динамики раскрытия крупногабаритных солнечных батарей космического аппарата // Космическая техника и технологии. 2019. №.1 (24). с. 95-106

Abstract

A mathematical model of a multiphase process of opening a large-sized transformable structure is described using the example of a solar battery (SB) of a spacecraft, taking into account the elastic properties of the opening system and elements of the solar battery. The pattern of loading of SB elements with the help of combined envelopes of forces and moments is determined.

Keywords

multiphase disclosure process, solar panels, dynamics of disclosure process

Список литературы

[1] . Борзых С.В., Бычков Р.С., Терешина К.В. Анализ возможностей и ограничений наземной экспериментальной отработки процессов трансформации ракетно-космических конструкций Инженерный журнал: наука и инновации 2022. № 5.В двух частях. Часть 2. с. 102-107 DOI: 10.18698/2308-6033-2022-6-2190

[2] . Борзых С.В., Левитская Ю.Ю., Щиблев Ю.Н. Подход к моделированию динамики раскрытия крупногабаритных солнечных батарей космического аппарата // Космическая техника и технологии. 2019. №.1 (24). с. 95-106

УДК 531.3

Методика проведения курсовой работы в МГТУ им. Н.Э. Баумана

SPIN-код: 1460-1605

SPIN-код: 4512-1189

SPIN-код: 8216-5574

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация

Теоретическая механика является фундаментом для студентов-бакалавров кафедры теоретической механики МГТУ им. Н.Э. Баумана. Чтобы этот фундамент был прочным, а также для контроля усвоения учащимися основных положений, уравнений, законов и теорем курса в пятом семестре предусмотрено выполнение курсовой работы. Перед высшей школой в настоящее время ставится задача: обеспечить подготовку специалистов, обладающих основательными теоретическими знаниями и практическими навыками, обеспечить компьютерную грамотность. Это требует от студентов умения перехода от представления механического движения объекта к его формально-математическому описанию и проведение качественного и численного исследования принятой модели. Реализация этих идей составляет суть методики проведения курсовой работы в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Ключевые слова

контроль усвоения знаний, курсовая работа

Abstract

Theoretical mechanics is the foundation for undergraduate students of the Department of Theoretical Mechanics of the Bauman Moscow State Technical University. To ensure that this foundation is solid, as well as to control students' assimilation of the basic principles, equations, laws and theorems of the course, the fifth semester provides for the completion of coursework. The university currently has a task: to provide training for specialists with solid theoretical knowledge and practical skills, to ensure computer literacy. Th is requires students to be able to move from representing the mechanical motion of an object to its formal mathematical description and conduct a qualitative and numerical study of the accepted model. The implementation of these ideas is the essence of the methodology for conducting coursework at the Bauman Moscow State Technical University.

Keywords

knowledge acquisition control, coursework

Список литературы

[1] Обносов К.Б., Гизатулина Г.С., Роганова Т.И. Теоретическая механика. Методические указания к выполнению курсовой работы. Балашиха, ВА РВСН им. Петра Великого, 2018, 77 с.

Abstract

Theoretical mechanics is the foundation for undergraduate students of the Department of Theoretical Mechanics of the Bauman Moscow State Technical University. To ensure that this foundation is solid, as well as to control students' assimilation of the basic principles, equations, laws and theorems of the course, the fifth semester provides for the completion of coursework. The university currently has a task: to provide training for specialists with solid theoretical knowledge and practical skills, to ensure computer literacy. Th is requires students to be able to move from representing the mechanical motion of an object to its formal mathematical description and conduct a qualitative and numerical study of the accepted model. The implementation of these ideas is the essence of the methodology for conducting coursework at the Bauman Moscow State Technical University.

Keywords

knowledge acquisition control, coursework

Список литературы

[1] Обносов К.Б., Гизатулина Г.С., Роганова Т.И. Теоретическая механика. Методические указания к выполнению курсовой работы. Балашиха, ВА РВСН им. Петра Великого, 2018, 77 с.

Методический подход к решению прикладных задач роторной динамики

Манчев Э.И. 1*, Куменко А.И. 1

1НИУ «МЭИ», Москва, Россия

*E-mail (докладчика): ManchevE@mpei.ru

Аннотация

Рассматриваются основные задачи в расчетах динамики роторов. Описывается применение классических и современных методик, предполагающих поэтапное решение задач гидравлики, гидродинамики и роторной динамики. Выходными параметрами являются коэффициенты жесткости и демпфирования щелевых уплотнений и масляных подшипников. Целью расчетов является вычисление критических частот и построение Диаграммы Кэмпбелла с использованием современных программных комплексов.

Ключевые слова

роторная динамика, динамические коэффициенты

Manchev E.I.1,*, Kumenko A.I.1

1Moscow Power Engineering Institute, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): ManchevE@mpei.ru

Keywords

rotordynamics, dynamic coefficients

Список литературы

[1] Костюк А.Г. Динамика и прочность турбомашин. М.: Изд-во МЭИ, 2007. 476 с.

[2] Chen W. J., Gunter E. J. Dynamics of rotor-bearing systems //Victoria, Canada: Trafford Publishing. – 2010.

Manchev E.I.1,*, Kumenko A.I.1

1Moscow Power Engineering Institute, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): ManchevE@mpei.ru

Keywords

rotordynamics, dynamic coefficients

Список литературы

[1] Костюк А.Г. Динамика и прочность турбомашин. М.: Изд-во МЭИ, 2007. 476 с.

[2] Chen W. J., Gunter E. J. Dynamics of rotor-bearing systems //Victoria, Canada: Trafford Publishing. – 2010.

Механико-гидравлические аналогии при изучении теоремы о циркуляции в электростатике и магнитостатике

Д.К. Веретимус1 *, Н.К. Веретимус1

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

*E-mail (докладчика): dkveretimus@bmstu.ru

Аннотация

Показано, что применение механико-гидравлических ассоциаций при изучении электростатики и магнитостатики позволяет сформулировать теорему о циркуляции вектора напряженности и раскрыть физический смысл ее интегральной и дифференциальной форм, что существенно облегчает восприятие студентами этого раздела физики.

Ключевые слова

теорема о циркуляции, электростатика, магнитостатика, поле.

Mechanical and hydraulic analogies in the study of the circulation theorem in electrostatics and magnetostatics

D.K. Veretimus 1 *, N.K. Veretimus 1

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): dkveretimus@bmstu.ru

Keywords

circulation theorem, electrostatics, magnetostatics, field

Список литературы

[1] Основы электростатики и магнитостатики. Модуль 3: учебное пособие / Д.К. Веретимус, Н.К. Веретимус; под ред. А.Н. Морозова – Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2021. – 169 с.

Mechanical and hydraulic analogies in the study of the circulation theorem in electrostatics and magnetostatics

D.K. Veretimus 1 *, N.K. Veretimus 1

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): dkveretimus@bmstu.ru

Keywords

circulation theorem, electrostatics, magnetostatics, field

Список литературы

[1] Основы электростатики и магнитостатики. Модуль 3: учебное пособие / Д.К. Веретимус, Н.К. Веретимус; под ред. А.Н. Морозова – Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2021. – 169 с.

Механико-гидравлические ассоциации при изучении явления электромагнитной индукции

Н.К. Веретимус1 *, Д.К. Веретимус1

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

*E-mail (докладчика): veretimusnk@bmstu.ru

Аннотация

Показано, что использование механико-гидравлических аналогий при анализе изменения потока вектора магнитной индукции через поверхность позволяет пояснить решение задач на электромагнитную индукцию, в частности наглядно проиллюстрировать применение правила Ленца в задачах курса физики.

Ключевые слова

аналогия, поток, электромагнитная индукция, физика.

Mechanical and hydraulic associations in the study of electromagnetic induction

N.K. Veretimus 1 *, D.K. Veretimus 1

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): veretimusnk@bmstu.ru

Keywords

analogy, flow, electromagnetic induction, physics

Список литературы

[1] Основы электростатики и магнитостатики. Модуль 3: учебное пособие / Д.К. Веретимус, Н.К. Веретимус; под ред. А.Н. Морозова – Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2021. – 169 с.

Mechanical and hydraulic associations in the study of electromagnetic induction

N.K. Veretimus 1 *, D.K. Veretimus 1

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): veretimusnk@bmstu.ru

Keywords

analogy, flow, electromagnetic induction, physics

Список литературы

[1] Основы электростатики и магнитостатики. Модуль 3: учебное пособие / Д.К. Веретимус, Н.К. Веретимус; под ред. А.Н. Морозова – Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2021. – 169 с.

Милич Житник И.

Астрономическая обсерватория, Белград, Республика Сербия

*E-mail: ivana@aob.rs

Аннотация

Аннотация Мы изучили движение астероидов через резонансы среднего движения трёх тел с Юпитером и Сатурном и со скоростью дрейфа Ярковского на большой полуоси астероидов. Исследование было проведено с помощью численного интегрирования, выполненного с помощью интегратора Orbit9 для 72000 тестовых астероидов. Мы рассчитали временные задержки, dtr, вызванные 6 резонансами трёх тел на движение тестовых астероидов с 10 положительными и 10 отрицательными скоростями дрейфа Ярковского, которые являются достоверными для астероидов Главного Пояса. Мы разработали уравнения, которые приблизительно описывают функциональную связь между средним временем, проведённым в резонансе, силой резонанса и дрейфами большой полуоси (положительными и отрицательными) с эксцентриситетами орбит астероидов в диапазоне (0.2, 0.3).

Ключевые слова

методы: численные – методы: аналитические – небесная механика – малые планеты, астероиды: общие, эффект Ярковского.

Yarkovsky drift speeds, MNRAS, 486, 2435-2439, 2019.

Список литературы

[1] Milić Žitnik, I.: The specific property of motion of resonant asteroids with very slow

Yarkovsky drift speeds, MNRAS, 486, 2435-2439, 2019.

Список литературы

[1] Milić Žitnik, I.: The specific property of motion of resonant asteroids with very slow

Митюшов Евгений Александрович²

1,2 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия

Аннотация

Предложен геометрический алгоритм решения задачи встречи двух объектов в пространстве ориентаций SO(3). Точка встречи определяется как середина геодезической — кратчайшего пути между начальными ориентациями. Движение по геодезической параметризуется циклоидальным законом, обеспечивающим плавные профили угловой скорости с нулевыми значениями на границах интервала. Алгоритм реализован на основе кватернионного представления ориентаций и протестирован численно. Показано, что встреча в SO(3) всегда представляет собой поворот вокруг фиксированной оси, что обеспечивает оптимальность и симметричность решения.

Ключевые слова

пространство ориентаций SO(3), геометрическое управление, кватернионы, геодезические траектории, циклоидальная параметризация

Geometric control algorithm for rendezvous in orientation space SO(3)

Misyura N.E.¹, misyura@mail.ru

Mityushov E.A.²,

1,2 Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia

Abstract

A geometric algorithm for solving the rendezvous problem of two objects in the orientation space SO(3) is proposed. The meeting point is defined as the midpoint of the geodesic — the shortest path between initial orientations. Motion along the geodesic is parameterized by a cycloidal law providing smooth angular velocity profiles with zero values at the interval boundaries. The algorithm is implemented based on the quaternion representation of orientations and tested numerically. It is shown that rendezvous in SO(3) always represents a rotation around a fixed axis, which ensures the optimality and symmetry of the solution.

Keywords

orientation space SO(3), geometric control, quaternions, geodesic trajectories, cycloidal parametrization

Список литературы

[1] Murray R.M., Li Z., Sastry S.S. A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation. CRC Press, 1994. 456 p.

[2] Bullo F., Lewis A.D. Geometric Control of Mechanical Systems. Springer, 2004. 726 p.

[3] Shuster M.D. A Survey of Attitude Representations // Journal of the Astronautical Sciences. 1993. Vol. 41. P. 439-517.

[4] Shoemake K. Animating Rotation with Quaternion Curves // ACM SIGGRAPH Computer Graphics. 1985. Vol. 19. No. 3. P. 245-254.

[5] Бранец В.Н., Шмыглевский И.П. Применение кватернионов в задачах ориентации твердого тела. М.: Наука, 1973. 320 с.

Geometric control algorithm for rendezvous in orientation space SO(3)

Misyura N.E.¹, misyura@mail.ru

Mityushov E.A.²,

1,2 Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia

Abstract

A geometric algorithm for solving the rendezvous problem of two objects in the orientation space SO(3) is proposed. The meeting point is defined as the midpoint of the geodesic — the shortest path between initial orientations. Motion along the geodesic is parameterized by a cycloidal law providing smooth angular velocity profiles with zero values at the interval boundaries. The algorithm is implemented based on the quaternion representation of orientations and tested numerically. It is shown that rendezvous in SO(3) always represents a rotation around a fixed axis, which ensures the optimality and symmetry of the solution.

Keywords

orientation space SO(3), geometric control, quaternions, geodesic trajectories, cycloidal parametrization

Список литературы

[1] Murray R.M., Li Z., Sastry S.S. A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation. CRC Press, 1994. 456 p.

[2] Bullo F., Lewis A.D. Geometric Control of Mechanical Systems. Springer, 2004. 726 p.

[3] Shuster M.D. A Survey of Attitude Representations // Journal of the Astronautical Sciences. 1993. Vol. 41. P. 439-517.

[4] Shoemake K. Animating Rotation with Quaternion Curves // ACM SIGGRAPH Computer Graphics. 1985. Vol. 19. No. 3. P. 245-254.

[5] Бранец В.Н., Шмыглевский И.П. Применение кватернионов в задачах ориентации твердого тела. М.: Наука, 1973. 320 с.

Могут ли данные GRACE и GFO объяснить аномалии во вращении Земли последних десятилетий

Л.В. Зотов1,2 *, Сидоренков Н.С.4

1ГАИШ МГУ, 2МИЭМ НИУ ВШЭ, Москва, Россия

3 Гидрометцентр РФ

*wolftempus@gmail.com

Аннотация

В 2024 году наблюдался глубочайший минимум длительности суток (LOD) за последние ~80 лет (-1.57 мс). В начале 2020-х также наблюдалось исчезновение Чандлеровского движения полюса (ЧДП) и свободной нутации ядра (СНЯ). Некоторые ученые связывают это с глобальным потеплением. Гравиметрические миссии GRACE и GRACE-FO ведут мониторинг перераспределений масс на Земле в течение уже более чем 20 лет и могут дать ответ на вопрос, до какой степени компонента массы ответственна за текущие аномалии во вращении Земли. Мы обратились к этим проблемам в аспекте возможных взаимосвязей между климатом и вращением планеты. Так изменение сжатия Земли С20 может объяснить лишь 0.1 мс замедления вращения Земли. Тренды в коэффициентах гравитационного поля C21, S21 хорошо согласуются с трендами движения полюса. А вот исчезновение ЧДП и СНЯ они объяснить не в состоянии.

Ключевые слова

вращение Земли, LOD, движение полюса, климатические изменения.

Could GRACE and GFO data explain anomalies of the Earth rotation in recent decades

Zotov L.V. 1,2, 3Sidorenkov N.S.4

1SAI MSU, 2MIEM NRU HSE г. Moscow, Russia,

3Hydrometcenter of Russia

*wolftempus@gmail.com

Keywords

Earth rotation, LOD, polar motion, climate changes.

Список литературы

[1] L. Zotov, Ch. Bizouard, C.K. Shum, Ch. Zhang, N. Sidorenkov, V. Yushkin, Analysis of Earth’s Polar Motion and Length of Day Trends in Comparison with Estimates Using Second Degree Stokes Coefficients from Satellite Gravimetry, Advances in Space Research, N69, 2022, pp. 308-318, https://doi.org/10.1016/j.asr.2021.09.010

[2] L. Zotov, N. Sidorenkov, Ch. Bizouard, Anomalies of the Chandler Wobble in 2010s, Moscow University Physics Bulletin, Vol. 77, N. 3, pp.55-58, 2022, DOI:10.3103/S0027134922030134

[3] Сидоренков Н.С. Атмосферные процессы и вращение Земли. С. Петербург. Гидрометеоиздат. 2002.

[4] Zotov L., N. Sidorenkov, Ch. Bizouard, Earth rotation variations and the Moon apsidal-nodal effects, A. Kosterov et al.(eds.), Problems of Geocosmos, Springer, 2025, in press, https://doi.org/10.1007/978-3-031-92928-1_21

[5] Л. Зотов, Вращение Земли и климатические процессы. М. МИЭМ ВШЭ, 2022, ISBN:978-5-600-03155-5

Could GRACE and GFO data explain anomalies of the Earth rotation in recent decades

Zotov L.V. 1,2, 3Sidorenkov N.S.4

1SAI MSU, 2MIEM NRU HSE г. Moscow, Russia,

3Hydrometcenter of Russia

*wolftempus@gmail.com

Keywords

Earth rotation, LOD, polar motion, climate changes.

Список литературы

[1] L. Zotov, Ch. Bizouard, C.K. Shum, Ch. Zhang, N. Sidorenkov, V. Yushkin, Analysis of Earth’s Polar Motion and Length of Day Trends in Comparison with Estimates Using Second Degree Stokes Coefficients from Satellite Gravimetry, Advances in Space Research, N69, 2022, pp. 308-318, https://doi.org/10.1016/j.asr.2021.09.010

[2] L. Zotov, N. Sidorenkov, Ch. Bizouard, Anomalies of the Chandler Wobble in 2010s, Moscow University Physics Bulletin, Vol. 77, N. 3, pp.55-58, 2022, DOI:10.3103/S0027134922030134

[3] Сидоренков Н.С. Атмосферные процессы и вращение Земли. С. Петербург. Гидрометеоиздат. 2002.

[4] Zotov L., N. Sidorenkov, Ch. Bizouard, Earth rotation variations and the Moon apsidal-nodal effects, A. Kosterov et al.(eds.), Problems of Geocosmos, Springer, 2025, in press, https://doi.org/10.1007/978-3-031-92928-1_21

[5] Л. Зотов, Вращение Земли и климатические процессы. М. МИЭМ ВШЭ, 2022, ISBN:978-5-600-03155-5

Моделирование 3D-динамики сбрасываемой транспортной капсулы

Лобанов М.В. 1 *, Беличенко М.В. 1

1,2Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия

Аннотация

В работе рассматривается движение сбрасываемой с летательного аппарата капсулы в трёхмерном пространстве под действием силы тяжести и сил аэродинамического сопротивления. Для спроектированной капсулы определены аэродинамические характеристики в зависимости от скорости набегающего потока воздуха и угла атаки. Проведено моделирование двигателей тормозной системы, подобраны их параметры для обеспечения посадки с вертикальной скоростью, не превышающей заданный предел. Оценена погрешность работы полученной системы при нештатных эксплуатационных ситуациях

Ключевые слова

сбрасываемая капсула, аэродинамика, 3D-динамика, устойчивость полёта, снабжение.

Lobanov M.V. 1 *, Belichenko M.V. 1

Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia

*E-mail: MikkerGo@yandex.ru

Keywords

air-dropped capsule, aerodynamics, 3d-dynamics, flight stability, supply

Список литературы

[1] Бураго, С. Г. Аэродинамика летательных аппаратов / С. Г. Бураго // М.: РУСАЙНС. — 2020. — 174 с.

[2] Пронин, В. Ф. Введение в расчётную платформу Ansys Workbench: Лабораторные работы, Часть 1 / В. А. Пронин, Д. В. Жигановская, В. А. Цветков // СПб: Университет ИТМО. — 2019. — 46 с.

[3] Пирумов, У. Г. Численные методы: учебник и практикум для академического бакалавриата / У. Г. Пирумов [и др.] : под ред. У. Г. Пирумова // М.: Юрайт. — изд. 5-е. — 2014. — 421 с.

Lobanov M.V. 1 *, Belichenko M.V. 1

Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia

*E-mail: MikkerGo@yandex.ru

Keywords

air-dropped capsule, aerodynamics, 3d-dynamics, flight stability, supply

Список литературы

[1] Бураго, С. Г. Аэродинамика летательных аппаратов / С. Г. Бураго // М.: РУСАЙНС. — 2020. — 174 с.

[2] Пронин, В. Ф. Введение в расчётную платформу Ansys Workbench: Лабораторные работы, Часть 1 / В. А. Пронин, Д. В. Жигановская, В. А. Цветков // СПб: Университет ИТМО. — 2019. — 46 с.

[3] Пирумов, У. Г. Численные методы: учебник и практикум для академического бакалавриата / У. Г. Пирумов [и др.] : под ред. У. Г. Пирумова // М.: Юрайт. — изд. 5-е. — 2014. — 421 с.

Моделирование динамики беспилотного плавающего аппарата

Бутырин И.А. 1 *, Беличенко М.В. 1

1 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия

*E-mail: vanya.1.butyrin@gmail.com

Аннотация

В работе рассматривается пространственное движение плавающего беспилотного аппарата (ПБА) в водной среде. Учитываются силы тяжести, выталкивающая сила Архимеда и гидродинамическое сопротивление. Особое внимание уделено моделированию силы Архимеда. Вычисление этой силы занимает значительное время, что затрудняет построение программы моделирования динамики аппарата. Для решения этой проблемы она представлена в виде таблицы значений силы и координат точки её приложения в зависимости от глубины погружения и ориентации тела. Проведено моделирование и визуализация движения аппарата, а также рассмотрена задача об управлении его движением.

Ключевые слова

плавающий беспилотный аппарат, численное моделирование, выталкивающая сила, кватернионы, трехлинейная интерполяция.

Simulation of the dynamics of an unmanned floating vehicle

Butyrin I.A. 1 *, Belichenko M.V. 1

1 Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia

* E-mail: vanya.1.butyrin@gmail.com

Keywords

unmanned floating vehicle, numerical modeling, buoyant force, quaternions, trilinear interpolation.

Список литературы

[1] Васильев А.Н. Программирование на Python в примерах и задачах. — М.: Эксмо, 2021. — 616 с.

[2] Куропатенко В.Ф, Шестаковская Е.С. Основы численных методов механики сплошной среды. — ЮУрГУ, 2017. — 257 с.

Simulation of the dynamics of an unmanned floating vehicle

Butyrin I.A. 1 *, Belichenko M.V. 1

1 Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia

* E-mail: vanya.1.butyrin@gmail.com

Keywords

unmanned floating vehicle, numerical modeling, buoyant force, quaternions, trilinear interpolation.

Список литературы

[1] Васильев А.Н. Программирование на Python в примерах и задачах. — М.: Эксмо, 2021. — 616 с.

[2] Куропатенко В.Ф, Шестаковская Е.С. Основы численных методов механики сплошной среды. — ЮУрГУ, 2017. — 257 с.

Моделирование механического аналога (сферического маятника) немалых движений двухслойной жидкости

Вин Ко Ко1,2*, Темнов А.Н.1, Ануфриенко В. Ю.1

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,

Санкт-Петербург, Россия

*E-mail: win.c.latt@gmail.com

Аннотация

В работе рассматривается движение сферического физического маятника, представляющего собой две точечные массы, соединенные невесомым стержнем, закрепленного в некоторой точке при помощи сферического шарнира. В случае немалых движений двух несмешивающихся жидкостей, заполняющих полностью полость твердого тела, рассматриваемый физический маятник является хорошей моделью для демонстрации немалых колебаний поверхности раздела. В работе описан процесс построения математических моделей сферического маятника в сферической системе координат как для математического, так и для физического случая. В каждом случае численное моделирование систем реализуется явным одношаговым методом Рунге-Кутты 4-ого порядка.

Ключевые слова

сферический маятник, несмешивающиеся жидкости, механический аналог, численное моделирование, метод Рунге-Кутты.

Modeling a mechanical analogue (spherical pendulum) of large-scale motions of a two-layer fluid

Win Ko Ko1,2*, Temnov A.N.1, Anufrienko V. Yu.1

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

2Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University,

Saint Petersburg, Russia

* E-mail (speaker): win.c.latt@gmail.com

Keywords

spherical pendulum, immiscible fluids, mechanical analog, numerical modeling, Runge-Kutta method

Список литературы

[1] Заика В.В., Масленников А.Л. Математическое моделирование однозвенного сфе- рического маятника в сферической системе координат. Политехнический моло- дежный журнал, 2019, № 9(38). http://dx.doi.org/10.18698/2541-8009-2019-9-522

[2] Вин Ко Ко, Темнов А. Н. Колебания дискретно-стратифицированных жидкостей в цилиндрическом сосуде и их механические аналоги. Вестник МГТУ им. Баумана. Сер. “Естественные науки”. № 3. С. 57-69.

Modeling a mechanical analogue (spherical pendulum) of large-scale motions of a two-layer fluid

Win Ko Ko1,2*, Temnov A.N.1, Anufrienko V. Yu.1

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

2Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University,

Saint Petersburg, Russia

* E-mail (speaker): win.c.latt@gmail.com

Keywords

spherical pendulum, immiscible fluids, mechanical analog, numerical modeling, Runge-Kutta method

Список литературы

[1] Заика В.В., Масленников А.Л. Математическое моделирование однозвенного сфе- рического маятника в сферической системе координат. Политехнический моло- дежный журнал, 2019, № 9(38). http://dx.doi.org/10.18698/2541-8009-2019-9-522

[2] Вин Ко Ко, Темнов А. Н. Колебания дискретно-стратифицированных жидкостей в цилиндрическом сосуде и их механические аналоги. Вестник МГТУ им. Баумана. Сер. “Естественные науки”. № 3. С. 57-69.

Моделирование процесса индентирования для создания базы механических свойств материалов

Боровкова Татьяна Владимировна, МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва, borovkovatv@bmstu.ru

Мурашов Михаил Владимирович, МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва, murashov@bmstu.ru

Григорьев Арсений Романович, МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва, grigorev.ar@bmstu.ru

Паротькина Мария Алексеевна, МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва, parotkinama@bmstu.ru

Аннотация

Описана разработка конечно-элементной модели системы «индентор-образец» с учетом вязкоупругого поведения. Результаты моделирования сопоставлены с данными эксперимента для выявления механических свойств материала.

Ключевые слова

конечно-элементная модель, база данных, моделирование

// T

Мурашов М. В. Численное моделирование термомеханического контакта упрочненных шероховатых поверхностей: Дис. ... д-ра техн. наук. М., 2020. 324 c.

Выдрин А.В., Красиков А.В., Корсаков А.А., Гейм Е.А. Функциональные свойства сопротивления пластической деформации стали 12Х18Н10Т // Известия вузов. Черная металлургия. 2024. 67(6):665–670. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2024-6-665-670

Modeling the indentation process for the creation of basic mechanical materials

Tatyana Vladimirovna Borovkova, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, borovkovatv@bmstu.ru;

Mikhail Vladimirovich Murashov, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, murashov@bmstu.ru;

Arseniy Romanovich Grigoryev, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, grigorev.ar@bmstu.ru

Maria Alekseevna Parotkina, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, parotkinama@bmstu.ru

Abstract

The development of a finite element model of an indenter-sample system taking into account viscoelastic behavior is described. The modeling results are compared with experimental data to identify the mechanical properties of the material.

Keywords

finite element model, database, modeling

Список литературы

[1] Головин Ю.И. Введение в нанотехнику. М.: Машиностроение, 2007. 496 с.

[2] // T

[3] Мурашов М. В. Численное моделирование термомеханического контакта упрочненных шероховатых поверхностей: Дис. ... д-ра техн. наук. М., 2020. 324 c.

[4] Выдрин А.В., Красиков А.В., Корсаков А.А., Гейм Е.А. Функциональные свойства сопротивления пластической деформации стали 12Х18Н10Т // Известия вузов. Черная металлургия. 2024. 67(6):665–670. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2024-6-665-670

[5] Tatyana Vladimirovna Borovkova, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, borovkovatv@bmstu.ru;

[6] Mikhail Vladimirovich Murashov, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, murashov@bmstu.ru;

[7] Arseniy Romanovich Grigoryev, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, grigorev.ar@bmstu.ru

[8] Maria Alekseevna Parotkina, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, parotkinama@bmstu.ru

[9] Golovin Yu.I. Introduction to nanotechnology. Moscow, Mashinostroenie, 2007. 496 p.

[10] Syngellakis S., Habbab H., Mellor B. Finite element simulation of spherical indentation experiments // The international journal of computational methods and experimental measurements 6(4), 749–763 (2017).

[11] Murashov M. V. Numerical modeling of thermomechanical contact of hardened rough surfaces: Diss. ... Doctor of Engineering Sciences. Moscow, 2020. 324 p.

[12] Vydrin A. V., Krasikov A. V., Korsakov A. A., Geim E. A. Functional properties of resistance to plastic deformation of 12Kh18N10T steel // News of Universities. Ferrous Metallurgy. 2024. 67(6):665–670. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2024-6-665-670

// T

Мурашов М. В. Численное моделирование термомеханического контакта упрочненных шероховатых поверхностей: Дис. ... д-ра техн. наук. М., 2020. 324 c.

Выдрин А.В., Красиков А.В., Корсаков А.А., Гейм Е.А. Функциональные свойства сопротивления пластической деформации стали 12Х18Н10Т // Известия вузов. Черная металлургия. 2024. 67(6):665–670. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2024-6-665-670

Modeling the indentation process for the creation of basic mechanical materials

Tatyana Vladimirovna Borovkova, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, borovkovatv@bmstu.ru;

Mikhail Vladimirovich Murashov, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, murashov@bmstu.ru;

Arseniy Romanovich Grigoryev, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, grigorev.ar@bmstu.ru

Maria Alekseevna Parotkina, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, parotkinama@bmstu.ru

Abstract

The development of a finite element model of an indenter-sample system taking into account viscoelastic behavior is described. The modeling results are compared with experimental data to identify the mechanical properties of the material.

Keywords

finite element model, database, modeling

Список литературы

[1] Головин Ю.И. Введение в нанотехнику. М.: Машиностроение, 2007. 496 с.

[2] // T

[3] Мурашов М. В. Численное моделирование термомеханического контакта упрочненных шероховатых поверхностей: Дис. ... д-ра техн. наук. М., 2020. 324 c.

[4] Выдрин А.В., Красиков А.В., Корсаков А.А., Гейм Е.А. Функциональные свойства сопротивления пластической деформации стали 12Х18Н10Т // Известия вузов. Черная металлургия. 2024. 67(6):665–670. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2024-6-665-670

[5] Tatyana Vladimirovna Borovkova, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, borovkovatv@bmstu.ru;

[6] Mikhail Vladimirovich Murashov, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, murashov@bmstu.ru;

[7] Arseniy Romanovich Grigoryev, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, grigorev.ar@bmstu.ru

[8] Maria Alekseevna Parotkina, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, parotkinama@bmstu.ru

[9] Golovin Yu.I. Introduction to nanotechnology. Moscow, Mashinostroenie, 2007. 496 p.

[10] Syngellakis S., Habbab H., Mellor B. Finite element simulation of spherical indentation experiments // The international journal of computational methods and experimental measurements 6(4), 749–763 (2017).

[11] Murashov M. V. Numerical modeling of thermomechanical contact of hardened rough surfaces: Diss. ... Doctor of Engineering Sciences. Moscow, 2020. 324 p.

[12] Vydrin A. V., Krasikov A. V., Korsakov A. A., Geim E. A. Functional properties of resistance to plastic deformation of 12Kh18N10T steel // News of Universities. Ferrous Metallurgy. 2024. 67(6):665–670. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2024-6-665-670

Моделирование процесса пробивки отверстия в листовом металле

Веремейчик А.И.

Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь

E-mail: vai_mrtm@bstu.by

Аннотация

В среде ANSYS Workbench проведено моделирование процесса пробивки отверстия цилиндрическим пуансоном в стальном листе.

Ключевые слова

пуансон, пробивка, напряженно-деформированное состояние, сила, время, лист.

Keywords

punch, punching, stress-strain state, force, time, sheet.

Keywords

punch, punching, stress-strain state, force, time, sheet.

Моделирование распространения температурного поля в одномерной квазипериодической градиентной среде

Ершов Г.А., Кочикина Л.В., Филатов В.В.*

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация

Проведено конечноразностное моделирование распространения тепловых потоков в одномерной квазипериодической градиентной среде, "период" которой линейно возрастает от поверхности вглубь. Исследована зависимость эффективной скорости распространения теплового возмущения от величины градиентности. Полученные результаты могут быть использованы для создания новых теплозащитных покрытий, в том числе для использования в микропроцессорах, выполненных по нанометровой технологии.

Ключевые слова

квазикристалл, градиентность, тепловая защита, конечноразностное моделирование, наноэлектроника.

Ershov G.A. , Kochikina L.V. , Filatov V.V.*

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

E-mail: vvfilatov@bmstu.ru

Abstract

Finite-difference modeling of heat flux propagation in a one-dimensional quasi-periodic gradient material, the "period" of which increases linearly from the surface to the depth, was described. The dependence of the effective propagation velocity of a thermal disturbance on the gradient value was investigated. The obtained results can be used to create new thermal protection coatings, including for use in microprocessors manufactured using nanometer technology.

Keywords

quasicrystal, gradient, thermal protection, finite-difference modeling, nanoelectronics.

Ershov G.A. , Kochikina L.V. , Filatov V.V.*

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

E-mail: vvfilatov@bmstu.ru

Abstract

Finite-difference modeling of heat flux propagation in a one-dimensional quasi-periodic gradient material, the "period" of which increases linearly from the surface to the depth, was described. The dependence of the effective propagation velocity of a thermal disturbance on the gradient value was investigated. The obtained results can be used to create new thermal protection coatings, including for use in microprocessors manufactured using nanometer technology.

Keywords

quasicrystal, gradient, thermal protection, finite-difference modeling, nanoelectronics.

УДК 531.3

Моделирование решения задачи управления динамикой системы твердых тел

Р.Г. Мухарлямов1, Абдулай Коффи2

Аннотация

1Институт физических исследований и технологий, ФГАОУ ВО Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, г. Москва, Россия

Ключевые слова

система, станок, управление, динамика, метод стабилизации, программные связи.

Modeling the solution to the problem of controlling the rigid bodies dynamics system

R.G. Mukharlyamov1, Abdoulaye Koffi2

1Institute of Physical Research and Technologies,

Peoples’ Friendship University of Russia, 117198, Moscow, Miklukho-Maklai str., 6, Russia

2Mathematical Institute named after S.M. Nikolsky,

Peoples’ Friendship University of Russia, 117198, Moscow, Miklukho-Maklai str., 6, Russia

Keywords

control, dynamics, differential-algebraic equations, stabilization method, program constraint.

Список литературы

[1] Борисов А. В., Каспирович И. Е., Мухарлямов Р. Г. О математическом моделировании динамики многозвенных систем и экзоскелетов // Известия РАН. Теория и системы управления, 2021, № 5, с. 162-176.

[2] Layton R.A. Principles of Analytical System Dynamics. N.-Y. Springer, 1998. 158 p.

[3] Mukharlyamov R. G. On the Construction of Differential Equations of Systems with Program Constraints // Lobachevskii Journal of Mathematics. – 2024, Vol. 45, No 11, – pp. 5649-5657.

[4] Блинов А.О., Борисов А.В., Кончина Л.В., Маслова К.С. Математическое моделирование электромеханической модели экзоскелета с тремя активными управляемыми звеньями // Прикладная информатика. 2023. № 5. С. 120–132.

Modeling the solution to the problem of controlling the rigid bodies dynamics system

R.G. Mukharlyamov1, Abdoulaye Koffi2

1Institute of Physical Research and Technologies,

Peoples’ Friendship University of Russia, 117198, Moscow, Miklukho-Maklai str., 6, Russia

2Mathematical Institute named after S.M. Nikolsky,

Peoples’ Friendship University of Russia, 117198, Moscow, Miklukho-Maklai str., 6, Russia

Keywords

control, dynamics, differential-algebraic equations, stabilization method, program constraint.

Список литературы

[1] Борисов А. В., Каспирович И. Е., Мухарлямов Р. Г. О математическом моделировании динамики многозвенных систем и экзоскелетов // Известия РАН. Теория и системы управления, 2021, № 5, с. 162-176.

[2] Layton R.A. Principles of Analytical System Dynamics. N.-Y. Springer, 1998. 158 p.

[3] Mukharlyamov R. G. On the Construction of Differential Equations of Systems with Program Constraints // Lobachevskii Journal of Mathematics. – 2024, Vol. 45, No 11, – pp. 5649-5657.

[4] Блинов А.О., Борисов А.В., Кончина Л.В., Маслова К.С. Математическое моделирование электромеханической модели экзоскелета с тремя активными управляемыми звеньями // Прикладная информатика. 2023. № 5. С. 120–132.

Моделирование сближения элементов промежуточного слоя в поле контактных напряжений

Макиева Э.И. 1

1МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

*E-mail: ell96makieva@gmail.com

Аннотация

При контакте деформируемых тел с трением их поверхности нередко претерпевают хрупкое разрушение, и между телами возникает слой из выколотых элементов. Эволюция структуры слоя сказывается на скорости изнашивания тел, ее изучение может быть полезно для проектирования режимов обработки материалов. Рассматривается задача о взаимодействии соседних элементов слоя, определяемом напряженно-деформированным состоянием в их окрестности, и исследуются механизмы их самоорганизации.

Ключевые слова

трение, промежуточный слой, перемещение, микропроскальзывание, сухое трение, связи, сингулярные возмущения.

Makieva Elina1

1Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): ell96makieva@gmail.com

Keywords

friction, intermediate layer, displacement, micro-slip, dry friction, bonds, singular perturbations.

Список литературы

[1] Влахова А.В. Математические модели движения колесных аппаратов. М.–Ижевск: АНО ИКИ, 2014. 148 с.

[2] Гольдштейн Р.В., Осипенко Н.М. Моделирование механизма движений в промежуточном слое между контактирующими телами при сдвиге со сжатием // Изв. РАН. МТТ. 2016. № 3. С. 55–70.

Makieva Elina1

1Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): ell96makieva@gmail.com

Keywords

friction, intermediate layer, displacement, micro-slip, dry friction, bonds, singular perturbations.

Список литературы

[1] Влахова А.В. Математические модели движения колесных аппаратов. М.–Ижевск: АНО ИКИ, 2014. 148 с.

[2] Гольдштейн Р.В., Осипенко Н.М. Моделирование механизма движений в промежуточном слое между контактирующими телами при сдвиге со сжатием // Изв. РАН. МТТ. 2016. № 3. С. 55–70.

Модификация закона трения в коллоидной среде

Сергеев М.Н.

РГАТУ имени П.А. Соловьева, г. Рыбинск, Россия

E-mail: mihail_sergeev@mail.ru

Аннотация

В работе рассматривается коллоидная система. К таким системам относятся магнитные наножидеости, биологические жидкости, золи, гели, суспензии и т.д. Исследование таких систем является актуальным. Для коллоидов в некоторых случаях выполняется степенной закон трения. В данной работе предлагается модифицировать данный закон, используя градиент скорости в безразмерном виде.

Ключевые слова

скорость, напряжение трения, вязкость, реология, коллоид.

Sergeev M.N.

Rybinsk State Aviation Technical University, Rybinsk, Russia

E-mail: mihail_sergeev@mail.ru

Abstract

The paper considers a colloidal system. Such systems include magnetic nanofluids, biological fluids, sols, gels, suspensions, etc. The study of such systems is relevant. In some cases, the power law of friction is valid for colloids. In this paper, it is proposed to modify this law using the velocity gradient in a dimensionless form.

Keywords

velocity, friction stress, viscosity, rheology, colloid.

Sergeev M.N.

Rybinsk State Aviation Technical University, Rybinsk, Russia

E-mail: mihail_sergeev@mail.ru

Abstract

The paper considers a colloidal system. Such systems include magnetic nanofluids, biological fluids, sols, gels, suspensions, etc. The study of such systems is relevant. In some cases, the power law of friction is valid for colloids. In this paper, it is proposed to modify this law using the velocity gradient in a dimensionless form.

Keywords

velocity, friction stress, viscosity, rheology, colloid.

Название доклада

Новые периодические решения в треугольной точке либрации ограниченной задачи трех тел.

Лелявин С.Н.

МГТУ им. Н.Э. Баумана,

105005, Москва, 2-Бауманская ул., 5, lel@internets.ru

Аннотация

В работе найдены необходимые условия устойчивости новых пространственных периодических решений в задаче о вращении твердого тела в треугольной точке либрации ограниченной задачи трех тел. Проводится численный анализ условий устойчивости периодических решений.

Ключевые слова

Условия устойчивости, точки либрации, ограниченная задача трех тел, гамильтоновы системы, теория периодических решений Пуанкаре.

Список литературы

[1] Баркин Ю. В. Вычисление характеристических показателей периодических решений Пуанкаре и устойчивость вращательных движений небесных тел по законам Кассини.- Письма в Астрономический журнал, 1979, т. 5, № 2, с. 100.

[2] т. 22, № 5, с. 663.

Список литературы

[1] Баркин Ю. В. Вычисление характеристических показателей периодических решений Пуанкаре и устойчивость вращательных движений небесных тел по законам Кассини.- Письма в Астрономический журнал, 1979, т. 5, № 2, с. 100.

[2] т. 22, № 5, с. 663.

Научное направление: Научно-методические и исторические вопросы механики»

Купреев С.А.1*, Ручинский В.С. 2

1 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов»,

2МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия

*E-mail (докладчика): 2SVR@mail.ru

Аннотация

Изучение динамических систем, связанных с космическими тросовыми системами, представляет собой важный аспект в области космической техники. Комбинированное управление относительным движением тросового объекта в трех подвижных плоскостях, связанных с орбитальной станцией, позволяет реализовать различные режимы движения, что открывает новые возможности маневрирования и стабилизации в космическом пространстве.

Ключевые слова

космическая тросовая система, режимы относительного движения, комбинированные методы управления, обслуживание на орбите, сборка крупногабаритных конструкций, сбор космического мусора.

"Predicting Possible Types of Trajectories for the Relative Motion of Associated Space Objects"

Kupreev S.A.1*, .Ruchinskiy V.S. 2

1* 1RUDN University, Moscow,

2Lomonosov Moscow State University, Russia, Moscow Russia, Moscow ,

* E-mail (speaker):2SVR@mail.ru

Keywords

space tether system, relative motion modes, combined control methods, in-orbit servicing, assembly of large-sized structures, collection of space debris.

Список литературы

[1] Иванов В.А., Купреев С.А., Ручинский В.С. Разработка и исследование математических моделей движения связанных космических объектов при испытании летательных аппаратов и спуске с орбиты на Землю: учебное пособие. -Хабаровск: ХГТУ, 2001. -72 с.

[2] Иванов В.А., Купреев С.А., Ручинский В.С. Космические тросовые системы: учебное пособие – М.: Альфа-М, 2014. – 208 с.

"Predicting Possible Types of Trajectories for the Relative Motion of Associated Space Objects"

Kupreev S.A.1*, .Ruchinskiy V.S. 2

1* 1RUDN University, Moscow,

2Lomonosov Moscow State University, Russia, Moscow Russia, Moscow ,

* E-mail (speaker):2SVR@mail.ru

Keywords

space tether system, relative motion modes, combined control methods, in-orbit servicing, assembly of large-sized structures, collection of space debris.

Список литературы

[1] Иванов В.А., Купреев С.А., Ручинский В.С. Разработка и исследование математических моделей движения связанных космических объектов при испытании летательных аппаратов и спуске с орбиты на Землю: учебное пособие. -Хабаровск: ХГТУ, 2001. -72 с.

[2] Иванов В.А., Купреев С.А., Ручинский В.С. Космические тросовые системы: учебное пособие – М.: Альфа-М, 2014. – 208 с.

Нелокальный критерий роста трещин с концевой областью

М.Н. Перельмутер

Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН

E-mail: perelm@ipmnet.ru

Аннотация

Предложен нелокальный критерий квазистатического роста трещин с концевой областью, включающий два условия: 1) необходимое энергетическое условие предельного равновесия вершины трещины (равенство скоростей высвобождения энергии деформации и потребления энергии деформации связями в концевой области трещины); 2) достаточное условие предельного растяжения связи на заднем крае концевой области трещины.

Ключевые слова

трещина, концевая область, нелокальный критерий.

Nonlocal crack growth criterion with bridged zone

M.N. Perelmuter

Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics RAS, Moscow, Russia

E-mail: perelm@ipmnet.ru

Abstract

The nonlocal criterion for quasistatic cracks growth with bridged zone is proposed. It includes two conditions: 1) the necessary energy condition for the crack tip limit equilibrium (equality of the rates of strain energy release and strain energy consumption by bonds in the crack bridged zone); 2) the sufficient condition for the critical bonds extension at the crack bridged zone trailing edge. The following quasistatic crack growth regimes are considered: 1) the crack tip advances and the bridged zone length increases without bond rupture (subcritical growth); 2) the bridged zone length decreases without crack tip advancement; 3) the crack tip advances with simultaneous rupture of bonds at the bridged zone trailing edge.

Keywords

crack, bridged zone, nonlocal criterion.

Список литературы

[1] Goldstein R.V., Perelmuter M.N. Modeling of bonding at the interface crack // International J. of Fracture, 1999, vol.99, N 1-2, p.53-79

[2] Гольдштейн Р.В. Перельмутер М.Н. Трещина на границе соединения материалов со связями между берегами // МТТ, №1, с. 94-112, 2001

[3] Перельмутер М.Н. Критерий роста трещин со связями в концевой области // ПММ, том 71, вып.1, с. 152-171, 2007

Nonlocal crack growth criterion with bridged zone

M.N. Perelmuter

Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics RAS, Moscow, Russia

E-mail: perelm@ipmnet.ru

Abstract

The nonlocal criterion for quasistatic cracks growth with bridged zone is proposed. It includes two conditions: 1) the necessary energy condition for the crack tip limit equilibrium (equality of the rates of strain energy release and strain energy consumption by bonds in the crack bridged zone); 2) the sufficient condition for the critical bonds extension at the crack bridged zone trailing edge. The following quasistatic crack growth regimes are considered: 1) the crack tip advances and the bridged zone length increases without bond rupture (subcritical growth); 2) the bridged zone length decreases without crack tip advancement; 3) the crack tip advances with simultaneous rupture of bonds at the bridged zone trailing edge.

Keywords

crack, bridged zone, nonlocal criterion.

Список литературы

[1] Goldstein R.V., Perelmuter M.N. Modeling of bonding at the interface crack // International J. of Fracture, 1999, vol.99, N 1-2, p.53-79

[2] Гольдштейн Р.В. Перельмутер М.Н. Трещина на границе соединения материалов со связями между берегами // МТТ, №1, с. 94-112, 2001

[3] Перельмутер М.Н. Критерий роста трещин со связями в концевой области // ПММ, том 71, вып.1, с. 152-171, 2007

О безопасности применения ИИ при принятии решений

Я.В. Скобелева*, Н.И. Сидняев

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

* ianinask@mail.ru

Аннотация

Искусственный интеллект (ИИ) играет ключевую роль в вопросах реализации идеи персонализированного общения- адаптации обучения, его содержания и темпа, к потребностям человека [1]. В статье приведен общий обзор тематики искусственного интеллекта, базирующейся на идее интеллектуального агента — системы, которая способна принять решение о том, что делать, а затем выполнить это решение. Методы использования ИИ представлены с применением идеи интеллектуального агента, а также методах принятия решений в условиях, когда необходимо спрогнозировать будущие многоступенчатые действия.

Ключевые слова

искусственный интеллект, обучение, студенты, анализ, прогноз, программы, безопасность, модуль, проект.

On the safety of using AI in decision-making

I.V.Skobeleva*, N.I. Sidnyaev

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

* ianinask@mail.ru

Keywords

artificial intelligence, training, students, analysis, forecast, programs, security, module, project.

On the safety of using AI in decision-making

I.V.Skobeleva*, N.I. Sidnyaev

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

* ianinask@mail.ru

Keywords

artificial intelligence, training, students, analysis, forecast, programs, security, module, project.

О выборе конфигурации робота с дебалансом и маховиком

Досаев М.З. 1 *

1МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

*E-mail:dosayev@imec.msu.ru

Аннотация

В задаче о движении виброробота с дебалансом и маховиком предложен алгоритм управления плоской моделью с учетом ограничений на угловые ускорения вращающихся элементов, обеспечивающий выход на циклическое повторение этапов движения. Приведено обоснование выбора набора параметров, задающих конфигурацию робота.

Ключевые слова

виброробот, дебаланс, маховик, управление угловым ускорением, конфигурация робота.

Keywords

Vibration robot, eccentric weight, flywheel, angular acceleration control, robot configuration

Keywords

Vibration robot, eccentric weight, flywheel, angular acceleration control, robot configuration

О движении малоинерционного шара между соосно вращающимися цилиндрами с вязким трением

Кошелев А.А. 1*, Кугушев А.А. 1, Шахова Т.В. 1

1МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

*E-mail (докладчика): koshelev030698@yandex.ru

Аннотация

Рассматривается задача о движении шара между соосно вращающимися цилиндрами с линейным вязким трением. Для малоинерционного шара показано, что его уравнения движения имеют тихоновский тип уравнений с малым параметром при части производных. Исследована динамика такого шара на конечном промежутке времени в пределе при стремлении центрального момента инерции шара к нулю.

Ключевые слова

малоинерционный шар, вязкое трение, теорема Тихонова.

On the motion of a low-inertia ball located between coaxially rotating cylinders with viscous friction

Koshelev A.A. 1 *, Kugushev E.I.1, Shahova T.V.1

1Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): koshelev030698@yandex.ru

Abstract

The problem of the motion of a ball between coaxially rotating cylinders with linear viscous friction is considered. It is shown that the equations of motion of a low-inertia ball have the form of Tikhonov’s equations with a small parameter as a coefficient at some derivatives. The dynamics of this ball on an arbitrary finite time interval in the limit as the central moment of inertia of the ball tends to zero is studied.

Keywords

low-inertia ball, viscous friction, Tikhonov's theorem.

Список литературы

[1] Васильева А.Б., Бутузов В.Ф. Асимптотические разложения решений сингулярно возмущенных уравнений. М.: Наука, 1973. 272 с.

[2] Андронов А.А., Витт А.А., Хайкин С.Э. Теория колебаний. М.: Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1959. 916 с.

On the motion of a low-inertia ball located between coaxially rotating cylinders with viscous friction

Koshelev A.A. 1 *, Kugushev E.I.1, Shahova T.V.1

1Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): koshelev030698@yandex.ru

Abstract

The problem of the motion of a ball between coaxially rotating cylinders with linear viscous friction is considered. It is shown that the equations of motion of a low-inertia ball have the form of Tikhonov’s equations with a small parameter as a coefficient at some derivatives. The dynamics of this ball on an arbitrary finite time interval in the limit as the central moment of inertia of the ball tends to zero is studied.

Keywords

low-inertia ball, viscous friction, Tikhonov's theorem.

Список литературы

[1] Васильева А.Б., Бутузов В.Ф. Асимптотические разложения решений сингулярно возмущенных уравнений. М.: Наука, 1973. 272 с.

[2] Андронов А.А., Витт А.А., Хайкин С.Э. Теория колебаний. М.: Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1959. 916 с.

УДК 681.5.01:531.53

О максимизации области управляемости двузвенного перевернутого маятника на качелях seesaw при согласовании управлений в шарнирах

Кручинин Павел Анатольевич1 pkruch@mech.math.msu.su

SPIN-код: 3265-0739

Алексеева Надежда Валерьевна 1(*)

1 МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Аннотация

Рассматриваемая задача математического моделирования процесса сагиттальных колебаний человека, стоящего на качелях seesaw c прямыми ногами. Модель представляет собой плоский двойной перевёрнутый маятник, установленный на seesaw. Нижний цилиндрический шарнир моделирует оба голеностопных сустава человека, а межзвенный шарнир – оба тазобедренных. суставы человека. Качели представляют собой сегмент цилиндра, ось которого перпендикулярна плоскости движения маятника. Описываемая система имеет три степени свободы и в отсутствие управления имеет неустойчивое положение равновесия, в котором оба звена маятника направлены вертикально вверх, а качели не наклонены. Управлением являются моменты, прикладываемые в осях шарниров согласованно. То есть для моделирования мышечной синергии считается, что моменты в шарнирах не являются независимыми и выражаются через общее управление, которое ограничено по абсолютной величине. Таким образом описывается ситуация, аналогичная мышечной синергии. Рассмотрены свойства областей управляемости при изменении распределения моментов в шарнирах. Найдены ситуации, в которых размер области управляемости принимает максимальные и минимальные значения.

Ключевые слова

стабилизация, двузвенный маятник, перевернутый маятник, позовый контроль, область управляемости

Abstract

The problem under consideration is the mathematical modeling of the sagittal oscillations of a person standing on a seesaw with straight legs. The model is a double inverted pendulum mounted on a seesaw. The lower cylindrical hinge models both ankle joints, and the interlink hinge models both hip joints. The seesaw is a segment of a cylinder whose axis is perpendicular to the pendulum plane. The described system has three degrees of freedom and, in the absence of control, has an unstable equilibrium position in which both pendulum links point vertically upward, and the swing is not tilted. The control is provided by moments applied in a coordinated fashion to the hinge axes. That is, to model muscle synergy, it is assumed that the moments in the hinges are not independent and are expressed through a common control, which is limited in absolute value. This describes a situation analogous to muscle synergy. The properties of the control regions are considered when the distribution of moments in the hinges varies. Situations were found in which the size of the controllability region takes on maximum and minimum values..

Keywords

stabilisation, two-link pendulum, inverted pendulum, postural control, controllability region

Abstract

The problem under consideration is the mathematical modeling of the sagittal oscillations of a person standing on a seesaw with straight legs. The model is a double inverted pendulum mounted on a seesaw. The lower cylindrical hinge models both ankle joints, and the interlink hinge models both hip joints. The seesaw is a segment of a cylinder whose axis is perpendicular to the pendulum plane. The described system has three degrees of freedom and, in the absence of control, has an unstable equilibrium position in which both pendulum links point vertically upward, and the swing is not tilted. The control is provided by moments applied in a coordinated fashion to the hinge axes. That is, to model muscle synergy, it is assumed that the moments in the hinges are not independent and are expressed through a common control, which is limited in absolute value. This describes a situation analogous to muscle synergy. The properties of the control regions are considered when the distribution of moments in the hinges varies. Situations were found in which the size of the controllability region takes on maximum and minimum values..

Keywords

stabilisation, two-link pendulum, inverted pendulum, postural control, controllability region

О некоторых минимальных характеристиках в классической задаче N тел

И.В. Павлов

МГТУ им. Н.Э. Баумана (каф. «Высшая математика»)

Аннотация

Заявка на участие в VIII международной научной конференции

Ключевые слова

система, частицы, задача тел, интегралы движения, размер системы, плоские траектории.

E-mail: ipavlov@bmstu.ru igvalpavlov@gmail.com

Keywords

system, particles, N-body problem, integrals of motion, system size, flat trajectories.

E-mail: ipavlov@bmstu.ru igvalpavlov@gmail.com

Keywords

system, particles, N-body problem, integrals of motion, system size, flat trajectories.

О прикладных задачах в первых российских учебниках механики

Кузнецов Ю.В. 1 *

1НИИ механики МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

*E-mail (докладчика): kuznetsov_iuv@tass.ru

Аннотация

Механика была первой наукой, с которой в России в начале XVIII века началось регулярное преподавание точных наук. Иностранный опыт, полученный Петром Великим и его сподвижниками, был творчески переработан, что привело со временем к возникновению собственной методологии преподавания. В докладе рассмотрены первые практические задачи механики, которые преподавались в России, а также взаимосвязь русской и европейской школ механики.

Ключевые слова

механика, прикладные задачи, история механики.

Kuznetsov Y.V. 1

1 Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): kuxnetsov_iuv@tass.ru

Keywords

mechanics, applied problems, history of mechanics.

Список литературы

[1] Копиевский И.Ф, Де Грааф А. Книга учащая Морского Плавания…, Напечатал Авраам Бреман, 24 ноября 1701.

[2] De Graaf A., De seven boecken van de Groote Zeevaert Zijnde Een volkomen klare, en konstige beschrijvinghe der Navigatie. Amsterdam, 1652.

Kuznetsov Y.V. 1

1 Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): kuxnetsov_iuv@tass.ru

Keywords

mechanics, applied problems, history of mechanics.

Список литературы

[1] Копиевский И.Ф, Де Грааф А. Книга учащая Морского Плавания…, Напечатал Авраам Бреман, 24 ноября 1701.

[2] De Graaf A., De seven boecken van de Groote Zeevaert Zijnde Een volkomen klare, en konstige beschrijvinghe der Navigatie. Amsterdam, 1652.

УДК 01-433, 01-435

О силах натяжения при колебаниях гибкой упругой нити.

Брюквин Александр Владимирович1 bryukvin_a.mail.ru

Брюквина Ольга Юрьевна1 bryukvina_o.mail.ru

1 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация

В работе рассматривается поведение гибкой деформируемой нити при прохождении по ней продольных и поперечных волн. Проанализировано влияние различных параметров на натяжение нити в процессе её колебаний. Проанализирована связь натяжения гибкой нити с её продольным и поперечным движением, а также влияние на него удлинения и возникающих сил инерции. Проанализирован характер внутренних сил, возникающих при продольно-поперечных колебаниях в нити при прохождении по ней волнового возмущения.

Ключевые слова

гибкая нить, струна.

Abstract

This paper examines the behavior of a flexible deformable thread as longitudinal and transverse waves pass through it. The influence of various parameters on the tension of the thread during its oscillations is analyzed. The relationship between the tension of the flexible thread and its longitudinal and transverse motion is analyzed, as well as the influence of elongation and the resulting inertial forces. The nature of the internal forces arising from longitudinal-transverse oscillations in the thread when a wave disturbance passes through it is analyzed.

Keywords

flexible thread, string.

Abstract

This paper examines the behavior of a flexible deformable thread as longitudinal and transverse waves pass through it. The influence of various parameters on the tension of the thread during its oscillations is analyzed. The relationship between the tension of the flexible thread and its longitudinal and transverse motion is analyzed, as well as the influence of elongation and the resulting inertial forces. The nature of the internal forces arising from longitudinal-transverse oscillations in the thread when a wave disturbance passes through it is analyzed.

Keywords

flexible thread, string.

УДК 531.36

О стабилизации заданной конфигурации робота Дельта при неполной информации

Красинский Александр Яковлевич1,2 (*) krasinsk@mail.ru

SPIN-код 2911-1627

Аитов Василий Григорьевич3

1 МАИ, Москва, Россия

2 АНО НИИ Биомехатроники, Махачкала, Россия

3Росбиотех, Москва, Россия

Аннотация

При измерении только токов в якорных цепях исполнительных коллекторных двигателей получено полное решение задачи стабилизации заданного положения схвата робота Дельта как параллельного манипулятора с тремя геометрическими связями. Коэффициенты линейных управлений и параметры системы оценивания определены решением методом Н.Н. Красовского соответствующих линейно-квадратичных задач.

Ключевые слова

робот Дельта, математическая модель, система оценивания, стабилизация.

Abstract

By measuring only the currents in the armature circuits of the actuator commutator motors, a complete solution was obtained for stabilizing the specified position of the Delta robot's gripper as a parallel manipulator with three geometric constraints. The linear control coefficients and the evaluation system parameters were determined by solving the corresponding linear-quadratic problems using N.N. Krasovskiy's method.

Keywords

Delta robot, mathematical model, state estimation system, stabilization.

Список литературы

[1] Krasinskiy A, Yuldashev A. Nonlinear Model of Delta Robot Dynamics as a Manipulator with Geometric Constraints. In: Proceedings of the 2021 3rd International Conference on Control Systems, Mathematical Modeling, Automation and Energy Efficiency (SUMMA); 2021. doi: 10.1109/SUMMA53307.2021.9632138.

[2] Müller A, Kumar S, Kordik T. A Recursive Lie-Group Formulation for the Second-Order Time Derivatives of the Inverse Dynamics of Parallel Kinematic Manipulators. IEEE Robotics and Automation Letters. 2023; 8(6): 3804-3811. doi: 10.1109/lra.2023.3267005

[3] Gamper H, Rodrigo Pérez L, Mueller A, et al. An Inverse Kinematics Algorithm With Smooth Task Switching for Redundant Robots. IEEE Robotics and Automation Letters. 2024; 9(5): 4527-4534. doi: 10.1109/lra.2024.3379860.

[4] Krasinskiy A.Ya, On the analytical mechanics methods in mathematical modeling the dynamics systems with geometric constraints. Mechanical Engineering Advances.2025; 3(2):2512. https://doi.org/10.59400/mea25121.

[5] Krasovskii NN. Problems of stabilization of controlled motions. In: Malkin IG // Theory of motion stability. Nauka; 1966.Pp. 475-514.

Abstract

By measuring only the currents in the armature circuits of the actuator commutator motors, a complete solution was obtained for stabilizing the specified position of the Delta robot's gripper as a parallel manipulator with three geometric constraints. The linear control coefficients and the evaluation system parameters were determined by solving the corresponding linear-quadratic problems using N.N. Krasovskiy's method.

Keywords

Delta robot, mathematical model, state estimation system, stabilization.

Список литературы

[1] Krasinskiy A, Yuldashev A. Nonlinear Model of Delta Robot Dynamics as a Manipulator with Geometric Constraints. In: Proceedings of the 2021 3rd International Conference on Control Systems, Mathematical Modeling, Automation and Energy Efficiency (SUMMA); 2021. doi: 10.1109/SUMMA53307.2021.9632138.

[2] Müller A, Kumar S, Kordik T. A Recursive Lie-Group Formulation for the Second-Order Time Derivatives of the Inverse Dynamics of Parallel Kinematic Manipulators. IEEE Robotics and Automation Letters. 2023; 8(6): 3804-3811. doi: 10.1109/lra.2023.3267005

[3] Gamper H, Rodrigo Pérez L, Mueller A, et al. An Inverse Kinematics Algorithm With Smooth Task Switching for Redundant Robots. IEEE Robotics and Automation Letters. 2024; 9(5): 4527-4534. doi: 10.1109/lra.2024.3379860.

[4] Krasinskiy A.Ya, On the analytical mechanics methods in mathematical modeling the dynamics systems with geometric constraints. Mechanical Engineering Advances.2025; 3(2):2512. https://doi.org/10.59400/mea25121.

[5] Krasovskii NN. Problems of stabilization of controlled motions. In: Malkin IG // Theory of motion stability. Nauka; 1966.Pp. 475-514.

О траекториях частиц свободной поверхности жидкости в стоячих нелинейных волнах

Калиниченко В.А.*

1 Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва, Россия

*E-mail: vakalin@mail.ru

Аннотация

Аннотация Представлены новые экспериментальные результаты исследования низших волновых мод Фарадея на поверхности жидкости в прямоугольном сосуде. Показано, что с уменьшением глубины жидкости увеличивается размах колебаний узлов стоячей волны, а для волновых профилей характерны локальные подвижные возмущения, связанные с проявлением второй по отношению к основной гармоники. Впервые экспериментально определены траектории частиц-трассеров на свободной поверхности жидкости в окрестности узла – частицы совершают колебательное движение по кривым с выпуклостью кверху. Сопоставление данных эксперимента и теории показало эмпирическую адекватность лагранжева подхода.

Ключевые слова

волна Фарадея, переменные Лагранжа и Эйлера, узел стоячей волны, частицы-трассеры, профиль волны, параметр Урсела.

Keywords

Faraday wave, Lagrange and Euler variables, standing wave node, tracer particles, wave profile, Ursell parameter..

Keywords

Faraday wave, Lagrange and Euler variables, standing wave node, tracer particles, wave profile, Ursell parameter..

УДК 531.36

Об одном методе реализации экстремальных траекторий параллельных манипуляторов

Красинский Александр Яковлевич1,2 (*) krasinsk@mail.ru

SPIN-код 2911-1627

Аитов Василий Григорьевич3

1 МАИ, Москва, Россия

2 АНО НИИ Биомехатроники, Махачкала, Россия

3Росбиотех, Москва, Россия

Аннотация

Рассмотрена задача моделирования управляемой динамики манипуляторов с параллельной кинематикой при перемещении схвата манипулятора между начальным и заданным конечным положениями. В качестве траектории выбрана брахистохрона, которая реализуется решением последовательности задач стабилизации заданных на брахистохроне положений схвата.

Ключевые слова

математическая модель, параллельный манипулятор, брахистохрона. стабилизация.

On one method for implementing extreme trajectories of parallel manipulators

Krasinskiy Alexander Yakovlevich1,2 (*) krasinsk@mail.ru

SPIN-code: 2911-1627

Aitov Vasiliy Grigoryevich3

1 MAI, Moscow, Russia

2 Autonomous Non-Profit Organization Research Institute Of Biomechatronics, Makhachkala, Russia

3 Rosbiotech, Moscow, Russia

Abstract

The problem of modeling the controlled dynamics of manipulators with parallel kinematics as the manipulator's gripper moves between initial and specified final positions is considered. A brachistochrone as trajectory is chosen, which is implemented by solving a sequence of stabilization problems for the gripper's positions specified on the brachistochrone.

Keywords

Mathematical model, parallel manipulator, brachistochrone, stabilization.

Список литературы

[1] Krasinskiy A.Ya. On the analytical mechanics methods in mathematical modeling the dynamics systems with geometric constraints. Mechanical Engineering Advances.2025; 3(2):2512. https://doi.org/10.59400/mea25121

[2] Krasinskiy A.Ya., Yuldashev A.A. Mathematical and Computer Modeling of a New Type of Two-Link Manipulator 1st International Conference on Control Systems, Mathematical Modelling, Automation and Energy Efficiency (SUMMA). DOI: 10.1109/SUMMA48161.2019.8947534.

[3] Krasovskii NN. Problems of stabilization of controlled motions. In: Malkin IG (editor). Theory of motion stability. Nauka; 1966. Pp. 475-514.

On one method for implementing extreme trajectories of parallel manipulators

Krasinskiy Alexander Yakovlevich1,2 (*) krasinsk@mail.ru

SPIN-code: 2911-1627

Aitov Vasiliy Grigoryevich3

1 MAI, Moscow, Russia

2 Autonomous Non-Profit Organization Research Institute Of Biomechatronics, Makhachkala, Russia

3 Rosbiotech, Moscow, Russia

Abstract

The problem of modeling the controlled dynamics of manipulators with parallel kinematics as the manipulator's gripper moves between initial and specified final positions is considered. A brachistochrone as trajectory is chosen, which is implemented by solving a sequence of stabilization problems for the gripper's positions specified on the brachistochrone.

Keywords

Mathematical model, parallel manipulator, brachistochrone, stabilization.

Список литературы

[1] Krasinskiy A.Ya. On the analytical mechanics methods in mathematical modeling the dynamics systems with geometric constraints. Mechanical Engineering Advances.2025; 3(2):2512. https://doi.org/10.59400/mea25121

[2] Krasinskiy A.Ya., Yuldashev A.A. Mathematical and Computer Modeling of a New Type of Two-Link Manipulator 1st International Conference on Control Systems, Mathematical Modelling, Automation and Energy Efficiency (SUMMA). DOI: 10.1109/SUMMA48161.2019.8947534.

[3] Krasovskii NN. Problems of stabilization of controlled motions. In: Malkin IG (editor). Theory of motion stability. Nauka; 1966. Pp. 475-514.

Об одном редуцированном уравнении плоского движения гантели на многообразии "гравитационный пропеллер" в обобщённой эллиптической задаче Ситникова

А.Р. Исмагилов1 *

1Московский авиационный институт (НИУ), Москва, Россия

*E-mail (докладчика): arism8@mail.ru

Аннотация

Для укороченного уравнения типа Дюффинга построены периодические решения вдали от резонанса и при резонансе. Также исследуются резонансные колебания методом усреднения, в частности, найдено второе приближение метода усреднения.

Ключевые слова

обобщённая задача Ситникова, гантель, "гравитационный пропеллер", редукция, линейная устойчивость, метод усреднения, резонанс.

On Some Reduced Equations for the Planar Motion of a Dumbbell on the “Gravitational Propeller” Manifold in the Generalized Elliptic Sitnikov Problem

1Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia

* E-mail (speaker): arism8@mail.ru

Keywords

generalized Sitnikov problem, dumbbell, “gravitational propeller”, reduction, linear stability, averaging method, resonance

Список литературы

[1] Красильников П.С., Исмагилов А.Р. О плоских движениях гантели на многообразии "гравитационный пропеллер" в обобщённой эллиптической задаче Ситникова. // ПММ. 2025. Т. 89. № 2. С. 166-179.

[2] Ситников К.А. Существование осциллирующих движений в задаче трёх тел // Докл. АН СССР. 1960. Т. 133. № 2. С. 303-306.

On Some Reduced Equations for the Planar Motion of a Dumbbell on the “Gravitational Propeller” Manifold in the Generalized Elliptic Sitnikov Problem

1Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia

* E-mail (speaker): arism8@mail.ru

Keywords

generalized Sitnikov problem, dumbbell, “gravitational propeller”, reduction, linear stability, averaging method, resonance

Список литературы

[1] Красильников П.С., Исмагилов А.Р. О плоских движениях гантели на многообразии "гравитационный пропеллер" в обобщённой эллиптической задаче Ситникова. // ПММ. 2025. Т. 89. № 2. С. 166-179.

[2] Ситников К.А. Существование осциллирующих движений в задаче трёх тел // Докл. АН СССР. 1960. Т. 133. № 2. С. 303-306.

Об орбитальной устойчивости маятниковых движений несимметричного твердого тела с вибрирующим подвесом

М.В. Беличенко

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия

E-mail: tuzemec1@rambler.ru

Аннотация

В работе рассматриваются маятниковые движения твёрдого тела с вибрирующей точкой подвеса. Рассматриваются движения, происходящие вокруг главной оси инерции тела, содержащей центр масс тела, занимающей вертикальное положение. Такие движения невозможны в случае неподвижной точки подвеса тела. Для случая вибраций точки вдоль горизонтальной прямой и тела с геометрией масс, отвечающей случаю Ковалевской, проведено интегрирование рассматриваемых движений и построены диаграммы их орбитальной устойчивости.

Ключевые слова

вибрации, твёрдое тело, маятниковые движения, орбитальная устойчивость.

Keywords

vibrations, rigid body, pendulum motions, orbital stability.

Keywords

vibrations, rigid body, pendulum motions, orbital stability.

Об успешном опыте изложения темы «Способ Верещагина вычисления интеграла Мора». Часть I

Компаниец И.В.

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

*E-mail (докладчика): i.v.komp@bmstu.ru

Аннотация

Рассматривается опыт изложения темы «Определение перемещений с использованием способа Верещагина вычисления интеграла Мора» в лекционном материале, на семинарах и во время практикума с использованием материалов работы [1]. Очень важным оказалось на занятиях, посвященных этой теме, подробно рассмотреть вопрос о том, что при расслоении эпюры изгибающих моментов на простейшие фигуры на одном из участков эпюры мы можем иногда получить параболический сегмент, расположенный наклонно, и о том, почему и как его рассматривать расположенным горизонтально. При проведении занятий следует обращать внимание учащихся на основные ошибки, допускаемые студентами в своих домашних заданиях и при защите домашних заданий при определении перемещений с использованием способа Верещагина вычисления интеграла Мора. Сделан вывод о том, что представленные в статье [1] материалы действительно оказывают существенную помощь студентам и преподавателям, начинающим излагать данную тему.

Ключевые слова

способ Верещагина, определение перемещений, расслоение эпюр, параболический сегмент, параболический треугольник.

On a Successful Experience Presenting the Topic "Vereshchagin's Method for Calculating Mohr's Integral." Part I

Kompaniets I.V.

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): i.v.komp@bmstu.ru

Keywords

Vereshchagin's method, determining displacements, diagram stratification, parabolic segment, parabolic triangle

Список литературы

[1] Андриевская С.И., Компаниец И.В. Способ Верещагина для определения перемещений // Инженерный вестник. Электронный научно-технический журнал. 2018. № 1. С. 1-9.

[2] Феодосьев В. И. Сопротивление материалов. 16-е изд., испр. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2016. 543 с.

On a Successful Experience Presenting the Topic "Vereshchagin's Method for Calculating Mohr's Integral." Part I

Kompaniets I.V.

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): i.v.komp@bmstu.ru

Keywords

Vereshchagin's method, determining displacements, diagram stratification, parabolic segment, parabolic triangle

Список литературы

[1] Андриевская С.И., Компаниец И.В. Способ Верещагина для определения перемещений // Инженерный вестник. Электронный научно-технический журнал. 2018. № 1. С. 1-9.

[2] Феодосьев В. И. Сопротивление материалов. 16-е изд., испр. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2016. 543 с.

Обобщения шварциана для старших производных

Шишанин А.О. 1 *

1НИУ МЭИ, Москва, Россия

*shishandr@rambler.ru:

Аннотация

Производная Шварца или шварциан функции одной комплексной переменной обладает рядом полезных свойств. В частности, шварциан является инвариантном для конформных (проективных) преобразований. В последнее десятилетие активно изучаются теории классической и квантовых механик, содержащие шварциан. Теория шварциана появляется в конформном пределе модели Сачдева-Йе-Китаева. В докладе обсуждаются некоторые обобщения шварциана на старшие производные. Также приводятся суперсимметричные аналоги шварциана. Кроме того, обобщенные шварцианы можно рассматривать как лагранжианы в аналитической механике.

Ключевые слова

шварциан, конформное преобразование, лагранжиан, суперсимметрия.

Keywords

Schwarzian, conformal transformation, Lagrangian, supersymmetry.

Keywords

Schwarzian, conformal transformation, Lagrangian, supersymmetry.

Обобщенные условия Гельмгольца и устойчивость численного решения в обратной задаче динамики

Каспирович Иван Евгеньевич1

1Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

*E-mail: kaspirovich_ie@pfur.ru

Аннотация

В работе исследуется устойчивость численного решения обратной задачи динамики в условиях дифференциально-алгебраических связей. Рассматривается метод стабилизации связей Баумгарте и его интерпретация терминах диссипативной функции. Теоретической основой служат обобщенные условия Гельмгольца, позволяющие установить взаимосвязь между структурой возмущений и уравнениями Лагранжа второго рода. Проведен анализ устойчивости численного решения и установлена возможность приведения скорректированных уравнений движения к форме лагранжевых с добавочной диссипативной функцией.

Ключевые слова

стабилизация связей, дифференциально-алгебраические уравнения, обратная задача динамики, диссипативная функция, условия Гельмгольца

Ivan E. Kaspirovich¹

¹Patrice Lumumba Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia E-mail: kaspirovich_ie@pfur.ru

Abstract

Abstract The paper investigates the stability of the numerical solution of the inverse problem of dynamics under differential-algebraic constraints. The Baumgarte stabilization method is considered and interpreted in terms of a dissipative function. The theoretical framework is provided by the generalized Helmholtz conditions, which establish the relationship between the structure of perturbations and the Lagrange equations of the second kind. A stability analysis is carried out, demonstrating the possibility of transforming the corrected equations of motion into the Lagrangian form with an additional dissipative function.

Keywords

constraint stabilization, differential-algebraic equations, inverse problem of dynamics, dissipative function, Helmholtz conditions

Список литературы

[1] Crampin M., Mestdag T., Sarlet W. On the generalized Helmholtz conditions for Lagrangian systems with dissipative forces. ZAMM, 90(6), 502–508 (2010). https://doi.org/10.1002/zamm.200900327

[2] Kaspirovich I. E., Mukharlyamov R. G. On Constructing Dynamic Equations Methods with Allowance for Stabilization of Constraints. Mechanics of Solids, 54(4), 589–597 (2019). https://doi.org/10.3103/S0025654419040137

[3] ¹Patrice Lumumba Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia E-mail: kaspirovich_ie@pfur.ru

[4] This work was supported by the Russian Science Foundation (project No. 25–21–00153).

Ivan E. Kaspirovich¹

¹Patrice Lumumba Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia E-mail: kaspirovich_ie@pfur.ru

Abstract

Abstract The paper investigates the stability of the numerical solution of the inverse problem of dynamics under differential-algebraic constraints. The Baumgarte stabilization method is considered and interpreted in terms of a dissipative function. The theoretical framework is provided by the generalized Helmholtz conditions, which establish the relationship between the structure of perturbations and the Lagrange equations of the second kind. A stability analysis is carried out, demonstrating the possibility of transforming the corrected equations of motion into the Lagrangian form with an additional dissipative function.

Keywords

constraint stabilization, differential-algebraic equations, inverse problem of dynamics, dissipative function, Helmholtz conditions

Список литературы

[1] Crampin M., Mestdag T., Sarlet W. On the generalized Helmholtz conditions for Lagrangian systems with dissipative forces. ZAMM, 90(6), 502–508 (2010). https://doi.org/10.1002/zamm.200900327

[2] Kaspirovich I. E., Mukharlyamov R. G. On Constructing Dynamic Equations Methods with Allowance for Stabilization of Constraints. Mechanics of Solids, 54(4), 589–597 (2019). https://doi.org/10.3103/S0025654419040137

[3] ¹Patrice Lumumba Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia E-mail: kaspirovich_ie@pfur.ru

[4] This work was supported by the Russian Science Foundation (project No. 25–21–00153).

УДК

Обучаемый выбор операторов в адаптивном крупно-окрестностном поиске (ALNS): стратегия обучения с подкреплением для задачи коммивояжёра

Гаязов Султан Рависович1 sultan.gayazov13@mail.ru

SPIN-код:

1 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация

Представлен гибридный метод решения задачи коммивояжёра (TSP), сочетающий адаптивный крупно-окрестностный поиск (Adaptive Large Neighborhood Search, ALNS) с обучением с подкреплением (Reinforcement Learning, RL) [1, 2, 4]. В схеме ALNS–DQN нейросетевая аппроксимация функции действия–ценности (Deep Q-Network) управляет выбором пар операторов «разрушение/восстановление» и их интенсивности, обучаясь на сигналах улучшения тура [4]. Метод дополняется локальной доработкой 2-opt и вероятностным приёмом кандидатов с помощью имитации отжига [3]. На синтетических евклидовых экземплярах задачи малой и средней размерности гибрид демонстрирует более качественные маршруты по сравнению с классическим ALNS при сопоставимых вычислительных затратах [1].

Ключевые слова

задача коммивояжёра, комбинаторная оптимизация, ALNS, обучение с подкреплением, DQN, 2-opt, эвристики, гибридные методы.

Abstract

We present a hybrid approach to the Traveling Salesman Problem (TSP) that couples Adaptive Large Neighborhood Search (ALNS) with Reinforcement Learning (RL). In the ALNS–DQN scheme, a Deep Q-Network guides the selection and intensity of destroy/repair operator pairs based on improvement signals observed during the search. The hybrid is complemented by 2-opt local refinement and a simulated-annealing-style acceptance rule to balance exploration and exploitation. On synthetic Euclidean task instances of small and medium size, the method yields consistently competitive tour quality compared to a non-learned ALNS while retaining comparable computational cost. The approach is aimed at replacing manual operator weighting with a learnable control strategy that adapts to both the problem instance and the current phase of optimization.

Keywords

traveling salesman problem; combinatorial optimization; ALNS; reinforcement learning; DQN; 2-opt; heuristics; hybrid methods.

Список литературы

[1] Ropke S., Pisinger D. Adaptive Large Neighborhood Search Heuristic for the Pickup and Delivery Problem with Time Windows. Transportation Science, 2006, vol. 40, pp. 455–472.

[2] Shaw P. Using constraint programming and local search methods to solve vehicle routing problems. In: Principles and Practice of Constraint Programming — CP’98. LNCS, 1998, vol. 1520, pp. 417–431. https://doi.org/10.1007/3-540-49481-2_30.

[3] Lin S., Kernighan B. W. An effective heuristic algorithm for the traveling-salesman problem. Operations Research, 1973, vol. 21, no. 2, pp. 498–516. https://doi.org/10.1287/opre.21.2.498.

[4] Sutton R. S., Barto A. G. Reinforcement Learning: An Introduction. 2nd ed. Cambridge, MIT Press, 2018, 552 p.

[5] Kool W., van Hoof H., Welling M. Attention, learn to solve routing problems! ICLR, 2019. arXiv, 2018, arXiv:1803.08475.

[6] Zheng J., He K., Zhou J., Jin Y., Li C.-M. Combining Reinforcement Learning with Lin-Kernighan-Helsgaun Algorithm for the Traveling Salesman Problem. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2021, vol. 35, no. 5, pp. 12445–12452.

[7] Nazari M., Oroojlooy A., Snyder L., Takač M. Reinforcement learning for solving the vehicle routing problem. NeurIPS (workshop), 2018, arXiv:1802.04240.

Abstract

We present a hybrid approach to the Traveling Salesman Problem (TSP) that couples Adaptive Large Neighborhood Search (ALNS) with Reinforcement Learning (RL). In the ALNS–DQN scheme, a Deep Q-Network guides the selection and intensity of destroy/repair operator pairs based on improvement signals observed during the search. The hybrid is complemented by 2-opt local refinement and a simulated-annealing-style acceptance rule to balance exploration and exploitation. On synthetic Euclidean task instances of small and medium size, the method yields consistently competitive tour quality compared to a non-learned ALNS while retaining comparable computational cost. The approach is aimed at replacing manual operator weighting with a learnable control strategy that adapts to both the problem instance and the current phase of optimization.

Keywords

traveling salesman problem; combinatorial optimization; ALNS; reinforcement learning; DQN; 2-opt; heuristics; hybrid methods.

Список литературы

[1] Ropke S., Pisinger D. Adaptive Large Neighborhood Search Heuristic for the Pickup and Delivery Problem with Time Windows. Transportation Science, 2006, vol. 40, pp. 455–472.

[2] Shaw P. Using constraint programming and local search methods to solve vehicle routing problems. In: Principles and Practice of Constraint Programming — CP’98. LNCS, 1998, vol. 1520, pp. 417–431. https://doi.org/10.1007/3-540-49481-2_30.

[3] Lin S., Kernighan B. W. An effective heuristic algorithm for the traveling-salesman problem. Operations Research, 1973, vol. 21, no. 2, pp. 498–516. https://doi.org/10.1287/opre.21.2.498.

[4] Sutton R. S., Barto A. G. Reinforcement Learning: An Introduction. 2nd ed. Cambridge, MIT Press, 2018, 552 p.

[5] Kool W., van Hoof H., Welling M. Attention, learn to solve routing problems! ICLR, 2019. arXiv, 2018, arXiv:1803.08475.

[6] Zheng J., He K., Zhou J., Jin Y., Li C.-M. Combining Reinforcement Learning with Lin-Kernighan-Helsgaun Algorithm for the Traveling Salesman Problem. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2021, vol. 35, no. 5, pp. 12445–12452.

[7] Nazari M., Oroojlooy A., Snyder L., Takač M. Reinforcement learning for solving the vehicle routing problem. NeurIPS (workshop), 2018, arXiv:1802.04240.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ С ТЕПЛОБМЕННЫМИ АППАРАТАМИ ГЛУБОКОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ

Дмитренко А. В. 1,2, Белов Д. А. 2

1Национальный Исследовательский Ядерный Университет МИФИ, г. Москва, Россия

2 Российский университет транспорта (МИИТ), г. Москва, Россия

Электронная почта: ammsv@yandex.ru

Аннотация

Приводится анализ потерь давления, представлена новая зависимость для расчета коэффициента гидравлического сопротивления в трубках с глубоким профилированием. Показано согласование зависимости с экспериментальными данными.

Ключевые слова

коэффициент гидравлического сопротивления, глубокое профилирование, низкопотенциальная теплота.

DETERMINATION OF LOSSES IN ENERGY COMPLEXES WITH DEEP PROFILING HEAT EXCHANGERS

Dmitrenko A. V. 1,2, Belov D. A. 2

1National Research Nuclear University MEPhI, Moscow, Russia

2Russian University of Transport (MIIT), Moscow, Russia

E-mail: ammsv@yandex.ru

Abstract

An analysis of pressure losses is given, and a new relationship is presented for calculating the coefficient of hydraulic resistance in pipes with deep profiling. The dependence is shown to be consistent with experimental data.

Keywords

coefficient of hydraulic resistance, deep profiling, low-potential heat.

Список литературы

[1] Дмитренко А.В. Эквивалентность мер и стохастические уравнения для турбулентных потоков. // ДАН, Т.450, №6, с. 651, 2013. https://doi.org/10.1134/s1028335813060098

[2] Dmitrenko, A.V. Prediction of laminar–turbulent transition on flat plate on the basis of stochastic theory of turbulence and equivalence of measures. Continuum Mech. Thermodyn.2022,34:601–615.

[3] https:// doi.org/10.1007/s0016-021-01078-0

[4] Калинин Э.К., Дрейцер Г.А., Копп И.З., Мякочин А.С. Эффективные поверхности теплообмена // Москва : Энергоатомиздат, 1998. - 407 с.

DETERMINATION OF LOSSES IN ENERGY COMPLEXES WITH DEEP PROFILING HEAT EXCHANGERS

Dmitrenko A. V. 1,2, Belov D. A. 2

1National Research Nuclear University MEPhI, Moscow, Russia

2Russian University of Transport (MIIT), Moscow, Russia

E-mail: ammsv@yandex.ru

Abstract

An analysis of pressure losses is given, and a new relationship is presented for calculating the coefficient of hydraulic resistance in pipes with deep profiling. The dependence is shown to be consistent with experimental data.

Keywords

coefficient of hydraulic resistance, deep profiling, low-potential heat.

Список литературы

[1] Дмитренко А.В. Эквивалентность мер и стохастические уравнения для турбулентных потоков. // ДАН, Т.450, №6, с. 651, 2013. https://doi.org/10.1134/s1028335813060098

[2] Dmitrenko, A.V. Prediction of laminar–turbulent transition on flat plate on the basis of stochastic theory of turbulence and equivalence of measures. Continuum Mech. Thermodyn.2022,34:601–615.

[3] https:// doi.org/10.1007/s0016-021-01078-0

[4] Калинин Э.К., Дрейцер Г.А., Копп И.З., Мякочин А.С. Эффективные поверхности теплообмена // Москва : Энергоатомиздат, 1998. - 407 с.

Оптимизация динамики полноприводной колесной системы при скоростном маневре

Васенин С.А.*, Решмин С.А.

Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва, Россия

*E-mail (докладчика): stepan_vasenin@mail.ru

Аннотация

Рассматривается задача оптимального управления колесной системой с индивидуальным приводом каждого колеса, начальное состояние которой характеризуется наличием значительной боковой скорости. Предложен закон управления, предотвращающий столкновение с препятствием и одновременно максимизирующий скорость в заданном направлении. Задача решена численно с использованием принципа максимума Л.С. Понтрягина.

Ключевые слова

оптимальное управление, принцип максимума, колесная система, максимизация скорости.

Optimization of the dynamics of all-wheel drive wheel system during high-speed maneuver

Vasenin S.A.*, Reshmin S.A.

Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics RAS, Moscow, Russia

*E-mail (speaker): stepan_vasenin@mail.ru

Keywords

optimal control, maximum principle, wheel system, speed maximization.

Список литературы

[1] Reshmin S.A., Bektybaeva M.T. Accounting for phase constraints during intensive acceleration by modified linear tangent law // Mechanics of Solids. 2024. Vol. 59. No. 8. P. 3913–3928.

Optimization of the dynamics of all-wheel drive wheel system during high-speed maneuver

Vasenin S.A.*, Reshmin S.A.

Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics RAS, Moscow, Russia

*E-mail (speaker): stepan_vasenin@mail.ru

Keywords

optimal control, maximum principle, wheel system, speed maximization.

Список литературы

[1] Reshmin S.A., Bektybaeva M.T. Accounting for phase constraints during intensive acceleration by modified linear tangent law // Mechanics of Solids. 2024. Vol. 59. No. 8. P. 3913–3928.

Оптимизация расчетов кинематики параллельных манипуляторов с учетом задаваемых параметров.

Солодкая Е. В.

Хужин А. М. khuzhin06@mail.ru

Шилкин Д. А. danishilkin132@gmail.com

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация

Для автоматизации производств наиболее часто используются последовательные и параллельные манипуляторы.

Ключевые слова

Параллельный манипулятор, уравнение движения точки, оптимизация расчетов, люфт моторов, автоматизация производства.

Орбитальная устойчивость стационарных движений мира-кольца в обобщённой задаче двух тел: линейный анализ

Байков А.Е.1*

1Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия

*alexander@baikov.org

Аннотация

Рассматривается однородная твёрдая окружность (мир-кольцо), находящаяся в поле притяжения точечной массы. Мир-кольцо может вращаться вокруг оси симметрии либо совершать регулярную прецессию, когда материальная точка находится в центре симметрии. Исследуется орбитальная устойчивость в линейном приближении указанных стационарных движений в рамках пространственной обобщённой задачи двух тел. С помощью локальных канонических переменных и линеаризации задача приведена к проблеме устойчивости тривиального равновесия линейной гамильтоновой системы. Она решена в предельном (ограниченном) случае, когда отношение массы мира-кольца к массе точки бесконечно мало.

Ключевые слова

мир-кольцо, обобщённая задача двух тел, стационарное движение, регулярная прецессия, орбитальная устойчивость, нормальная форма.

Orbital stability of stationary motions of a ringworld in the generalized two-body problem: linear analysis

Baikov A.E.1*

1Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia

*alexander@baikov.org

Abstract

A homogeneous rigid circle (a ringworld) located in the gravitational field of a point mass is considered. The ringworld can rotate around a symmetry axis or perform regular precession when the point mass is at the center of symmetry. Orbital stability of these stationary motions is investigated in the linear approximation within the framework of the spatial generalized two-body problem. Using local canonical coordinates and linearization, the problem is reduced to the stability problem of the trivial equilibrium of a linear Hamiltonian system. It is solved in the restricted case where the ratio of the ringworld mass to the point mass is infinitesimally small.

Keywords

ringworld, generalized two-body problem, stationary motion, regular precession, orbital stability, normal form.

Список литературы

[1] McInnes, C. R. Non-linear dynamics of ring world systems, Journal of the British Interplanetary Society, Volume 56, Issue 9/10, 2003, P. 308–313.

[2] McInnes, C. R. Ringworlds and Dyson spheres can be stable, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 537, Issue 2, 2025, P. 1249–1267.

[3] Маркеев, А.П. Линейные гамильтоновы системы и некоторые задачи об устойчивости движения спутника относительно центра масс. Москва; Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2009. 394 с.

Orbital stability of stationary motions of a ringworld in the generalized two-body problem: linear analysis

Baikov A.E.1*

1Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia

*alexander@baikov.org

Abstract

A homogeneous rigid circle (a ringworld) located in the gravitational field of a point mass is considered. The ringworld can rotate around a symmetry axis or perform regular precession when the point mass is at the center of symmetry. Orbital stability of these stationary motions is investigated in the linear approximation within the framework of the spatial generalized two-body problem. Using local canonical coordinates and linearization, the problem is reduced to the stability problem of the trivial equilibrium of a linear Hamiltonian system. It is solved in the restricted case where the ratio of the ringworld mass to the point mass is infinitesimally small.

Keywords

ringworld, generalized two-body problem, stationary motion, regular precession, orbital stability, normal form.

Список литературы

[1] McInnes, C. R. Non-linear dynamics of ring world systems, Journal of the British Interplanetary Society, Volume 56, Issue 9/10, 2003, P. 308–313.

[2] McInnes, C. R. Ringworlds and Dyson spheres can be stable, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 537, Issue 2, 2025, P. 1249–1267.

[3] Маркеев, А.П. Линейные гамильтоновы системы и некоторые задачи об устойчивости движения спутника относительно центра масс. Москва; Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2009. 394 с.

Особенности программного обеспечения манипулятора RUKA в задаче о стабилизации неустойчивой системы – шар на платформе

Сафонова Н.К. 1, Щербов Р.М. 1*

1МГУ им. М.В. Ломоносовав, Москва, Россия

*E-mail (romanbt405@gmail.com):

Аннотация

В докладе рассматривается задача стабилизации неустойчивого положения шара, расположенного на горизонтальной платформе, подвешенной к захвату шестизвенного манипулятора RUKA. Целью исследования является разработка алгоритма управления наклоном платформы, обеспечивающим заранее заданные параметры переходного процесса движения шара. Для этого, построена математическая модель системы, проведен анализ её управляемости и устойчивости, предложен в виде обратной связи алгоритм стабилизации неустойчивого положения равновесия. Отдельно рассматривается архитектура системы: шестиосевой манипулятор RUKA с шаговыми приводами, программное обеспечание (ПО) среднего слоя Cyphal, транспортная шина CAN FD, коммуникационное ПО верхнего уровня ROS2. Особое внимание уделяется комплексному подходу к снижению временных задержек на всех уровнях программной архитектуры: от алгоритмов верхнего уровня и оптимизации коммуникаций (CAN FD, ROS2) до особенностей прошивки драйверов двигателей (STM32G474, TMC5160). Представлены прикладные подходы, обеспечивающие требуемое быстродействие для обеспечения стабилизации неустойчивой системы. Численные и экспериментальные исследования подтверждают эффективность предложенных теоретических и технических алгоритмов. Результаты работы могут быть использованы для управления коллаборативными роботами, а также для тестирования и улучшения

Ключевые слова

манипулятор, шар, неустойчивое равновесие, управляемость, обратная связь, алгоритм стабилизации, программное обеспечение, шаговый привод, Cyphal, ROS2, быстродействие.

Title of the report

Safonova N.K. 1, Scherbov R.M.1*

1Lomonosov Moscow State University , Moscow, Russia

* E-mail (romanbt405@gmail.com):

Keywords

manipulator, ball, unstable equilibrium, controllability, feedback, stabilization algorithm, software, stepper drive, Cyphal, ROS2, time-optimal problem.

Список литературы

[1] Климов К.В., Рогачев А.А., Сафонова Н.К., Щербов Р.М. Решение задачи кинематики шестизвенного манипулятора RUKA в аппарате бикватернионов. // Известия Волгоградского государственного технического университета. – 2025. - №4. 45-50 с.

[2] https://docs.ros.org/en/jazzy/

Title of the report

Safonova N.K. 1, Scherbov R.M.1*

1Lomonosov Moscow State University , Moscow, Russia

* E-mail (romanbt405@gmail.com):

Keywords

manipulator, ball, unstable equilibrium, controllability, feedback, stabilization algorithm, software, stepper drive, Cyphal, ROS2, time-optimal problem.

Список литературы

[1] Климов К.В., Рогачев А.А., Сафонова Н.К., Щербов Р.М. Решение задачи кинематики шестизвенного манипулятора RUKA в аппарате бикватернионов. // Известия Волгоградского государственного технического университета. – 2025. - №4. 45-50 с.

[2] https://docs.ros.org/en/jazzy/

УДК 531

Особые управления первого порядка для задачи минимизации времени движения двухзвенного манипулятора

Обрадович Александр Миленкович1 aobradovic@mas.bg.ac.rs

Черкасов Олег Юрьевич2,3 , Селюцкий Юрий Дмитриевич4

1 Факультет машиностроения Белградского университета, Белград, Сербия

2 Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне

3 Механико-математический факультет МГУ, Москва, Россия

4 НИИ механики МГУ, Москва, Россия

Аннотация

В работах [1, 2] исследована задача минимизации времени движения двух-звенного манипулятора. В настоящей работе анализируется возможность существования особых управлений первого порядка для момента, удовлетворяющих условиям Келли и условиям сопряжения особых и неособых участков.

Ключевые слова

минимизации времени, двухзвенный манипулятор, особые управления первого порядка, условия Келли, условия сопряжения особых и неособых участков

Abstract

The problem of minimizing the time of motion of a two-link manipulator is analyzed [1, 2]. Here we study the possibility of existence of singular first-order controls for torque that satisfy Kelly conditions and conditions for the conjugation of singular and non-singular sections.

Keywords

time minimization, two-link manipulator, first-order singular controls, Kelly conditions, conditions for the conjugation of singular and non-singular sections

Список литературы

[1] Осипов С.Н., Формальский A.M. Задача о быстрейшем повороте манипулятора // ПММ. 1988. Т. 52, вып. 6. С. 29-933

[2] Obradović A.: Optimal control of a rigid body motion in a complex case// TAM. 1991. V. 17, No. 1. P. 121-132.

[3] Odia A., Bell D.J.: Junction point on partially singular trajectories. // Int. J. Control. 2012. V. 85. P. 1996–2003.5.141

Abstract

The problem of minimizing the time of motion of a two-link manipulator is analyzed [1, 2]. Here we study the possibility of existence of singular first-order controls for torque that satisfy Kelly conditions and conditions for the conjugation of singular and non-singular sections.

Keywords

time minimization, two-link manipulator, first-order singular controls, Kelly conditions, conditions for the conjugation of singular and non-singular sections

Список литературы

[1] Осипов С.Н., Формальский A.M. Задача о быстрейшем повороте манипулятора // ПММ. 1988. Т. 52, вып. 6. С. 29-933

[2] Obradović A.: Optimal control of a rigid body motion in a complex case// TAM. 1991. V. 17, No. 1. P. 121-132.

[3] Odia A., Bell D.J.: Junction point on partially singular trajectories. // Int. J. Control. 2012. V. 85. P. 1996–2003.5.141

УДК 531

Особые управления первого порядка для задачи минимизации времени двухзвенного манипулятора

Обрадович Александр Миленкович1 aobradovic@mas.bg.ac.rs

Черкасов Олег Юрьевич2,3 , Селюцкий Юрий Дмитриевич4

1 Факультет машиностроения Белградского университета, Белград, Сербия

2 Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне

3 Механико-математический факультет МГУ, Москва, Россия

4 НИИ механики МГУ, Москва, Россия

Аннотация

Анализируется задача минимизации времени движения двухзвенного манипулятора в горизонтальной плоскости [1, 2]. Применение принципа максимума Понтрягина позволяет установить, что возможны три типа управления: регулярное управление, принимающее граничные значения («банг-банг») для силы и момента, сингулярное (особое [3]) управление первого порядка для момента и сингулярное управление второго порядка для силы . В статье [1] приведены примеры крайних положений, в которых управление силой и моментом имеет вид «банг-банг» за весь временной интервал. Дано объяснение с точки зрения механики сингулярного управления второго порядка для силы. Показано также [1] , что такой тип решения в данном случае может быть сопряжен только с режимом «четтеринга». Исследована возможность существования особых управлений первого порядка для момента, удовлетворяющих условиям Келли [4] и условиям сопряжения особых и неособых участков [5].

Ключевые слова

минимизации времени, двухзвенний манипулятор, особые управления первого порядка, условия Келли, условия сопряжения особых и неособых участков

Abstract

The problem of minimizing the time of motion of a two-link manipulator in the horizontal plane is analyzed [1, 2]. Application of Pontryagin's maximum principle allows us to establish that three types of control are possible: regular control taking boundary values ​​("bang-bang") for force and torque, singular [3] first-order control for torque, and singular second-order control for force. The article [1] provides examples of situations in which the control of force and torque has the "bang-bang" form over the entire time interval. An explanation is given from the mechanics point of view of singular second-order control for force. It is shown [1] that second-order control for force in this case can only be associated with the "chattering" regime. Here, the possibility of the existence of singular first-order controls for torque, that satisfy the Kelly conditions [4] and the conditions for the conjugation of singular and non-singular sections [5], is investigated.

Keywords

time minimization, two-link manipulator, first-order singular controls, Kelly conditions, conditions for the conjugation of singular and non-singular sections

Список литературы

[1] Осипов С.Н., Формальский A.M. Задача о быстрейшем повороте манипулятора // ПММ. 1988. Т. 52, вып. 6. С. 29-933

[2] Obradović A.: Optimal control of a rigid body motion in a complex case// TAM. 1991. V. 17, No. 1. P. 121-132.

[3] Габасов Р., Кириллова Ф.М. Особые оптимальные управления. URSS.2018. 256 с.

[4] Kelley H.J., Kopp R.E., Moyer H.G., Leitmann G. (Ed.) Singular Extremals. Topics in Optimization. // Academic Press, New York 1967. P. 63-101.

[5] Odia A., Bell D.J.: Junction point on partially singular trajectories. // Int. J. Control. 2012. V. 85. P. 1996–2003.5.141

Abstract

The problem of minimizing the time of motion of a two-link manipulator in the horizontal plane is analyzed [1, 2]. Application of Pontryagin's maximum principle allows us to establish that three types of control are possible: regular control taking boundary values ​​("bang-bang") for force and torque, singular [3] first-order control for torque, and singular second-order control for force. The article [1] provides examples of situations in which the control of force and torque has the "bang-bang" form over the entire time interval. An explanation is given from the mechanics point of view of singular second-order control for force. It is shown [1] that second-order control for force in this case can only be associated with the "chattering" regime. Here, the possibility of the existence of singular first-order controls for torque, that satisfy the Kelly conditions [4] and the conditions for the conjugation of singular and non-singular sections [5], is investigated.

Keywords

time minimization, two-link manipulator, first-order singular controls, Kelly conditions, conditions for the conjugation of singular and non-singular sections

Список литературы

[1] Осипов С.Н., Формальский A.M. Задача о быстрейшем повороте манипулятора // ПММ. 1988. Т. 52, вып. 6. С. 29-933

[2] Obradović A.: Optimal control of a rigid body motion in a complex case// TAM. 1991. V. 17, No. 1. P. 121-132.

[3] Габасов Р., Кириллова Ф.М. Особые оптимальные управления. URSS.2018. 256 с.

[4] Kelley H.J., Kopp R.E., Moyer H.G., Leitmann G. (Ed.) Singular Extremals. Topics in Optimization. // Academic Press, New York 1967. P. 63-101.

[5] Odia A., Bell D.J.: Junction point on partially singular trajectories. // Int. J. Control. 2012. V. 85. P. 1996–2003.5.141

Оценка максимальных по модулю значений переменных состояния нелинейных динамических систем с управлением

А.Е. Голубев1 *

1 Институт проблем механики имени А.Ю. Ишлинского РАН, Москва, Россия

*v-algolu@hotmail.com

Аннотация

Рассматривается задача стабилизации нулевого значения вектора состояния нелинейных динамических систем специального вида с учетом ограничений на абсолютные величины переменных состояния. На базе результатов о возможности получения одинаковых законов управления при применении метода бэкстеппинга и метода линеаризации обратной связью по состоянию в сочетании с дальнейшим использованием линейного модального управления получены оценки на абсолютные величины переменных состояния замкнутой системы.

Ключевые слова

стабилизация, нелинейные динамические системы, линеаризация обратной связью по состоянию, бэкстеппинг, ограничения на состояние

Estimation of the maximum absolute values ​​of state variables of nonlinear dynamic systems with control

1 Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics RAS, Moscow, Russia

* v-algolu@hotmail.com

Аbstract: The problem of stabilizing the zero value of the state vector of a special type of nonlinear dynamic system is considered, taking into account constraints on the absolute values ​​of the state variables. Based on results on the possibility of obtaining identical control laws using the backstepping method and the state feedback linearization method in combination with subsequent use of linear modal control, estimates for the absolute values ​​of the state variables of a closed-loop system are obtained.

Keywords

stabilization, nonlinear dynamical systems, state feedback linearization, backstepping, state constraints

Список литературы

[1] Голубев А.Е. Стабилизация нелинейных динамических систем с учетом ограничений на состояния при помощи метода бэкстеппинга // Дифференциальные уравнения. 2024. T. 60, № 5. C. 660-671.

[2] Голубев А.Е. Стабилизация цепочки интеграторов произвольного порядка с учетом ограничений на состояние // Известия РАН. Теория и системы управления. – 2025. – №3. – C. 134–146.

Estimation of the maximum absolute values ​​of state variables of nonlinear dynamic systems with control

1 Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics RAS, Moscow, Russia

* v-algolu@hotmail.com

Аbstract: The problem of stabilizing the zero value of the state vector of a special type of nonlinear dynamic system is considered, taking into account constraints on the absolute values ​​of the state variables. Based on results on the possibility of obtaining identical control laws using the backstepping method and the state feedback linearization method in combination with subsequent use of linear modal control, estimates for the absolute values ​​of the state variables of a closed-loop system are obtained.

Keywords

stabilization, nonlinear dynamical systems, state feedback linearization, backstepping, state constraints

Список литературы

[1] Голубев А.Е. Стабилизация нелинейных динамических систем с учетом ограничений на состояния при помощи метода бэкстеппинга // Дифференциальные уравнения. 2024. T. 60, № 5. C. 660-671.

[2] Голубев А.Е. Стабилизация цепочки интеграторов произвольного порядка с учетом ограничений на состояние // Известия РАН. Теория и системы управления. – 2025. – №3. – C. 134–146.

Оценка эквивалентной нагрузки приходящей на элементы конструкции, закрепленные на силовой раме, при ударном нагружении

Заболотский А.С. 1,2 *, Капустин Е.А. 2

1НИУ «МЭИ», Москва, Россия. 2АО «НИКИЭТ», Москва, Россия

zab-anton2008@yandex.ru

Аннотация

Представлена расчётная методика определения эквивалентной нагрузки, приходящей на отдельные элементы конструкции, которые закреплены на силовой раме, к которой приложено ударное нагружение при помощи математического моделирования. Основные закономерности эквивалентной нагрузки от геометрии силовой рамы и метода крепления внутренних элементов.

Ключевые слова

математическое моделирование, эквивалентная нагрузка, ударное нагружение.

Zabolotsky A.S. 1,2 *, Kapustin E.A2

1MPEI National Research University, Moscow, Russia. 2 NIKIET JSC, Moscow, Russia

zab-anton2008@yandex.ru

Keywords

mathematical modeling, equivalent load, impact loading.

Список литературы

[1] Бондаренко А.Ю. Математическое моделирование переходных процессов при наземных испытаниях изделий ракетно-космической техники // Космонавтика и ракетостроение. 2016. № 7(92). С. 48–52.

[2] Бондаренко А.Ю., Сидоров В.В. Методический подход к наземной отработке конструкций ракетно-космической техники при нагрузках, возникающих в результате переходных процессов // Космонавтика и ракетостроение. 2016. № 3(88). С. 77–82.

Zabolotsky A.S. 1,2 *, Kapustin E.A2

1MPEI National Research University, Moscow, Russia. 2 NIKIET JSC, Moscow, Russia

zab-anton2008@yandex.ru

Keywords

mathematical modeling, equivalent load, impact loading.

Список литературы

[1] Бондаренко А.Ю. Математическое моделирование переходных процессов при наземных испытаниях изделий ракетно-космической техники // Космонавтика и ракетостроение. 2016. № 7(92). С. 48–52.

[2] Бондаренко А.Ю., Сидоров В.В. Методический подход к наземной отработке конструкций ракетно-космической техники при нагрузках, возникающих в результате переходных процессов // Космонавтика и ракетостроение. 2016. № 3(88). С. 77–82.

Параметрические модели в форсированных испытаниях

Сунчалина А.Л. 1*

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

* sunchalina@mail.ru

Аннотация

Рассматриваются вопросы применения форсированных испытаний для определения показателей надежности технических систем. Наработки изделий характеризуются как непрерывными, так и дискретными случайными величинами. Предложены новые параметрические модели и методы оценивания их параметров для обработки результатов форсированных испытаний. Введены новые модели двумерных распределений с заданными маргинальными распределениями и носителями плотности специального вида.

Ключевые слова

форсированные испытания, параметрические модели.

Parametric models in accelerated testing

Sunchalina A.L. 1*

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

* sunchalina@mail.ru

Keywords

accelerated testing, parametric models.

Список литературы

[1] Ветров Л.Г., Сунчалина А.Л. Об оценке корреляции между одновременно ненаблюдаемыми наработками изделий радиоэлектроники в двух режимах // Успехи современной радиоэлектроники. 2008. № 2. С. 40-44.

Parametric models in accelerated testing

Sunchalina A.L. 1*

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

* sunchalina@mail.ru

Keywords

accelerated testing, parametric models.

Список литературы

[1] Ветров Л.Г., Сунчалина А.Л. Об оценке корреляции между одновременно ненаблюдаемыми наработками изделий радиоэлектроники в двух режимах // Успехи современной радиоэлектроники. 2008. № 2. С. 40-44.

Параметрические переходы в бистабильной модели нейрона

Петров М.М.1*

1МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

*mikh.petrov@bk.ru

Аннотация

Предложен подход к анализу абсолютной устойчивости билинейных систем, сводимых невырожденным преобразованием к уравнению второго порядка с параметрически управляемыми коэффициентами. Получены явные условия Гурвица, критерий абсолютной неколебательности и условие Булгакова; по принципу максимума Понтрягина найдено экстремальное управление в форме обратной связи. Методика применена к модели Александрова–Сото: тепловой коэффициент трактуется как параметрическое управление; показано существование диапазона параметров, где постоянные возмущения сохраняют устойчивость, тогда как переключаемое управление возбуждает параметрический резонанс и переводит траекторию между аттракторами

Ключевые слова

Билинейные управляемые системы, абсолютная устойчивость, параметрический резонанс, модель нейрона.

Title of the report

Petrov M.M.1*

1Lomonosov Moscow Staete University, Moscow, Russia

* mikh.petrov@bk.ru:

Keywords

Bilinear controlled systems, absolute stability, parametric resonance, neuron model.

Список литературы

[1] Александров В.В., Жермоленко В.Н. Об абсолютной устойчивости систем второго порядка // Вест. Моск. ун-та. Матем. Механ. 1972. № 5

[2] Бугров Д.И., Петров М.М. Параметрическое возбуждение в модели афферентного первичного нейрона // Вест. Моск. ун-та. Матем. Механ. 2025. № 3

Title of the report

Petrov M.M.1*

1Lomonosov Moscow Staete University, Moscow, Russia

* mikh.petrov@bk.ru:

Keywords

Bilinear controlled systems, absolute stability, parametric resonance, neuron model.

Список литературы

[1] Александров В.В., Жермоленко В.Н. Об абсолютной устойчивости систем второго порядка // Вест. Моск. ун-та. Матем. Механ. 1972. № 5

[2] Бугров Д.И., Петров М.М. Параметрическое возбуждение в модели афферентного первичного нейрона // Вест. Моск. ун-та. Матем. Механ. 2025. № 3

УДК 624.04:531.391.3

Первая частота собственных колебаний пространственного покрытия

SPIN-код: 6642-4984

1 ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», Москва, Россия

Аннотация

Рассмотрена схема пространственного покрытия с вертикальными опорами в виде стоек по периметру конструкции. Покрытие моделируется в виде фермы. Применяется метод Донкерлея для вывода формулы зависимости первой частоты собственных колебаний от числа панелей. Инерционные свойства покрытия моделируются массами в узлах фермы, совершающими вертикальные колебания. Для расчета жесткости покрытия используется формула Максвелла. Производится сравнение результатов решений: аналитического и численного. Аналитические преобразования проводятся в системе символьной математики Maple. Решение для произвольного числа панелей получается методом индукции. Показано, что точность метода сильно зависит от четности числа панелей в ферме.

Ключевые слова

пространственная ферма, собственная частота, метод индукции, метод Донкерлея, Maple, формула Максвелла.

Abstract

A spatial roof with vertical supports in the form of struts along the perimeter of the structure is considered. The roof is modeled as a truss. The Donckerley method is used to derive a formula for the dependence of the first natural frequency on the number of panels. The roof's inertial properties are modeled by masses at the truss nodes that oscillate vertically. Maxwell's formula is used to calculate the roof's rigidity. The results of the analytical and numerical solutions are compared. Analytical transformations are performed in the Maple symbolic mathematics system. The solution for an arbitrary number of panels is obtained by induction. It is shown that the accuracy of the method is highly dependent on the parity of the number of panels in the truss.

Keywords

spatial truss, natural frequency, induction method, Dunkerley method, Maple, Maxwell's formula.

Список литературы

[1] Кирсанов М.Н. Прогиб и первые собственные частоты колебаний регулярной арочной фермы // Электронные библиотеки. 2025. №2. Т. 28. С.364-377. DOI: 10.26907/1562-5419-2025-28-2-364-377

[2] Кирсанов М.Н., Грибова О.В. Нижняя оценка первой частоты собственных колебаний прямоугольного пространственного покрытия // Строительная механика и конструкции. 2025. №1(44). С.7-15. DOI 10.36622/2219-1038.2025.44.1.001

[3] Кирсанов М.Н. Плоские фермы. Прогибы и частоты колебаний: справочник. М.: ИНФРА-М, 2025. 196 с. ISBN 978-5-16-020432-1

Abstract

A spatial roof with vertical supports in the form of struts along the perimeter of the structure is considered. The roof is modeled as a truss. The Donckerley method is used to derive a formula for the dependence of the first natural frequency on the number of panels. The roof's inertial properties are modeled by masses at the truss nodes that oscillate vertically. Maxwell's formula is used to calculate the roof's rigidity. The results of the analytical and numerical solutions are compared. Analytical transformations are performed in the Maple symbolic mathematics system. The solution for an arbitrary number of panels is obtained by induction. It is shown that the accuracy of the method is highly dependent on the parity of the number of panels in the truss.

Keywords

spatial truss, natural frequency, induction method, Dunkerley method, Maple, Maxwell's formula.

Список литературы

[1] Кирсанов М.Н. Прогиб и первые собственные частоты колебаний регулярной арочной фермы // Электронные библиотеки. 2025. №2. Т. 28. С.364-377. DOI: 10.26907/1562-5419-2025-28-2-364-377

[2] Кирсанов М.Н., Грибова О.В. Нижняя оценка первой частоты собственных колебаний прямоугольного пространственного покрытия // Строительная механика и конструкции. 2025. №1(44). С.7-15. DOI 10.36622/2219-1038.2025.44.1.001

[3] Кирсанов М.Н. Плоские фермы. Прогибы и частоты колебаний: справочник. М.: ИНФРА-М, 2025. 196 с. ISBN 978-5-16-020432-1

УДК 629.788

Подход к моделированию процесса посадки лунного взлетно-посадочного комплекса с трансформируемым механическим посадочным устройством

1 ПАО РКК «Энергия», Королёв, Московская область, Россия

2 ИПРИМ РАН, Москва, Россия

Аннотация

Рассмотрен подход к моделированию процесса посадки лунного взлетно-посадочного комплекса (ЛВПК), оснащённого трансформируемым механическим посадочным устройством от момента контакта с грунтом до полной остановки. Разработана математическая модель движения, учитывающая особенности взаимодействия посадочного устройства с лунной поверхностью. Получены уравнения для расчета силовых факторов, действующие на корпус ЛВПК и отдельные элементы его посадочного устройства. Представлены результаты расчетов, демонстрирующих практическую применимость и преимущества предложенного подхода.

Ключевые слова

лунный взлетно-посадочный комплекс, моделирование процесса посадки, посадочное устройство, математическая модель движения

Abstract

An approach to simulating the landing process of a lunar lander, equipped with a transformable mechanical landing gear from its initial contact with the ground to its complete stop, is considered. A mathematical model of the motion that takes into account the features of the interaction of the landing gear with the lunar surface is developed. Equations for calculating the force factors, acting on the body of the lunar lander and individual elements of its landing gear, are obtained. Calculation results, demonstrating the practical applicability and advantages of the proposed approach, are presented.

Keywords

lunar lander, landing process simulation, landing gear, mathematical motion model

Список литературы

[1] Bakulin V. N., Borzykh S. V. and Bychkov R. S. Simulating the Process of Transforming the Supports of the Mechanical Landing Device of the Lunar Lander during the Contact Phase with the Surface. Journal of Machinery Manufacture and Reliability, 2025, Vol. 54, No. 3, pp. 223-230.

[2] Бакулин В.Н., Борзых С.В., Бычков Р.С., Терешина К.В. Анализ возможностей и ограничений наземной экспериментальной отработки процессов трансформации ракетно-космических конструкций // Фундаментальные и прикладные задачи механики: материалы международной научной конференции. В двух частях. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021. Ч. 2. С. 102-107.

[3] Вялов С.С. Реологические основы механики грунтов. М.: Высшая школа 1978, 477 с.

[4] Баженов В.И., Осин М.С. Посадка космических аппаратов на планеты.- М. Машиностроение, 1978, 159 с.

[5] Буслаев С.П. Моделирование посадки космических аппаратов на грунты Венеры и Фобоса // Полет. 2011. № 1. С. 35-40.

Abstract

An approach to simulating the landing process of a lunar lander, equipped with a transformable mechanical landing gear from its initial contact with the ground to its complete stop, is considered. A mathematical model of the motion that takes into account the features of the interaction of the landing gear with the lunar surface is developed. Equations for calculating the force factors, acting on the body of the lunar lander and individual elements of its landing gear, are obtained. Calculation results, demonstrating the practical applicability and advantages of the proposed approach, are presented.

Keywords

lunar lander, landing process simulation, landing gear, mathematical motion model

Список литературы

[1] Bakulin V. N., Borzykh S. V. and Bychkov R. S. Simulating the Process of Transforming the Supports of the Mechanical Landing Device of the Lunar Lander during the Contact Phase with the Surface. Journal of Machinery Manufacture and Reliability, 2025, Vol. 54, No. 3, pp. 223-230.

[2] Бакулин В.Н., Борзых С.В., Бычков Р.С., Терешина К.В. Анализ возможностей и ограничений наземной экспериментальной отработки процессов трансформации ракетно-космических конструкций // Фундаментальные и прикладные задачи механики: материалы международной научной конференции. В двух частях. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021. Ч. 2. С. 102-107.

[3] Вялов С.С. Реологические основы механики грунтов. М.: Высшая школа 1978, 477 с.

[4] Баженов В.И., Осин М.С. Посадка космических аппаратов на планеты.- М. Машиностроение, 1978, 159 с.

[5] Буслаев С.П. Моделирование посадки космических аппаратов на грунты Венеры и Фобоса // Полет. 2011. № 1. С. 35-40.

УДК 532.5

Поле температур при сдвиговом течении вязкой жидкости между двумя плоскостями

Берестова Светлана Александровна s.a.berestova@urfu.ru

SPIN-код: 3396-6210

Просвиряов Евгений Юрьевич SPIN-код: 3880-5690

ФГАОУ ВО УрФУ, Екатеринбург, Россия

Аннотация

Рассмотрено вязкое крупномасштабное течение несжимаемой жидкости с признаками геометрической анизотропии. Нижняя граница нагревается, а к верхней границе прикладывается давление. Система уравнений, описывающая гидродинамику жидкости, основана на уравнениях Навье-Стокса, которые описывают движение вязкой жидкости в стационарных условиях. Тепловые и механические взаимодействия влияют как на поля температуры, так и на поля скоростей. Теплопередача в слое жидкости игнорируется, поскольку рассматривается только передача энергии через уравнение теплопроводности. Уравнение неразрывности дополняет систему уравнений для несжимаемых жидкостей. Наличие горизонтальных составляющих температурных градиентов уменьшает возможность учета конвективных потоков, вызванных сдвигом в горизонтальных плоскостях, по сравнению с классическими потоками Куэтта, где поток движущейся жидкости ограничен одним направлением. Структура гидродинамических полей, предложенная в этом исследовании, позволяет нам разработать точное решение для системы уравнений, описывающих конвективные потоки в вихревой диссипативной среде. Этот метод учитывает влияние сил инерции на передачу импульса и температуры в жидкостях. Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 25-29-00339.

Ключевые слова

сдвиговое течение, точки стагнации, поле температур, изолинии температур, конвективность

Prosviryakov Evgeny Yurievich SPIN-code: 3880-5690

UrFU, Yekaterinburg, Russia

Abstract

A viscous, large-scale flow of an incompressible fluid with indications of geometric anisotropy is considered. The lower boundary is heated and the upper boundary has pressure applied. The system of equations that describes fluid hydrodynamics is based on the Navier-Stokes equations, which describe the motion of a viscous fluid under stationary conditions. Due to thermal and mechanical interactions, both the temperature and velocity fields are affected. Heat transfer in the liquid layer is ignored, as only energy transfer through the equation of thermal conductivity is considered. The continuity equation completes the set of equations for incompressible fluids. The presence of horizontal components of temperature gradients reduces the consideration of convective flows induced by shear in horizontal planes, compared to classical Couette flows where the flow of moving liquid is restricted to one direction. The structure of hydrodynamic fields proposed in this study allows us to develop an accurate solution for a system of equations that describe convective flows in a vortex, dissipative medium. This method takes into account the influence of inertial forces on the transportation of momentum and temperature in liquids. The research was funded by a grant from the Russian Science Foundation (Grant No. 25-29-00339).

Keywords

shear flow, stagnation points, temperature field, temperature isolines, convectivity

Prosviryakov Evgeny Yurievich SPIN-code: 3880-5690

UrFU, Yekaterinburg, Russia

Abstract

A viscous, large-scale flow of an incompressible fluid with indications of geometric anisotropy is considered. The lower boundary is heated and the upper boundary has pressure applied. The system of equations that describes fluid hydrodynamics is based on the Navier-Stokes equations, which describe the motion of a viscous fluid under stationary conditions. Due to thermal and mechanical interactions, both the temperature and velocity fields are affected. Heat transfer in the liquid layer is ignored, as only energy transfer through the equation of thermal conductivity is considered. The continuity equation completes the set of equations for incompressible fluids. The presence of horizontal components of temperature gradients reduces the consideration of convective flows induced by shear in horizontal planes, compared to classical Couette flows where the flow of moving liquid is restricted to one direction. The structure of hydrodynamic fields proposed in this study allows us to develop an accurate solution for a system of equations that describe convective flows in a vortex, dissipative medium. This method takes into account the influence of inertial forces on the transportation of momentum and temperature in liquids. The research was funded by a grant from the Russian Science Foundation (Grant No. 25-29-00339).

Keywords

shear flow, stagnation points, temperature field, temperature isolines, convectivity

Построение инвариантного множества и синтез системы управления с обратной связью по состоянию

Полянина Анна Сергеевна1,2 as.polyanina@mail.ru

SPIN-код: 6398-9241

1Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), Москва, Россия

2МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация

Существование инвариантного множества является важным условием в решении задач синтеза управления, поскольку включает начальное состояние системы: с помощью соответствующих управляющих воздействий программные траектории будут удерживаться внутри множества. Выпуклое и компактное инвариантное множество, содержащее начало координат, может формировать функцию Ляпунова. Поверхность уровня функции Ляпунова будет являться границей такого множества. Рассмотрен синтез нелинейной системы управления с использованием метода функций Ляпунова. Выбранная форма инвариантного множества имеет практическую значимость в задачах планирования траекторий шагающих машин, когда система должна периодически соприкасаться с поверхностью, чтобы двигаться.

Ключевые слова

инвариантное множество, функция Ляпунова, система управления, устойчивость

[2] Rodrigues B., Martin L., Santana A. On invariant control sets for control systems on S^3. 2023. https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.03737

[3] Канатников, А. Н. Инвариантные компакты динамических систем: монография / А. Н. Канатников, А. П. Крищенко. - Москва : МГТУ им. Баумана, 2011. - 231 с.

[4] Мельдианова В.А., Кугушев Е.И. Об инвариантных многообразиях механических систем.

Препринт ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, №19, 2002.-32с.

Design of an invariant set and synthesis of a state feedback control system

Polyanina Anna Sergeevna1,2 as.polyanina@mail.ru

SPIN-code: 6398-9241

1National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, Russia

2 BMSTU, Moscow, Russia

Abstract

The existence of an invariant set is an important condition in solving control synthesis problems, since it includes the initial state of the system: with the help of appropriate control actions, program trajectories will be kept inside the set. A convex and compact invariant set containing the origin can form a Lyapunov function. The level surface of the Lyapunov function will be the boundary of such a set. The synthesis of a nonlinear control system using the Lyapunov function method is considered. The chosen form of the invariant set has practical significance in trajectory planning problems for walking machines, where the system must periodically contact a surface to move.

Keywords

invariant set, Lyapunov function, control system, stability

Список литературы

[1] A.S. Polyanina, “Construction of mathematical model for the controlled dynamics of connected

[2] bodies system in robotics,” in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

[3] Rodrigues B., Martin L., Santana A. On invariant control sets for control systems on S^3. 2023. https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.03737

[4] Канатников, А. Н. Инвариантные компакты динамических систем: монография / А. Н. Канатников, А. П. Крищенко. - Москва : МГТУ им. Баумана, 2011. - 231 с.

[5] Мельдианова В.А., Кугушев Е.И. Об инвариантных многообразиях механических систем.

[6] Препринт ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, №19, 2002.-32с.

[7] 1National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, Russia

[8] Kanatnikov, A. N. Invariant compacts of dynamical systems: a monograph/ A. N. Kanatnikov, A. P. Kryshchenko. - Moscow: BMSTU, 2011. - 231p.

[9] Meldianova V.A., Kugushev E.I. On invariant manifolds of mechanical systems. Preprint of the

[10] Keldysh IPM of the Russian Academy of Sciences, №19, 2002.-32p.

[2] Rodrigues B., Martin L., Santana A. On invariant control sets for control systems on S^3. 2023. https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.03737

[3] Канатников, А. Н. Инвариантные компакты динамических систем: монография / А. Н. Канатников, А. П. Крищенко. - Москва : МГТУ им. Баумана, 2011. - 231 с.

[4] Мельдианова В.А., Кугушев Е.И. Об инвариантных многообразиях механических систем.

Препринт ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, №19, 2002.-32с.

Design of an invariant set and synthesis of a state feedback control system

Polyanina Anna Sergeevna1,2 as.polyanina@mail.ru

SPIN-code: 6398-9241

1National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, Russia

2 BMSTU, Moscow, Russia

Abstract

The existence of an invariant set is an important condition in solving control synthesis problems, since it includes the initial state of the system: with the help of appropriate control actions, program trajectories will be kept inside the set. A convex and compact invariant set containing the origin can form a Lyapunov function. The level surface of the Lyapunov function will be the boundary of such a set. The synthesis of a nonlinear control system using the Lyapunov function method is considered. The chosen form of the invariant set has practical significance in trajectory planning problems for walking machines, where the system must periodically contact a surface to move.

Keywords

invariant set, Lyapunov function, control system, stability

Список литературы

[1] A.S. Polyanina, “Construction of mathematical model for the controlled dynamics of connected

[2] bodies system in robotics,” in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

[3] Rodrigues B., Martin L., Santana A. On invariant control sets for control systems on S^3. 2023. https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.03737

[4] Канатников, А. Н. Инвариантные компакты динамических систем: монография / А. Н. Канатников, А. П. Крищенко. - Москва : МГТУ им. Баумана, 2011. - 231 с.

[5] Мельдианова В.А., Кугушев Е.И. Об инвариантных многообразиях механических систем.

[6] Препринт ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, №19, 2002.-32с.

[7] 1National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, Russia

[8] Kanatnikov, A. N. Invariant compacts of dynamical systems: a monograph/ A. N. Kanatnikov, A. P. Kryshchenko. - Moscow: BMSTU, 2011. - 231p.

[9] Meldianova V.A., Kugushev E.I. On invariant manifolds of mechanical systems. Preprint of the

[10] Keldysh IPM of the Russian Academy of Sciences, №19, 2002.-32p.

Построение математических моделей деформированного состояния материала на операции вытяжка с утонением стенки с учётом градиентного характера распределения

Олехвер А.И.1, Шувалов Д.М.1*, Ремшев Е.Ю.1, Расулов З.Н.1

1БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербург, Россия

* E-mail (докладчика): shuvalov_dm@voenmeh.ru

Аннотация

Выявлены особенности при первой и последующих вытяжках с утонением стенки в матрицах с радиусным профилем образующей рабочей поверхности. Получена аналитическая зависимость для оценки степени деформации и уравнение множественной регрессии для оценки интенсивности деформаций.

Ключевые слова

Вытяжка с утонением, степень деформации, радиусный профиль образующей рабочей полости матрицы.

Construction of mathematical models of the deformed state of a material during a drawing operation with wall thinning, taking into account the gradient nature of the distribution

Olekhver A.I.1, Shuvalov D.M.1*, Remshev E. Iu.1, Rasulov Z.N.1

1Baltic State Technical University named after D.F. Ustinov, Saint-Petersburg, Russia

* E-mail (speaker): shuvalov_dm@voenmeh.ru

Keywords

Drawing with thinning, degree of deformation, radius profile of the generatrix of the working cavity of the matrix

Список литературы

[1] Прогнозирование механических свойств детали, полученной вытяжкой с утонением / П. М. Винник, К. М. Иванов, Г. А. Данилин [и др.] // Металлообработка. – 2015. – № 4(88). – С. 31-36.

[2] Воронцов А. Л. Теория и расчеты процессов обработки металлов давлением : учебник : в 2 томах — Москва : МГТУ им. Баумана, [б. г.]. — Том 1 — 2014. — 396 с.

[3] Олехвер, А. И. Повышение степени деформации при вытяжке с утонением за счёт применения радиусной матрицы / А. И. Олехвер, З. Н. Расулов, Д. М. Шувалов // Вторая студенческая научная конференция факультета "Оружие и системы вооружения" : Материалы конференции, Санкт-Петербург, 21–22 ноября 2023 года. – Санкт-Петербург: Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, 2024. – С. 60-62. – EDN FBHZMZ.

Construction of mathematical models of the deformed state of a material during a drawing operation with wall thinning, taking into account the gradient nature of the distribution

Olekhver A.I.1, Shuvalov D.M.1*, Remshev E. Iu.1, Rasulov Z.N.1

1Baltic State Technical University named after D.F. Ustinov, Saint-Petersburg, Russia

* E-mail (speaker): shuvalov_dm@voenmeh.ru

Keywords

Drawing with thinning, degree of deformation, radius profile of the generatrix of the working cavity of the matrix

Список литературы

[1] Прогнозирование механических свойств детали, полученной вытяжкой с утонением / П. М. Винник, К. М. Иванов, Г. А. Данилин [и др.] // Металлообработка. – 2015. – № 4(88). – С. 31-36.

[2] Воронцов А. Л. Теория и расчеты процессов обработки металлов давлением : учебник : в 2 томах — Москва : МГТУ им. Баумана, [б. г.]. — Том 1 — 2014. — 396 с.

[3] Олехвер, А. И. Повышение степени деформации при вытяжке с утонением за счёт применения радиусной матрицы / А. И. Олехвер, З. Н. Расулов, Д. М. Шувалов // Вторая студенческая научная конференция факультета "Оружие и системы вооружения" : Материалы конференции, Санкт-Петербург, 21–22 ноября 2023 года. – Санкт-Петербург: Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, 2024. – С. 60-62. – EDN FBHZMZ.

Построение упругого состояния анизотропного тела в условиях стационарно-динамической задачи

Иванычев Д.А., Балыкин Д.И., Ездакова Д.В.

Липецкий государственный технический университет, Липецк, Россия

E-mail: Lsivdmal@mail.ru

Аннотация

В работе представлена методика построения напряженно-деформированного состояния трансверсально-изотропных тел вращения, находящегося под воздействием осесимметричнных поверхностных сил, изменяющихся с течением времени с постоянной скоростью вдоль оси вращения. Методом замены переменной динамическая задача сводится к статической с поправкой на корни векового уравнения. Далее решение строится средствами метода граничных состояний. Формируются базисы пространств внутренних и граничных состояний, и проводится их ортогонализация. Далее искомое состояние раскладывается в ряд Фурье по элементам ортонормированного базиса, и вычисляются коэффициенты этого ряда через граничные условия.

Ключевые слова

анизотропные тела, метод граничных состояний, динамические задачи, тела вращения.

Construction of the elastic state of an anisotropic body under conditions of a stationary-dynamic problem

Ivanichev D.A., Balykin D.I., Ezdakova D.V.

Lipetsk State Technical University, Lipetsk, Russia

E-mail: Lsivdmal@mail.ru

Keywords

anisotropic bodies, boundary state method, dynamic problems, bodies of revolution.

Список литературы

[1] Александров А.Я., Соловьев Ю.И. Пространственные задачи теории упругости (применение методов теории функций комплексного переменного). – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1978, 464 с.

[2] Пеньков В.Б., Пеньков В.В. Метод граничных состояний для решения задач линейной механики. Дальневосточный математический журнал. 2001. Т.2. №2. С. 115–137.

[3] Иванычев Д.А. Моделирование напряженно-деформированного состояния в условиях краевой стационарной динамической задачи для анизотропного тела. Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества. 2025. Т. 22. № 1. С. 50-61. DOI: 10.31429/vestnik-22-1-50-61.

[4] Лурье А.И. Пространственные задачи теории упругости. Москва: Госиздат технико-теоретической литературы, 1955.

Construction of the elastic state of an anisotropic body under conditions of a stationary-dynamic problem

Ivanichev D.A., Balykin D.I., Ezdakova D.V.

Lipetsk State Technical University, Lipetsk, Russia

E-mail: Lsivdmal@mail.ru

Keywords

anisotropic bodies, boundary state method, dynamic problems, bodies of revolution.

Список литературы

[1] Александров А.Я., Соловьев Ю.И. Пространственные задачи теории упругости (применение методов теории функций комплексного переменного). – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1978, 464 с.

[2] Пеньков В.Б., Пеньков В.В. Метод граничных состояний для решения задач линейной механики. Дальневосточный математический журнал. 2001. Т.2. №2. С. 115–137.

[3] Иванычев Д.А. Моделирование напряженно-деформированного состояния в условиях краевой стационарной динамической задачи для анизотропного тела. Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества. 2025. Т. 22. № 1. С. 50-61. DOI: 10.31429/vestnik-22-1-50-61.

[4] Лурье А.И. Пространственные задачи теории упругости. Москва: Госиздат технико-теоретической литературы, 1955.

УДК 517.977

Поступательные движения тела с подвижной внутренней массой

Хорошева Анна Александровна1(*) a.khoroscheva@yandex.ru

SPIN-код:

Черноусько Феликс Леонидович1

SPIN-код: 6732-4423

1 ИПМех РАН, Москва, Россия

Аннотация

Рассматриваются движения механической системы, состоящей из твердого тела и перемещающейся внутри него массы. Управление движением осуществляется за счет силы взаимодействия между телом и внутренней массой. Система движется в среде, сопротивление которой направлено против скорости тела. Показано, что построенные траектории приближаются к периодическим режимам, которым соответствует средняя скорость перемещения системы. Определена зависимость средней скорости движения от параметров системы.

Ключевые слова

нелинейная динамика, квадратичное сопротивление, мобильные роботы

Progressive motions of a body with an internal mobile mass

Khorosheva Anna Aleksandrovna1(*) a.khoroscheva@yandex.ru

SPIN-code:

Chernousko Felix Leonidovich1

SPIN-code: 6732-4423

1 IPMech RAS, Moscow, Russia

Abstract

Motions of a mechanical system consisting of a rigid body and a mass moving inside it are considered. Motion control is carried out due to the force of interaction between the body and the internal mass. The system moves in an environment whose resistance is directed against the velocity of the body. It is shown that the constructed trajectories approach periodic motions, which correspond to the average velocity of the system. The dependence of the average speed of movement on the system parameters is determined.

Keywords

nonlinear dynamics, quadratic resistance, mobile robots

Список литературы

[1] Fang H.B., Xu J. Dynamics of a Mobile System with an Internal Acceleration-controlled Mass in a Resistive Medium // J. of Sound and Vibration. 2011. V. 330. P. 4002-4018.

[2] Черноусько Ф.Л., Болотник Н.Н. Динамика мобильных систем с управляемой конфигурацией. М.: Физматлит, 2022. 464 с.

[3] Глазков Т.В., Черноусько Ф.Л. Периодические движения в жидкости тела, управляемого силой его взаимодействия с внутренней массой // Докл. РАН. Физика, технические науки. 2024. Т. 518. С. 35-42.

Progressive motions of a body with an internal mobile mass

Khorosheva Anna Aleksandrovna1(*) a.khoroscheva@yandex.ru

SPIN-code:

Chernousko Felix Leonidovich1

SPIN-code: 6732-4423

1 IPMech RAS, Moscow, Russia

Abstract

Motions of a mechanical system consisting of a rigid body and a mass moving inside it are considered. Motion control is carried out due to the force of interaction between the body and the internal mass. The system moves in an environment whose resistance is directed against the velocity of the body. It is shown that the constructed trajectories approach periodic motions, which correspond to the average velocity of the system. The dependence of the average speed of movement on the system parameters is determined.

Keywords

nonlinear dynamics, quadratic resistance, mobile robots

Список литературы

[1] Fang H.B., Xu J. Dynamics of a Mobile System with an Internal Acceleration-controlled Mass in a Resistive Medium // J. of Sound and Vibration. 2011. V. 330. P. 4002-4018.

[2] Черноусько Ф.Л., Болотник Н.Н. Динамика мобильных систем с управляемой конфигурацией. М.: Физматлит, 2022. 464 с.

[3] Глазков Т.В., Черноусько Ф.Л. Периодические движения в жидкости тела, управляемого силой его взаимодействия с внутренней массой // Докл. РАН. Физика, технические науки. 2024. Т. 518. С. 35-42.

УДК 531.3

Применение кватернионов для создания скоростных методов составления дифференциальных уравнений для систем твердых тел с переменной длиной звеньев

© Р.Г. Мухарлямов1, А.В. Борисов1, И.Е. Каспирович1, К.С. Маслова1

Аннотация

1Институт физических исследований и технологий, ФГАОУ ВО Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, г. Москва, Россия

Ключевые слова

кватернион, уравнения динамики, система твердых тел, экзоскелет, звено переменной длины.

© R.G. Mukharlyamov1, A.V. Borisov1, I.E. Kaspirovich1, K.S. Maslova1

1Institute of Physical Research and Technologies,

Peoples’ Friendship University of Russia, 117198, Moscow, Miklukho-Maklai str., 6, Russia

The results of the development of a methodology for using quaternions to speed up the compilation of differential equations for systems of rigid bodies as applied to the creation of exoskeletons with variable link lengths are presented.

Key words: quaternion, dynamic equations, system of rigid bodies, exoskeleton, variable length link.

Список литературы

[1] Борисов А. В., Каспирович И. Е., Мухарлямов Р. Г. О математическом моделировании динамики многозвенных систем и экзоскелетов // Известия РАН. Теория и системы управления, 2021, № 5, с. 162-176.

[2] Бадяева В.К., Каспирович И.Е., Мухарлямов Р.Г. Математическая модель тренажера «конь – наездник» и ее программная реализация в системе компьютерной математики Wolfram Mathematica // Прикладная информатика. 2024. Т. 19. № 1. С. 38–56. DOI: 10.37791/2687-0649-2024-19-1-38-56

[3] Журавлев В.Ф. Основы теоретической механики. – М.: 2001. – 320 с.

[4] John H. Conway and Derek A. Smith. On Quaternions and Octonions: Their Geometry, Arithmetic, and Symmetry. – A K Peters, Ltd. 2003.

[5] Douglas B. Sweetser. Doing Physics with Quaternions. Doug Sweetser 2005.

© R.G. Mukharlyamov1, A.V. Borisov1, I.E. Kaspirovich1, K.S. Maslova1

1Institute of Physical Research and Technologies,

Peoples’ Friendship University of Russia, 117198, Moscow, Miklukho-Maklai str., 6, Russia

The results of the development of a methodology for using quaternions to speed up the compilation of differential equations for systems of rigid bodies as applied to the creation of exoskeletons with variable link lengths are presented.

Key words: quaternion, dynamic equations, system of rigid bodies, exoskeleton, variable length link.

Список литературы

[1] Борисов А. В., Каспирович И. Е., Мухарлямов Р. Г. О математическом моделировании динамики многозвенных систем и экзоскелетов // Известия РАН. Теория и системы управления, 2021, № 5, с. 162-176.

[2] Бадяева В.К., Каспирович И.Е., Мухарлямов Р.Г. Математическая модель тренажера «конь – наездник» и ее программная реализация в системе компьютерной математики Wolfram Mathematica // Прикладная информатика. 2024. Т. 19. № 1. С. 38–56. DOI: 10.37791/2687-0649-2024-19-1-38-56

[3] Журавлев В.Ф. Основы теоретической механики. – М.: 2001. – 320 с.

[4] John H. Conway and Derek A. Smith. On Quaternions and Octonions: Their Geometry, Arithmetic, and Symmetry. – A K Peters, Ltd. 2003.

[5] Douglas B. Sweetser. Doing Physics with Quaternions. Doug Sweetser 2005.

УДК 629.7.05

Применение метода конечных элементов для определения гидродинамических параметров колебаний жидкости в торовых топливных баках разгонных блоков с радиальными перегородками

Афонина Екатерина Валерьевна1 ekaterina.afonina3@rsce.ru

1 ПАО «РКК «Энергия» имени С. П. Королёва», г. Королёв, МО

Аннотация

Описание возмущенного движения современных ракет-носителей (РН) и разгонных блоков (РБ) невозможно без учёта подвижности жидкого наполнения их топливных баков, так как масса жидкого топлива может достигать 90% от всей массы объекта управления. Колебания жидких компонентов топлива, возникающие вследствие резонанса колебаний исполнительных органов системы управления и собственных частот жидкостей, оказывают существенное влияние на динамические характеристики РН и РБ, особенно при движении на активных участках полета. При исследовании влияния колебаний жидкого наполнения топливных баков на движение РН и РБ необходимо знать гидродинамические параметры уравнений возмущенного движения, получаемые при решении краевой задачи на собственные значения. Однако аналитическое решение существует только для узкого круга задач, поэтому для решения краевых задач целесообразно применение численных методов. В свою очередь основные программные пакеты не решают краевой задачи на собственные колебания жидкости в полости, в связи с чем проблема является актуальной. В данной работе методом конечных элементов (МКЭ) решается краевая задача на собственные значения для цилиндрического бака со сферическим днищем. Полученные МКЭ собственные частоты колебаний жидкости используются для расчета гидродинамических параметров, входящих в уравнения возмущенного движения РБ.

Ключевые слова

разгонный блок, краевая задача, собственная частота колебаний, гидродинамические параметры, метод конечных элементов.

Abstract

The description of the disturbed motion of modern launch vehicles and upper stages is impossible without taking into account the mobility of the liquid filling of their fuel tanks, as the mass of the liquid fuel can reach 90% of the total mass of the control object. The oscillations of the liquid fuel have a significant impact on the dynamic characteristics of the LV and US, especially during active flight stages. It is necessary to know the hydrodynamic parameters of the equations of perturbed motion to study the effect of fluctuations in the liquid filling of fuel tanks on the motion of the launch vehicle and upper stages. However, an analytical solution exists only for a narrow range of problems, so it is advisable to use numerical methods to solve the boundary value problem. In turn, the main software packages do not solve the boundary value problem for the natural oscillations of a liquid in a cavity, which makes the problem relevant. In this work, the boundary eigenvalue problem for a cylindrical tank with a spherical bottom is solved using the finite element method (FEM). The FEM-derived natural frequencies of fluid oscillations are used to calculate the hydrodynamic parameters that enter the equations of the perturbed motion of the upper stage.

Keywords

upper stages, boundary value problem, natural frequency of oscillation, hydrodynamic parameters, finite element method.

Abstract

The description of the disturbed motion of modern launch vehicles and upper stages is impossible without taking into account the mobility of the liquid filling of their fuel tanks, as the mass of the liquid fuel can reach 90% of the total mass of the control object. The oscillations of the liquid fuel have a significant impact on the dynamic characteristics of the LV and US, especially during active flight stages. It is necessary to know the hydrodynamic parameters of the equations of perturbed motion to study the effect of fluctuations in the liquid filling of fuel tanks on the motion of the launch vehicle and upper stages. However, an analytical solution exists only for a narrow range of problems, so it is advisable to use numerical methods to solve the boundary value problem. In turn, the main software packages do not solve the boundary value problem for the natural oscillations of a liquid in a cavity, which makes the problem relevant. In this work, the boundary eigenvalue problem for a cylindrical tank with a spherical bottom is solved using the finite element method (FEM). The FEM-derived natural frequencies of fluid oscillations are used to calculate the hydrodynamic parameters that enter the equations of the perturbed motion of the upper stage.

Keywords

upper stages, boundary value problem, natural frequency of oscillation, hydrodynamic parameters, finite element method.

Применение метода оптимального раскачивания

Голубев Ю.Ф. 1,2, Корянов В.В. 1 , Мелкумова Е.В. 2 *

1 ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Москва, Россия

2 МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия

*E-mail (докладчика): elena.melkumova@math.msu.ru

Аннотация

Для решения задачи спасения инсектоморфногого робота из аварийного положения “навзничь” применён оригинальный метод поиска оптимального управления амплитудой колебаний вблизи положения равновесия для склерономной механической системы с дефицитом управления по одной колебательной степени свободы. Управление осуществляется путём изменения положения специально подобранной группы ног относительно корпуса робота. Эффективность разработанного алгоритма управления подтверждается результатами компьютерного моделирования полной динамики робота.

Ключевые слова

механическая система, колебания, амплитуда, управление, оптимизация, трение.

from the upside-down position

Golubev Yu. F. 1,2, Koryanov V.V. 1, Melkumova E.V. 2 *

1 Keldysh Institute of Applied Mathematics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

2 Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): elena.melkumova@math.msu.ru

from the upside-down position

Golubev Yu. F. 1,2, Koryanov V.V. 1, Melkumova E.V. 2 *

1 Keldysh Institute of Applied Mathematics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

2 Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): elena.melkumova@math.msu.ru

УДК 531.38

Применение метода оптимального раскачивания к выведению инсектоморфного робота из положения "навзничь"

Голубев Юрий Филиппович1,2 golubev@keldysh.ru

SPIN-код: 1837-4908

Корянов Виктор Владимирович1 korianov@keldysh.ru

SPIN-код: 1034-9397

Мелкумова Елена Вадимовна2(*) elena.melkumova@math.msu.ru

SPIN-код: 1966-8032

1 ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Москва, Россия

2 МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия

Аннотация

Для решения задачи спасения инсектоморфногого робота из аварийного положения “навзничь” применён оригинальный метод поиска оптимального управления амплитудой колебаний вблизи положения равновесия для склерономной механической системы с дефицитом управления по одной колебательной степени свободы. Управление осуществляется путём изменения положения специально подобранной группы ног относительно корпуса робота. Эффективность разработанного алгоритма управления подтверждается результатами компьютерного моделирования полной динамики робота.

Ключевые слова

механическая система, колебания, амплитуда, управление, оптимизация, трение.

Abstract

To solve the problem of rescuing an insectomorphic robot from an emergency “upsidedown” position, an original method was used to find optimal control of the oscillation amplitude in the vicinity of the equilibrium position for a scleronomic mechanical system with an underactuated one oscillatory degree of freedom. The control is realized by changing relative to the body of the robot the position of a specially selected group of legs. The effectiveness of the developed control algorithm is confirmed by the results of computer simulation of the full dynamics of the robot.

Keywords

mechanical system, oscillations, amplitude, control, optimization, friction.

Список литературы

[1] Голубев Ю.Ф., Корянов В.В., Мелкумова Е.В. Применение метода оптимального раскачивания к спасению шестиногого робота из аварийного положения на спине. 51 школа-конференция «Актуальные проблемы механики» памяти Д.А. Индейцева: сборник аннотаций, 2024, 299 с.

[2] Голубев Ю.Ф., Корянов В.В., Мелкумова Е.В. Выход шагающего робота из аварийной ситуации на спине // Вестн. Моск. ун-та. сер. 1, Матем. Механ. 2025. № 3. с. 52-59. https://doi.org/10.55959/MSU0579-9368-1-66-3-8

Abstract

To solve the problem of rescuing an insectomorphic robot from an emergency “upsidedown” position, an original method was used to find optimal control of the oscillation amplitude in the vicinity of the equilibrium position for a scleronomic mechanical system with an underactuated one oscillatory degree of freedom. The control is realized by changing relative to the body of the robot the position of a specially selected group of legs. The effectiveness of the developed control algorithm is confirmed by the results of computer simulation of the full dynamics of the robot.

Keywords

mechanical system, oscillations, amplitude, control, optimization, friction.

Список литературы

[1] Голубев Ю.Ф., Корянов В.В., Мелкумова Е.В. Применение метода оптимального раскачивания к спасению шестиногого робота из аварийного положения на спине. 51 школа-конференция «Актуальные проблемы механики» памяти Д.А. Индейцева: сборник аннотаций, 2024, 299 с.

[2] Голубев Ю.Ф., Корянов В.В., Мелкумова Е.В. Выход шагающего робота из аварийной ситуации на спине // Вестн. Моск. ун-та. сер. 1, Матем. Механ. 2025. № 3. с. 52-59. https://doi.org/10.55959/MSU0579-9368-1-66-3-8

Принцип построения интеллектуального самоперемещающегося адаптивного протеза верхней конечности на основе параллельного робота «Октаэдральный додекапод»

Саяпин С.Н.

ИМАШ РАН, Москва, Россия

E-mail: S.Sayapin@rambler.ru

Аннотация

Представлена новая концепция интеллектуального самоперемещающегося адаптивного протеза верхней конечности, построенного на основе робота-манипулятора параллельной структуры в виде октаэдрального додекапода. Показаны его конструктивные принципы, позволяющие обеспечить его самоперемещение и самоустановку на культю независимо от уровня ампутации, высокую удельную жесткость, а также надежное схватывание предметов независимо от их геометрической формы, размеров и физических свойств материала изготовления. Показаны примеры возможного применения протеза на его физических моделях.

Ключевые слова

самоперемещающийся протез верхней конечности, интеллектуальный протез, параллельный робот, октаэдральный додекапод

Keywords

self-moving upper limb prosthesis, intelligent prosthesis, parallel robot, octahedral dodekapod

Keywords

self-moving upper limb prosthesis, intelligent prosthesis, parallel robot, octahedral dodekapod

Разработка виртуальной модели сопла аэродинамической установки

Шекенов М.Ж.,1,2 Егоров К.С.2

1НИИ механики МГУ, Москва, Россия

2 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

*E-mail (докладчика): manas.shekenov.02kg@gmail.com

Аннотация

В работе рассматривается процесс создания виртуальных моделей сопла аэродинамической установки, позволяющей варьировать число Маха, и последующий анализ его характеристик. Выполнены расчёты газодинамических параметров потока в сопле Лаваля. Цель исследования заключается в разработке виртуальных моделей сопла с использованием технологий 3D-сканирования и методов термогазодинамического расчёта.

Ключевые слова

аэродинамическая установка, виртуальная модель, 3D-сканирование.

Keywords

wind tunnel, virtual model, 3D scanning.

Keywords

wind tunnel, virtual model, 3D scanning.

УДК 621.865.8:519.6

Решение обратной задачи кинематики манипуляционной системы робота с использованием генетического алгоритма

Карабанов Георгий Сергеевич1 gosha.100@bk.ru

Крахмалёв Никита Олегович2(*) krakhmalevnik@yandex.ru

1 ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ», Москва, Россия

2 ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», Москва, Россия

Аннотация

Рассмотрены решения обратной задачи кинематики манипуляционных систем роботов с различной кинематической структурой на основе генетического алгоритма. Представлены два варианта генетических алгоритмов. Подобраны параметры и исследованы разные виды целевых фитнес-функций для генетического алгоритма. В качестве примера были рассмотрены решения обратной задачи кинематики для 3, 4 и 6-DoF кинематических схем роботов. На основе разработанных алгоритмов написано реализующее их программное обеспечение. Сделаны выводы об эффективности разработанных алгоритмов и способах их улучшения.

Ключевые слова

манипуляционные роботы, обратная задача кинематики, генетический алгоритм, математическое моделирование, программирование.

Abstract

The solutions of the inverse kinematics problem of robot’s manipulations system are observed. The solutions are founded on a genetic algorithm. These robots are with different kinematic structures. There are presented two variants of the genetic algorithms. Parameters are selected and different types of the fitness functions for the genetic algorithm are studied. As an example the solutions of the inverse kinematics problem for the 3, 4 and 6-DoF kinematic scheme of robots were observed. The implementing soft was written on the basis of developed algorithms. The conclusions of the efficiency of developed algorithms and methods of their upgrade are made.

Keywords

manipulation robots, inverse kinematic’s problem, genetic algorithm, math modeling, programming.

Список литературы

[1] Krakhmalev N.O., Korostelyov D.A. Solutions of the inverse kinematic problem for manipulation robots based on the genetic algorithm. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., 2020, vol .747, no. 1, p. 012117. https://doi.org/10.1088/1757-899X/747/1/012117

[2] Krakhmalev O., Korchagin S., Pleshakova E., Nikitin P., Tsibizova O., Sycheva I., Liang K., Serdechnyy D., Gataullin S., Krakhmalev N. Parallel Computational Algorithm for Object‐Oriented Modeling of Manipulation Robots. Mathematics, 2021, vol. 9, no. 22, p. 2886. https://doi.org/10.3390/math9222886

[3] Krakhmalev O., Krakhmalev N., Liang K., Pleshakova E., Gataullin S. Efficient Parallel Computing Algorithms for Robotic Manipulator Kinematics. Robotics, 2025, vol. 14, no. 11, p. 154. https://doi.org/10.3390/robotics14110154

[4] Панченко Т. В. Генетические алгоритмы: учебно-методическое пособие. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2007, 87 с.

[5] Галемов Р.Т., Масальский Г.Б. Комбинированный поисковой метод решения обратной задачи кинематики многозвенного манипулятора. Мехатроника, автоматизация, управление, 2018, т. 19, №7, с. 464-473. https://doi.org/10.17587/mau.19.464-473

Abstract

The solutions of the inverse kinematics problem of robot’s manipulations system are observed. The solutions are founded on a genetic algorithm. These robots are with different kinematic structures. There are presented two variants of the genetic algorithms. Parameters are selected and different types of the fitness functions for the genetic algorithm are studied. As an example the solutions of the inverse kinematics problem for the 3, 4 and 6-DoF kinematic scheme of robots were observed. The implementing soft was written on the basis of developed algorithms. The conclusions of the efficiency of developed algorithms and methods of their upgrade are made.

Keywords

manipulation robots, inverse kinematic’s problem, genetic algorithm, math modeling, programming.

Список литературы

[1] Krakhmalev N.O., Korostelyov D.A. Solutions of the inverse kinematic problem for manipulation robots based on the genetic algorithm. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., 2020, vol .747, no. 1, p. 012117. https://doi.org/10.1088/1757-899X/747/1/012117

[2] Krakhmalev O., Korchagin S., Pleshakova E., Nikitin P., Tsibizova O., Sycheva I., Liang K., Serdechnyy D., Gataullin S., Krakhmalev N. Parallel Computational Algorithm for Object‐Oriented Modeling of Manipulation Robots. Mathematics, 2021, vol. 9, no. 22, p. 2886. https://doi.org/10.3390/math9222886

[3] Krakhmalev O., Krakhmalev N., Liang K., Pleshakova E., Gataullin S. Efficient Parallel Computing Algorithms for Robotic Manipulator Kinematics. Robotics, 2025, vol. 14, no. 11, p. 154. https://doi.org/10.3390/robotics14110154

[4] Панченко Т. В. Генетические алгоритмы: учебно-методическое пособие. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2007, 87 с.

[5] Галемов Р.Т., Масальский Г.Б. Комбинированный поисковой метод решения обратной задачи кинематики многозвенного манипулятора. Мехатроника, автоматизация, управление, 2018, т. 19, №7, с. 464-473. https://doi.org/10.17587/mau.19.464-473

Робот с внутренним маховиком и пассивным хвостом

Л.А. Климина

НИИ механики МГУ, Москва, Россия

E-mail: klimina@imec.msu.ru

Аннотация

Робот на трех опорах совершает плоскопараллельное движение. В двух опорах действует анизотропное сухое трение, описываемое моделью [1]. У робота есть пассивный хвост – звено, закрепленное к корпусу спиральной пружиной. Управляющее воздействие – момент, приложенный к внутреннему маховику. Задача управления: сформировать периодический режим движения, при котором средняя скорость центра масс имеет заданное направление. Построено управление, при котором движение центра масс является безреверсным относительно целевого направления. Показано, что в определенном диапазоне параметров наличие пассивного хвоста позволяет увеличить среднюю скорость центра масс.

Ключевые слова

внутренние массы, робот на трех опорах.

Robot with an inner flywheel and a passive tail

L.A. Klimina

Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

E-mail (speaker): klimina@imec.msu.ru

Abstract

A robot on three supports performs plane-parallel motion. Anisotropic dry friction acts in two supports; it is described via a model [1]. The robot has a passive tail that is the link attached to the body by a spiral spring. A control action is represented by a torque applied to an inner flywheel. The goal of the control is to form periodic motion with a prescribed direction of average velocity of the center of mass.

Keywords

internal masses, robot on three supports.

Robot with an inner flywheel and a passive tail

L.A. Klimina

Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

E-mail (speaker): klimina@imec.msu.ru

Abstract

A robot on three supports performs plane-parallel motion. Anisotropic dry friction acts in two supports; it is described via a model [1]. The robot has a passive tail that is the link attached to the body by a spiral spring. A control action is represented by a torque applied to an inner flywheel. The goal of the control is to form periodic motion with a prescribed direction of average velocity of the center of mass.

Keywords

internal masses, robot on three supports.

СВЕРХЗВУКОВОЙ ВХОД МАЛОМАССИВНОГО ДИФФУЗНОГО ОБЛАКА В АТМОСФЕРУ

Краснобаев К.В. 1,2 *, Котова Г.Ю. 1

1МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2ИКИ РАН, Москва, Россия

*E-mail (kvk-kras@list.ru):

Аннотация

Рассматривается проникновение газового облака в плоский слой, распределение параметров в котором следует барометрической формуле. В отличие от большинства ранее выполненных работ не предполагается, что число Фруда велико. В настоящей работе исследуется влияние числа Фруда на движение облака, масса которого не превосходит массы такого же объема газа в атмосфере. Целью при этом является определение объема и формы облака в процессе деформации. В результате компьютерного моделирования определена зависимость величины объема от скорости облака и от отношения плотности в облаке к характерной плотности в атмосфере. Оценено влияние изменения объема облака на интегральный по объему поток рекомбинационного излучения.

Ключевые слова

сверхзвуковое движение, газовое облако, число Фруда.

Keywords

supersonic motion, gas cloud, Froude number.

Keywords

supersonic motion, gas cloud, Froude number.

УДК 532.5

Связь высокочастотных автоколебаний в генераторе импульсных струй с Релей-Тейлоровской неустойчивостью границы каверны.

Очеретяный Сергей Алексеевич1

Топейцев Геннадий Васильевич1

1НИИ Механики МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Аннотация

Исследуются режимы работы генератора импульсных струй, состоящего из кавитатора, вентилируемой каверны, соединительного канала и сужающегося сопла на выходе. Основное внимание в докладе уделено высокочастотному режиму автоколебаний, когда колебания давления в каверне и в форкамере практически отсутствуют, но имеет место прерывистое истечение жидкости из сопла. Предположение, что такие автоколебания могут быть связаны с Релей-Тейлоровской неустойчивостью границы струи подкреплено анализом точного решения плоской задачи о взаимодействии конечной струи с наклонной пластиной при различных давлениях на поверхностях падающей и истекающей струй. Задача решена точно методами ТФКП с помощью квазидвоякопериодических тэта функций. Показано, что течение с неустойчивой границей струи имеет место вблизи предельного решения, когда струя замыкается без возвратной струи на поверхности наклонной пластины. Получена связь между числом кавитации предельного течения и параметрами генератора импульсных струй.

Ключевые слова

кавитация, автоколебания, отрицательное число кавитации, неустойчивость Релея – Тейлора, генератор импульсных струй.

Keywords

cavitation; self-oscillations; Rayleigh–Taylor instability; pulsed-jet generator; ventilated cavity; negative cavitation number

Список литературы

[1] Козлов И.И., Прокофьев В.В. Закономерности развития волн на поверхности каверны с отрицательным числом кавитации // Доклады РАН. 2006. Т. 409. № 1. С. 43-47.

[2] Шкапов П.М., Благовещенская М.М. Теоретические и прикладные вопросы динамики течений жидкости с ограниченной искусственной газовой каверной. Ч. 2 // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2012. № 4. С. 117-125.

[3] Козлов И.И., Очеретяный С.А., Прокофьев В.В. Автоколебательные режимы в жидкой струйной завесе, разделяющей газовые области с различными давлениями // Изв. РАН МЖГ. 2013. №6. С. 33-43.

Keywords

cavitation; self-oscillations; Rayleigh–Taylor instability; pulsed-jet generator; ventilated cavity; negative cavitation number

Список литературы

[1] Козлов И.И., Прокофьев В.В. Закономерности развития волн на поверхности каверны с отрицательным числом кавитации // Доклады РАН. 2006. Т. 409. № 1. С. 43-47.

[2] Шкапов П.М., Благовещенская М.М. Теоретические и прикладные вопросы динамики течений жидкости с ограниченной искусственной газовой каверной. Ч. 2 // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2012. № 4. С. 117-125.

[3] Козлов И.И., Очеретяный С.А., Прокофьев В.В. Автоколебательные режимы в жидкой струйной завесе, разделяющей газовые области с различными давлениями // Изв. РАН МЖГ. 2013. №6. С. 33-43.

Силовой анализ зубчато-рычажного механизма компрессора с некруглыми зубчатыми колесами

Новицкий А.В., Приходько А.А.

Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, Россия

E-mail: novitskiy_19@mail.ru

Аннотация

Force analysis of a compressor linkage with non-circular gears

Ключевые слова

цикловой механизм, неравномерность вращения, некруглые зубчатые колеса, силовой анализ.

Force analysis of a compressor linkage with non-circular gears

Force analysis of a compressor linkage with non-circular gears

УДК 629.78

Синтез закона управления угловым движением космического аппарата с использованием функции Ляпунова

Горбачевская Анастасия Павловна1 gorbachevskayaap@student.bmstu.ru

Игнатов Александр Иванович1(*) ignatov@bmstu.ru

SPIN-код: 8017-4452

1 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация

Рассматривается синтез закона управления собственным кинетическим моментом системы гироскопических исполнительных органов, используемых для стабилизации космического аппарата в орбитальной системе координат. Показан пример реализации полученного с помощью функции Ляпунова закона управления, используемого для поддержания ориентации КА в окрестности его гравитационно неустойчивого положения равновесия.

Ключевые слова

космический аппарат, орбитальная ориентация, функция Ляпунова

Abstract

The synthesis of a control law for the proper angular momentum of a system of gyroscopic actuators used to stabilize a spacecraft in an orbital coordinate system are examinated. An example of the implementation of a control law derived using the Lyapunov function is presented, used to maintain the spacecraft's orientation in the vicinity of its gravitationally unstable equilibrium position.

Keywords

spacecraft, orbital orientation, Lyapunov function

Abstract

The synthesis of a control law for the proper angular momentum of a system of gyroscopic actuators used to stabilize a spacecraft in an orbital coordinate system are examinated. An example of the implementation of a control law derived using the Lyapunov function is presented, used to maintain the spacecraft's orientation in the vicinity of its gravitationally unstable equilibrium position.

Keywords

spacecraft, orbital orientation, Lyapunov function

УДК 378.4

Ситуационные задания в рамках фундаментальных дисциплин при подготовке инженеров

Берестова Светлана Александровна s.a.berestova@urfu.ru

SPIN-код: 3396-6210

ФГАОУ ВО УрФУ, Екатеринбург, Россия

Аннотация

В условиях стремительного развития технологий и возрастания сложности инженерных задач традиционные методы преподавания фундаментальных дисциплин зачастую демонстрируют свою ограниченность. Студенты, успешно осваивающие абстрактные теоретические концепции, нередко испытывают трудности с их применением для решения прикладных проблем. Преодоление разрыва между теорией и практикой является одной из ключевых задач современного инженерного образования. Метод ситуационных заданий (кейсов), интегрированных в процесс изучения фундаментальных наук, показал свою эффективность в рамках преподавания теоретической механики. Его внедрение позволяет трансформировать учебный процесс, моделируя фрагменты будущей профессиональной деятельности уже на первых курсах. Рассмотрены методические аспекты разработки и внедрения ситуационных задач в учебный процесс, даны примеры конструирования заданий, которые, оставаясь в рамках предметного поля теоретической механики, одновременно имитируют реальные инженерные проблемы, требующие для своего решения применения полученных теоретических знаний. Затронуты вопросы формирования у студентов системного инженерного мышления, развития навыков анализа условий, выдвижения гипотез и выбора оптимального математического аппарата. Практический опыт демонстрирует, что такой подход не только повышает мотивацию к изучению фундаментальных наук, но и способствует более глубокому и осознанному усвоению материала, закладывая прочный фундамент для последующего освоения специальных инженерных дисциплин.

Ключевые слова

реальные инженерные объекты, контекстность, мотивация

Abstract

With the rapid advancement of technology and increasing complexity of engineering projects, traditional teaching methods for fundamental subjects can often be limiting. Students who are able to grasp abstract theoretical concepts can still struggle to apply them in practical situations. Bridging the gap between theoretical knowledge and practical application is a significant challenge for modern engineering education. The use of situational tasks integrated into the study of fundamental sciences has been proven to be an effective teaching method for theoretical mechanics. This approach allows students to simulate fragments of future professional activities even at the early stages of their studies. The methodological aspects of designing and implementing these tasks in the learning process are discussed, as well as examples that simulate real-world engineering challenges within the field of theoretical mechanics. The importance of developing engineering thinking, analytical skills, and the ability to choose optimal mathematical tools for problem solving is emphasized. Practical experience has shown that this approach increases motivation for studying fundamental sciences and promotes a deeper understanding of the material, providing a solid foundation for subsequent specialized studies in engineering.

Keywords

real engineering objects, contextuality, motivation

Abstract

With the rapid advancement of technology and increasing complexity of engineering projects, traditional teaching methods for fundamental subjects can often be limiting. Students who are able to grasp abstract theoretical concepts can still struggle to apply them in practical situations. Bridging the gap between theoretical knowledge and practical application is a significant challenge for modern engineering education. The use of situational tasks integrated into the study of fundamental sciences has been proven to be an effective teaching method for theoretical mechanics. This approach allows students to simulate fragments of future professional activities even at the early stages of their studies. The methodological aspects of designing and implementing these tasks in the learning process are discussed, as well as examples that simulate real-world engineering challenges within the field of theoretical mechanics. The importance of developing engineering thinking, analytical skills, and the ability to choose optimal mathematical tools for problem solving is emphasized. Practical experience has shown that this approach increases motivation for studying fundamental sciences and promotes a deeper understanding of the material, providing a solid foundation for subsequent specialized studies in engineering.

Keywords

real engineering objects, contextuality, motivation

УДК 378.14

Становление и перспективы студенческих олимпиад по техническим дисциплинам: на примере теоретической механики и сопротивления материалов

Китаева Дарья Анатольевна(*) dkitaeva@mail.ru

SPIN-код: 4199-4229

Афонская Дарья Александровна afonskaya_da@spbstu.ru

SPIN-код: 9685-3478

Яковлева Елена Леонидовна helena47@mail.ru

SPIN-код: 4575-6835

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация

Рассмотрена история и эволюция студенческих олимпиад по общеинженерным дисциплинам: теоретической механике и сопротивлению материалов. Рассматриваются ключевые методические и организационные аспекты их проведения. Систематизированы принципы организации и проанализированы новые тенденции (дистанционные формы, рост географического охвата). На основе сравнительного анализа данных финального этапа Всероссийской олимпиады по сопротивлению материалов за пятилетний период сделаны выводы о характерных проблемах и общих тенденциях в подготовке будущих инженеров. Ключевой проблемой является институциональная неустойчивость эффективной модели выявления талантливых студентов. Несмотря на свою результативность, данная модель держится в основном на энтузиазме педагогов и не закреплена на уровне образовательных стандартов, что угрожает ее дальнейшему существованию.

Ключевые слова

студенческая олимпиада, теоретическая механика, сопротивление материалов, инженерное образование, развитие творческих способностей, межвузовское взаимодействие, международное сотрудничество

Abstract

The history and evolution of student Olympiads in general engineering disciplines: theoretical mechanics and strength of materials, are considered. It discusses the key methodological and organizational aspects of their implementation. The principles of organizing these competitions are systematized, and new trends (such as remote formats and expanded geographical reach) are analyzed. Based on a comparative analysis of data from the final stage of the All-Russian Student Olympiad in Strength of Materials over a five-year period, conclusions are drawn about characteristic problems and general trends in the training of future engineers. A key problem identified is the institutional instability of the effective model for identifying talented students. Despite its effectiveness, this model relies primarily on the enthusiasm of educators and is not embedded within educational standards, which threatens its long-term sustainability.

Keywords

student olympiad, theoretical mechanics, strength of materials, engineering education, development of creative abilities, intercollegiate interaction, international cooperation

Список литературы

[1] Попов А.И., Пучков Н.П. Студенческие олимпиады как средство формирования психологической готовности к творческой деятельности в условиях конкурентной борьбы // Alma Mater (Вестник высшей школы). 2017. № 6. С. 65–71.

[2] Репина Е.Г. Студенческое олимпиадное движение как инструмент поиска одаренной молодежи и педагогической работы с ней: принципы организации и опыт проведения // Самарский научный вестник. 2017. Т. 6. № 3 (20). С. 297–302.

[3] Дубровина Г.И. Об истории всероссийских олимпиад по теоретической механике // Инженерный журнал: наука и инновации. 2014. № 5. С. 1–8.

[4] Покровский А.М., Наумов А.М. История Всероссийской студенческой олимпиады по сопротивлению материалов // Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Психология творчества и одаренности»: сборник статей. М.: Изд-во Ассоциации техн. ун-тов. 2021. С. 133–146.

Abstract

The history and evolution of student Olympiads in general engineering disciplines: theoretical mechanics and strength of materials, are considered. It discusses the key methodological and organizational aspects of their implementation. The principles of organizing these competitions are systematized, and new trends (such as remote formats and expanded geographical reach) are analyzed. Based on a comparative analysis of data from the final stage of the All-Russian Student Olympiad in Strength of Materials over a five-year period, conclusions are drawn about characteristic problems and general trends in the training of future engineers. A key problem identified is the institutional instability of the effective model for identifying talented students. Despite its effectiveness, this model relies primarily on the enthusiasm of educators and is not embedded within educational standards, which threatens its long-term sustainability.

Keywords

student olympiad, theoretical mechanics, strength of materials, engineering education, development of creative abilities, intercollegiate interaction, international cooperation

Список литературы

[1] Попов А.И., Пучков Н.П. Студенческие олимпиады как средство формирования психологической готовности к творческой деятельности в условиях конкурентной борьбы // Alma Mater (Вестник высшей школы). 2017. № 6. С. 65–71.

[2] Репина Е.Г. Студенческое олимпиадное движение как инструмент поиска одаренной молодежи и педагогической работы с ней: принципы организации и опыт проведения // Самарский научный вестник. 2017. Т. 6. № 3 (20). С. 297–302.

[3] Дубровина Г.И. Об истории всероссийских олимпиад по теоретической механике // Инженерный журнал: наука и инновации. 2014. № 5. С. 1–8.

[4] Покровский А.М., Наумов А.М. История Всероссийской студенческой олимпиады по сопротивлению материалов // Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Психология творчества и одаренности»: сборник статей. М.: Изд-во Ассоциации техн. ун-тов. 2021. С. 133–146.

УДК 524:621.7

Стержневая модель с переменными параметрами в расчетах динамики удлинителей расточных оправок

Каданцев Дмитрий Олегович1 fox21241@gmail.com

Карпачев Андрей Юрьевич2 a-karpachev@mail.ru

SPIN-код: 4427-5650

1,2 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация

Предложен инженерный подход к анализу частот свободных колебаний конструкций виброгасящих удлинителей расточных оправок с использованием численных расчетов.

Ключевые слова

стержень, частота, свободные колебания, резонанс

Abstract

An engineering approach to the analysis of free vibration frequencies of vibration-damping boring bar extensions using numerical calculations is proposed.

Keywords

rod, frequency, free vibrations, resonance

Список литературы

[1] Тагильцев С.В., Игнатов А.В., Карпачев А.Ю. Определение динамических характеристик цилиндрической оправки режущего инструмента// Материалы международной научной конференции Фундаментальные и прикладные задачи механики. Москва, 2024, С.375.

[2] Карпачев А.Ю., Каданцев Д.О., Иванченко К.Р. Одномерная модель в расчетах динамики цилиндрических заготовок при механической обработке на примере сверления // Естественные и технические науки. -2025. №8. - С.101-104.

[3] Карпачев А.Ю. Влияние осевой силы резания на частоты свободных колебаний цилиндрической заготовки при ее обработке сверлением // Естественные и технические науки. -2025. №9. - С.125-128.

Abstract

An engineering approach to the analysis of free vibration frequencies of vibration-damping boring bar extensions using numerical calculations is proposed.

Keywords

rod, frequency, free vibrations, resonance

Список литературы

[1] Тагильцев С.В., Игнатов А.В., Карпачев А.Ю. Определение динамических характеристик цилиндрической оправки режущего инструмента// Материалы международной научной конференции Фундаментальные и прикладные задачи механики. Москва, 2024, С.375.

[2] Карпачев А.Ю., Каданцев Д.О., Иванченко К.Р. Одномерная модель в расчетах динамики цилиндрических заготовок при механической обработке на примере сверления // Естественные и технические науки. -2025. №8. - С.101-104.

[3] Карпачев А.Ю. Влияние осевой силы резания на частоты свободных колебаний цилиндрической заготовки при ее обработке сверлением // Естественные и технические науки. -2025. №9. - С.125-128.

СТРУКТУРА ТЕЧЕНИЯ ОКОЛО ПОЛУКОНУСА НА ПЛАСТИНЕ ПРИ ОБТЕКАНИИ СВЕРХЗВУКОВЫМ ПОТОКОМ

М.А. Зубин, Ф.А. Максимов

МГУ им. М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт механики, Москва, Россия

Аннотация

Представлены результаты экспериментального и численного исследований структуры сверхзвукового (М=3) обтекания компоновки полуконус на пластине, вершина которого совпадает с прямой сверхзвуковой кромкой пластины. Экспериментально с помощью специального оптического метода для визуализации сверхзвуковых конических течений установлено [1], что область отрыва, возникающая при взаимодействии ударной волны с пограничным слоем на пластине, целиком располагается на пластине. Выяснено, что линия растекания на поверхности полуконуса не является, вопреки имеющемуся в литературе представлению [2, 3], линией присоединения оторвавшегося на пластине потока. Установлено, что структура течения в ударном слое определяется интенсивностью контактных разрывов, исходящих из точек ветвления сопутствующей ударно-волновой конфигурации. При этом в ударном слое могут существовать либо стандартные особенности Ферри на поверхности полуконуса, либо вихревые над его поверхностью. На основе моделей идеального и вязкого газа разработаны численные коды для расчета течения в коническом приближении. Сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными показало их удовлетворительное согласие и границы применения каждого из них.

Ключевые слова

сверхзвуковые конические течения, ударные волны, контактный разрыв, отрыв турбулентного пограничного слоя, особенность Ферри.

FLOW STRUCTURE AROUND A HALF-CONE ON A PLATE IN SUPERSONIC CURRENT

M.A. Zubin, F.A. Maksimov

Lomonosov Moscow State University, Research Institute of Mechanics, Moscow, Russia

e-mail: zubinma@mail.ru, e-mail: f_a_maximov@mail.ru

The article presents the results of experimental and numerical studies of the structure of supersonic (M=3) flow past a semi-cone assembly on a plate, the apex of which coincides with the straight supersonic edge of the plate. Using a specialized optical method for visualizing supersonic conical flows, it was experimentally established [1] that the separation region arising from the interaction of a shock wave with the boundary layer on the plate is located entirely on the plate. It was found that the spreading line on the surface of the semi-cone is not, contrary to the existing idea in the literature [2, 3], the reattachment line of the flow separated on the plate. It was established that the flow structure in the shock layer is determined by the intensity of contact discontinuities emanating from the branching points of the accompanying shock-wave configuration. In this case, either standard Ferry singularities on the surface of the semi-cone or vortex singularities above its surface can exist in the shock layer. Numerical codes for flow calculations in the conical approximation were developed based on ideal and viscous gas models. Comparison of the calculated results with experimental data demonstrated satisfactory agreement and the applicability limits of each.

Keywords

supersonic conical flows, shock waves, contact discontinuity, turbulent boundary layer separation, Ferry singularity.

Список литературы

[1] Зубин М.А., Максимов Ф.А. О некоторых особенностях течения в ударном слое около полуконуса на пластине // Изв. РАН. МЖГ. 2024. № 5. С.107–119.

[2] Авдуевский В.С., Грецов В.К. Исследование трехмерного отрывного обтекания полуконусов, установленных на пластине // Изв. АН СССР. МЖГ. 1970. №6. С. 112-115.

[3] Settles G.S., Kimmel R.L. Similarity of quasiconical shock wave/turbulent boundary layer interactions // AIAA Journal. 1986. Vol. 24. No. 1. pp. 47-53.

FLOW STRUCTURE AROUND A HALF-CONE ON A PLATE IN SUPERSONIC CURRENT

M.A. Zubin, F.A. Maksimov

Lomonosov Moscow State University, Research Institute of Mechanics, Moscow, Russia

e-mail: zubinma@mail.ru, e-mail: f_a_maximov@mail.ru

The article presents the results of experimental and numerical studies of the structure of supersonic (M=3) flow past a semi-cone assembly on a plate, the apex of which coincides with the straight supersonic edge of the plate. Using a specialized optical method for visualizing supersonic conical flows, it was experimentally established [1] that the separation region arising from the interaction of a shock wave with the boundary layer on the plate is located entirely on the plate. It was found that the spreading line on the surface of the semi-cone is not, contrary to the existing idea in the literature [2, 3], the reattachment line of the flow separated on the plate. It was established that the flow structure in the shock layer is determined by the intensity of contact discontinuities emanating from the branching points of the accompanying shock-wave configuration. In this case, either standard Ferry singularities on the surface of the semi-cone or vortex singularities above its surface can exist in the shock layer. Numerical codes for flow calculations in the conical approximation were developed based on ideal and viscous gas models. Comparison of the calculated results with experimental data demonstrated satisfactory agreement and the applicability limits of each.

Keywords

supersonic conical flows, shock waves, contact discontinuity, turbulent boundary layer separation, Ferry singularity.

Список литературы

[1] Зубин М.А., Максимов Ф.А. О некоторых особенностях течения в ударном слое около полуконуса на пластине // Изв. РАН. МЖГ. 2024. № 5. С.107–119.

[2] Авдуевский В.С., Грецов В.К. Исследование трехмерного отрывного обтекания полуконусов, установленных на пластине // Изв. АН СССР. МЖГ. 1970. №6. С. 112-115.

[3] Settles G.S., Kimmel R.L. Similarity of quasiconical shock wave/turbulent boundary layer interactions // AIAA Journal. 1986. Vol. 24. No. 1. pp. 47-53.

Течения жидкости в диффузоре с большим углом раствора

Кумакшев С.А.

ИПМех РАН, Москва, Россия

kumak@ipmnet.ru

Аннотация

Для полной постановки задачи Джеффри-Гамеля о течении жидкости в плоском диффузоре, найдены и построены профили скорости стационарных течений вязкой жидкости для больших углов раствора диффузора. Установлена невозможность существования одномодового (без участков обратного течения) режима. При малых числах Рейнольдса течение имеет трехмодовый профиль скорости с двумя участками истечения жидкости у стенок и обратным течением по центру диффузора. При увеличении числа Рейнольдса показан переход к пятимодовому течению, когда участков истечения жидкости по-прежнему два, а участков с обратным течением становится три. Получившаяся картина течений показана на примере диффузора с углом раствора 270 градусов.

Ключевые слова

диффузор, задача Джеффри-Гамеля.

The flow of liquid in the diffuser with a large opening angle

Kumakshev S.A.

Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics RAS, Moscow, Russia

kumak@ipmnet.ru

Keywords

diffuser, Jeffrey-Hamel problem.

Список литературы

[1] Акуленко, Л.Д., Кумакшев, С.А. Бифуркация многомодовых течений вязкой жидкости в плоском диффузоре// ПММ. 72(3): 431-441.

The flow of liquid in the diffuser with a large opening angle

Kumakshev S.A.

Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics RAS, Moscow, Russia

kumak@ipmnet.ru

Keywords

diffuser, Jeffrey-Hamel problem.

Список литературы

[1] Акуленко, Л.Д., Кумакшев, С.А. Бифуркация многомодовых течений вязкой жидкости в плоском диффузоре// ПММ. 72(3): 431-441.

Управление ориентацией твёрдого тела с помощью четырёхосного карданного подвеса

Якубович Д.Ю. 1 *, Беличенко М.В. 1

1 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия

*E-mail: yakubovich0406@gmail.com

Аннотация

В работе рассматривается задача управления пространственной ориентацией твёрдого тела с применением четырёхосного карданного подвеса. В отличие от классической трёхосной конструкции, предложенный вариант позволяет компенсировать вырожденные положения рамок за счёт введения дополнительной степени свободы. В работе предложен алгоритм управления внешней рамкой, обеспечивающий обход вырожденных состояний и стабильную работу подвеса. Динамическая модель системы построена на основе библиотеки, разработанной с помощью языка Modelica, реализующей динамику твёрдых тел со связями в трёхмерном пространстве.

Ключевые слова

карданный подвес, управление ориентацией, вырожденное положение, стабилизация, multibody system.

Rigid body orientation control with a four-axis gimbal

Yakubovich D.Yu. 1 *, Belichenko M.V. 1

1 Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia

* E-mail: yakubovich0406@gmail.com

Abstract

This work addresses the control of a rigid body’s spatial orientation using a four-axis gimbal. The additional degree of freedom introduced in the proposed design eliminates the problem of gimbal lock inherent in the classical three-axis configuration. An outer frame control algorithm is developed to avoid singular states and maintain stable system performance. The dynamic model is implemented in Modelica with a dedicated library for simulating constrained rigid-body dynamics in three-dimensional space.

Keywords

gimbal, attitude control, singular position, stabilization, multibody system.

Список литературы

[1] Маркеев А. П. Теоретическая механика. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Физматлит., 2024. — 712 с.

[2] Матвеев В. А. Гироскоп – это просто. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. — 191 с.

Rigid body orientation control with a four-axis gimbal

Yakubovich D.Yu. 1 *, Belichenko M.V. 1

1 Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia

* E-mail: yakubovich0406@gmail.com

Abstract

This work addresses the control of a rigid body’s spatial orientation using a four-axis gimbal. The additional degree of freedom introduced in the proposed design eliminates the problem of gimbal lock inherent in the classical three-axis configuration. An outer frame control algorithm is developed to avoid singular states and maintain stable system performance. The dynamic model is implemented in Modelica with a dedicated library for simulating constrained rigid-body dynamics in three-dimensional space.

Keywords

gimbal, attitude control, singular position, stabilization, multibody system.

Список литературы

[1] Маркеев А. П. Теоретическая механика. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Физматлит., 2024. — 712 с.

[2] Матвеев В. А. Гироскоп – это просто. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. — 191 с.

УДК 519.71

Управление пространственным движением квадрокоптера на базе оценки вектора состояния

SPIN-код:

SPIN-код: 2626-1599

1ИПМех РАН, Москва, Россия

Аннотация

Рассматривается задача управления пространственным движением квадрокоптера в условиях неполноты измеряемой информации о переменных состояния. Осуществлен синтез законов управления движением летательного аппарата в пространстве в виде обратной связи по измеряемым компонентам вектора состояния математической модели квадрокоптера. Предложено решение для задачи оценивания компонент вектора состояния при помощи наблюдателя с последующим использованием полученной оценки в стабилизирующей обратной связи. Работоспособность полученных законов управления проверена при помощи численного моделирования с использованием пакета MATLAB/Simulink

Ключевые слова

линеаризация обратной связью по состоянию, наблюдатель состояния, управление, квадрокоптер

Abstract

The problem of controlling the spatial motion of a quadcopter under conditions of incomplete state measurements is considered. Laws for controlling the aircraft's spatial motion are synthesized in the form of feedback based on the measured components of the state vector of a mathematical model of the quadcopter. A solution is proposed for estimating the state vector components using an observer, followed by using the resulting estimate in a stabilizing feedback loop. The performance of the resulting control laws is verified through numerical simulation using the MATLAB/Simulink package.

Keywords

state feedback linearization, state observer, control, quadcopter

Список литературы

[1] Голубев А.Е., Хорошева А.А., Васенин С.А. Построение и стабилизация траекторий пространственного движения квадрокоптера // Известия РАН. Теория и системы управления. 2025. №2. С. 109-124

[2] Golubev A.E., Glazkov T.V. Nonlinear quadrotor control based on Simulink Support Package for Parrot Minidrones // CEUR Workshop Proceedings. 2020. V. 2783. P. 113-127.

[3] Borisov O.I., Pyrkin A.A., Isidori A. Application of Enhanced Extended Observer in Station-Keeping of a Quadrotor with Unmeasurable Pitch and Roll Angles // IFAC PapersOnLine. 2019. V. 52(16). P. 837-842

Abstract

The problem of controlling the spatial motion of a quadcopter under conditions of incomplete state measurements is considered. Laws for controlling the aircraft's spatial motion are synthesized in the form of feedback based on the measured components of the state vector of a mathematical model of the quadcopter. A solution is proposed for estimating the state vector components using an observer, followed by using the resulting estimate in a stabilizing feedback loop. The performance of the resulting control laws is verified through numerical simulation using the MATLAB/Simulink package.

Keywords

state feedback linearization, state observer, control, quadcopter

Список литературы

[1] Голубев А.Е., Хорошева А.А., Васенин С.А. Построение и стабилизация траекторий пространственного движения квадрокоптера // Известия РАН. Теория и системы управления. 2025. №2. С. 109-124

[2] Golubev A.E., Glazkov T.V. Nonlinear quadrotor control based on Simulink Support Package for Parrot Minidrones // CEUR Workshop Proceedings. 2020. V. 2783. P. 113-127.

[3] Borisov O.I., Pyrkin A.A., Isidori A. Application of Enhanced Extended Observer in Station-Keeping of a Quadrotor with Unmeasurable Pitch and Roll Angles // IFAC PapersOnLine. 2019. V. 52(16). P. 837-842

УДК 520.607

Упругопластическое напряженное состояние толстостенной сферы, одновременно нагруженной внешним и внутренним давлением

Феоктистов Сергей Иванович1 serg_feo@mail.ru

SPIN-код: 8997-5884

Андрианов Иван Константинович1 ivan_andrianov_90@mail.ru

SPIN-код: 7998-1993

1 ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»

Аннотация

Рассмотрено упругопластическое напряженное состояние толстостенной сферической оболочки, находящейся одновременно под внутренним и внешним давлением (задача Ламэ). Получены аналитические зависимости, позволяющие рассчитать упругопластическое напряженное состояние в стенке оболочки для несжимаемого материала с линейным законом деформационного упрочнения при различных сочетаниях внутреннего и внешнего давлений. Согласно полученным результатам, характер напряженного состояния оболочки зависит от абсолютной величины разности давлений на внутренней и внешней поверхностях.

Ключевые слова

сфера, толстостенная оболочка, упругопластическое напряженное состояние, задача Ламэ, линейное упрочнение.

Abstract

The elastoplastic stress state of a thick-walled spherical shell under both internal and external pressure (the Lame problem) is considered. Analytical dependences have been obtained that make it possible to calculate the elastoplastic stress state in the shell wall for an incompressible material with a linear law of strain hardening at various combinations of internal and external pressures. According to the results obtained, the nature of the stressed state of the shell depends on the absolute magnitude of the pressure difference on the inner and outer surfaces.

Keywords

sphere, thick-walled shell, elastic-plastic stress state, Lame problem, linear hardening.

Список литературы

[1] Feoktistov S.I., Andrianov I.K. Bearing capacity of spherical thick-walled shell taking into account compressibility and nonlinear plasticity. Materials Physics and Mechanics, 2022, Vol. 50, No. 3, P. 410-419. DOI 10.18149/MPM.5032022_5.

[2] Сторожев М.В., Попов Е.А. Теория обработки металлов давлением. Москва, Машиностроение, 1977, 423 с.

Abstract

The elastoplastic stress state of a thick-walled spherical shell under both internal and external pressure (the Lame problem) is considered. Analytical dependences have been obtained that make it possible to calculate the elastoplastic stress state in the shell wall for an incompressible material with a linear law of strain hardening at various combinations of internal and external pressures. According to the results obtained, the nature of the stressed state of the shell depends on the absolute magnitude of the pressure difference on the inner and outer surfaces.

Keywords

sphere, thick-walled shell, elastic-plastic stress state, Lame problem, linear hardening.

Список литературы

[1] Feoktistov S.I., Andrianov I.K. Bearing capacity of spherical thick-walled shell taking into account compressibility and nonlinear plasticity. Materials Physics and Mechanics, 2022, Vol. 50, No. 3, P. 410-419. DOI 10.18149/MPM.5032022_5.

[2] Сторожев М.В., Попов Е.А. Теория обработки металлов давлением. Москва, Машиностроение, 1977, 423 с.

УДК 517.925.51

Устойчивость и положительно инвариантные множества

Крищенко Александр Петрович apkri@bmstu.ru

SPIN-код: 6570-9380

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация

Рассматриваются необходимые и достаточные условия асимптотической устойчивости и устойчивости в целом положения равновесия в терминах инвариантных компактов и положительно инвариантных множеств. Для проверки этих условий используется метод локализации инвариантных компактов. Строится обобщение функции Ляпунова. Рассмотрен пример системы третьего порядка.

Ключевые слова

асимптотическая устойчивость, устойчивости в целом, метод локализации инвариантных компактов, функция Ляпунова

Stability and positively invariant sets

Krishchenko Alexanderich Petrovich apkri@bmstu.ru

SPIN-code: 6570-9380

BMSTU, Moscow, Russia

Abstract

The i sufficient conditions for asymptotic stability and global asymptotical stability of the equilibrium points are considered in terms of invariant compact invariant sets and positively invariant sets. To verify these conditions, the localization method of invariant compact sets is used. A generalization of the Lyapunov function is constructed. An example of a third-order system is considered.

Keywords

asymptotical stability, global asymptotical stability, localization method of invariant compact sets, Lyapunov function

Список литературы

[1] Крищенко А.П., Исследование асимптотической устойчивости в целом методом локализация инвариантных компактов. Дифференциальные уравнения. 2016, т. 52, № 11, с. 1457 - 1464.

[2] Крищенко А.П., Итерационные последовательности метода локализации. Дифференциальные уравнения. 2024, т. 60, № 11, с. 1460 - 1470.

[3] Крищенко А.П. Конечные границы, положения равновесия и бифуркации в трехмерной модели рака. . Дифференциальные уравнения. 2025, т.61, № 11, с. 1460 - 1473.

Stability and positively invariant sets

Krishchenko Alexanderich Petrovich apkri@bmstu.ru

SPIN-code: 6570-9380

BMSTU, Moscow, Russia

Abstract

The i sufficient conditions for asymptotic stability and global asymptotical stability of the equilibrium points are considered in terms of invariant compact invariant sets and positively invariant sets. To verify these conditions, the localization method of invariant compact sets is used. A generalization of the Lyapunov function is constructed. An example of a third-order system is considered.

Keywords

asymptotical stability, global asymptotical stability, localization method of invariant compact sets, Lyapunov function

Список литературы

[1] Крищенко А.П., Исследование асимптотической устойчивости в целом методом локализация инвариантных компактов. Дифференциальные уравнения. 2016, т. 52, № 11, с. 1457 - 1464.

[2] Крищенко А.П., Итерационные последовательности метода локализации. Дифференциальные уравнения. 2024, т. 60, № 11, с. 1460 - 1470.

[3] Крищенко А.П. Конечные границы, положения равновесия и бифуркации в трехмерной модели рака. . Дифференциальные уравнения. 2025, т.61, № 11, с. 1460 - 1473.

Устойчивость плоскопараллельного движения лыжника при прыжке с трамплина

В.А. Самсонов, Б.Я. Локшин, Ю.М. Окунев, О.Г. Привалова *

НИИ механики МГУ, Москва, Россия

*E-mail: privalova@imec.msu.ru

Аннотация

Рассматривается фаза полета лыжника при прыжке с трамплина. Исследуется устойчивость режимов планирования в случае плоскопараллельного движения с использованием квазистатической модели воздействия среды. В работе используются данные по аэродинамическим силам и моменту тангажа для полета лыжника в V- стиле, которые являются функциями угла атаки, угла наклон корпуса лыжника и угла раскрытия лыж [1]. В рамках используемой модели удается проследить за влиянием указанных параметров, как на дальность полета, так и на его устойчивость.

Ключевые слова

режим планирования, V- стиль, устойчивость.

Stability of plane-parallel motion of a skier during a ski jump

V.A. Samsonov, B.YA. Lokshin, Yu.M. Okunev,, O.G. Privalova*

Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): privalova@imec.msu.ru

Abstract

A flight-phase of a ski jump is studied. Stability of a gliding mode is investigated in a case of plane-parallel motion. A quasi-steady model of interaction with medium is used.

Keywords

planning mode, V-style, stability.

Список литературы

[1] К. Со*, И. Ватанабэ† и М. Мураками Данные по аэродинамической силе при V-образном прыжке с трамплина. Спортивная инженерия 7-1, стр.31–40, 2004..

Stability of plane-parallel motion of a skier during a ski jump

V.A. Samsonov, B.YA. Lokshin, Yu.M. Okunev,, O.G. Privalova*

Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): privalova@imec.msu.ru

Abstract

A flight-phase of a ski jump is studied. Stability of a gliding mode is investigated in a case of plane-parallel motion. A quasi-steady model of interaction with medium is used.

Keywords

planning mode, V-style, stability.

Список литературы

[1] К. Со*, И. Ватанабэ† и М. Мураками Данные по аэродинамической силе при V-образном прыжке с трамплина. Спортивная инженерия 7-1, стр.31–40, 2004..

Уточнение модели трения в системах с сильным инерционным возмущением

Андреев А.И. 1 *, Семенов А.Е. 1, Славин Б.М. 1

1ФГБОУ ВО Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия

*E-mail (докладчика): aresut79@mail.ru

Аннотация

В работе исследуется модель трения в системах с инерционным возмущением на примере плоского волчка Томпсона. Разработан экспериментальный стенд и предложена усовершенствованная модель трения, включающая поправки на влияние скорости, давления в контакте и инерционную составляющую, связанную с угловым ускорением. Получена зависимость между шероховатостью и коэффициентом трения. Предложенная комплексная модель трения позволяет более точно описывать динамику ротационных систем с учетом инерционных возмущений и характеристик поверхности трения.

Ключевые слова

волчок Томпсона, инерционные поправки, модель трения, ротационные системы.

Refinement of the friction model in systems with strong inertial disturbances

Andreev A.I. 1 *, Semenov A.E.1, Slavin B.M1

1 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Astrakhan State Technical University, Astrakhan, Russia

* E-mail (speaker): aresut79@mail.ru

Abstract

The paper studies the friction model in systems with a pronounced inertial component using the example of a flat Thompson spinning top. An experimental setup has been developed and an improved friction model has been proposed, including corrections for the effect of speed, contact pressure and the inertial component associated with angular acceleration. A relationship has been obtained between roughness and the friction coefficient. The resulting complex friction model allows for a more accurate description of the dynamics of rotational systems, taking into account inertial disturbances and friction surface characteristics.

Keywords

Thompson top, inertial corrections, friction model, rotational systems

Список литературы

[1] Ciavarella M., Papangelo A., Barber J.R. Inertial Effects in Rough Contact // Tribology International. — 2020. — Vol. 151. — Art. 106494

[2] А. И. Андреев, А. Е. Семенов, Б. М. Славин, В. А. Чанчиков. Динамика прецессии волчка Томпсона / Российской академии наук. Механика твердого тела. – 2025. – № 3. – С. 229-244. – DOI:10.31857/S1026351925030129

Refinement of the friction model in systems with strong inertial disturbances

Andreev A.I. 1 *, Semenov A.E.1, Slavin B.M1

1 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Astrakhan State Technical University, Astrakhan, Russia

* E-mail (speaker): aresut79@mail.ru

Abstract

The paper studies the friction model in systems with a pronounced inertial component using the example of a flat Thompson spinning top. An experimental setup has been developed and an improved friction model has been proposed, including corrections for the effect of speed, contact pressure and the inertial component associated with angular acceleration. A relationship has been obtained between roughness and the friction coefficient. The resulting complex friction model allows for a more accurate description of the dynamics of rotational systems, taking into account inertial disturbances and friction surface characteristics.

Keywords

Thompson top, inertial corrections, friction model, rotational systems

Список литературы

[1] Ciavarella M., Papangelo A., Barber J.R. Inertial Effects in Rough Contact // Tribology International. — 2020. — Vol. 151. — Art. 106494

[2] А. И. Андреев, А. Е. Семенов, Б. М. Славин, В. А. Чанчиков. Динамика прецессии волчка Томпсона / Российской академии наук. Механика твердого тела. – 2025. – № 3. – С. 229-244. – DOI:10.31857/S1026351925030129

Учет деформаций сдвига в уравнении неразрывности теории упругости

Овсянников В.М.

Российский университет транспорта, Москва, Россия

E-mail: OvsyannikovVM@yandex.ru

Аннотация

Л.И.Седов в учебнике Механика сплошной среды дал точную формулу коэффициента объемного расширения для теории упругости. Формула учитывает деформации сдвига, которые входят в квадратичный и кубичный инварианты тензора деформаций. Эти инварианты вычислил Эйлер в 1752 году. Учет точной формулы коэффициента объемного расширения в выводе динамического уравнения в перемещениях дает новое неоднородное волновое уравнение, которое описывает генерацию колебаний здания при действии внешней силы.

Ключевые слова

коэффициент объемного расширения, квадратичный инвариант, кубичный инвариант, источники волнообразования.

Taking into account shear deformations

in the continuity equation of elasticity theory

Ovsyannikov V.M.

Russian University of Transport. Moscow

OvsyannikovVM@yandex.ru

L.I. Sedov in his textbook Continuum Mechanics gave an exact formula for the coefficient of volumetric expansion for the theory of elasticity. The formula takes into account shear deformations that are included in the quadratic and cubic invariants of the deformation tensor. These invariants were calculated by Euler in 1752. Taking into account the exact formula for the coefficient of volumetric expansion in the derivation of the dynamic equation in displacements yields a new inhomogeneous wave equation that describes the generation of building vibrations under the action of an external force.

Key words: coefficient of volumetric expansion, quadratic invariant, cubic invariant, wave formation sources.

Список литературы

[1] Седов Л.И. Механика сплошной среды. Т. I. М.: Наука, 1973, 536 с.

[2] Euler L.Principia motus fluidorum. Pars prior // Novi commentarii Academiae Imperialis scientiarum Petropolitanae, 1761. T. 6 (1756-1757). P. 271-311 - Opera omnia, ser. II. V. 13. P. 1-369.

[3] Leonhardi Euleri. Commentationes Mechanicae ad theoriam corporum pertinentes. Volumen prius. Edidit C.A.Truesdell. Lausannae, 1954.

[4] Эйлер Л. Принципы движения жидкостей. Перевод с латыни начальных разделов доклада 1752 г. в Берлинской АН Ивановой Е.В., Овсянникова В.М. М.: Издательство «Спутник +», 2020. – 203 с.

[5] Овсянников В.М. Уравнение динамики в перемещениях теории упругости с высшими инвариантами, составленное по материалам академиков Л.И.Седова и В.М.Смирнова. Современные технологии в инженерных системах и городском хозяйстве: сборник материалов II Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции [24 – 28 марта 2025 г.] : Санкт – Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. – СПб: СПбГАСУ, 2025. С.331-336.

[6] Смирнов В.И. Курс высшей математики. Том IV, часть I. М.: Наука, 1974.

Taking into account shear deformations

in the continuity equation of elasticity theory

Ovsyannikov V.M.

Russian University of Transport. Moscow

OvsyannikovVM@yandex.ru

L.I. Sedov in his textbook Continuum Mechanics gave an exact formula for the coefficient of volumetric expansion for the theory of elasticity. The formula takes into account shear deformations that are included in the quadratic and cubic invariants of the deformation tensor. These invariants were calculated by Euler in 1752. Taking into account the exact formula for the coefficient of volumetric expansion in the derivation of the dynamic equation in displacements yields a new inhomogeneous wave equation that describes the generation of building vibrations under the action of an external force.

Key words: coefficient of volumetric expansion, quadratic invariant, cubic invariant, wave formation sources.

Список литературы

[1] Седов Л.И. Механика сплошной среды. Т. I. М.: Наука, 1973, 536 с.

[2] Euler L.Principia motus fluidorum. Pars prior // Novi commentarii Academiae Imperialis scientiarum Petropolitanae, 1761. T. 6 (1756-1757). P. 271-311 - Opera omnia, ser. II. V. 13. P. 1-369.

[3] Leonhardi Euleri. Commentationes Mechanicae ad theoriam corporum pertinentes. Volumen prius. Edidit C.A.Truesdell. Lausannae, 1954.

[4] Эйлер Л. Принципы движения жидкостей. Перевод с латыни начальных разделов доклада 1752 г. в Берлинской АН Ивановой Е.В., Овсянникова В.М. М.: Издательство «Спутник +», 2020. – 203 с.

[5] Овсянников В.М. Уравнение динамики в перемещениях теории упругости с высшими инвариантами, составленное по материалам академиков Л.И.Седова и В.М.Смирнова. Современные технологии в инженерных системах и городском хозяйстве: сборник материалов II Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции [24 – 28 марта 2025 г.] : Санкт – Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. – СПб: СПбГАСУ, 2025. С.331-336.

[6] Смирнов В.И. Курс высшей математики. Том IV, часть I. М.: Наука, 1974.

УДК 372

УЧИМСЯ УЧИТЬСЯ

Роганова Т.И. 1 *, Жидкова М.В. 1, Матвеева Е.В. 1

1ВА РВСН им. Петра Великого, Балашиха, Россия

*E-mail (dobrrog@yandex.ru):

Роганова Т.И., Жидкова М.В., Матвеева Е.В.

Аннотация

Выполнено обобщение комплекса мероприятий, проводимых на кафедре механики Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого за истекший период 2023-2025 учебных годов в рамках педагогического эксперимента кафедры. В блоке мероприятий, посвящённых знаменательным датам и событиям текущего периода, использовался педагогический проект.

Ключевые слова

компетенции, педагогический эксперимент, проектная деятельность.

Keywords

competencies, pedagogical experiment, project activities.

Keywords

competencies, pedagogical experiment, project activities.

Цифровая революция в образовательных процессах

Я.В. Скобелева*, Н.И. Сидняев

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

* ianinask@mail.ru

Аннотация

В работе представлены основные направления развития системы образования в процессе активного внедрения цифровых технологий в технических вузах, которые связаны с появлением инновационных изменений в различных областях науки [1]. Анализируется связь системы образования с процессами, происходящими в обществе. Рассматриваются актуальные проблемы обучения, связанные с цифровизацией инженерного образования, а также необходимостью адаптации студента к быстрому обновлению профессии в связи с возникновением новых технологий.

Ключевые слова

система образования, знания, обучение, навыки, информационные технологии.

I.V.Skobeleva*, N.I. Sidnyaev

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

* ianinask@mail.ru

Keywords

education system, knowledge, training, skills, information technology.

Список литературы

[1] Витвицкая А.А. Генеративный искусственный интеллект как ресурс инновационного образования // Современные проблемы науки и образования. 2024. № 3. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=33446 (дата обращения: 17.12.2024).

I.V.Skobeleva*, N.I. Sidnyaev

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

* ianinask@mail.ru

Keywords

education system, knowledge, training, skills, information technology.

Список литературы

[1] Витвицкая А.А. Генеративный искусственный интеллект как ресурс инновационного образования // Современные проблемы науки и образования. 2024. № 3. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=33446 (дата обращения: 17.12.2024).

Цифровой стенд гидродинамических испытаний модельных и натурных баков изделий ракетно-космической техники

Храпов С.Е.

Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия

Khrapov.SE@phystech.edu

Аннотация

В настоящей работе было получено численное решение дифференциальных уравнений движения топливного бака с жидкостью с учётом нелинейности коэффициентов демпфирования на основе конечно-разностной схемы. Получены частотные характеристики бака с жидкостью при гармоническом возбуждении колебаний, имитирующем реальные гидродинамические испытания. Валидация численной модели проведена по результатам сравнения амплитудно-частотных характеристик, полученных путём моделирования, с результатами эксперимента.

Ключевые слова

гидродинамические параметры, устойчивость.

Digital hydrodynamic test bench for model and full-scale tanks of rocket and space technology products

Khrapov. S.E.

Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Russia

Khrapov.SE@phystech.edu

Keywords

hydrodynamic parameters, stability.

Список литературы

[1] Микишев Г.Н. Экспериментальные методы в динамике космических аппаратов. М.: Машиностроение, 1978. 248с.

[2] C.Е. Храпов. Метод определения зависимости демпфирования от амплитуды колебаний жидкости в баках по результатам гидродинамических испытаний // Космонавтика и ракетостроение. 2024. №2(135). С. 93-103.

Digital hydrodynamic test bench for model and full-scale tanks of rocket and space technology products

Khrapov. S.E.

Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Russia

Khrapov.SE@phystech.edu

Keywords

hydrodynamic parameters, stability.

Список литературы

[1] Микишев Г.Н. Экспериментальные методы в динамике космических аппаратов. М.: Машиностроение, 1978. 248с.

[2] C.Е. Храпов. Метод определения зависимости демпфирования от амплитуды колебаний жидкости в баках по результатам гидродинамических испытаний // Космонавтика и ракетостроение. 2024. №2(135). С. 93-103.

УДК 004.94

Численная визуализация модели сферической платформы для стабилизации системы технического зрения мобильного робота

Волков Андрей Алексеевич1, 2 andrey.volkov63@rsce.ru

SPIN-код: 4404-5835

1 ПАО «РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия

2 ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», Москва, Россия

Аннотация

В работе предложен подход к цифровой визуализации кинематики параллельной сферической платформы, предназначенной для удержания ориентации сенсора в составе камеры на мобильном роботе. Основная задача – создание управляемой среды, в которой проверяются алгоритмы обратной кинематики, оценка ориентации и поведение системы, как в целом, так и вблизи сингулярных конфигураций. Модель реализована в среде визуализации Godot и позволяет получать наглядные результаты до изготовления прототипа.

Ключевые слова

численная визуализация, кинематическое моделирование, платформа с параллельной структурой, кватернионы, Godot Engine, сингулярности.

Abstract

This paper proposes an approach to the digital visualization of the kinematics of a parallel spherical platform designed to maintain the orientation of a sensor within a camera system on a mobile robot. The main objective is to create a controllable environment for testing inverse kinematics algorithms, evaluating orientation, and analyzing the system’s behavior both in general and near singular configurations. The model is implemented in the Godot visualization environment and enables clear, visual results to be obtained prior to prototype fabrication.

Keywords

numerical visualization, kinematic modeling, parallel platform, quaternions, Godot Engine, singularities.

Список литературы

[1] Волков А. А. Кинематическая характеристика платформы для стабилизации камеры робота: сборка, рабочие режимы и анализ сингулярностей // Строительные и дорожные машины. – 2025. – Т. 69, № 1. – С. 40–48. – ISSN 0039-2391.

[2] Волков А. А. Кинематическое моделирование и 3D-проектирование сферической платформы с параллельной структурой для стабилизации камеры робота // XLIX Академические чтения по космонавтике. Том 2 — Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2025. — С. 379–380.

Abstract

This paper proposes an approach to the digital visualization of the kinematics of a parallel spherical platform designed to maintain the orientation of a sensor within a camera system on a mobile robot. The main objective is to create a controllable environment for testing inverse kinematics algorithms, evaluating orientation, and analyzing the system’s behavior both in general and near singular configurations. The model is implemented in the Godot visualization environment and enables clear, visual results to be obtained prior to prototype fabrication.

Keywords

numerical visualization, kinematic modeling, parallel platform, quaternions, Godot Engine, singularities.

Список литературы

[1] Волков А. А. Кинематическая характеристика платформы для стабилизации камеры робота: сборка, рабочие режимы и анализ сингулярностей // Строительные и дорожные машины. – 2025. – Т. 69, № 1. – С. 40–48. – ISSN 0039-2391.

[2] Волков А. А. Кинематическое моделирование и 3D-проектирование сферической платформы с параллельной структурой для стабилизации камеры робота // XLIX Академические чтения по космонавтике. Том 2 — Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2025. — С. 379–380.

Численное исследование отклика ледяного покрова на точечные воздействия в жидкости конечной глубины

Савин А.С. 1, Конев К.М. 1*

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

*E-mail (докладчика): mr.konev.01@inbox.ru

Аннотация

Проведено численное исследование отклика ледяного покрова на точечные возмущения в жидкости конечной глубины. Рассмотрены импульсный и гармонический режимы возбуждения и влияние толщины льда, глубины водоёма и глубины источника на волновой процесс. Установлено, что максимальные отклонения возникают над источником в начальный момент и быстро затухают, а увеличение толщины льда и глубины снижает амплитуду колебаний и смещает резонансную частоту вниз.

Ключевые слова

ледяной покров, точечный источник, амплитудно-частотный отклик, численное моделирование.

Numerical Analysis of Ice Cover Response to Point Excitations in a Finite-Depth Fluid

Savin A.S. 1, Konev K.M.1*

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): mr.konev.01@inbox.ru

Keywords

ice cover, point source, amplitude-frequency response, numerical modeling.

Список литературы

[1] Савин А.С., Конев К.М. Численное моделирование воздействия на ледяной покров точечного импульсного источника в жидкости конечной глубины. (в печати)

[2] Савин А.С., Конев К.М. Численное исследование амплитудно-частотного отклика ледяного покрова в жидкости конечной глубины. (в печати)

Numerical Analysis of Ice Cover Response to Point Excitations in a Finite-Depth Fluid

Savin A.S. 1, Konev K.M.1*

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): mr.konev.01@inbox.ru

Keywords

ice cover, point source, amplitude-frequency response, numerical modeling.

Список литературы

[1] Савин А.С., Конев К.М. Численное моделирование воздействия на ледяной покров точечного импульсного источника в жидкости конечной глубины. (в печати)

[2] Савин А.С., Конев К.М. Численное исследование амплитудно-частотного отклика ледяного покрова в жидкости конечной глубины. (в печати)

Численное моделирование массотеплопереноса в воздушном зазоре между пластинами методом ICFD

Котов Андрей Андреевич1 kotovaa1@student.bmstu.ru

Чередниченко Александр Всеволодович1 alexvche@bmstu.ru

1 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация

В работе представлены результаты численного исследования теплообмена в воздушном зазоре между двумя параллельными медными пластинами. Нижняя пластина нагрета, верхняя охлаждается за счет конвекции. Исследование выполнено в программном комплексе LS-DYNA с применением метода ICFD (Incompressible Computational Fluid Dynamics) для моделирования течения воздуха и теплопереноса. Приведены постановка задачи и математическая модель. Основное внимание уделено описанию метода ICFD, его ключевым алгоритмам решения уравнений Навье-Стокса для несжимаемой жидкости. Проведена серия вычислительных экспериментов, включающих анализ как естественной конвекции, так и вынужденного течения. Проанализировано влияние типа течения и граничных условий на характеристики теплообмена и формирование температурных полей в системе.

Ключевые слова

ICFD, численное моделирование, сопряженный теплообмен, естественная конвекция, вынужденное течение, LS-DYNA

Abstract

This paper presents the results of a numerical study of heat transfer in an air gap between two parallel copper plates. The lower plate is heated, while the upper plate is cooled by convection. The study was performed using the LS-DYNA software package and the ICFD (Incompressible Computational Fluid Dynamics) method for simulating air flow and heat transfer. The problem statement and mathematical model are presented. Primary attention is paid to the description of the ICFD method and its key algorithms for solving the Navier-Stokes equations for an incompressible fluid. A series of computational experiments were conducted, including the analysis of both natural convection and forced flow. The influence of the flow type and boundary conditions on the heat transfer characteristics and the formation of temperature fields in the system is analyzed.

Keywords

ICFD, numerical simulation, conjugate heat transfer, natural convection, forced flow, LS-DYNA

Список литературы

[1] ICFD THEORY MANUAL. Incompressible fluid solver in LS-DYNA // URL: https://ftp.lstc.com/anonymous/outgoing/inaki/docs/pdf_icfd/ICFD_theory.pdf (дата обращения: 07.11.2025).

[2] A. Chorin, Numerical solution of the navier-stokes equations, Math Comput, 22 (1968)

[3] R. Lohner, C. Yang, J. Cebral, J. Baum, H. Luo, D. Pelessone, and C. C., Fluid-structure interaction using a loose coupling algorithm and adaptive unstructured grids., AIAA, 95 (1995).

[4] F. D. Pin, The Meshless Finite Element Method Applied to a Lagrangian Particle Formulation of Fluid Flows, PhD thesis, Facultad de Ingenieria y Ciencias Hidricas (FICH) Instituto de Desarrollo Tecnologico para la Industria Quimica (INTEC) Universidad Nacional del Litoral, 2003.

[5] S. Idelsohn, F. D. Pin, R. Rossi, and E. Onate, Avoiding the instabilities caused by added mass effects in fluid structure interaction problems for pressure segregation and staggered approaches, Int. J. Numer. Meth. Engng (2009), (2009).

Abstract

This paper presents the results of a numerical study of heat transfer in an air gap between two parallel copper plates. The lower plate is heated, while the upper plate is cooled by convection. The study was performed using the LS-DYNA software package and the ICFD (Incompressible Computational Fluid Dynamics) method for simulating air flow and heat transfer. The problem statement and mathematical model are presented. Primary attention is paid to the description of the ICFD method and its key algorithms for solving the Navier-Stokes equations for an incompressible fluid. A series of computational experiments were conducted, including the analysis of both natural convection and forced flow. The influence of the flow type and boundary conditions on the heat transfer characteristics and the formation of temperature fields in the system is analyzed.

Keywords

ICFD, numerical simulation, conjugate heat transfer, natural convection, forced flow, LS-DYNA

Список литературы

[1] ICFD THEORY MANUAL. Incompressible fluid solver in LS-DYNA // URL: https://ftp.lstc.com/anonymous/outgoing/inaki/docs/pdf_icfd/ICFD_theory.pdf (дата обращения: 07.11.2025).

[2] A. Chorin, Numerical solution of the navier-stokes equations, Math Comput, 22 (1968)

[3] R. Lohner, C. Yang, J. Cebral, J. Baum, H. Luo, D. Pelessone, and C. C., Fluid-structure interaction using a loose coupling algorithm and adaptive unstructured grids., AIAA, 95 (1995).

[4] F. D. Pin, The Meshless Finite Element Method Applied to a Lagrangian Particle Formulation of Fluid Flows, PhD thesis, Facultad de Ingenieria y Ciencias Hidricas (FICH) Instituto de Desarrollo Tecnologico para la Industria Quimica (INTEC) Universidad Nacional del Litoral, 2003.

[5] S. Idelsohn, F. D. Pin, R. Rossi, and E. Onate, Avoiding the instabilities caused by added mass effects in fluid structure interaction problems for pressure segregation and staggered approaches, Int. J. Numer. Meth. Engng (2009), (2009).

Численное моделирование обтекания возвращаемого космического аппарата с трансформируемым крылом на режимах посадки

Слободянюк Д.М., Афонин С.И.*, Кирдяев Н.И

ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королёва», Королёв, Россия

Аннотация

В работе представлен расчет аэродинамических характеристик возвращаемого космического аппарата со складываемыми крыльями. Крылатые космические аппараты имеют особенности управления на этапе посадки «по-самолетному», связанные с недостаточным аэродинамическим качеством для обеспечения необходимого угла наклона траектории глиссады. Исследование, проведенное в программных комплексах FlowVision и CadFlo, демонстрирует возможность дальнейшей оптимизации геометрии планера для улучшения его посадочных характеристик с возможностью посадки «по-самолетному».

Ключевые слова

FlowVision, CadFlo, космический планер, численное моделирование, аэродинамические характеристики, складываемые крылья

Numerical simulation of the flow around a reentry spacecraft with a transforming wind during landing modes

Slobodyanyuk D.M.1,2, Afonin S.I.2,3*, Kirdyaev N.I. 1,2

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

2PJSC «RSC «Energia», Kololev, Russia

3Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): sergey.afonin2@rsce.ru

Keywords

FlowVision, CadFlo, space plane, numerical simulation, landing characteristics, morphing wing

Список литературы

[1] Бобылев А. В. и др. Разработка аэродинамической компоновки и исследования аэротермодинамической компоновки и исследования аэротермодинамических характеристик малоразмерного крылатого возвращаемого аппарата // Учёные записки ЦАГИ. – 2009. – Т. XL, №3. – С. 3-15.

Numerical simulation of the flow around a reentry spacecraft with a transforming wind during landing modes

Slobodyanyuk D.M.1,2, Afonin S.I.2,3*, Kirdyaev N.I. 1,2

1Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

2PJSC «RSC «Energia», Kololev, Russia

3Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow, Russia

* E-mail (speaker): sergey.afonin2@rsce.ru

Keywords

FlowVision, CadFlo, space plane, numerical simulation, landing characteristics, morphing wing

Список литературы

[1] Бобылев А. В. и др. Разработка аэродинамической компоновки и исследования аэротермодинамической компоновки и исследования аэротермодинамических характеристик малоразмерного крылатого возвращаемого аппарата // Учёные записки ЦАГИ. – 2009. – Т. XL, №3. – С. 3-15.

Численное моделирование обтекания потоком возвращаемого космического аппарата с трансформируемым крылом на режимах посадки

Слободянюк Д.М.1,2, Афонин С.И.2,3*, Кирдяев Н.И. 1,2

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

2ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королёва», Королёв, Россия

3МФТИ, Москва, Россия

Аннотация

В работе представлен расчет аэродинамических характеристик возвращаемого космического аппарата со складываемыми крыльями. Крылатые космические аппараты имеют особенности управления на этапе посадки «по-самолетному», которые связаны с недостаточным аэродинамическим качеством. Исследование, проведенное в программных комплексах FlowVision и CadFlo, демонстрирует возможность дальнейшей оптимизации геометрии планера для улучшения его посадочных характеристик с возможностью посадки «по-самолетному».

Ключевые слова

FlowVision, CadFlo, космический планер, численное моделирование, аэродинамические характеристики, складываемые крылья

Keywords

FlowVision, CadFlo, space plane, numerical simulation, landing characteristics, morphing wing

Keywords

FlowVision, CadFlo, space plane, numerical simulation, landing characteristics, morphing wing

УДК 519.622.1

Численное моделирование пространственного распределения сферических элементов сыпучего вещества

SPIN-код: 5422-3762

ПАО РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, Королёв, Московская область, Россия

Аннотация

Численным методом решена задача движения системы взаимодействующих между собой материальных точек в замкнутом объёме. Точки моделируют сферические элементы сыпучего материала. Взаимодействие сфер между собой и стенками ограниченного объёма осуществляется при сближении за счёт возникновения сил упругости и вязкости. В итоге решения задачи получаем пространственное распределение сферических элементов.

Ключевые слова

сыпучие материалы, пространственное распределение частиц, метод Рунге-Кутты 4-го порядка, вязко-упругая модель взаимодействия.

Abstract

The problem of motion of a system of interacting material points in a closed volume has been solved by numerical method. The points model spherical elements of a loose material. The interaction of spheres with each other and the walls of a limited volume is carried out by the approach due to the occurrence of elastic and viscous forces. As a result of solving the problem, we obtain the spatial distribution of spherical elements.

Keywords

loose materials, spatial distribution of particles, 4th order Runge-Kutta method, visco-elastic interaction model.

Список литературы

[1] Пановко Я.Г. Внутреннее трение при колебаниях упругих систем. М:ФИЗМАТЛИТ. 1960. – 194 с.

Abstract

The problem of motion of a system of interacting material points in a closed volume has been solved by numerical method. The points model spherical elements of a loose material. The interaction of spheres with each other and the walls of a limited volume is carried out by the approach due to the occurrence of elastic and viscous forces. As a result of solving the problem, we obtain the spatial distribution of spherical elements.

Keywords

loose materials, spatial distribution of particles, 4th order Runge-Kutta method, visco-elastic interaction model.

Список литературы

[1] Пановко Я.Г. Внутреннее трение при колебаниях упругих систем. М:ФИЗМАТЛИТ. 1960. – 194 с.

Эволюция картины течения в различных режимах слияния падающей капли с покоящейся принимающей жидкостью

Чашечкин Ю.Д. 1 *

1ИПМех РАН, Москва, Россия

*E-mail: chakin@ipmnet.ru

Аннотация

Высокоскоростная видеорегистрация и контроль звукового давления гидрофоном использованы для изучения зависимости картины слияния капли от контактной скорости, состава и размера капли. В зависимости от отношения кинетической и потенциальной поверхностной энергии капли, смешивающейся с принимающей жидкостью, выделены несколько режимов течения. В интрузивном капля плавно втекает в толщу жидкости, в переходном она отскакивает и зависает; в импактном – распадается на волокна. Прослежено влияние электростатического поля на структуру течения и характеристики звуковых пакетов.

Ключевые слова

капля, энергия, слияние, структура.

Chashechkin Yu.D.1*

1 IPMech RAS, Moscow, Russia

*E-mail: chakin@ipmnet.ru

Keywords

drop, energy, impact, structure.

Список литературы

[1] Чашечкин Ю.Д. Изв. РАН. Мех. жидк. газа. 2025. №1. C. 34–76.

[2] Чашечкин Ю.Д., Ильиных А.Ю. Изв. Мех. жидк. газа. 2024. № 6. C. 62-81.

[3] Чашечкин Ю. Д., Прохоров В.Е. Мех. жидк. газа. 2024. № 3. C. 29-42.

[4] Чашечкин Ю.Д. Вестy. МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2023. № 1(106). С. 23-43.

[5] Chashechkin Y.D. Axioms. 2021. V. 10. Iss.4. 286.

Chashechkin Yu.D.1*

1 IPMech RAS, Moscow, Russia

*E-mail: chakin@ipmnet.ru

Keywords

drop, energy, impact, structure.

Список литературы

[1] Чашечкин Ю.Д. Изв. РАН. Мех. жидк. газа. 2025. №1. C. 34–76.

[2] Чашечкин Ю.Д., Ильиных А.Ю. Изв. Мех. жидк. газа. 2024. № 6. C. 62-81.

[3] Чашечкин Ю. Д., Прохоров В.Е. Мех. жидк. газа. 2024. № 3. C. 29-42.

[4] Чашечкин Ю.Д. Вестy. МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2023. № 1(106). С. 23-43.

[5] Chashechkin Y.D. Axioms. 2021. V. 10. Iss.4. 286.

Экспериментальное исследование поля скорости осесимметричной дозвуковой воздушной струи

Загайнов И.А. 1,2*, Попович С.С. 1

1НИИ механики МГУ, Москва, Россия

2 МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

*E-mail (докладчика): iz1721@mail.ru

Аннотация

Экспериментальное исследование дозвуковых затопленных струй актуально ввиду широкого распространения турбулентных струй в технике и природных процессах. Их характеристики определяют эффективность систем вентиляции, охлаждения, энергетических и аэрокосмических установок. Актуальность работы связана с исследованием устройства энергоразделения Гартмана – Шпренгера. Экспериментальный стенд выполнен на базе малой аэродинамической установки с регулируемыми параметрами подачи газа. Для диагностики применялись ИК-термография (InfraTEC IR8800) и метод PIV с использованием Nd:YAG-лазера. Получены поля продольной и поперечной составляющей скорости при варьировании давления торможения в форкамере.

Ключевые слова

энергоразделение, эффект Гартмана-Шпренгера, резонатор.

Keywords

energy separation, Hartmann–Sprenger effect, resonator.

Keywords

energy separation, Hartmann–Sprenger effect, resonator.

Экспериментальное исследование эффекта Эккерта–Вайзе для одиночного и множественных цилиндров

Н.А.Киселёв1*, Н.С. Маластовский1, А.Г. Здитовец1, Ю.А. Виноградов 1

1Научно-исследовательский институт механики МГУ имени М.В. Ломоносова,

119192, Москва, Мичуринский проспект, 1

Аннотация

In this paper, experimental studies of the Eckert–Weise effect for isolated and multiple cylinders, as well as of a device concept based on this effect, are presented. Compressible flow past cylinders was investigated at free-stream Mach numbers in the range 0.25–0.75 and Reynolds numbers Re=0.9×10⁵–4.6×10⁵. The models were circular cylinders made of non-conductive material. Configurations with one, two, and three cylinders were considered. The center-to-center spacing between cylinders was P/D=3.0, corresponding to a coupled vortex street. The temperature at the rear stagnation point of the cylinders was measured.

Ключевые слова

теплообмен, газовая динамика, коэффициент восстановления, эффект Эккерта–Вайзе.

*E-mail (докладчика): kiselev.nick.a@gmail.com

Keywords

heat transfer, gas dynamics, temperature recovery coefficient, Eckert–Weise effect.

*E-mail (докладчика): kiselev.nick.a@gmail.com

Keywords

heat transfer, gas dynamics, temperature recovery coefficient, Eckert–Weise effect.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ТЕЧЕНИЯ В ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КАВЕРНАХ ПРИ ИХ ДОЗВУКОВОМ ОБТЕКАНИИ НА СТЕНКЕ ПЛОСКОГО КАНАЛА

М.А. Зубин, А.Ф. Зубков, А.Ю. Чулюнин

МГУ им. М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт механики, Москва, Россия

Аннотация

Представлены результаты экспериментального и численного исследований обтекания турбулентным дозвуковым потоком наклонной овально-траншейной лунки (ОТЛ) [1], представляющую собой протяженную цилиндрическую траншею конечного размаха с закругленными сферическими торцами, продольная ось который составляет острый угол с направлением потока, и её модификации – V- каверны. Последняя составлена из двух первых плавно сопряженных половин наклонной ОТЛ, расположенных симметрично относительно набегающего потока, т.е. имеющая V-образный вид в плане [2].

Ключевые слова

турбулентный поток, отрывные течения, обтекание каверны, коэффициент давления.

e-mail: zubinma@mail.ru, e-mail: 9392998@mail.ru, e-mail: chulyu-n@mail.ru

Список литературы

[1] Исаев С.А. Генезис аномальной интенсификации отрывного течения и теплообмена в наклонных канавках на структурированных поверхностях // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. 2022. № 5. С. 13-24.

[2] Зубин М.А., Зубков А.Ф., Чулюнин А.Ю. Структура дозвукового отрывного обтекания цилиндрических каверн различной формы в плане на стенке плоского канала // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. 2025. № 2. С. 104-121.

e-mail: zubinma@mail.ru, e-mail: 9392998@mail.ru, e-mail: chulyu-n@mail.ru

Список литературы

[1] Исаев С.А. Генезис аномальной интенсификации отрывного течения и теплообмена в наклонных канавках на структурированных поверхностях // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. 2022. № 5. С. 13-24.

[2] Зубин М.А., Зубков А.Ф., Чулюнин А.Ю. Структура дозвукового отрывного обтекания цилиндрических каверн различной формы в плане на стенке плоского канала // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. 2025. № 2. С. 104-121.