УДК 519.876.5

Программный комплекс динамического моделирования сложных механических систем твёрдых тел

Дорофеев Сергей Валерьевич, Сухов Егор Аркадьевич

Контакты: 	s.dorofeev00@yandex.ru, sukhov.george@gmail.com

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва,  Россия

Аннотация: В работе представлен программный комплекс автоматизированного численного моделирования движения механических систем. Он включает в себя механический решатель, модуль численных методов, систему компьютерной алгебры, библиотеку трёхмерных шарниров и графический пользовательский интерфейс. Для разработанного ПО проведена апробация, верификация и оценка производительности.

Ключевые слова: метод шарнирных координат, компьютерная алгебра, цифровые двойники, системы многих тел

Software package for modeling the dynamics of complex mechanical rigidbody systems

Dorofeev Sergey, Sukhov Egor

Contacts: 		s.dorofeev00@yandex.ru, sukhov.george@gmail.com

Moscow Aviation Institute (national research university), Moscow, Russia

Abstract: This paper presents a software package for automated numerical simulation of the motion of mechanical systems. The program consists of a mechanical solver, a numerical methods module, a computer algebra system, a library of three-dimensional joints, anda graphical user interface. The developed software has been tested, verified, and evaluated for performance.

Keywords: joint coordinate formulation, computer algebra, digital twins, multibody dynamics

Тезисы:

Компьютерное прототипирование играет важную роль в задачах проектирования современных сложных механических систем и анализа динамических характеристик авиационной и космической техники, промышленных и мобильных роботов, транспортных систем и их составных элементов. Для решения подобного рода задач нами был разработан комплекс моделирования движения систем многих тел. В настоящей работе освещены функционал, методы, структура и возможности данного программного обеспечения. Программа численно моделирует динамику трёхмерных систем, представленных как открытыми, так и замкнутыми кинематическими цепями, с учётом заданных массово-инерционных характеристик, пространственной топологии, внешних и внутренних сил, а также управляющих воздействий. Для перехода от кинематической схемы к алгебраическим уравнениям связи и дифференциальным уравнениям движения используется автоматизированный подход шарнирных координат. Помимо удерживающих связей, поддерживаются также отдельные типы неудерживающей связи, включающие в себя ограничение диапазона движения шарниров, сход связи, а также зазоры в соединениях.	Последние улучшения включают в себя поддержку кроссплатформенного использования, переработку графического интерфейса, включающую импорт механических систем из CAD-подобных решений, реализацию модуля управления историей совершённых пользователем изменений и более интуитивное взаимодействие с элементами сцены. Реализованный программный комплекс был верифицирован и апробирован при помощи сравнения с результатами аналитических моделей в программном обеспечении OpenModelica, Maple. Произведена оценка производительности.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (проект № 24-11-00162)

Список источников:

1. P. E. Nikravesh // Newtonian-based methodologies in multi-body dynamics. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-body Dynamics. 222. 2008. P. 277-288.

2. Погорелов Д. Ю. // Введение в моделирование динамики систем тел: учебное пособие. Брянск: Изд-во БГТУ, 2008.

3. A. A. Shabana // Dynamics of Multibody Systems. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press. 2013.

4. J. Wittenburg // Dynamics of Systems of Rigid Bodies, Штутгарт: B.G. Teubner. 1988.

5. Tasora A, Negrut D. Project Chrono: an open-source framework for the physics-based simulation of rigid and soft body dynamics. Multibody Syst Dyn. 2021.